Документация по планировке территории

с. Тугияны в составе проекта планировки и проекта межевания территории

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ООО «Терпланпроект»

2014

Оглавление

СТРУКТУРА ПРОЕКТА	3

ВВЕДЕНИЕ	4

1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ	7

2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	9

3. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	10

3.1 Жилищная сфера	10

3.2 Социальное обслуживание	11

3.3 Транспортное обслуживание	12

3.4 Инженерное обслуживание территории	13

3.4.1 Водоснабжение	13

3.4.2 Водоотведение (канализация)	14

3.4.3 Теплоснабжение	14

3.4.4 Электроснабжение	18

4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ	19

5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	20

6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА	27

6.1 Чрезвычайные ситуации природного характера	27

6.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера	28

7. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ	31

7.1 Гражданская оборона	31

7.2 Обеспечение пожарной безопасности	33

8. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения	36

9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	38

## СТРУКТУРА ПРОЕКТА

| № п/п | Название документа |  | Характеристика |
| --- | --- | --- | --- |
| Текстовые материалы |  |  |  |
| 1 | Положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения |  | 8 листов |
| 2 | Пояснительная записка |  | 39 листов |
| Графические материалы утверждаемой части |  |  |  |
| 1 |  | Чертеж проекта планировки территории с. Тугияны. Лист 1 | М 1:2000 |
| 2 |  | Чертеж проекта планировки территории с. Тугияны. Лист 2 | М 1:2000 |
| Графические материалы по обоснованию |  |  |  |
| 3 |  | Разбивочный чертеж красных линий с. Тугияны | М 1:2000 |
| 4 |  | Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории с. Тугияны | М 1:2000 |
| 5 |  | Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта территории с. Тугияны | М 1:2000 |
| 6 |  | Схема зон с особыми условиями использования территории и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера территории с. Тугияны | М 1: 2000 |
| 7 |  | Схема вертикальной планировки и инженерной подготовки территории с. Тугияны | М 1: 2000 |
| 8 |  | Схема размещения инженерных сетей и сооружений территории с. Тугияны | М 1: 2000 |
| 9 |  | Схема архитектурно-планировочной организации территории с. Тугияны | М 1: 2000 |
| 10 |  | Схема расположения элемента планировочной структуры в документах территориального планирования | М 1: 100000 |

## ВВЕДЕНИЕ

В целях обеспечения устойчивого развития территории д. Тугияны (далее также – деревня, населенный пункт, проектируемая территория, территория проектирования) в 2014 году подготовлены проект планировки территории д. Тугияны (далее также – градостроительная документация).

Градостроительная документация подготовлена обществом с ограниченной ответственностью «Терпланпроект» (г. Омск) в соответствии с муниципальным контрактом и техническим заданием Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом сельского поселения Полноват.

В настоящей пояснительной записке используются следующие основные понятия:

Гражданская оборона - система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Границы водоохранных зон - границы территорий, которые примыкают к береговой линии рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Границы прибрежных защитных полос - границы территорий внутри водоохранных зон, на которых в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации вводятся дополнительные ограничения природопользования.

Документация по планировке территории - проекты планировки территории, проекты межевания территории, градостроительные планы земельных участков.

Дом жилой индивидуальный - отдельно стоящий жилой дом с количеством этажей не более чем три, предназначенный для проживания одной семьи.

Защита населения - комплекс взаимоувязанных по месту, времени проведения, цели, ресурсам мероприятий единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, направленных на устранение или снижение на пострадавших территориях до приемлемого уровня угрозы жизни и здоровью людей в случае реальной опасности возникновения или в условиях реализации опасных и вредных факторов стихийных бедствий, техногенных аварий и катастроф.

Земельный участок - часть земной поверхности, границы которой определены в соответствии с федеральными законами.

Зона (район) застройки - застроенная или подлежащая застройке территория, имеющая установленные градостроительной документацией границы и режим целевого функционального назначения.

Зоны застройки индивидуальными жилыми домами - территории для размещения отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания одной семьи.

Зоны застройки малоэтажными жилыми домами - территория для размещения жилых домов этажностью до 3 этажей включительно с обеспечением, как правило, непосредственной связи квартир с земельным участком.

Зоны застройки среднеэтажными жилыми домами - территория для размещения многоквартирных жилых домов этажностью от 3 до 6 этажей.

Зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защит-ные зоны, зоны охраны объектов природно-культурного наследия (памятников истории и культуры), объекты культурного наследия народов Российской Федерации, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и инструкции о порядке осуществления государственного контроля за использованием и охраной земель в городских и сельских поселениях.

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций (ИТМ ГОЧС) - совокупность реализуемых при строительстве проектных решений, направленных на обеспечение защиты населения и территории и снижение материального ущерба от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, от опасностей, возникающих при ведении военных действия или вследствие этих действий, а также диверсиях.

Квартал - планировочный элемент жилой застройки в границах красных линий, ограниченный магистральными или жилыми улицами.

Коэффициент застройки (Кз) - отношение территории земельного участка, которая может быть занята зданиями, ко всей площади участка (в процентах).

Коэффициент плотности застройки (Кпз) - отношение площади всех этажей зданий и сооружений к площади участка.

Красная линия - линии, которые обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги и другие подобные сооружения (линейные объекты).

Линия регулирования застройки - граница застройки, устанавливаемая при размещении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земельного участка.

Микрорайон - планировочный элемент жилой застройки.

Муниципальное образование - муниципальный район, городское или сельское поселение, городской округ.

Общественные территории - территории функционально-планировочных образований, предназначенные для свободного доступа людей к объектам и комплексам объектов общественного назначения, для обеспечения пешеходных связей между указанными объектами и их комплексами, а также между ними, объектами общественного транспорта и местами для хранения автомобилей.

Объекты капитального строительства - здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек.

Озелененные территории - часть территории природного комплекса, на которой располагаются природные и искусственно созданные садово-парковые комплексы и объекты – парк, сад, сквер, бульвар; территории жилых, общественно-деловых и других территориальных зон, часть поверхности которых занято зелеными насаждениями и другим растительным покровом.

Объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов.

Объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации.

Объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации.

Плотность застройки - суммарная поэтажная площадь застройки наземной части зданий и сооружений в габаритах наружных стен, приходящаяся на единицу территории участка (квартала) (тыс. кв. м/га).

Санитарно-защитная зона - территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности – как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

Территории общего пользования – территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, береговые полосы водных объектов общего пользования, скверы, бульвары).

Улица, площадь - территория общего пользования, ограниченная красными линиями улично-дорожной сети.

Устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений.

Чрезвычайная ситуация - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

## 1. ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И ИНЖЕНЕРНО-ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ТЕРРИТОРИИ

Село Тугияны (далее также – проектируемая территория, территория проектирования) является элементом планировочной структуры в границах сельского поселения Полноват.

Климат территории резко континентальный, характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель), длительным залеганием снежного покрова (180-210 и более дней), короткими переходными сезонами (7-9 недель), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом (80-110 дней), коротким летом (10-14 недель). Средняя температура воздуха самого холодного месяца года января варьируется от минус 24, 0° С на севере района до минус 18,2°С на юге. Средняя температура самого теплого месяца – июля изменяется соответственно от 15,7°С до 18,4°С. Таким образом, средняя годовая амплитуда температур изменяется от 36 до 39°С, а в отдельные годы полный размах амплитуды может достигать 85-90° С.

Среднее годовое количество осадков составляет 550 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле-августе 60-80 мм. В течение года 15-20 % осадков выпадает в твердом виде.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 4-5°С, самый холодный месяц – январь, средняя температура которого минус 23°С, минимум достигает минус 50°С. Средняя температура июля, наиболее теплого месяца, равна плюс 15,5°С, максимум плюс 28°С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0°С составляет 150 дней.

В годовом режиме ветра достаточно отчетливо проявляется тенденция к муссонной циркуляции: зимой ветер дует с охлажденного материка на Северный Ледовитый океан, летом – с океана на материк. Зимой повторяемость господствующих южных и юго-западных ветров составляет по всей территории поселения 50-65 %, в мае она падает до 16-25 %. С июня по август преобладают северные ветры. Среднегодовая скорость ветра 2-4 м/сек.

Среднегодовая влажность воздуха 76-78%.

Максимальный уровень солнечной радиации приходится на июнь-июль 574,0 -615,9 МДж/м2, минимум – на декабрь 8,4 – 16,8 МДж/м2. Радиационный баланс территории составляет 1000 МДж/м2 год.

Среднегодовое количество дней в году без солнца составляет 120 дней и более.

Территория проектирования по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине, отличается преобладанием плоского и плосковолнистого рельефа со средними высотами до 60-65 м. Форма рельефа мерзлотная, что представляет собой бугры пучения, термокарстовые западины. В геологическом строении до глубины регионального водоупора принимают участие отложения четвертичных возрастов. Из физико-геологических процессов болотообразование составляет 10-20 % от его площади, озерность - менее 1 % от общей площади. Основные элементы рельефа выражены равниной аллювиальных иловато – торфяно-глеевых и дерново-глеевых почв, глинистых и суглинистых почв на аллювиальных отложениях.

По гидрогеологическим условиям проектируемая территория относится к северо-западной части Западно-Сибирской низменности. Село расположено в долине реки Большая Обь, ширина русла которой достигает 320-390 метров. Среди генетических типов отложений преобладают аллювиальные в пределах долины реки Большая Обь, а также озерно-аллювиальные осадки. В границах данной территории многолетнемерзлые породы распространены на 40-50 %. Эти массивы характеризуются широким диапазоном температур от – 1,7 до – 0,1°С.

Оценка пригодности территории для строительства.

На основе проведенного анализа инженерно-геологических, строительно-климатических и почвенных условий по степени пригодности для размещения объектов капитального строительства, произведена оценка выделенной под застройку территории. Основные показатели, определяющие особенности возведения зданий и сооружений, характеризуются следующим образом:

- уклон местности составляет до 20%;

- глубина залегания грунтовых вод до 1,5 м;

- несущая способность грунтов 2,0 кг/см2;

- затопляемость участка не чаще одного раза в 25 лет;

- существующие неблагоприятные природно-климатические условия не являются существенным ограничением, однако необходимость повышенной теплозащиты зданий будет являться причиной удорожания строительства;

- территория проектирования в достаточной степени инсолируется, хорошо проветривается и в то же время защищена от постоянных сильных ветров;

- влияние воздействующих физических факторов на территорию планируемой жилой застройки в пределах допустимых уровней;

Результаты анализа существующих условий свидетельствуют о возможности возведения объектов капитального строительства на территории проектирования и развития жилищного строительства. Участок проектирования относится к ограничено пригодным для строительства территориям. С целью доведения его до нормативного уровня требуется проведение инженерных мероприятий, связанных с дополнительным удорожанием.

## 2. АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

Село Тугияны расположено вдоль реки Горная Обь (Большая Обь) огибающей данный населенный пункт с восточной стороны. На сегодняшний день застройка представлена одноквартирными и двухквартирными жилыми домами. Имеются объекты социальной инфраструктуры: фельдшерско-акушерский пункт, и дом культуры, подлежащий реконструкции - в северо-восточной части села, дом культуры совмещенный с отделением связи подлежащий сносу и магазин в южной части. Предложенная архитектурно-планировочная концепция предусматривает формирование жилой застройки, отвечающей всем современным требованиям и обеспеченной всеми необходимыми элементами социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. При проектировании также максимально учтены ландшафтные особенности данной территории.

Проектом планировки территории с. Тугияны представлено размещение земельных участков под индивидуальную жилую застройку, социальных объектов, транспортных связей, формирующих улично-дорожную сеть, а также подъезды к планируемым под строительство территориям. Ширина проектируемых улиц в красных линиях принята 15 м, что позволит произвести прокладку необходимых инженерных подземных коммуникаций, а также даст возможность организовать отвод поверхностного стока. В данном проекте линии регулирования застройки предусмотрены на расстоянии 5 м от красных линий для жилой застройки. Связь с другими населенными пунктами выполняется воздушным и водным транспортом, для этого в с. Тугияны запроектированы вертолетная площадка и причал.

Размещение индивидуальных домов предусматривается на свободных территориях среди существующей застройки, и вновь выделяемых в соответствии с генеральным планом, с учётом создания комфортных условий проживания. Новая жилая застройка должна соответствовать 3 степени огнестойкости и быть не ниже класса С1 по конструктивной пожарной опасности.

Для устойчивого развития населенного пункта и поддержания социальной обеспеченности проектом предложены объекты: молочная кухня, спортивный комплекс, школа-детский сад, дом культуры (реконструкция), пункт бытового обслуживания, магазин-столовая, здание администрации, мини-пекарня, цех по переработке дикоросов.

С целью охраны окружающей среды, формирования условий для здоровой и комфортной среды жизнедеятельности населения предлагается комплекс мероприятий по благоустройству и озеленению. Это в первую очередь непрерывная система озеленения территории вдоль улиц и проездов, сохранение лесного массива с организацией ограждения его подпорной стенкой для предотвращения попадания со стороны территории индивидуальных жилых домов материалов отсыпки, а также организация детской игровой площадки, и спортивных площадок с установкой декоративного освещения.

В озеленении территории рекомендуется использовать деревья, кустарники и цветники в соответствии с особенностями климата. Видовой состав растений формировать из быстрорастущих, газо- и дымоустойчивых пород деревьев и кустарников. Обилие зеленых насаждений создаст благоприятную атмосферу, украсит территорию и будет выполнять защитную функцию.

## 3. ОБОСНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПЛАНИРУЕМОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

##### 3.1 Жилищная сфера

На рассматриваемой территории расположен существующий жилищный фонд. На момент обследования участка жилищный фонд сформирован следующими объектами:

1. Одноквартирные индивидуальные жилые дома

- этажность: 1,

- количество: 35 объектов,

- площадь застройки: 1686 м2,

- общая площадь: 1349 м2.

2. Двухквартирные жилые дома

- этажность: 1,

- количество: 5 объектов,

- площадь застройки: 660 м2,

- общая площадь: 528 м2.

Таким образом, существующая общая площадь жилищного фонда составляет 1877 м2 (площадь застройки 1935 м2). Всего домов на рассматриваемой территории 40. В значительной степени преобладает одноквартирная жилая застройка, которая составляет 71,9%. Жилая застройка относится к I группе этажности (до 5 этажей).

С целью оптимизации планировочной структуры территории, а также значительной степенью физического износа, к ликвидации предлагается один одноквартирный жилой дом общей площадью 25 м2 с существующей площадью застройки 31 м2. Остальной существующий жилищный фонд является сохраняемым.

Градостроительное развитие рассматриваемой территории осуществляется посредством размещения 26 одноквартирных одноэтажных жилых объектов общей площадью 2600 м2 при площади застройки 2080 м2.

Таким образом, жилищный фонд территории проектирования достигнет 3932 м2 (площадь застройки 4915 м2). Преобладает одноквартирная жилая застройка 86,6%.

Согласно проектным решениям генерального плана проектная численность населения на 2034 год составляет 126 человек. Средняя жилищная обеспеченность, с учетом архитектурных решений проекта планировки, достигнет 31 м2 на человека. Размер земельных участков составляет 0,02 – 0,2 га.

Формирование жилой застройки осуществлено наиболее целесообразно: вдоль существующих дорог и проездов. Кроме того, учтены покрытие земельных участков радиусами обслуживания социально значимых объектов, возможность хозяйственного использования земельного участка, его застройки, обеспечения инженерными сетями.

Кроме описанных выше решений, проектом планировки выделена перспективная территория для дальнейшего развития жилищного строительства. Дополнительно, возможно разместить 60 объектов, увеличив тем самым общую площадь жилищного фонда на 4800 м2 при площади застройки 6000 м2 .

Развитие индивидуального жилищного строительства на проектируемой территории обеспечит реализацию задач генерального плана. Кроме того, наращивание темпов строительства жилья повысит спрос на строительные материалы и будет стимулировать развитие частного предпринимательства. Данный процесс положительно отразится и на банковской сфере, в связи со спросом на кредитование для целей строительства жилых домов.

##### 3.2 Социальное обслуживание

На современном этапе развития социальной инфраструктуры микрорайона на территории проектирования размещены следующие объекты капитального строительства:

1. Отделение связи. Дом культуры

- этажность: 1,

- площадь застройки: 167 м2,

- общая площадь: 133 м2.

2. ФАП

- этажность: 1,

- площадь застройки: 169 м2,

- общая площадь: 136 м2.

3. Дом культуры

- этажность: 1,

- площадь застройки: 78 м2,

- общая площадь: 62 м2.

4. Магазин

- этажность: 1,

- площадь застройки: 67 м2,

- общая площадь: 53 м2.

Учитывая большую степень физического износа здания, в котором размещены отделение связи и дом культуры, проектом планировки предложено осуществить ликвидацию данного объекта. Освободившаяся в результате проведенных мероприятий территория будет использована для размещения необходимых объектов социальной инфраструктуры.

Здание Дома культуры подлежит реконструкции, в результате которой, объект увеличит свою площадь (общая площадь – 214 м2, площадь застройки – 268 м2). Проектом планировки предложено использовать территорию здания для размещения нескольких социально значимых объектов:

- Дом культуры мощностью 35 мест;

- Библиотека мощностью 1 тыс. ед. хранения;

- Администрация;

- Почтовое отделение;

- Автоматическая телефонная станция.

Территориальная организация общественного обслуживания предполагает размещение:

1. Объектов, обеспечивающих населению базовый социально гарантируемый минимум (стандарт) услуг – необходимый состав объектов;

2. Нелимитируемых коммерческих объектов – дополнительный состав объектов.

На основе анализа социальной сферы населенного пункта и определения социального стандарта минимально требуемого состава объектов обслуживания, проектом планировки к размещению предложены следующие объекты:

1. Мини-пекарня

- этажность: 1,

- площадь застройки: 327 м2,

- общая площадь: 262 м2.

2. Цех по переработке дикоросов

- этажность: 1,

- площадь застройки: 125 м2,

- общая площадь: 100 м2.

3. Пожарное депо

- этажность: 1,

- площадь застройки: 70 м2,

- общая площадь: 55 м2.

При размещении объектов капитального строительства учтены условия их пространственной доступности. Радиусы обслуживания населения удовлетворяют нормативным требованиям СП 42.13330.2011. «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее также – СП 42.13330.2011).

Строительство нелимитируемых коммерческих объектов будет осуществляться при наличии реальных инвестиционных возможностей.

##### 3.3 Транспортное обслуживание

Внешний транспорт

Связь с другими населенными пунктами выполняется воздушным и водным транспортом, для этого в с. Тугияны запроектированы вертолетная площадка и причал.

Улично-дорожная сеть

При проектировании учтены решения генерального плана по совершенствованию улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог, введена четкая дифференциация улиц по категориям.

В проекте принята классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения улиц в транспортной схеме с. Тугияны.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.

Таблица 1

Основные показатели улично-дорожной сети

| № | Показатели | Ед. изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Улично-дорожная сеть всего | км / м2 | 6,84 / 41091 |
| 2 | В том числе: -Улицы в жилой застройке основные (проектируемые) -Улицы в жилой застройке второстепенные (проектируемые) -Проезды (проектируемые) | км / м2 | 2,49 / 14950 2,13 / 12806 2,22 / 13335 |

Проектом планировки предлагается вариант улично-дорожной сети с типом покрытия – сборное железобетонное.

Для движения пешеходов вдоль дорог проектом предусмотрены тротуары из тротуарной плитки с бордюрным камнем шириной 1,5 м. Внутренние пешеходные связи территории благоустройства обеспечиваются пешеходными дорожками шириной 1,5 – 2 м.

Объекты транспортного обслуживания

Проектом планировки предусмотрена организация семи парковочных мест перед зданиями магазина и мини-пекарней. Хранение индивидуального транспорта предлагается осуществлять на территории приусадебных участков.

Проектом предусмотрено строительство системы открытых водоотводящих устройств (канав, кюветов, лотков) вдоль дорог с последующим отводом поверхностных стоков.

##### 3.4 Инженерное обслуживание территории

###### 3.4.1 Водоснабжение

Для обеспечения устойчивого развития территории в с. Тугияны и создания условий для комфортного проживания населения проектом предлагается всю существующую и проектную застройку обеспечить централизованной системой водоснабжения, для этого необходимо выполнить следующие мероприятия:

- устройство двух водозаборных скважин;

- строительство водопроводных очистных сооружений;

- строительство кольцевых сетей водоснабжения.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84* (далее также – СП 31.13330.2012), при невозможности заложить трубопровод на достаточную глубину необходимо предусмотреть мероприятия, препятствующие замерзанию воды в нем, данные мероприятия разрабатываются на стадии рабочего проектирования.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принять в соответствии с СП 31.13330.2012.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определяются в соответствии с СП 31.13330.2012 Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определяется при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max равный 1,2.

Сети хозяйственно питьевого водопровода запроектированы общей протяженностью                     4,3 км. В северо-восточной части территории предусматриваются строительство двух артезианских скважин и водопроводных очистных сооружений.

При рабочем проектировании необходимо выполнить гидравлическую увязку водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (далее также – СП 8.13130.2009). Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях необходимо установить пожарные гидранты и гидрант-колонки северного исполнения.

Согласно СП 8.13130.2009 - расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар наружного пожаротушения 5 л/с.

Согласно СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» - расход воды на внутреннее пожаротушение принять 1 струю по 2,5 л/с. Время тушения пожара - 3 часа.

Водопотребление проектируемой территории по укрупненным показателям составит                  46 м3/сут. (уточняется на стадии рабочего проектирования).

###### 3.4.2 Водоотведение (канализация)

Для обеспечения устойчивого развития территории в д. Пашторы и создания условий для комфортного проживания населения предусматриваются оборудование всех зданий индивидуальными септиками и выгребами, откуда стоки с помощью ассенизаторских машин вывозится на канализационные очистные сооружения населенного пункта.

# На канализационных очистных сооружениях осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных сточных вод предусмотрены в реку Горная Обь по напорному трубопроводу. Диаметр трубопровода составляет 110 мм.

# Объём сточных вод с территории принят в соответствии со СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, среднесуточное (за год) водоотведение от жилых зданий принято равным расчетному удельному (за год) водопотреблению согласно СП 31.13330.2012 без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Объём водоотведения с проектируемой территории по укрупненным показателям составляет 42 м3/сут. (уточняется на стадии рабочего проектирования).

###### 3.4.3 Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СП 131.13330.2012. Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная редакция СНиП 23-01-99*.

# Теплоснабжение зданий проектируемой территории предусматривается от индивидуальных источников тепла - индивидуальные электрокотлы, либо индивидуальные котлы на иных видах топлива.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 °С.

Продолжительность отопительного периода - 257 сутки.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены по укрупненным показателям и составят 2,36 Гкал/час (8558Гкал/год).

Таблица 2

Расчет тепловых нагрузок по потребителям

| № | Наименование здания | Этаж. | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 5 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 6 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 9 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 10 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 11 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 12 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 13 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 14 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 15 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 16 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 17 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 18 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 19 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 20 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 21 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 22 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 23 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 24 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 25 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 26 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 27 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 28 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 29 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 30 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 31 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 32 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 33 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 34 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 35 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 36 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 37 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 38 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 39 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 40 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 41 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 42 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 43 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 44 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 45 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 46 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 47 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 48 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 49 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 50 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 51 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 52 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 53 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 54 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 55 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 56 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 57 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 58 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 59 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 60 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 61 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 62 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 63 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 64 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 65 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 66 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 67 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 68 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 69 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 70 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 71 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 72 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 73 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 39,85 | 0,008 | 0,0000 | 0,0013 | 0,010 |
| 74 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 43,5 | 0,009 | 0,0000 | 0,0015 | 0,010 |
| 75 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 46,73 | 0,010 | 0,0000 | 0,0016 | 0,011 |
| 76 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 29,53 | 0,006 | 0,0000 | 0,0010 | 0,007 |
| 77 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 12:00 AM | 0,006 | 0,0000 | 0,0009 | 0,006 |
| 78 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 53,06 | 0,011 | 0,0000 | 0,0018 | 0,013 |
| 79 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 24,61 | 0,005 | 0,0000 | 0,0008 | 0,006 |
| 80 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 19 | 0,004 | 0,0000 | 0,0006 | 0,005 |
| 81 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 40,13 | 0,008 | 0,0000 | 0,0013 | 0,010 |
| 82 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 40,23 | 0,008 | 0,0000 | 0,0013 | 0,010 |
| 83 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 48,32 | 0,010 | 0,0000 | 0,0016 | 0,012 |
| 84 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 25,38 | 0,005 | 0,0000 | 0,0008 | 0,006 |
| 85 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 44,37 | 0,009 | 0,0000 | 0,0015 | 0,011 |
| 86 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 97,69 | 0,020 | 0,0000 | 0,0033 | 0,023 |
| 87 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 42,91 | 0,009 | 0,0000 | 0,0014 | 0,010 |
| 88 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 23,48 | 0,005 | 0,0000 | 0,0008 | 0,006 |
| 89 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 18,38 | 0,004 | 0,0000 | 0,0006 | 0,004 |
| 90 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 42,26 | 0,009 | 0,0000 | 0,0014 | 0,010 |
| 91 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 32,66 | 0,007 | 0,0000 | 0,0011 | 0,008 |
| 92 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 39,75 | 0,008 | 0,0000 | 0,0013 | 0,010 |
| 93 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 35,16 | 0,007 | 0,0000 | 0,0012 | 0,008 |
| 94 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 46,94 | 0,010 | 0,0000 | 0,0016 | 0,011 |
| 95 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 31,15 | 0,006 | 0,0000 | 0,0010 | 0,007 |
| 96 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 59,44 | 0,012 | 0,0000 | 0,0020 | 0,014 |
| 97 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 108,46 | 0,022 | 0,0000 | 0,0036 | 0,026 |
| 98 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 46,35 | 0,010 | 0,0000 | 0,0015 | 0,011 |
| 99 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 46,66 | 0,010 | 0,0000 | 0,0016 | 0,011 |
| 100 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 46,83 | 0,010 | 0,0000 | 0,0016 | 0,011 |
| 101 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 27,49 | 0,006 | 0,0000 | 0,0009 | 0,007 |
| 102 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 48,74 | 0,010 | 0,0000 | 0,0016 | 0,012 |
| 103 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 49,55 | 0,010 | 0,0000 | 0,0017 | 0,012 |
| 104 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 60,87 | 0,013 | 0,0000 | 0,0020 | 0,015 |
| 105 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 84,84 | 0,018 | 0,0000 | 0,0028 | 0,020 |
| 106 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 32,85 | 0,007 | 0,0000 | 0,0011 | 0,008 |
| 107 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 119,19 | 0,025 | 0,0000 | 0,0040 | 0,029 |
| 108 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 117,5 | 0,024 | 0,0000 | 0,0039 | 0,028 |
| 109 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 21,91 | 0,005 | 0,0000 | 0,0007 | 0,005 |
| 110 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 27,86 | 0,006 | 0,0000 | 0,0009 | 0,007 |
| 111 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 64,62 | 0,013 | 0,0000 | 0,0022 | 0,015 |
| 112 | ФАП. Двухкомнатная квартира | 1 | 135,54 | 0,028 | 0,0000 | 0,0045 | 0,032 |
| 113 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 114 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 115 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 116 | Магазин | 1 | 53,21 | 0,004 | 0,0000 | 0,0009 | 0,005 |
| 117 | Мини-пекарня | 1 | 261,93 | 0,020 | 0,0379 | 0,0998 | 0,157 |
| 118 | Цех по переработке дикоросов | 1 | 100 | 0,014 | 0,0000 | 0,0007 | 0,014 |
| 119 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 120 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 121 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 122 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 123 | Администрация. Дом культуры. Почтовое отделение. Библиотека. АТС | 1 | 214,28 | 0,044 | 0,0000 | 0,0071 | 0,051 |
| 124 | Пожарное депо | 1 | 55,27 | 0,006 | 0,0016 | 0,0004 | 0,008 |
| 125 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 126 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 127 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 128 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 129 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 130 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
| 131 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 80 | 0,017 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 |
|  | ИТОГО: |  |  | 1,918 | 0,039 | 0,405 | 2,362 |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

###### 3.4.4 Электроснабжение

Электроснабжение проектируемой территории предлагается осуществить от проектируемой ДЭС. Место расположения данной ДЭС представлено на чертеже «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1:1000».

Расчет электрических нагрузок проводился по удельной расчетной электрической нагрузке индивидуальных жилых домов на основании раздела 2 РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» Таблица 2.1.1.1 (дополнительная). Мощность ДЭС не менее 700кВа (уточняется на стадии рабочего проектирования).

Распределительные сети 0,4 кВ предлагается вести воздушными линиями на железобетонных опорах изолированными самонесущими проводами.

Ответвления от ВЛ для ввода в здания могут выполняться изолированными проводами, самонесущими проводами, кабелем на тросе, кабелем в земле.

Топология электрической сети показана на чертеже «Схема размещения инженерных сетей и сооружений М 1_1000».

Общая протяженность проектных линий электропередач 0,4кВ на проектируемой территории составляет 5,3 км. Марку и сечение проектных линий электропередачи определить после уточнения нагрузок. Трассировку, место подключения, используемые материалы определяются на стадии рабочего проектирования. Рекомендуемые материалы: самонесущий изолированный провод СИП.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории. Но канализационные и водопроводные очистные сооружения, насосные станции, установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории и в условиях крайнего севера требуют обеспечения резервного питания согласно СП 31.13330.2012. Резервное питание предусмотреть от индивидуальных дизель-генераторов, расположенных на территории этих объектов.

Максимально возможная электрическая нагрузка ориентировочно составит 696 кВА. Данную нагрузку уточнить на стадии рабочего проектирования. Данная нагрузка не учитывает в жилых строениях электрического отопления и электроводонагревателей.

Окончательные электрические нагрузки могут быть определены только в процессе последующего рабочего проектирования, на основании решений по генеральному плану и объемно-планировочным решениям, и техническим заданиям на разработку инженерных разделов жилых домов, объектов административно-вспомогательного назначения, проектируемых на территории населенного пункта.

## 4. ИНЖЕНЕРНАЯ ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ

Реализация принятых проектом решений обуславливает необходимость в таких инженерных мероприятиях как вертикальная планировка и организация отвода поверхностных вод.

Вертикальная планировка - важный элемент инженерной подготовки территории. Ее назначение - привести естественный рельеф в состояние, соответствующее наиболее благоприятным условиям для общего планировочного решения. При строительстве и реконструкции населенных мест с помощью вертикальной планировки сооружают уличную сеть в соответствии с требованиями транспорта, обеспечивают нормальный отвод поверхностных вод с территорий проектирования. Она имеет важное значение в создании необходимых условий для застройки жилых территорий, отдельных зданий и сооружений. Мероприятия по вертикальной планировке в значительной мере зависят от рельефа. Основным принципом вертикальной планировки является принцип балансирования земляных масс. При подготовке вертикальной планировки на данную территорию соблюдено условие, при котором баланс земляных масс приближен к нулевому. В результате проведенной работы обеспечен нулевой баланс земляных масс, что свидетельствует о равенстве объемов выемок и насыпей, обеспечены необходимые условия для возведения объектов капитального строительства, размещения зданий и сооружений, объектов инженерного и транспортного обеспечения.

Организация стока поверхностных дождевых и талых вод на территории жилого массива осуществляется с помощью системы водоотвода, т.е. водосточной сети. Организации стока поверхностных вод осуществляется с участков застройки, площадок разного назначения и территорий зеленых насаждений в лотки проездов, по которым вода направляется к лоткам проезжих частей прилегающих улиц. Такая организация водоотвода осуществляется с помощью вертикальной планировки всей территории, обеспечивающей сток создаваемыми продольными и поперечными уклонами на всех проездах, площадках и территориях жилой застройки. В результате проектных решений поверхностный водоотвод на территории обеспечен в такой мере, что из любой точки территории сток воды беспрепятственно доходит до лотков проезжей части прилегающих улиц.

Проектом планировки предлагаются несколько видов покрытий поверхности, которые будут обеспечивать на территории проектирования условия безопасного и комфортного передвижения, а также окончательно сформируют архитектурно-художественный облик среды. Для условий рассматриваемой территории определены следующие виды покрытий:

- асфальтобетон: проезды;

- тротуарная плитка: тротуары;

- резина: детские спортивные площадки, площадки отдыха.

Данные виды покрытий прочные, ремонтнопригодные, экологичные и не допускают скольжения. Тротуары и проезды ограничены гранитными бортовыми камнями, уклон поверхности их покрытии должен обеспечивать отвод поверхностных вод (не менее 4‰).

Грунт в насыпи отсыпается послойно и уплотняется до коэффициента 0,95, под проездами – до значения коэффициента уплотнения равному 0,98.

## 5. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

В соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» охрана окружающей среды – это деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность).

При разработке проекта планировки под жилую застройку необходимо соблюдение требований  в области охраны окружающей среды, санитарно-гигиенических норм, санитарной очистке, обезвреживанию и безопасному размещению отходов потребления, соблюдению нормативов допустимых выбросов и сбросов веществ и микроорганизмов, а также по восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий и иных мер по обеспечению охраны окружающей среды и экологической безопасности в соответствии с законодательством.

Основным мероприятием по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития территории проектирования является установление зон с особыми условиями использования. Наличие данных зон определяет систему градостроительных ограничений, от которых во многом зависит планировочная структура и условия дальнейшего развития.

На территории проектирования устанавливается следующие санитарно-защитные зоны, накладывающие ограничения на использование территории:

- цех по переработке дикоросов – 20 м;

- водопроводные очистные сооружения – 60 м;

- канализационные очистные сооружения – 150 м;

- вертолетная площадка – 350 м;

- полигон ТБО – 560 м.

Территорию СЗЗ рекомендуется озеленить. При посадке полос зеленых насаждений должно быть обеспечено плотное примыкание крон деревьев между собой и заполнение пространства под кронами до поверхности земли кустарником. Полосы зеленых насаждений должны предусматриваться из пород быстрорастущих деревьев и кустарников, устойчивых к условиям воздушной среды в населенном пункте и произрастающих в соответствующей климатической зоне.

В санитарно-защитной зоне запрещается размещать:

- жилую застройку;

- ландшафтно-рекреационные зоны;

- зоны отдыха, территории курортов;

- санаториев и домов отдыха;

- территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки;

- коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков;

- спортивные сооружения;

- детские площадки;

- образовательные и детские учреждения;

- лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В границах санитарно-защитной зоны допускается размещать:

- нежилые помещения для дежурного аварийного персонала;

- помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель);

- здания управления;

- конструкторские бюро;

- здания административного назначения;

- научно-исследовательские лаборатории;

- поликлиники;

- спортивно-оздоровительные объекты закрытого типа;

- бани, прачечные;

- объекты торговли и общественного питания;

- мотели, гостиницы;

- гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта;

- пожарные депо;

- местные и транзитные коммуникации;

- ЛЭП, электроподстанции;

- нефте и газопроводы;

- артезианские скважины для технического водоснабжения;

- водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды;

- канализационные насосные станции;

- сооружения оборотного водоснабжения;

- автозаправочные станции;

- станции технического обслуживания автомобилей.

Для исключения повреждения ЛЭП номиналом 0,4 кВт устанавливается охранная зона. В размере 2 метров. На территории данной охранной зоны запрещается осуществлять любые действия, которые могут нарушить безопасную работу электросетей, в том числе привести к их повреждению или уничтожению.

Так же градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. На территорию проектирования накладывает ограничение водоохранная зона р. Горная Обь (Большая Обь), а так же прибрежная защитная полоса от данного водного объекта в размере 50 м. Водоохранные зоны, создаваемые с целью поддержания в водных объектах качества воды, удовлетворяющего определенным видам водопользования, имеют установленные регламенты хозяйственной деятельности, в том числе градостроительной, которые указаны в Водном кодексе РФ.

В пределах водоохранной зоны запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитной прибрежной полосы дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- применение удобрений;

- складирование отвалов размываемых грунтов;

- выпас и организация летних лагерей скота.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Кроме того, проектными решениями предлагается провести комплекс следующих мероприятий по снижению негативного воздействия объектов на окружающую природную среду и здоровье человека.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Атмосферный воздух – жизненно важный компонент окружающей природной среды, представляющий собой естественную смесь газов атмосферы, находящуюся за пределами жилых, производственных и иных помещений. В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» атмосферный воздух относится к объектам охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности.

По источникам загрязнения выделяют два вида загрязнения атмосферы:

- естественное (извержения вулканов, лесные и пожары);

- искусственное (теплоэнергетика, транспорт, химическая промышленность, металлургия, промышленность строительных материалов).

Как правило, естественное загрязнение не угрожает отрицательными последствиями для биоценозов и живых организмов, их составляющих.

Источниками антропогенного загрязнениями атмосферного воздуха на проектируемой территории является автотранспорт, выбросы от которого содержат оксид углерода, оксиды азота, углеводороды, альдегиды, сажу и т.д. Кроме того автомобильный транспорт являются источником шума и вибрации.

Благоустройство и озеленение улиц, предложенное проектом, кроме декоративно-планировочной функции будет выполнять санитарно-гигиенические функции (очищение воздуха от пыли и газа), а также шумозащитные, для чего необходимо провести озеленение между транспортными магистралями и застройкой.

Мероприятия по охране почв и водных объектов.

Загрязнение почв - это вид антропогенной деградации почв, при которой содержание химических веществ в почвах, подверженных антропогенному воздействию, превышает природный региональный фоновый уровень их содержания в почвах. Основной критерий загрязнения различными веществами - проявление признаков вредного действия этих веществ на отдельные виды живых организмов, так как устойчивость последних к химическому воздействию существенно различается. Экологическую опасность представляет то, что в окружающей человека природной среде по сравнению с природными уровнями превышено содержание определенных химических веществ за счет их поступления из антропогенных источников. Эта опасность может реализоваться не только для самых чувствительных видов живых организмов.

Загрязнение вод - это изменение гидрохимического состояния, вызванное хозяйственной деятельностью, изменение качества подземных вод (физических, химических и микробиологических показателей и свойств) по сравнению с естественным состоянием и санитарно-гигиеническими нормами к качеству питьевой воды, которые частично или полностью исключают возможность использования этих вод в питьевых целях без предварительной их водоподготовки или обработки.

Для предотвращения загрязнения почв и водных объектов в границах проекта планировки предусмотрены следующие мероприятия:

- организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежнозащиных полос;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- исключение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы;

- устройство асфальтобетонного покрытия дорог;

- устройство отмосток вдоль стен зданий;

- организация системы водоотводных лотков.

Мероприятия по санитарной очистке.

Санитарная очистка населенных мест - одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, направленных на санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей природной среды. Санитарная очистка включает в себя сбор всех видов твердых бытовых отходов (ТБО), их вывоз и утилизацию.

Основными мероприятиями в системе сбора и утилизации отходов в границах проекта планировки являются:

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки территории;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

- организация уборки территорий от мусора, смета, снега;

- организация системы водоотводных лотков;

- установка урн для мусора.

Нормы накопления отходов принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89*. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Таким образом, объем образующихся отходов в границах проекта планировки с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (126 чел.) составит 27,5 тонны в год.

Вывоз смета с территории будет производиться по мере его образования совместно с бытовыми отходами специальным автотранспортом. Объем смета с площади дорожных покрытий составит 205 т/год. Строительные отходы будут вывозиться по мере образования с площадки строительства на санкционированные места захоронения. Сбор и вывоз бытовых и строительных отходов осуществляется службой коммунального хозяйства.

Мероприятия по благоустройству и озеленению территории.

Благоустройство территории – это комплекс мероприятий, направленный на улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния территории. К основным элементам благоустройства территории относят прокладку дорожно-тропиночной сети, возведение малых архитектурных форм как декоративного, так и утилитарного характера.

При организации жилой застройки в границах проекта планировки необходимо произвести следующие мероприятия по благоустройству территории:

- организация дорожно-пешеходной сети;

- обустройство мест сбора мусора;

- разработка системы освещения;

- устройство газонов, цветников, посадка зеленых оград.

Места для сбора мусора в местах общего пользования предполагает размещение урн, что играет важную роль в соблюдении санитарно-гигиенических требований и обеспечении эстетического вида территории общественного пользования. К уличным урнам для мусора предъявляются простые требования: удобство уборки мусора, лёгкость обслуживания, прочность. Освобождение от мусора должно происходить не реже двух раз в день.

Для искусственного освещения территории проектирования в вечернее и ночное время необходимо предусмотреть размещение фонарей, высотой не менее 2,5 м. При разработке схемы размещения данных архитектурных форм необходимо учесть рельеф территории, создать хорошую ориентировку путём размещения фонарей на поворотах.

Особый элемент благоустройства при градостроительном проектировании – это работы по его озеленению. Озеленение – совокупность мероприятий по улучшению внешнего вида территории, связанных с посадкой растений (кустарников, деревьев, цветов). Главные направления озеленения проектной территории включают в себя:

- Создание системы зеленых насаждений: участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, детских садов); участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, озеленение территории вдоль дорог; участки озеленения общего пользования).

- Реконструкция существующих озелененных территорий общего пользования.

- Сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в пределах территории жилого квартала должен быть не менее 25% (включая суммарную площадь озелененной территории квартала) в соответствии со СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

Новое строительство озелененных территорий общего пользования.

1. Озеленение территорий жилых массивов. На территориях жилой застройки озеленение занимает основные, свободные от застройки участки. На территориях массовой застройки озеленение должно составлять от 62,7 до 73,8%, а при реконструкции жилой застройки – от 64,9 до 81,7%. Таким образом, обеспеченность зелеными насаждениями участков жилых домов составляет от 7 до 13 м2 на человека при застройке большой этажности и до 27 м2 – при небольшой этажности.

2. Озеленение территорий детских садов. Для детских садов и яслей общая площадь зеленых насаждений составляет 75…80% всей территории детских учреждений. Вокруг участка устраивают защитные посадки: во внешнем ряду – колючий кустарник, в среднем – кустарник без колючек, во внутреннем – деревья. Ширина защитных посадок – 5 м. Для избежания затенения здания деревья должны располагаться не ближе 10 м, а кустарники – не ближе 5 м от его стен.

3. Озеленение территорий общественных зданий. У общественных зданий между площадками и дорожками устраивают газон, обширные цветники и сажают деревья, красиво цветущие кустарники. Для озеленения подбирают декоративные породы. Наиболее эффективные группы и выразительные композиции в вечернее время могут быть подсвечены снизу.

4. Газоны на территории проектирования. Газоном покрывают всю озелененную территорию. Для его устройства применяют смеси трав обычного и спортивного типа (для озеленения физкультурных и игровых площадок). Под цветники отводится 1 % озелененной территории. Их разбивают при входе и вокруг здания, а также на каждой игровой площадке размером 0,5 х 1,5 м. Зеленые насаждения должны обеспечить полную изоляцию одной групповой площадки от другой, и всех – от хозяйственной зоны, но при этом все площадки должны хорошо проветриваться и в течение всего дня инсолироваться на 55%.

5. Озеленение территорий санитарно-защитных зон. Насаждения в санитарно-защитных зонах следует создавать по мере возможности сплошными двух- или трехъярусными. Первый ярус образуется из деревьев первой величины, второй ярус – из деревьев второй величины, отличающихся теневыносливостью; третий ярус – из теневыносливых кустарников. Размещаемые в санитарно-защитной зоне различные сооружения и здания также окружаются древесными насаждениями, глухие стены и заборы озеленяются вьющимися растениями. Находящиеся здесь же подъездные пути, дороги, линии коммуникаций оформляются зелеными растениями согласно общим положениям.

Реконструкция озелененных территорий общего пользования.

Изменение градостроительной ситуации в связи с принятыми проектными решениями проекта планировки и, как следствие, повышение рекреационных нагрузок, нарушение растительного покрова и механические повреждения деревьев и кустарников в период проведения строительных работ обуславливают необходимость реконструкции озелененных территорий. Кроме того, на проектной территории отсутствует систематический уход за насаждениями – подкормка, обрезка и формирование крон деревьев, омолаживание кустарников, устранение механических повреждений, борьба с вредителями и болезнями и т.п., что ведёт к потере жизнеспособности и декоративности, образованию поросли, зарастанию приствольных пространств вокруг деревьев нежелательными видами травянистых растений.

Реконструкция насаждений на озеленённых территориях является сложным творческим процессом, который включает изыскательские, проектные, инженерно-строительные, агротехнические работы. При этом необходимо учитывать индивидуальные качества самой территории, её функциональную предназначенность и объёмно-пространственную структуру, тип насаждений и их композиционную роль на том или ином участке – вблизи площадок отдыха, дорог и т.п. При проведении реконструкции и восстановления насаждений на объекте основным должен быть принцип максимального сохранения жизнеспособной растительности и увеличение сроков жизни отдельных деревьев.

Реконструкция и восстановление зелёных насаждений на объектах озеленения осуществляются на основании специального проекта. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений разрабатывается, как правило, на стадии рабочего проекта (РП). Проект разрабатывается на основании утвержденного заказчиком технического задания на проектирование. Проект реконструкции и восстановления зелёных насаждений на объектах озеленения должен обеспечивать экономическую эффективность, целесообразность функций отдельных компонентов, их архитектурно-планировочную предназначенность и эстетическую выразительность.

Деятельность по благоустройству и поддержанию в надлежащем состоянии территории осуществляется: муниципальными организациями, на балансе которых они находятся, за счет средств местного бюджета, а также за счет привлечения внебюджетных средств; землепользователями в пределах границ отведенного им земельного участка за счет собственных средств; гражданами и юридическими лицами, за которыми закреплена прилегающая территория, в установленном порядке.

#### Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду

Шумовое воздействие - одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Основные источники антропогенного шума на территории проектирования является автомобильный транспорт. Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», что подразумевает комплексные технические меры по сокращению воздействия шума как в промышленности (звукопоглощение, звукоизолирующие кожухи станков, и пр.), так и на транспорте (замена колодочных тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный звукопоглощающий асфальт и пр.).

Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки доминирующим может стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного средства определяется рядом источников и для разработки предложений генерального плана с целью снижения уровня шума от автомобильного транспорта принимается генерированный шум этих источников.

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных направлениях:

- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения;

- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов планировки, застройки и зонирования территории жилых образований;

- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.

Организации шумозащитного озеленения территории нужно предать особое значение – это самый простой и недорогой способ защиты от шумового загрязнения окружающей среды. Эффект снижения шума зависит от типа посадок, формы и величины кроны, вида листьев, времени года (для листопадных пород). Шумопоглощающие насаждения должны быть расположены на расстоянии не более ½ высоты деревьев от источника шума и формироваться из высокорослых лиственных пород. Минимальная ширина полосы должна состоять из 3-5 рядов деревьев, располагающихся в шахматном порядке.

Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Вьющиеся растения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают уровень шума в помещении. Способность вьющихся растений зависит от густоты листьев и от способа формирования «зеленых стен» из вьющихся растений.

Потребность в тишине стала общечеловеческой проблемой, и в ее решении великолепными помощниками могут стать растения, если их грамотно высаживать и бережно сохранять.

## 6. ЗАЩИТА ТЕРРИТОРИИ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Чрезвычайная ситуация (далее также – ЧС) - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

###### 6.1 Чрезвычайные ситуации природного характера

ЧС природного характера - обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Классификация основных факторов природных ЧС, их зоны влияния и степень риска различных опасных природных явлений, последствия от которых могут привести к возникновению ЧС и осложнению хозяйственной деятельности поселения, приведена в таблице ниже.

Таблица 3

Перечень поражающих факторов источников природных ЧС различного происхождения

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |
|  | Опасные геологические процессы на территории поселения не наблюдались |  |  |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

С учетом раздела VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ, а также в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» на территории поселения возможны следующие внешние природные воздействия и проявления, отраженные в таблице ниже.

Таблица 4

Характеристика источников ЧС

| Источник ЧС | Категория опасности процессов (приложение Б СНиП 22-01-95) | Интенсивность проявления |
| --- | --- | --- |
| Ураганы | Весьма опасные | 44 м/с |
| Землетрясение | Умеренно опасные | 5 баллов |

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

###### 6.2 Чрезвычайные ситуации техногенного характера

ЧС техногенного характера - состояние, при котором в результате возникновения источника техногенной чрезвычайной ситуации на объекте, определенной территории или акватории нарушаются нормальные условия жизни и деятельности людей, возникает угроза их жизни и здоровью, наносится ущерб имуществу населения, народному хозяйству и окружающей природной среде. К опасным техногенным происшествиям относят аварии на промышленных объектах или на транспорте, пожары, взрывы или высвобождение различных видов энергии.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории поселения классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров».

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Существует постоянный риск загрязнения окружающей среды, обусловленный высокой пожаро-взрывоопасностью технологией добычи, транспортировки и подготовки газа, высоким давлением в технических системах, большой протяженностью линейных сооружений - газопроводов. Все технологическое оборудование, коммуникации, предназначенные для добычи, переработки и транспортировки газа работают в условиях очень низких температур, под большим избыточным давлением. В связи с этим на технологических коммуникациях и газопроводах возможны аварии, сопровождающиеся порывом труб, нарушением герметичности фланцевых и сварочных соединений, образованием взрывчатых смесей газа и воздуха, разрушением трубопроводов.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий севера и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

Перечень потенциально опасных и вредных объектов

На территории с. Тугияны расположены следующие потенциально опасные объекты: склад ГСМ, дизельная электростанция, канализационные очистные сооружения, вертолетная площадка, полигон ТБО.

В соответствии с Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории муниципального образования радиационно-опасных объектов, химически опасных объектов (ХОО), биологически опасных объектов, гидротехнических сооружений и взрывопожароопасных объектов не расположено.

Основные причины возникновения техногенных опасностей.

Основными причинами возникновения техногенных опасностей являются:

- нерациональное размещение потенциально опасных объектов производственного назначения и объектов хозяйственной и социальной инфраструктуры;

- технологическая отсталость производства, низкие темпы внедрения ресурсо-, энергосберегающих и других технически совершенных и безопасных технологий;

- износ средств производства, достигающий в ряде случаев предаварийного уровня;

- увеличение объемов транспортировки, хранения, использования опасных или вредных веществ и материалов;

- снижение профессионального уровня работников;

- низкая ответственность должностных лиц, снижение уровня производственной и технологической дисциплины;

- недостаточность контроля над состоянием потенциально опасных объектов; ненадежность системы контроля за опасными или вредными факторами;

- снижение уровня техники безопасности на производстве, транспорте, в энергетике, сельском хозяйстве.

## 7. ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

###### 7.1 Гражданская оборона

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне» гражданская оборона – это система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами в области гражданской обороны являются:

- обучение населения в области гражданской обороны;

- оповещение населения об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- эвакуация населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы;

- предоставление населению убежищ и средств индивидуальной защиты;

- проведение мероприятий по световой маскировке и другим видам маскировки;

- проведение аварийно-спасательных работ в случае возникновения опасностей для населения при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- первоочередное обеспечение населения, пострадавшего при ведении военных действий или вследствие этих действий, в том числе медицинское обслуживание, оказание первой помощи, срочное предоставление жилья и принятие других необходимых мер;

- борьба с пожарами, возникшими при ведении военных действий или вследствие этих действий;

- обнаружение и обозначение районов, подвергшихся радиоактивному, химическому, биологическому и иному заражению;

- санитарная обработка населения, обеззараживание зданий и сооружений, специальная обработка техники и территорий;

- восстановление и поддержание порядка в районах, пострадавших при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- срочное восстановление функционирования необходимых коммунальных служб в военное время;

- срочное захоронение трупов в военное время;

- разработка и осуществление мер, направленных на сохранение объектов, необходимых для устойчивого функционирования экономики и выживания населения в военное время;

- обеспечение постоянной готовности сил и средств гражданской обороны.

Систему гражданской обороны составляют:

- органы повседневного управления по обеспечению защиты населения;

- силы и средства, предназначенные для выполнения задач гражданской обороны;

- фонды и резервы финансовых, медицинских и материально-технических средств, предусмотренных на случай чрезвычайной ситуации;

- системы связи, оповещения, управления и информационного обеспечения.

С учётом особенностей градостроительного развития территории микрорайона проектом рекомендуется реализация следующих мероприятий гражданской обороны:

1. Организация защитных сооружений.

Основным способом защиты населения от современных средств поражения является укрытие его в защитных сооружениях. С этой целью осуществляется планомерное накопление необходимого фонда убежищ и противорадиационных укрытий. Защитные сооружения должны приводиться в готовность для приема укрываемых в сроки, не превышающие 12 ч. Создание фонда защитных сооружений осуществляется заблаговременно, в мирное время, путем комплексного освоения подземного пространства с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения.

Убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС), отравляющих веществ (0В), а также при необходимости от катастрофического затопления, сильно действующих ядовитых веществ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения при пожарах. Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечивать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течение двух суток. Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим). Противорадиационные укрытия должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускать непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых до двух суток.

Противорадиационные укрытия на проектируемой территории оборудуются в подвальных помещениях административных зданий.

2. Мероприятия по защите системы водоснабжения.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя головных сооружений обеспечивающих функционирование системы водоснабжения или заражения источников водоснабжения на территории следует иметь резервуары в целях создания в них не менее 3-х суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека. Резервуары питьевой воды должны оборудоваться герметическими (защитно-герметическими) люками и приспособлениями для раздачи воды в передвижную тару.

Кроме того, необходимо обеспечивать возможность использования систем водоснабжения для целей пожаротушения.

3. Мероприятия по защите системы электроснабжения.

Рабочий проект системы электроснабжения проектируемой территории рекомендуется выполнить с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения в условиях мирного и военного времени.

Схема электрических сетей энергосистем при необходимости должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

При проектировании систем электроснабжения следует сохранять в качестве резерва мелкие стационарные электростанции, а также учитывать возможность использования передвижных электростанций и подстанций.

4. Мероприятия по защите системы электросвязи и проводного вещания.

При проектировании новых автоматических телефонных станций (АТС) рекомендуется предусматривать:

- прокладку соединительных кабелей от ведомственных АТС к ближайшим распределительным шкафам телефонной сети;

- установку на АТС специальной аппаратуры циркулярного вызова и дистанционного управления средствами оповещения гражданской обороны (по заданию местных штабов гражданской обороны).

5. Предотвращение террористических актов.

Опасности, связанные с диверсионными актами, могут иметь весьма значительные негативные последствия для жителей микрорайона и персонала организаций, расположенных на его территории. Принципы противодействия терроризму, правовые и организационные основы профилактики терроризма и борьбы с ним, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма регламентируются Федеральным законом от 6 марта 2006 г. №35-ФЗ «О противодействии терроризму»

В целях противодействия возможным диверсионным актам предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, и освещение территории объектов. В зданиях организованы системы охраны, обеспечивающие безопасность жизнедеятельности людей.  В учреждениях назначается ответственное лицо, организующее профилактическую работу по предупреждению терактов и руководящее работами при угрозе теракта и по его ликвидации.

Рекомендуемые зоны оцепления при обнаружении взрывного устройства:

- автомобиль «Жигули» - 460 м;

- грузовой автомобиль   - 1250 м.

###### 7.2 Обеспечение пожарной безопасности

Пожар – это неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества и государства. Опасные факторы пожара: открытый огонь, искры, повышенная температура окружающей среды и предметов, токсичные продукты горения, дым, пониженная концентрация кислорода, обрушивающиеся конструкции, взрывы. Таким образом, пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожара. Общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации определяет Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». Подлежит применению Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», а также иные нормативные правовые акты. Обеспечение пожарной безопасности достигается путем применения системы пожарной безопасности, под которой понимается совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами. Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, организации, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности следующие:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация её деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие деятельности добровольных пожарных и объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности и подтверждения соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Общие требования для предотвращения пожара можно свести к следующему: пожар невозможен ни при каких-либо обстоятельствах, если исключается контакт источника зажигания с горючим материалом. Если потенциальный источник зажигания и горючую среду невозможно полностью исключить из технологического процесса, то данное оборудование или помещение, в котором оно размещено, должно быть надежно защищено автоматическими средствами - аварийное отключение оборудования или сигнализация. Соответственно методы противодействия пожару делятся на уменьшающие вероятность возникновения пожара (профилактические) и на защиту и спасение людей от огня.

Предотвращение распространения пожара достигается мероприятиями, ограничивающими площадь, интенсивность и продолжительность горения. К ним относятся:

- конструктивные и объемно-планировочные решения, препятствующие распространению опасных факторов пожара по помещению, между помещениями, между группами помещений различной функциональной пожарной опасности, между этажами и секциями, между пожарными отсеками, а также между зданиями;

- ограничение пожарной опасности строительных материалов, используемых в поверхностных слоях конструкций здания, в том числе кровель, отделок и облицовок фасадов, помещений и путей эвакуации;

- снижение технологической взрыво-пожарной и пожарной опасности помещений и зданий;

- наличие первичных, в том числе автоматических и привозных, средств пожаротушения, сигнализации и оповещение о пожаре.

Профилактические действия - это бытовые действия, уменьшающие вероятность возникновения пожара, а именно:

- изоляция розеток, расположенных в санузлах и на внешних стенах, от влаги и изоляция электропроводки во избежание возникновения короткого замыкания, способного привести к пожару;

- установка устройств защитного отключения и автоматических предохранителей;

- теплоизоляция газовых и электрических плит от деревянной мебели;

- использование пепельниц, зажигание свечей в подсвечниках;

- изучение сотрудниками предприятий пожарно-технического минимума.

Защитные действия делятся на защиту человека от высокой температуры (используется термоизолирующая одежда БОП (боевая одежда пожарного)) и от зачастую более опасных отравляющих веществ, выделяемых при пожаре в воздух (используются изолирующие противогазы и аппараты на сжатом воздухе, фильтрующие воздух капюшоны по типу противогазов).

Активная борьба с пожаром (тушение пожара) производится огнетушителями различного наполнения, песком и другими негорючими материалами, мешающими огню распространяться и гореть. Для защиты ценных вещей и документов от огня применяются несгораемые сейфы.

При принятии архитектурно-планировочных решений, с целью дальнейшего развития территории, соблюдены следующие условия пожарной безопасности:

- обеспечены нормативные противопожарные расстояния между зданиями;

- обеспечены подъезды к каждому зданию и сооружению пожарной техники и возможность проезда со всех сторон шириной не менее 6 м;

- предусмотрены подъездные площадки с твердым покрытием для разворота пожарных машин у каждого пожарного гидранта;

- на территории запроектирована система водоснабжения, оборудованная пожарными гидрантами для целей пожаротушения.

Для тушения пожара привлекаются техника и работники пожарной части, расположенной на расстоянии не более 3 км.

Для объектов обслуживания необходима разработка организационных мероприятий, включающих составление схемы путей эвакуации населения, назначения специалиста, ответственного за пожарную безопасность, регулярные осмотры сооружений на предмет соблюдения правил пожарной безопасности.

## 8. Мероприятия по обеспечению условий жизнедеятельности маломобильных групп населения

Проект планировки разработан в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ, СП 42.13330.2011. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*, основных положений СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001 и СП 35-105-2002 Реконструкция городской застройки с учётом доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения в части отношения к созданию удобной для инвалидов среды. Маломобильные группы населения - люди, испытывающие затруднения при самостоятельном передвижении, получении услуги, необходимой информации или при ориентировании в пространстве. К маломобильным группам населения отнесены:

- инвалиды,

- люди с временным нарушением здоровья,

- беременные женщины,

- люди старших возрастов,

- люди с детскими колясками и т.п.

Формирование архитектурной среды района по критериям доступности, безопасности, удобства и информативности для нужд инвалидов и других маломобильных групп населения осуществляется без ущемления соответствующих возможностей остальных граждан.

Критерий доступности обеспечивается возможностью беспрепятственного достижения мест обслуживания, своевременного использования мест отдыха, ожидания и сопутствующего обслуживания.

Критерий безопасности обеспечивается возможностью посещения мест обслуживания, общего пользования без риска быть травмированным каким-либо образом или причинения вреда своему имуществу, а также без нанесения вреда другим людям, зданиям, сооружениям, оборудованию.

Критерий информативности обеспечивается своевременным распознаванием ориентиров в архитектурной среде территории, точной идентификацией своего места нахождения и мест, являющихся целью посещения, а также возможностью эффективной ориентации, как в светлое, так и в тёмное время суток.

В проекте предусмотрены мероприятия для беспрепятственного и удобного передвижения инвалидов и маломобильных групп населения по территории проектирования, которые необходимо учесть при разработке рабочего проекта и выноса проектных решений в натуру:

- продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на креслах-колясках, не должен превышать 5%;

-  необходимо предусмотреть съезды с тротуаров;

- поперечный уклон пути движения следует принять в пределах 1-2%;

- высоту бордюров по краям пешеходных путей на участках проектирования рекомендуется принимать не менее 0,05м;

- высота бортового камня в местах пересечения тротуаров с проезжей частью, а также перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озеленённых площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должны превышать 0,04 м;

- устройство доступных проходов к площадкам и местам посадки в общественный транспорт;

- обеспечение дублирование звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регулирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации.

Проект планировки осуществляет формирование индивидуальной жилой застройки с учётом приспособления проектируемых и существующих объектов для доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами. Все вновь строящиеся здания будут иметь как минимум один вход, приспособленный для маломобильных групп населения.

Государственные и муниципальные расходы на разработку и производство транспортных средств с учетом нужд инвалидов, приспособление транспортных средств, средств связи и информации для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и использования их инвалидами, создание условий для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур осуществляются в пределах ассигнований, ежегодно предусматриваемых на эти цели в бюджетах всех уровней. Расходы на проведение указанных мероприятий, не относящиеся к государственным и муниципальным расходам, осуществляются за счет других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

## 9. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |
| 1.1 | Территория микрорайона в границах проекта планировки | га | - | 62,2 |
| 1.2 | Территория микрорайона в границах красных линий | га | - | 52,7 |
| 1.3 | Плотность застройки | тыс.м2/га | - | 0,1 |
| 2. НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | - | 126 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | - | 2,4 |
| 3. ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | тыс.м2 | 1,88 | 3,93 |
|  |  | кол-во домов | 40 | 65 |
| 3.1.1 | одноэтажные жилые дома | тыс.м2 | 1,88 | 3,93 |
|  |  | кол-во домов | 40 | 65 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 1 | 1 |
| 3.3 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | тыс.м2 | - | 1,85 |
| 3.4 | Общий объем ликвидируемого жилищного фонда, в том числе: | тыс.м2 | - | 0,03 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
| 3.4.1 | одноэтажные жилые дома | тыс.м2 |  | 0,03 |
|  |  | кол-во домов |  | 1 |
| 3.5 | Общий объем нового жилищного строительства, в том числе: | тыс.м2 | - | 2,08 |
|  |  | кол-во домов | - | 26 |
| 3.5.1 | одноэтажные жилые дома | тыс.м2 | - | 2,08 |
|  |  | кол-во домов | - | 26 |
| 3.6 | Плотность жилой застройки | % | - | 2,9 |
| 4. СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 4.1 | Отделение связи. Дом культуры | м2 | 1/133 | - |
| 4.2 | ФАП | м2 | 1/136 | 1/136 |
| 4.3 | Дом культуры | мест | - | 35 |
| 4.4 | Магазин | объект/м2 | 1/53 | 1/53 |
| 4.5 | Дом культуры. Библиотека. Администрация. Почтовое отделение. Автоматическая телефонная станция. (реконструкция) | м2 | - | 214 |
| 4.6 | Мини-пекарня | м2 | - | 262 |
| 4.7 | Цех по переработке дикоросов | м2 | - | 100 |
| 4.8 | Пожарное депо | м2 | - | 55 |
| 5. ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность улично-дорожной сети - всего | км | 1,55 | 6,84 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -Улицы в жилой застройке основные (проектируемые) | км | - | 2,49 |
|  | -Улицы в жилой застройке второстепенные (проектируемые) | км | - | 2,13 |
|  | -Проезды (проектируемые) | км | - | 2,22 |
| 6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение | куб. м./в сутки | - | 46 |
| 6.2 | Водоотведение | куб. м./в сутки | - | 42 |
| 6.3 | Электроснабжение | кВА | - | 696 |
| 6.4 | Общее потребление тепла на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение | Гкал/год | - | 8558 |
| 7. ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА |  |  |  |  |
|  | Всего, в том числе: | млн. руб. | - | 71,9 |
| 7.1 | Социальная инфраструктура | млн. руб. | - | 14,6 |
| 7.2 | Инженерная инфраструктура | млн. руб. | - | 15,3 |
| 7.3 | Дорожное строительство | млн. руб. | - | 42,0 |