Внесение изменений в генеральный план

городского поселения Белоярский

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

Тюменской области

Материалы по обоснованию генерального плана

ООО «Терпланпроект»

2013

Оглавление

структура ПРОЕКТА	3

Введение	4

1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения	6

2. Обоснование размещения объектов местного значения	- 7 -

2.1 Природно-климатические условия территории	- 7 -

2.1.1 Климатическая характеристика	- 7 -

2.1.2 Рельеф	- 8 -

2.1.3 Инженерно-геологические условия	- 8 -

2.1.4 Гидрогеологические условия	- 8 -

2.1.5 Почва	- 9 -

2.2 Комплексная оценка развития территории	- 9 -

2.2.1 Трудовые ресурсы	- 10 -

2.2.2 Производственная сфера	- 13 -

2.2.3 Жилищная сфера	- 15 -

2.2.4 Социальная инфраструктура	- 19 -

2.2.5 Транспортная инфраструктура	- 24 -

2.2.6 Инженерная инфраструктура	- 26 -

2.2.6.1 Теплоснабжение	- 26 -

2.2.6.2 Газоснабжение	- 27 -

2.2.6.3 Электроснабжение	- 27 -

2.2.6.4 Связь и информация	- 28 -

2.2.6.5 Водоотведение	- 28 -

2.2.6.6 Водоснабжение	- 29 -

2.3 Экологическое состояние территории	- 29 -

2.3.1 Атмосферный воздух	- 29 -

2.3.2 Водные объекты	- 31 -

2.3.3 Почвенный покров	- 32 -

2.3.4 Особо охраняемые природные территории	- 33 -

2.4 Размещение объектов местного значения	- 34 -

2.4.1 Жилищный фонд	- 34 -

2.4.2 Социальная инфраструктура	- 36 -

2.4.3 Транспортная инфраструктура	- 36 -

2.4.4 Инженерная инфраструктура	- 37 -

2.4.4.1 Теплоснабжение	- 37 -

2.4.4.2 Газоснабжение	- 38 -

2.4.4.3 Электроснабжение	- 39 -

2.4.4.4 Связь и информация	- 40 -

2.4.4.5 Водоотведение	- 41 -

2.4.4.6 Водоснабжение	- 41 -

3. Оценка возможного влияния размещаемых объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории	- 43 -

4. Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района, размещаемые на территории поселения	- 44 -

5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	- 45 -

6. Охрана окружающей среды	- 58 -

6.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений	- 59 -

6.2 Санитарно-защитные зоны	- 60 -

6.3 Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду	- 62 -

6.4 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод	- 65 -

6.5 Охрана и рациональное использование почв	- 68 -

6.6 Санитарная очистка территории	- 68 -

6.7 Зоны санитарной охраны объектов водоснабжения	- 70 -

7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта или исключаются из его границ	- 72 -

8. Основные технико-экономические показатели генерального плана	- 73 -

## структура ПРОЕКТА

| № п/п | Название документа | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемый материал |  |  |
| 1 | Часть I. Положение о территориальном планировании | 8 листов |
| 2 | Часть II. Утверждаемые материалы в виде карт: |  |
| 2.1 | Часть II. Карта планируемого размещения объектов местного значения городского поселения Белоярский | М 1:50 000 |
| 2.2 | Часть II. Карта границ населённых пунктов, входящих в состав городского поселения | М 1:50 000 |
| 2.3 | Часть II. Карта функциональных зон городского поселения Белоярский | М 1:50 000 |
| Материалы по обоснованию генерального плана |  |  |
| 1 | Материалы по обоснованию генерального плана. Пояснительная записка | 78 листов |
| 2 | Обосновывающие материалы в виде карт: |  |
| 2.1 | Карта современного использования территории городского поселения Белоярский | М 1:50 000 |
| 2.2 | Карта планируемого размещения объектов и территорий (зон), которые оказали влияние на установление функциональных зон и планируемое размещение объектов городского поселения Белоярский | М 1:50 000 |
| 2.3 | Карта ограничений территории городского поселения Белоярский | М 1:50 000 |

## Введение

В 2013 году в целях обеспечения поступательного (устойчивого) развития территории городского поселения Белоярский (далее также – поселение, городское поселение, муниципальное образование, поселение Белоярский), привлечения инвестиций, обеспечения потребностей населения городского поселения были внесены изменения в генеральный план городского поселения Белоярский (далее также – проект, изменения в генеральный план). Проект подготовлен на основании муниципального контракта и технического задания на выполнение работ по изменению в генеральный план городского поселения Белоярский.

Подготовка проекта осуществлялась в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом городского поселения Белоярский и иными нормативными правовыми актами.

Корректировка генерального плана обусловлена изменениями темпов социально-экономической развития городского поселения, увеличением числа лиц, желающих заниматься предпринимательской деятельностью, а также поступившими предложениями от физических и юридических лиц в части корректировки карты функционального зонирования территории.

В настоящих материалах по обоснованию изменений в генеральный план используются следующие основные понятия:

генеральный план – документ территориального планирования, который определяет назначение территории исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований;

территориальное планирование - планирование развития территорий, в том числе для установления функциональных зон, определения планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения;

зоны с особыми условиями использования территорий - охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее - объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

объекты федерального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению Российской Федерации, органов государственной власти Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, решениями Президента Российской Федерации, решениями Правительства Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие Российской Федерации;

объекты регионального значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления полномочий по вопросам, отнесенным к ведению субъекта Российской Федерации, органов государственной власти субъекта Российской Федерации Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, конституцией (уставом) субъекта Российской Федерации, законами субъекта Российской Федерации, решениями высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие субъекта Российской Федерации;

объекты местного значения – объекты капитального строительства, иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, законом субъекта Российской Федерации, уставами муниципальных образований и оказывают существенное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных районов, поселений, городских округов;

объект капитального строительства – здание, строение, сооружение, а также объекты, строительство которых не завершено, за исключением временных построек, киосков, навесов и других подобных построек;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (далее - этажность), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения;

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

устойчивое развитие территорий - обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны и рационального использования природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;

функциональные зоны – зоны, для которых документами территориального планирования определены границы и функциональное назначение.

## 1. Сведения о планах и программах комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения

В отношении городского поселения Белоярский приняты следующие планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения:

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.06.2011 № 237-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2011 - 2015 годы и на перспективу до 2020 года»;

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 19.11.2010 № 298-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Централизованное электроснабжение населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2011 - 2013 годы и на перспективу до 2015 года»;

- Постановление Администрации Белоярского района от 25.11.2010 № 1722 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Белоярского района «Модернизация и реформирование жилищно-коммунального комплекса Белоярского района» на 2011 - 2013 годы»;

- Постановление Администрации Белоярского района от 03.11.2010 № 1553 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Белоярского района «Программа развития культуры в Белоярском районе» на 2011 - 2013 годы»;

- Постановление Администрации Белоярского района от 26.10.2010 № 1536 «Об утверждении долгосрочной целевой программы Белоярского района «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог в Белоярском районе» на 2011 - 2013 годы».

Иные планы и программы комплексного социально-экономического развития городского поселения Белоярский, для реализации которых осуществляется создание объектов местного значения поселения, отсутствуют.

## 2. Обоснование размещения объектов местного значения

#### 2.1 Природно-климатические условия территории

##### 2.1.1 Климатическая характеристика

Городское поселение Белоярский находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного климата, характеризующейся умеренно теплыми, влажными климатическими условиями, с холодной зимой и теплым, но коротким летом. По строительно-климатическому районированию территория поселения находится в подрайоне 1Д. Западно-Сибирская равнина, обусловленная открытостью с юга и севера, служит ареной проникновения и взаимодействия сухих теплых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных арктических Атлантики и Северного Ледовитого Океана.

Это взаимодействие приводит к частой смене погоды, особенно в холодное время года. Зимняя циркуляция устанавливается уже в ноябре. Причем в первую половину зимы относительно велико еще влияние атлантических циклонов, а во второй половине доминирует сибирский антициклон. В апреле последний разрушается, и увеличивается повторяемость циклонов, особенно южных. Летом господствуют воздушные потоки северного направления, поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют преимущественно южные и юго-западные, летом – северные и северо-западные направления. Средняя скорость ветра находится на уровне, 2-4 м/сек. Скорость ветра на территориях пойм выше, чем в прилегающих районах. Для рассматриваемого района характерны продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков до середины апреля. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. Первые заморозки обычно появляются в течении первых десяти дней октября, а иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в заболоченных местах. Продолжительность вегетационного периода с температурами, превышающими 100С, обычно составляет от 90 до 95 дней. В результате продолжительных, холодных зим глубоко промерзает почва.

Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0м один раз в пятьдесят лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3м. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-100 С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха на рассматриваемой территории. Сухих дней, с относительной влажностью воздуха менее 30%, обычно бывает не более 5-ти в году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой частой повторяемости туманов.

Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей в приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что сыграет значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных выбросов.

Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха -17°C, ночная -24°C. Снег сухой, выпадает часто от 13 до 16 дней в месяц. Часты метели (20-30 дней). К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Максимальная глубина промерзания почвы не превышает 1,4м. Лето (июнь-август) умеренно-теплое, погода не устойчивая. Преобладающая дневная температура воздуха + 18°C, ночная + 14°C (абс. макс. +34°C). В начале и конце лета возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы. Ветры, в течение года, преобладают западные и юго-западные, со скоростью 3-5 м/сек. Годовое количество осадков составляет 400-600 мм.

##### 2.1.2 Рельеф

Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). Преобладают отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения.

Территория города Белоярский расположена на левобережной, надпойменной террасе реки Казым.

Рельеф территории спокойный, с общим уклоном к реке Казым, абсолютные отметки колеблются в пределах 15,0 м- 30,0 м над уровнем моря.

##### 2.1.3 Инженерно-геологические условия

По данным инженерно-геологических отчетов в литологическом отношении территория поселения характеризуется следующим образом: под почвенно-растительным покровом залегают пески пойменных отложений мощностью 14,7-18,5м различной степени плотности и влагонасыщенности.

Гидрологические условия определяются наличием грунтовых вод на глубине от 0,5м до 6м от поверхности на подсыпанных территориях  и на глубине от 3,5 м в материковых грунтах. В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод на территориях, где была проведена инженерная подготовка, часть территории поселения требует проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод.

Грунтовые воды пресные, их общая минерализация составляет 0,5-0,7 г/л.

По отношению к бетонам, грунтовые воды обладают общекислотной, углекислой и выщелачивающей агрессивностью.

Питание грунтовых вод осуществляется в основном, за счет инфильтрации осадков и талых вод.

Неосвоенные территории, рассматриваемые как резерв селитебной зоны, пригодны к освоению лишь после проведения дополнительных инженерных мероприятий (понижение уровня грунтовых вод, подсыпка территории и пр.) и расцениваются как условно благоприятные. В основном, размещение нового строительства связано с уплотнением существующей застройки и реконструкцией жилого фонда, имеющего значительный процент износа.

К неблагоприятным факторам инженерно-геологических условий можно отнести:

близкое залегание уровня грунтовых вод;

наличие линз рыхлых песков мощностью 0,6- 3,9 м;

наличие искусственно нагребных биогенных грунтов с прослойками водонасыщенных песков и среднеразложившегося торфа;

значительная глубина сезонного промерзания грунта.

Учитывая указанные факторы, для строительства зданий и сооружений рекомендуется использование свайных фундаментов.

##### 2.1.4 Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть в окрестностях поселения представлена р. Казым и озерами.

Река Казым имеет хорошо разработанную долину с развитой поймой. Казым – типичная западносибирская река, для которой характерно высокое и длительное весенне-летнее половодье. В пойменной части и на террасах располагаются многочисленные озера. Озера в пойменной части представлены сорами и старицами. По большей части озерные старицы имеют глубину около 5 м и песчаное дно. Соры – мелководны и имеют низкие, заболоченные берега. Озера, образованные на террасах, связаны с системами болот. Они достигают в диаметре размера от десятков до нескольких сотен метров и в глубину - от 0,5 до 1,5 м. Озера террас имеют торфяное дно и заиленные берега.

Река Казым замерзает обычно в конце октября - начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая. Средняя продолжительность безледного периода составляет, примерно, 150-160 дней. Таким образом, большую часть года река находится подо льдом. Покрытие льдом озер и вскрытие ото льда происходит на одну, две недели позже, чем на реке.

В мае, благодаря поступлению талых вод, уровень реки повышается на 5-7м, что вызывает разрушение льда. Иногда скорость подъема уровня воды во время половодья достигает 2-3м в сутки. Наиболее высокие половодья превышают 10м выше нормального уровня. Такие воды полностью покрывают все возвышенные элементы рельефа поймы.

Продолжительность стояния максимального уровня воды – около 15 дней. Высокие уровни держатся 20-30 дней. Спад половодья происходит в срок от 40 до 110 дней. Длительность половодья в маловодные годы в полтора раза меньше, чем в многоводные годы.

Важной гидрологической особенностью данной территории является замедленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод, что связано с плоским рельефом, наличием депрессий, различных впадин, малым врезом речных долин и горизонтальным залеганием осадочных пород.

##### 2.1.5 Почва

В прирусловой части реки Казым распространены аллювиальные почвы, часто приуроченные к притеррасным областям пойм. Эти почвы развиваются на аллювиальных отложениях тяжелого механического состава, в основном под болотной растительностью, в условиях постоянного переувлажнения паводковыми и грунтовыми водами. Они формируются в результате сочетания болотного и аллювиального процессов, проявляющихся в виде заплывания почвенного профиля при затоплении территорий речными водами. Торфяно-болотные почвы формируются на водораздельных равнинах, речных террасах в обширных водно-ледниковых низменностях, типа полесий, и древних ложбинах стока ледниковых вод. Условием их развития служит приток минерализованных грунтовых вод, проточных или слабо застойных. В процессе отмирания растений и их разложения на поверхности почвы образуется ограниченный торфяной горизонт, различающийся на подгоризонты в зависимости от степени разложения торфа. Со временем мощность торфа увеличивается, вытесняя древесную растительность, и местность превращается в сфагновое болото.

#### 2.2 Комплексная оценка развития территории

Выбор варианта размещения объектов местного значения поселения осуществляется на основе комплексной оценки и анализа основных проблем развития территории. В своем составе комплексная оценка территории содержит анализ природных условий, современного размещения объектов хозяйства и населения, уровня его жизни, а также определение потенциальных площадок и территорий для размещения перспективного и рекреационного строительства. Таким образом, проведённый комплекс исследований, направлен на выявление тех особенностей территории, которые определяют направления перспективного ее использования и способствуют рациональному размещению всех отраслей хозяйства, наиболее эффективной эксплуатации природных ресурсов и охране окружающей среды. Кроме того, комплексная оценка позволяет установить степень благоприятности выделяемых участков для размещения того или иного объекта строительства или реконструкции.

##### 2.2.1 Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы – это часть населения, обладающая необходимым физическим развитием, интеллектуальными (умственными) способностями, знаниями и практическим опытом, необходимыми для трудовой деятельности. В трудовые ресурсы входят как занятые, так и потенциальные работники, способные к участию в труде, но занятые в домашнем и личном крестьянском хозяйстве, на учебе с отрывом от производства, на военной службе. Изменение численности населения, ее динамики оказывает влияние на экономическое развитие территории поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

Характеристика демографической ситуации, сложившейся на территории, а именно динамика численности, уровень естественного и механического прироста, половозрастная структура, являются важным этапом в оценке социально-экономического развития территории. На основе оценки предполагаемой динамики численности населения делаются выводы о необходимости резервирования территории под жилую и социальную застройку, о развитии инженерной и транспортной инфраструктуры, определяются перспективы реализации производственного потенциала.

Численность населения. Анализ численности населения представлен за период с 2011 по 2013 годы. По состоянию на 1 января 2013 год численность поселения составляет 20218 человек. Динамика численности населения отражена в таблице ниже.

Таблица 1

Динамика численности поселения по годам

| Год | Население по МО, человек | Динамика, человек |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 20352 | 0 |
| 2012 | 20193 | -159 |
| 2013 | 20218 | 25 |

Численность населения муниципального образования за рассматриваемый период снизилась с 20352 до 20218 человек, что свидетельствует об уменьшении численности населения менее чем на 1 %. Сумма положительной динамики составляет 25 человек, отрицательной – 159 человек.

Рисунок 1 - Динамика численности населения поселения за 2011-2013 гг.

Половозрастная структура. Информация о распределении по полу и возрасту жителей муниципального образования является необходимой для определения направленности дальнейшего развития во всех сферах общественной жизни, так или иначе связанных с жизнедеятельностью людей. Половозрастная структура, в свою очередь, является одной из базовых характеристик населения.

По данным схемы территориального планирования Белоярского района (далее также – СТП, схема территориального планирования) процентное соотношение возрастных контенгентов городского поселения отражает соотношение полов и по России в целом. Смертность мужского населения выше, чем женского. Это приводит к тому, что численность мужчин и женщин при продвижении к более старшим возрастам постепенно выравнивается, в России примерно с 33-35 лет. После этого неуклонно растет перевес численности женского населения.

Анализ демографических параметров осуществляется на основе распределения численности населения по возрастным контингентам относительно способности к труду. Процентное соотношение возрастных контингентов представлено на Рисунке 2.

Рисунок 2 – Возрастной состав поселения.

По данным диаграммы видно, что доля трудоспособного населения преобладает над остальными группами (73%), а процентное значение количества лиц пенсионного возраста на 13% меньше значения численности населения моложе трудоспособного возраста.

Таким образом, структура населения относится к прогрессивному типу, что обеспечивает возможность численного роста населения.

К числу наиболее важных показателей состава населения относятся коэффициенты трудовой нагрузки. Сложившиеся демографические условия в населенном пункте характеризуются следующими значениями этих показателей:

- коэффицинет потенциальной нагрузки – 27,4 %;

-  коэффициент пенсионной нагрузки – 9,5 %;

- коэффициент общей трудовой нагрузки – 36,9 %.

Перечисленные выше показатели трудовой нагрузки характеризуют экономическую нагрузку на лиц трудоспособного возраста и используются при разработке мероприятий по социальному обеспечению и рациональному использованию трудовых ресурсов.

Расчет перспективной численности населения или демографический прогноз - это научно обоснованное предвидение основных параметров движения населения и будущей демографической ситуации: численности, возрастно-половой и семейной структуры, рождаемости, смертности, миграции. Необходимость демографического прогнозирования связана с задачами прогнозирования и планирования социально-экономических процессов в целом. Без предварительного демографического прогноза невозможно представить себе перспективы производства и потребления товаров и услуг, жилищного строительства, развития социальной инфраструктуры, здравоохранения и образования, пенсионной системы, решение геополитических проблем и т.д.

Прогнозный расчет численности населения городского поселения Белоярский выполнен на срок 20 лет, основан на материалах ранее разработанного генерального плана и Схемы территориального планирования Белоярского района.

Так как ранее разработанный генеральный план был подготовлен на основании Схемы территориального планирования, данные по прогнозной численности населения, содержащиеся в обоих документах территориального планирования, идентичны. Для прогнозирования численности населения в населенных пунктах, входящих в состав района, была использована модель, основанная на методе передвижки возрастов. Общая численность населения в каждом населенном пункте разбивается по полу и возрасту, согласно соответствующей структуре населения района, в результате получается структура населения, состоящая из однолетних половозрастных групп.

Согласно проектным данным вышеуказанных документов предполагаемая численность населения города Белоярский в 2012 году должна была составить                            22620 человек. По данным Администрации Белоярского района по состоянию на                          01.01.2013 г. численность населения составила 20218 человек. Таким образом, разница между проектной и существующей численностью населения составляет 2402 человека или 11,8 %.

В результате пересчета на 2033 год, а также с учетом поправочного коэффициента, выявленного в результате несоответствия существующего и запрогнозированного ранее показателя численности населения, демографический прогноз городского поселения выглядит следующим образом:

- на 2013 г. – 20218 человек;

- на 2023 г. – 23801 человек;

- на 2033 г. – 27384 человек.

Масштабы развития муниципального образования по численности населения определены ориентировочно, в зависимости от складывающихся тенденций изменения численности,  прогнозируемых экономическим потенциалом, а также с наблюдающейся уже тенденцией увеличения численности населения в населенном пункте данного муниципального образования.

##### 2.2.2 Производственная сфера

На территории поселения осуществляются следующие основные виды деятельности:  переработка рыбы, производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделий, производство и реализация пива, производство обработанного жидкого молока, добыча полезных ископаемых, разведение КРС, производство и распределение электроэнергии, распределение газа, производство машин и оборудования, производство и распределение тепловой энергии и воды, обработка древесины и производство изделий из дерева, производство товарного бетона, производство стеновых материалов.

Основными предприятиями и организациями, осуществляющими производственную деятельность на территории поселения, являются: УМП ООО «Сатурн», УМП «Городской центр торговли», Филиал «Белоярскгазторг» ООО  «ЗапСибГазТорг», ОАО «Белоярский молочный завод», ЗАО «Назымгеодобыча», НПУ «РИТЭК Белоярскнефть», ООО «СП Белоярское», ОАО «ЮТЭК», РЭС «Белоярский», Казымское производственно-техническое управление «Казымгазремонт» (филиал ООО «ТТГ»), ООО «Казымэнергогаз», Нефтегазодобывающее предприятие ООО «РИТЭК Белоярскнефть», УМП «Управление производственно-технической комплектации», ИП Кулик и ПБОЮЛ Сафронов.

Объемы производства в сфере добычи полезных ископаемых Белоярского района во многом определяются деятельностью нефтедобывающих предприятий ЗАО «Назымгеодобыча» и НПУ «РИТЭК Белоярскнефть». Объемы добычи нефти предприятиями города в 2006 г. составил 8,7 тыс. тонн нефти, что примерно на 100 тонн меньше объемов добычи в предшествующем году.

Производством и ремонтом оборудования в Белоярском районе занимается Казымское производственно-техническое управление «Казымгазремонт», филиал ООО «Тюментрансгаз». Основную деятельность «Казымгазремонт» осуществляют семь участков по ремонту и наладке энергомеханического оборудования в городе Белоярский и в трассовых поселках Белоярского района. Объем произведенной продукции в 2006г. составил 480,8 млн. руб., что на 17% больше, чем в 2005 г.

Обработкой древесины и производством изделий из дерева в Белоярском районе занимаются два предприятия: ООО «Казымэнергогаз» (г. Белоярский) и ОАО «Казымская оленеводческая компания» (с. Казым). В 2006г. объем выпуска пиломатериалов в районе составил 500 м³, 80% выпуска пришлось на ООО «Казымэнергогаз».

Унитарное муниципальное предприятие «Управление производственно – технической комплектации» занимается производством тротуарной плитки, бордюрных камней, кирпича и другими строительными материалами. Продукция этого предприятия используется для благоустройства г. Белоярский, притрассовых поселков, национальных сел и деревень района.

Производством сельскохозяйственной продукции (в основном, животноводческой) в Белоярском районе занимаются два предприятия: ООО СП «Белоярское» и ОАО «Казымская оленеводческая компания». При этом основную долю сельскохозяйственного рынка в животноводческой отрасли на территории Белоярского района занимает ООО СП «Белоярское». Производство мяса в живом весе в 2006 г. в г. Белоярский достигло 159,1 тонны, что более чем в 2 раза соответствующего показателя в 2005 г.

Картофель и овощи выращиваются населением на приусадебных участках. В 2006 году в поселении выращено 2568,4 тонны картофеля и 548,8 тонны овощей.

В городском поселении Белоярский производством хлеба и хлебобулочных изделий занимаются: Унитарное муниципальное предприятие «Городской центр торговли», ООО «Сатурн», Филиал «Белоярскгазторг» ООО «Запсибгазторг» и предприниматели, осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица. В 2006 г. объем выпуска хлеба и хлебобулочных изделий составил 804,3 тонны.

Объемы выпуска товарной пищевой рыбопродукции в городе в 2006 г. достиг 4,6 тонн, что значительно выше уровня 2005г. Выпуск молока в 2006г. составил 601,1 тонны.

Производством пива в городе занимается ПБОЮЛ Сафронов. Проектная мощность пивоваренного завода составляет 5 тонн/сутки, а фактический выпуск 2 – 2,5 тонны/сутки.

В 2006 году объем платных услуг, предоставляемых населению в Белоярском районе, составил 636,5 млн. рублей, что на 16% больше аналогичного показателя предыдущего года. Наибольшую долю в структуре общего объема платных услуг занимают жилищно-коммунальные услуги (около 40%).

Основным поставщиком услуг жилищно-коммунального хозяйства является предприятие ООО «Казымэнергогаз», его доля в общем объеме оказанных услуг  в данной сфере составляет около 65%. ООО «Казымэнергогаз» обслуживает город Белоярский и населенные пункты в границах района. Коммунальные услуги городскому населению предоставляют предприятия ОАО «ЮТЭК-Белоярский» (электроснабжение) и ОАО «Белоярскгаз» (газоснабжение).

В структуре общего объема платных услуг в Белоярском районе велика доля услуг электросвязи (около 28%). Эта доля растет благодаря увеличению спроса населения на услуги сотовой связи и расширению интернет-услуг. На территории г. Белоярский эти услуги оказывают Белоярский филиал ОАО «Югра-телеком», Белоярский районный узел электросвязи Няганьского территориального узла электросвязи Ханты-Манскийского филиала ОАО «Уралсвязьинформ», региональные отделения «Уральский Джи Эс Эм» («Мегафон»), ЗАО «Ермак RMS» («Utel») и др.

Основные предприятия города с указанием вида деятельности представлены в таблице ниже. Объемы некоторых видов продукции, произведенные в поселении в 2005 – 2006 гг., представлены в таблице ниже.

Таблица 2

Наименование и вид деятельности основных предприятий городского поселения Белоярский

| Название предприятия | Основные виды деятельности предприятий |
| --- | --- |
| ИП Кулик | переработка рыбы |
| УМП ООО «Сатурн» | производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделия |
| УМП «Городской центр торговли» | производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделия |
| Филиал «Белоярскгазторг» ООО «ЗапСибГазторг» | производство и реализация хлеба и хлебобулочных изделия |
|  | розничная торговля |
| ПБОЮЛ Сафронов | производство и реализация пива |
| ОАО «Белоярский молочный завод» | производство обработанного жидкого молока |
| ЗАО «Назымгеодобыча» | добыча полезных ископаемых |
| Нефтегазодобывающее предприятие «РИТЭК Белоярскнефть» | добыча полезных ископаемых, производство электроэнергии |
| ООО «СП Белоярское» | производство обработанного жидкого молока |
|  | разведение КРС |
| ОАО «ЮТЭК» | производство и распределение электрической энергии |
| РЭС «Белоярский» | производство и распределение электрической энергии; распределение газа |
| Казымское ЛПУ МГ | транспортирование по трубопроводам газа |
| Казымское производственно-техническое управление «Казымгазремонт», филиал ООО ТТГ | производство машин и оборудования |
| ООО «Казымэнергогаз» | производство и распределение теплоэнергии, воды (все населенные пункты) |
|  | производство и распределение газа (с. Казым, с. Полноват, г.Белоярский) |
|  | обработка древесины и производство изделий из дерева |
| УМП «Управление производственно-технической комплектации» | производство товарного бетона |
|  | производство стеновых материалов |

С целью развития производственной сферы поселения перспективным направлением его дальнейшего развития будет являться создание условий для размещения объекта специализирующегося на изготовлении каркасных домов. Завод деревянно-каркасного домостроения будет производить капитальные конструкции на основе деревянного каркаса с применением современных материалов.

Существующий молокозавод и пивоваренный завод рекомендуется вынести из центральной части населенного пункта в его южную часть на специально выделенную для этого производственную площадь.

##### 2.2.3 Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная общая площадь действующего жилищного фонда на 2007 г. составляет порядка 431,5 тыс.м². Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда городского поселения Белоярский – 21 м²/чел. Характеристика существующего жилищного фонда приведена на рисунке 3 и в таблице 3.

Основная часть существующего жилищного фонда представлена многоквартирными жилыми домами различной этажности (1-5 этажей) – около 434 тыс.м² (почти 92% от суммарной общей площади), из которого около 1% является недействующим, а примерно 7% находится в стадии строительства.

Общая площадь одноквартирных жилых домов составляет около 22,4 тыс.м² (примерно 4,7% от суммарной общей площади). При этом 1 одноквартирный жилой дом является недействующим, 46 одноквартирных домов (суммарной общей площадью около 5,4 м²) находятся в стадии строительства.

Суммарная доля двухквартирных жилых домов, сблокированных жилых домов, общежитий, жилых вагонов в общей площади жилищного фонда поселения составляет примерно 3,6%. При этом три из четырех жилых вагонов являются недействующими, а все сблокированные жилые дома находятся в стадии строительства.

На территории поселения также расположено 106 объектов сезонного проживания (дачных домов) общей площадью около 4,3 тыс.м². В настоящее время на стадии строительства находится 7 дачных домов общей площадью порядка 0,2 тыс. м².

Таблица 3

Характеристика жилищного фонда городского поселения Белоярский

| Наименование | Существующий жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Действующий |  | Недействующий |  | Строящийся |  |
|  | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 4183 | 28 | 4183 | 28 |  |  |  |  |
| Жилой вагон, 1 эт. | 203 | 4 | 69 | 1 | 134 | 3 |  |  |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 9701 | 32 | 8698 | 29 | 1003 | 3 |  |  |
| Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 94019 | 99 | 90995 | 96 | 3024 | 3 |  |  |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | 12889 | 8 | 12889 | 8 |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом, 4 эт. | 7376 | 3 | 7376 | 3 |  |  |  |  |
| Многоквартирный жилой дом, 5 эт. | 310022 | 78 | 279261 | 71 |  |  | 30761 | 7 |
| Общежитие, 1 эт. | 2233 | 9 | 2233 | 9 |  |  |  |  |
| Общежитие, 2 эт. | 1726 | 2 | 1726 | 2 |  |  |  |  |
| Общежитие, 4 эт. | 1431 | 1 | 1431 | 1 |  |  |  |  |
| Общежитие, 5 эт. | 5577 | 2 | 5577 | 2 |  |  |  |  |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 12213 | 137 | 8724 | 98 | 43 | 1 | 3489 | 38 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 9370 | 44 | 7475 | 36 |  |  | 1896 | 8 |
| Одноквартирный жилой дом, 3 эт. | 829 | 2 | 829 | 2 |  |  |  |  |
| Сблокированный 5-ти квартирный жилой дом, 2 эт. | 1621 | 2 |  |  |  |  | 1621 | 2 |
| ИТОГО г.п. Белоярский: | 473437 | 451 | 431466 | 386 | 4204 | 10 | 37767 | 55 |

- Примечание: Nд. – количество жилых домов;

- Sобщ. – площадь общая жилых домов.

- Рисунок 3 - Структура жилищного фонда по типу застройки на территории городского поселения Белоярский, % от суммарной общей площади.

В графической части генерального плана на карте «Карта современного использования территории городского поселения Белоярский» приведены, в том числе, санитарно-защитные зоны. Однако следует отметить, что на указанной карте представлены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, носящие условный (рекомендательный характер).

В соответствии с абзацем 1 пункта 3.1. раздела 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН о СЗЗ) размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. На основании, в первую очередь, проекта санитарно-защитной зоны Главный государственный санитарный врач РФ либо Главный государственный санитарный врач субъекта РФ, в соответствии с разделом IV СанПиН о СЗЗ, устанавливает соответственно Постановлением либо решением и санитарно-эпидемиологическом заключением размер санитарно-защитной зоны.

Между тем, в случае если утвержденные санитарно-защитные зоны совпадут с представленными на указанной выше карте ориентировочными размерами санитарно-защитных зон, объекты жилищного фонда попадут в границы санитарно-защитных зон.

В таблице ниже указаны объекты жилищного фонда, расположенные в пределах ориентировочных размеров санитарно-защитных зон.

Таблица 4

Перечень объектов жилищного фонда на территории городского поселения Белоярский,

расположенных в ориентировочных размерах СЗЗ

| № п/п | Объекты, для которых требуется организации СЗЗ | Характеристика объектов, расположенных в СЗЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование | N домов | Sобщ, м2 |
| 1 | Пекарня | МЖД | 1 | 4138 |
| 2 | Пекарня | МЖД | 1 | 3164 |
| 3 | Пивзавод | МЖД | 7 | 21858 |
| 4 | Пивзавод | МЖД | 1 | 2083 |
| 5 | Пивзавод | МЖД | 1 | 1005 |
| 6 | Пивзавод | МЖД | 5 | 5006 |
| 7 | Пивзавод | МЖД | 8 | 8060 |
| 8 | ОАО «Белоярский молочный завод»; Пивзавод | МЖД | 1 | 1006 |
| 9 | Хлебопекарня; Пивзавод | МЖД | 1 | 1008 |
| 10 | Промбаза малого предприятия «Белоярскгаз» | ДЖД | 1 | 147 |
| 11 | Промбаза малого предприятия «Белоярскгаз» | МЖД | 3 | 1024 |
| 12 | Промбаза малого предприятия «Белоярскгаз»; Пивзавод | МЖД | 1 | 1215 |
| 13 | Промбаза малого предприятия «Белоярскгаз» | МЖД | 1 | 1018 |
| 14 | Промбаза малого предприятия «Белоярскгаз» | Общежитие МПУ№14. Пункт милиции | 1 | 2472 |
| 15 | Военкомат | ИЖД | 1 | 93 |
| 16 | Военкомат | ИЖД | 1 | 91 |
| 17 | Военкомат | МЖД | 3 | 2822 |
| 18 | Хлебопекарня | МЖД | 1 | 293 |
| 19 | Хлебопекарня | Общежитие | 2 | 444 |
| 20 | Баня | МЖД | 2 | 2009 |
| 21 | Баня | МЖД | 1 | 1013 |
| 22 | Промбаза малого предприятия «Белоярскгаз» | ДЖД | 1 | 147 |
| 23 | Промбаза малого предприятия «Белоярскгаз» | МЖД | 1 | 664 |
| 24 | Баня | МЖД | 1 | 1011 |
| 25 | Баня | МЖД | 1 | 1000 |
| 26 | Склады ГСМ | Дачный дом | 1 | 19 |
| 27 | Склады ГСМ | Дачный дом | 1 | 31 |
| 28 | Коммунально-складская территория ОАО «Казымтрубопроводстрой» | Дачный дом | 17 | 851 |
| 29 | Коммунально-складская территория ОАО «Казымтрубопроводстрой» | Дачный дом | 1 | 45 |
| 30 | Коммунально-складская территория ОАО «Казымтрубопроводстрой» | Железнодорожный вагон (жилой) | 3 | 134 |
| 31 | Промбаза ГОРТОРГ | ИЖД | 1 | 119 |
| 32 | Промбаза ГОРТОРГ | ИЖД | 1 | 29 |
| 33 | Завод по переработке рыбы | МЖД | 17 | 5432 |
| 34 | Завод по переработке рыбы | ДЖД | 8 | 1165 |
| 35 | Завод по переработке рыбы | Общежитие | 1 | 213 |
| 36 | Завод по переработке рыбы | ИЖД | 1 | 108 |
|  | Итого |  | 100 | 70942 |

Примечание. ИЖД – индивидуальный жилой дом,

ДЖД – двухквартирный жилой дом,

МЖД – многоквартирный жилой дом.

В целом, в городском поселении Белоярский, в санитарно-защитных зонах предприятий размещен жилищный фонд в объеме более 70,9 тыс.м², что согласно СанПиН о СЗЗ не допускается.

##### 2.2.4 Социальная инфраструктура

В современных условиях социальная инфраструктура – это важнейшая характеристика степени экономического и социального развития общества, показатель рациональности использования материальных возможностей для создания достойных условий жизнедеятельности людей. Для ее улучшения разрабатываются планы и программы комплексного социально-экономического развития муниципального образования, полномочиями по принятию и организации выполнения которых обладают непосредственно органы местного самоуправления. На них также возлагается задача выступать фактором стабилизации, обеспечивать минимально необходимую степень социальной защищенности и способствовать росту удовлетворения потребностей населения в материальных и духовных благах. Основными компонентами в структуре социальной сферы муниципального образования являются: образование, культура, здравоохранение, социальная поддержка населения, физическая культура и спорт.

К задачам оценки социальной сферы поселения относятся: составление перечня существующих объектов и анализ их состояние, а также определение потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую и перспективную численность населения. Анализ социальной инфраструктуры и необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется для условий города Белоярский.

Образование. Социальная политика в области образования включает формирование интеллектуального потенциала, способного активно влиять на развитие экономики, науки и культуры. В городском поселении Белоярский расположены:

- пять детских садов: МДОУ «Центр развития ребенка детский сад «Сказка», г. Белоярский», МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида «Светлячок», г.Белоярский», МДОУ «Детский сад комбинированного вида второй категории «Снегирек», г. Белоярский», МДОУ «Детский сад комбинированного вида второй категории «Березка», г. Белоярский, общей мощностью 926 мест и детский сад  «Солнышко» в 7 микрорайоне 2012 года постройки. Степень износа детских садов не превышает 34%;

- три школы МОУ («Общеобразовательная средняя (полная) школа № 1, г. Белоярский», МОУ «Общеобразовательная средняя (полная) школа № 2, г. Белоярский», МОУ «Общеобразовательная средняя (полная) школа № 3, г. Белоярский») общей мощностью 2280 мест. Наибольшая степень износа у школы № 2 (45%), наименьшая – у школы № 3 (30%). При школе № 1 расположен спортзал;

- Центр высшего и среднего специального образования на 700 мест;

- Белоярский технико-экономический колледж (334 учащихся);

- два внешкольных учреждения: МУДОД «Детская школа искусств, г. Белоярский» и МОУДО «Детско-юношеская спортивная школа, г. Белоярский» на 312 и 75 мест соответственно.

Здравоохранение. Социальная политика в области здравоохранения включает гарантированное обеспечение установленного объема медицинской помощи в государственных учреждениях здравоохранения, использование дополнительных источников финансирования по мере экономического развития первичной медицинской помощи, укрепление материально-технической базы медицинских учреждений, улучшение обеспечения населения лекарствами. В городском поселении Белоярский расположены:

- МУЗ «Белоярская центральная районная больница» на 227 коек и на 728 посещений в смену, в том числе, действующие родильное и детское отделения, поликлиника;

- отделение скорой помощи на 10800 вызовов в год;

- молочная кухня на 5000 порций в сутки;

- Центр гигиены и эпидемиологии в ХМАО и отдел Роспотребнадзора (в одном здании).

Кроме того, на территории города расположены четыре аптеки и ветеринарная лечебница (Городская станция по борьбе с болезнями животных).

Социальная поддержка населения. Социальная защита и поддержка граждан являются прерогативой государства. В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к компетенции муниципальных районов и городских округов в данной сфере относится только опека и попечительство, а к компетенции поселений — оказание содействия в установлении опеки и попечительства над нуждающимися в этом жителями поселения. Однако основную часть забот по социальной поддержке граждан осуществляют органы местного самоуправления в качестве государственных полномочий. Как наиболее близкие к населению, органы местного самоуправления лучше знают конкретные условия жизни отдельных граждан и могут выполнять функции социальной поддержки более эффективно. В связи с недостаточностью государственного финансирования местные бюджеты несут существенную долю затрат по социальной поддержке населения. Социальное обслуживание осуществляется соответствующими учреждениями бесплатно и за плату. Бесплатное социальное обслуживание предоставляется в объемах, определяемых региональными стандартами социального обслуживания. Платные социальные услуги оказываются в порядке, установленном Правительством РФ. В сеть объектов социальной защиты населения поселения и всего Белоярского района входят два учреждения:

- Учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр помощи детям, оставшимся без  попечения родителей «Горизонт».

- Учреждение социального обслуживания Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие».

С 01 января 2006 года Муниципальное учреждение «Белоярский центр социальной помощи семье и детям» является отделением социальной помощи семье и детям  учреждения социального обслуживания ХМАО – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие».

В настоящее время на стадии строительства находится новое здание «Комплексного центра социального обслуживания населения».

Физическая культура и спорт – приоритетное направление социальной политики государства. Значительная роль в решении данного вопроса отводится органам местного самоуправления. Федеральный закон от 4 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» определяет их полномочия по обеспечению условий для развития на территориях муниципальных образований физической культуры и массового спорта, организации проведения официальных физкультурных, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий.

На территории поселения расположено несколько общедоступных физкультурно-спортивных объектов, в частности:

- Спортивно-оздоровительный комплекс Казымского линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» (в его состав входят бассейн «Дельфин» (ванны детского бассейна и взрослого бассейна) и тренажерный зал);

- МУ «Дворец Спорта» (хоккейный корт и спортивные залы различного назначения);

- Бассейн «Бригантина» (бассейн для спортивного плавания и тренажерный зал);

- МУ «Городской спортивный комплекс «Олимп» (игровой зал, тренировочный зал для бокса, тренажерный зал, шахматных клуб, различные открытые физкультурно-спортивные сооружения);

- спортивный зал (общая площадь здания: 454 м²);

- спортивный зал (общая площадь здания: 596 м²);

- открытый физкультурно-спортивный комплекс (общая площадь: 1461 м²).

Суммарная площадь пола всех спортивных сооружений, которые могут учитываться при определении дефицита/излишка мощности спортивных залов согласно СНиП 2.07.01-89*, составляет 2112 м².

Суммарная площадь зеркала воды всех бассейнов составляет 565 м².

Кроме того, на территории поселения расположены физкультурно-спортивные сооружения, которые нельзя в полной мере считать общедоступными:

- спортивные залы различного назначения в МОУ дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа»;

- спортивный зал и спортивная площадка в МУ «База отдыха «Северянка»;

- спортивный зал СУ-926;

- спортивный зал при школе № 1;

- строящийся в настоящее время спортивный зал пожарного депо.

Культура. Социальная политика в области культуры включает меры по повышению уровня и качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры и искусства, обеспечение их доступности для широких масс населения, укрепление и обновление материально-технической базы. В поселении расположены следующие учреждения:

- Детский дворовый клуб;

- МУК «Центр культуры национального творчества» на 30 мест;

- МОУДО «Детско-юношеский центр г. Белоярский» на 200 мест;

- МОУДОД «Детско-подростковый центр г. Белоярский» на 300 мест, расположенный в двух зданиях (одно из них жилое), степень износа главного корпуса – 48 %;

- Дом культуры «Газовик» (в одном здании с ИКТЦ «Норд») на 256 мест;

- МУК «Центр культуры и досуга «Камертон» на 720 мест, степень износа здания - 13 %;

- Детская библиотека на 16,2 тыс.ед. хранения (расположена в одном здании с МУК «Центр культуры национального творчества»);

- Библиотека на 7,8 тыс.ед. хранения (расположена в одном здании в МОУДОД «Детский (подростковый) центр г. Белоярский»);

- Центральная городская библиотека на 23,5 тыс.ед. хранения (совмещена с МУК «Центр культуры и досуга «Камертон» и МУК «Белоярским историко-краеведческим музеем»);

- Юношеская библиотека на 13,6 тыс.ед. хранения (расположена в жилом здании со степенью износа 21 %).

Общая мощность клубов, культурных центров и домов культуры в поселении составляет около 1,5 тыс. мест, общая мощность библиотек - 61,1 тыс.ед. хранения.

На территории города расположен МУК «Белоярский историко-краеведческий музей» (6600 экспонатов) в одном здании с МУК «Центр культуры и досуга «Камертон», памятник первопроходцам, мемориал, монумент «Хоккеисты», памятник «Танцующая пара», памятник вертолету.

Объекты торгового назначения. В поселении расположено порядка 70 действующих магазинов.

Предприятия общественного питания. В поселении расположено 9 предприятий общественного питания.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания. В поселении расположены следующие объекты:

- Баня.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства. В поселении расположены следующие объекты:

- Три гостиницы: гостиница «Сибирь», профилакторий «Восход» и гостиница «Карибу».

- ЖЭО.

- Два объекта пожарной охраны: пожарная часть №9 (на 10 машин) и пожарное депо.

Объекты кредитно-финансового назначения. В поселении расположены следующие объекты:

- «Запсибкомбанк» (ОАО «Салехардский филиал»).

- Филиал «Ханты-Мансийского Банка».

- Отделение Сберегательного банка РФ.

Объекты связи. В поселении расположены такие объекты связи, как:

- Узел связи «Газсвязь».

- Узел связи (в одном здании с административными помещениями).

- Отделение связи, размещенное в жилом доме.

- Почта России (в одном здании с ЗАГСом и магазинами).

- АТС.

- Телецентр.

Религиозно-культовые объекты. В городском поселении Белоярский расположен Храм преподобного Серафима Саровского, мечеть, часовня.

Объекты оздоровительного назначения, отдыха и туризма. Объекты организации отдыха и туризма в городском поселении, в настоящее время, представлены лыжная база, лыжно-роллерная трасса и базами отдыха «Северянка» и «Комарово».

Прочие объекты. В городском поселении расположено большое количество (около 40) административных зданий, контор и офисов (некоторые из них совмещены с предприятиями торговли), бюро ритуальных услуг, объекты МВД, тюрьма, юридические учреждения.

Расчет потребности населения в объектах социальной сферы произведен в соответствии со СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» (далее также – СП 42.13330.2011).

Таблица 5

Расчет потребности в объектах общественного назначения и бытового обслуживания

для населенного пункта г. Белоярский (численность населения на 2013 год – 20218 человек, на 2033 год – 27384 человека)

| Показатель | Норматив | Текущая потребность | Потребность на расчетный срок ГП (2033 год) |
| --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения, место | 85% от численности детей дошкольного возраста | 1909 | 2406 |
| Общеобразовательные школы, учащиеся | 100% от числа детей в школьном возрасте | 2650 | 3280 |
| Внешкольные учреждения, место | 10% от общего числа учащихся | 265 | 328 |
| Клубы, посетительское место | 300 на 1 тыс. чел. | 6065 | 8215 |
| Городские массовые библиотеки, тыс. единиц хранения | 4 на 1 тыс. чел. | 80,9 | 109,5 |
| Магазины, м2 торговой площади | 300 на 1 тыс. чел. | 6065 | 8215 |
| Предприятия общественного питания, место | 40 на 1 тыс. чел. | 808,7 | 1095,4 |
| Предприятия бытового обслуживания, рабочее место | 7 на 1 тыс. чел. | 141,5 | 191,7 |

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселка позволяет сделать выводы о следующих проблемах в г. Белоярске:

- Недостаточная мощность детских садов и школ города. Дефицит мест составляет около 400 мест по каждому из названных видов объектов.

- Дефицит мощности спортзалов составляет около 1,4 тыс. м²  пола, бассейнов – около 1тыс. м² площади зеркала воды.

- Недостаточная мощность библиотек. - Недостаточная мощность клубов, культурных центров и домов культуры.

- Значительный недостаток мощности предприятий бытового обслуживания, прачечных и химчисток.

- Отсутствие пункта приема вторичного сырья.

##### 2.2.5 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Город Белоярский – административный центр Белоярского района, расположенного на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Аэропорт «Белоярский» является основным поставщиком авиауслуг. Река Казым, судоходная, по которой осуществляются пассажирские и грузовые перевозки. Кроме аэропорта на территории города расположен автовокзал и речной вокзал (в западной части города).

Улично-дорожная сеть

Существующая сеть улиц и дорог поселения связывает между собой центр и все жилые и промышленные районы города.

Улично-дорожная сеть представлена дорогами разного уровня. Центральные улицы имеют достаточную ширину, хорошее покрытие, выложенную плиткой пешеходную часть тротуаров. В отдаленных от центра районах проездов не достаточно, и они не благоустроенные.

Основными улицами, по которым осуществляются основные транспортные связи - ул. Центральная и Объездная автомобильная дорога.

Главная улица города Белоярский – Центральная, проходит через весь город с севера на юг и связывает его с аэропортом. Улица Центральная является магистральной улицей общегородского движения с регулируемым движением, с шириной проезжей части 8м и имеет две полосы движения, что не отвечает нормам данной категории дороги.

Вторая по значимости улица города - Объездная, также относится к магистральным улицам регулируемого движения и осуществляет функцию грузовой магистрали, имеет ширину проезжей части 8м.

К магистральным улицам районного значения относятся улицы Молодости, Барсукова, Лысюка, Южная, Набережная, Геологов, Боковая. Эти улицы связывают жилые районы с Центальной улицей и осуществляют транспортные и пешеходные связи между собой.

В городском поселении Белоярский существует сеть пассажирского транспорта. Автобусные маршруты связывают жилые районы с общественным и административным центром города. Автобусное движение осуществляется по улицам Набережной, Центральной, Молодости, Объездной, но по исследованиям пассажирский транспорт используется не эффективно, из-за высокого уровня автомобилизации, малой загруженности городского транспорта. Наличие остановочных пунктов для данного автобусного движения - достаточно.

В городском поселении Белоярский уровень автомобилизации составляет (по данным 2006г.) – 254 автомобиля на 1000 жителей. Это в свою очередь требует организации мест хранения личного транспорта, устройство парковок и организацию дорожного движения, пешеходного движения и устройства дополнительных светофорных объектов.

Пешеходное движение регулируется светофорами и разметкой. Подземных и надземных переходов нет.

В 2007г. ОАО «Институт системотехники» разработал «Комплексную схему организации дорожного движения по г. Белоярский». Основные показатели, используемые в данной работе, приведены в таблицах ниже. Данные показатели будут учтены в процессе анализа современного транспортного обслуживания на территории г. Белоярский.

Таблица 6

Основные характеристики улично-дорожной сети и автотранспорта

| Наименование показателя | Единицы измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Протяженность улично-дорожной сети с асфальтовым покрытием проезжих частей | км | 25,674 |
| Количество автотранспорта, включая ведомственный (данные на 01.01.2007, в том числе: - легкового - грузового - автобусов - мототехника - прицепы и п/прицепы, прочие | ед. ед. ед. ед. ед. ед. | 8913 6462 1409 245 2 80 517 |
| Прирост автомобильного транспорта за год (по данным на 01.01.2007) | % | 16,42 |

Таблица 7

Перечень и параметры городских улиц

| Наименование улиц и дорог | Протяженность, км | Ширина, м | Тип покрытия | Классификация |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ул. Барсукова (от ул. Набережной до ул. Центральной) | 0,340 | 8 | А/бет. | Улица районного значения |
| Ул. Боковая (от 6 микрорайона до ул. Молодости) | 0,900 | 8 | А/бет. | Улица районного значения |
| Ул. Южная (от ул. Центральной до Объездной дороги) | 0,760 | 8 | А/бет. | Улица местного значения |
| Ул. Геологов (от ул. Центральной до ул. Боковой) | 0,530 | 8 | А/бет. | Улица районного значения |
| Ул. Лысюка (от ул. Центральной до Объездной дороги) | 0,708 | 8 | А/бет. | Улица местного значения |
| Ул. Молодости (от ул. Набережной до Объездной дороги) | 0,820 | 8 | А/бет. | Улица районного значения |
| Ул. Набережная (от ул. Молодости до ул. Барсукова) | 0,540 | 8 | А/бет. | Улица районного значения |
| Объездная дорога | 1,792 | 8 | А/бет. | Магистральная дорога регулируемого движения |
| Подъездая дорога к городу Белоярский (от ул. Центральной до поселка Озерного) | 3,840 | 8 | А/бет. | Магистральная |
| Проезд в 6 микрорайон (от ул. Центральной до ул. Боковой) | 0,420 | 8 | А/бет. | Улица местного значения |
| Ул. Ратькова, ул. Промышленная (от ул. Центральной до АЗС) | 3,590 | 7 | А/бет. | Магистральная дорога регулируемого движения |
| Ул. Спортивная | 0,353 | 6 | А/бет. | Улица местного значения |
| Ул. Средняя (от ул. Центральной до ул. Боковой) | 0,600 | 6 | А/бет. | Улица местного значения |
| Ул. Строителей | 0,435 | 6 | А/бет. | Улица местного значения |
| Ул. Сухорева (от ул. Ветеранов до Объездной дороги) | 0,760 | 8 | А/бет. | Улица местного значения |
| Ул. Таежная (от ул. Молодости до ул. Лысюка) | 0,283 | 6 | А/бет. | Улица местного значения |
| Ул. Центральная (от Проезда в 6 микрорайон до Подъездной дороги к городу Белоярский) | 2,340 | 8 | А/бет. | Магистральная улица общегородского значения |

Основными недостатками улично-дорожной сети города, являются: несоответствие геометрических параметров улиц их нормативным показателям, недостаточная организация движения, нехватка светофорных объектов, дорожных знаков, разметки, недостаточное отделение пешеходного движения от проезжей части, особенно на дорогах местного значения.

##### 2.2.6 Инженерная инфраструктура

###### 2.2.6.1 Теплоснабжение

Система теплоснабжения г. Белоярский централизованная, от существующих котельных. Основными источниками централизованного теплоснабжения являются котельные ОАО «Казымэнергогаз»:

- котельная №1 «Центральная городская», установленной мощностью 140,03 Гкал/час - котлоагрегаты КВГМ-20-150 (7 шт), КПД 90 %; вид топлива – газ, температурный график 150/70 оС, суммарная присоединённая нагрузка - 85,321 Гкал/час;

- котельная №2 «БУТТиСТ», установленной мощностью 31,71 Гкал/час - котлоагрегаты КВГМ-10-150 (3шт), Е-1-9-ГЗ (3шт), КПД 90 %, вид топлива – газ;

- котельная №3 «ВОС», установленной мощностью 24,75 Гкал/час - котлоагрегаты ДЕ-10-14-ГМ (3 шт), ИМПАК (2 шт), ВК-21  (1 шт), КПД 90 %, вид топлива - газ.

Износ котельных ОАО «Казымэнергогаз» составляет 90%.

Часть вырабатываемой тепловой энергии приходится на локальные ведомственные котельные (всего 8 объектов), покрывающие собственные потребности («УМС», ООО «Стройинвест», «АТП-8», «РСУ», «Монолит», база отдыха «Северянка» и др.).

Схема теплоснабжения закрытая.

Тепловая сеть от центральной городской котельной:

- двухтрубная -  до центральных тепловых пунктов (ЦТП);

- четырёхтрубная - от ЦТП до потребителей.

Суммарная расчётная тепловая нагрузка потребителей, подключённых к ЦТП, составляет:

- ЦТП-1      -  38,201 Гкал/час;

- ЦТП-2     -  12,708 Гкал/час;

- ЦТП-3      - 14,484 Гкал/час;

- ЦТП-4      -   8,070 Гкал/час;

- ЦТП-5 (РСУ ООО «КЭГ») - 2,640 Гкал/час;

- ЦТП-6 (ООО «Ритэк») - 0,770 Гкал/час;

- ЦТП-7 (Приобское НГРП) - 0,322 Гкал/час;

- ЦТП-КОС.

Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 56,58 км, диаметр 32-530 мм. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов.

Доля замененных ветхих тепловых сетей от общей протяженности составляет - 5,8%.

Основными недостатками системы теплоснабжения являются:

значительный (90%) износ оборудования  котельных ОАО «Казымэнергогаз»;

большой износ тепловых сетей.

###### 2.2.6.2 Газоснабжение

Газоснабжение г. Белоярский – централизованное, от двух независимых газораспределительных станций ГРС-1 и ГРС-2, расположенных на территории компрессорных станций КС «Верхнеказымская» и КС «Новоказымская». Кроме того, в восточной части населённого пункта установлена ГРС «Северянка».

Система газоснабжения смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов высокого давления и тупиковых газопроводов низкого давления.

По числу ступеней давления - система газоснабжения 2-х ступенчатая.

От ГРС отходят газопроводы высокого давления диаметром 159 мм, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных и жилой застройки. Материал газопровода высокого давления – сталь. Протяженность газопроводов высокого давления составляет 25,93 км.

От ГРП отходят газопроводы низкого давления, подающие газ потребителям жилой застройки. Материал газопровода низкого давления – полиэтилен. Протяженность газопроводов низкого давления составляет 31,34 км.

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется газорегуляторными пунктами (ГРП), которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях, независимо от интенсивности газопотребления.

Прокладка газопроводов выполнена подземно.

Анализируя существующее состояние системы газоснабжения, выявлено наличие следующих особенностей:

- существующая схема газопроводов низкого давления тупиковая;

- питание газом тупиковых сетей происходит только в одном направлении, что вызывает затруднения при ремонтных работах;

- отсутствуют газовые сети в районах перспективной застройки.

###### 2.2.6.3 Электроснабжение

В настоящее время система электроснабжения г. Белоярский централизованная.

На территории городском поселении Белоярский, в юго-западной части находится собственный источник генерации электрической энергии - газотурбинная электростанция, обеспечивающая электроснабжением потребителей города. Установленная мощность ГТЭС на 2009 год составляет – 75 (3х25) МВт. Состояние оборудования газотурбинной электростанции удовлетворительное. По двухцепной линии электропередачи (ЛЭП) 110 кВ осуществляется передача электрической энергии от ГТЭС в энергосистему Белоярского района.

В юго-западной части расположена понизительная подстанция (ПС) 110/10 кВ «Белоярская». Суммарная мощность трансформаторного оборудования ПС «Белоярская» составляет 32 МВА (2х16) МВА. Состояние оборудования подстанции удовлетворительное. На территории г. Белоярский находятся 4 распределительных пункта (РП) 10/10 кВ, по линиям элекропередачи (ЛЭП) 10 кВ, осуществляется передача мощности с РП 10/10 кВ на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ. Распределительные сети 10 кВ выполнена воздушными и кабельными линиями, в основном, по магистральной схеме с двухсторонним питанием. Наиболее удалённые потребители населенного пункта подключены по магистральной схеме с односторонним питанием. Общая протяжённость воздушных линий (ВЛ) – 10 кВ составляет 75,79 км. Общая длина кабельных линий (КЛ) – 10 кВ составляет 30,70 км.  Общая протяженность ЛЭП 110 кВ составляет 117,6 км.

Количество трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ в границах поселения составляет 73 шт.

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. Основными недостатками системы электроснабжения являются:

- большой процент загрузки трансформаторных подстанций;

- большой износ сетей номиналом 0,4 и 10 кВ.

###### 2.2.6.4 Связь и информация

Существующая инфраструктура связи в городском поселении Белоярский представлена операторами сетей общего пользования: ОАО «Уралсвязьинформ», ОАО «ЮграТелеком» и ОАО «БелоярскТелеком».

Населённый пункт телефонизирован.

Автоматическая телефонная станции (АТС) расположена в центральной части по ул. Школьная, 1.

Связь между АТС и абонентами осуществляется по кабельным линиям связи.

В городском поселении Белоярский установлен телевизионный ретранслятор для передачи телевизионного сигнала.

Существующая инфраструктура связи развита хорошо, но с учётом роста численности населения потребуется увеличение номерной ёмкости существующей АТС.

###### 2.2.6.5 Водоотведение

В городском поселении Белоярский действует централизованная ступенчатая система канализации. Материал самотечных и напорных трубопроводов – сталь.

Сточные воды от жилой и общественной застройки собираются внутриквартальными самотечными сетями, выполненными трубопроводами диаметра 100-225 мм, и по уличным коллекторам диаметра 225-377 мм поступают на внутриквартальные канализационные насосные станции. Далее, по системе напорных и самотечных коллекторов (максимальные диаметры магистральных самотечных коллекторов составляют 500 мм) сточные воды подаются на канализационные очистные сооружения (КОС), производительностью 12000 м3/час.

Общая протяженность сетей водоотведения по всему населенному пункту составляет 63,08 км.

На КОС осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков.

С учётом износа оборудования и сетей по окончанию расчётного срока, а также планируемого развития жилой и общественной застройки, проектом необходимо рассмотреть следующие вопросы:

- обновление всей системы водоотведения в целом с заменой ветхих сетей и объектов;

- осуществление  централизованного водоотведения от перспективной жилой и общественной застройки.

###### 2.2.6.6 Водоснабжение

Система водоснабжения г. Белоярский централизованная, состоящая из комплекса инженерных объектов и сооружений:

- поверхностный водозабор на реке Казым ковшового типа с низовым питанием;

- насосная станция первого подъём, производительностью 15400 м3/сут;

- технический водовод диаметром 400 мм, материал - сталь; общая протяженность составляет 1570 м;

- водопроводные очистные сооружения (ВОС), производительностью 15400 м3/сут;

- насосная станция второго подъема 15400 м3/час;

- сети водоснабжения комбинированного типа, хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, общей протяженностью 104,75 км, диаметром от 50-300 мм, материал – сталь.

Для целей пожаротушения предусмотрены пожарные гидранты и противопожарные резервуары.

Поверхностный водозабор расположен в северо-западной зоне восточной части населённого пункта. Насосной станцией первого подъёма, по двум техническим водоводам, вода подаётся на водопроводные очистные сооружения, расположенные южнее городского водозабора на 700 м. После очистки вода подаётся в резервуары чистой воды (РЧВ). Далее насосной станцией второго подъёма хозяйственно-питьевая вода подаётся по трем магистральным водоводам в город, где по магистральным и уличным сетям поступает к потребителю.

Основными недостатками системы водоснабжения являются:

- неувязка сетей по диаметрам, наличие длинных тупиковых водоводов, расчленённость сетей. Данные недостатки усложняют эксплуатацию сетей и затрудняют поддержание оптимального гидравлического режима в сетях;

- большой износ сетей негативно сказывается на работе системы водоснабжения,  увеличивает затраты на эксплуатацию,  приводит к увеличению себестоимости услуг водоснабжения;

- вода, подаваемая потребителю после очистки, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества» из-за большого содержания железа.

#### 2.3 Экологическое состояние территории

##### 2.3.1 Атмосферный воздух

Качество атмосферного воздуха является одним из основных показателей окружающей среды, влияющим на здоровье людей. Его показатели меняются в зависимости от сезона и от приземных инверсий. В переходные сезоны (весной и осенью) устанавливается устойчивый перенос воздуха. Поэтому весной и осенью (апрель - май, октябрь - ноябрь) повторяемость умеренных и сильных ветров значительно увеличивается, застойных процессов не происходит и, как следствие, не накапливаются загрязняющие вещества в воздухе. Зимой (особенно в декабре - январе) преобладает антициклональный тип погоды со слабыми ветрами, инверсиями и, как следствие, туманами. Такие процессы препятствуют перемешиванию воздуха и способствуют накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы. Летом, несмотря на малоподвижность атмосферной циркуляции и частное образование туманов и инверсий в приземном слое, длительные застойные процессы, приводящие к устойчивым периодам загрязнения приземного воздуха, происходят реже. Днем термическая конвекция создает турбулентность воздуха, что приводит к рассеиванию загрязняющих веществ в приземном слое. Дожди также способствуют очищению воздуха.

При решении вопроса о выборе места для размещения конкретного объекта обязательно должны учитываться локальные особенности территории. Более предпочтительным является размещение промышленных объектов на открытых, слабозаселенных и хорошо проветриваемых участках.

Основными загрязнителями атмосферного воздуха от стационарных источников являются предприятия ООО «Тюментрансгаз», ОАО «Аэропорт Белоярский», ООО «Казымэнергогаз», НПУ «РИТЭК Белоярскнефть», ПЭС «Казым», ЗАО «Приобское НГР».

Таблица 8

Выбросы загрязняющих веществ по г. Белоярский

| Наименование предприятия | Твердые т. | SO2, т. | NОх, т. | CO, т. | Углеводороды т. | Выброшено всего, т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АООТ «Аэропорт Белоярский» | 30,177 | 0,654 | 9,87 | 33,206 | 0 | 73,907 |
| Белоярскгазторг | 0,007 | 0,003 | 0,023 | 0,16 | 0,029 | 0,447 |
| Казымское ПТУ «ТТГ» | 1,298 | 0 | 0,01 | 0,03 | 0 | 1,803 |
| ОАО «АТП» | 1,603 | 0,038 | 4,298 | 6,943 | 0 | 13,402 |
| ОАО «Белоярскгаз» | 0,02 | 0 | 0,008 | 0,011 | 0 | 0,08 |
| ОАО трест «КТПС» | 0,216 | 0,004 | 0,335 | 3,129 | 0 | 3,822 |
| ООО «Белоярскремстрой» | 3,479 | 0,022 | 2,998 | 6,197 | 0 | 15,55 |
| ООО «Декоил» | 0,186 | 0 | 0,006 | 0,007 | 0 | 0,19 |
| ООО «Сибстрой механизация» | 0,02 | 0 | 0,007 | 0,008 | 0 | 0,35 |
| ООО «Казымэнергогаз» | 6,593 | 0,004 | 63,147 | 105,70 | 2,485 | 181,524 |
| ООО СП «Белоярское» | 0 | 0 | 0,693 | 2,154 | 0 | 2,833 |
| ООО СХ «Север-Связь-Инвест» | 1,775 | 0,157 | 0,004 | 0,9 | 0 | 11,81 |
| ПЭС КАЗЫМ | 0,036 | 0,001 | 280,96 | 162,38 | 143,04 | 584,334 |
| «РИТЭКБелоярскнефть» | 15,52 | 0,22 | 1,536 | 130,14 | 0 | 212,832 |
| РСУ-8 треста «ЮРСГ» | 0,113 | 0 | 0,006 | 0,037 | 0,566 | 31,523 |
| СУ-926 треста «ХМДС» | 2,724 | 0,141 | 1,425 | 5,027 | 0 | 13,266 |
| ЮТЭК «Белоярский» | 14,85 | 0,255 | 2,029 | 70,934 | 0 | 105,71 |
| УМП «УПТК» | 0,307 | 0,004 | 0,041 | 0,009 | 0,002 | 26,14 |
| УМТС и К «ТТГ» | 0,017 | 0 | 0,008 | 0,011 | 0 | 0,025 |
| УТТиСТ «ТТГ» | 8,138 | 0,016 | 0,178 | 0,387 | 1,008 | 168,35 |
| Казымское ЛПУ МГ «ТТГ» | 0,056 | 0,036 | 1576,3 | 3574,5 | 6755,2 | 11808,1 |
| Всего: | 104,105 | 1,335 | 1942,4 | 3988,4 | 6904,2 | 12635,1 |

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха селитебной территории поселения является автомобильный транспорт. По данным ГИБДД на территории поселения зарегистрировано 9786 единиц автотранспорта, в том числе легковых автомобилей 7486 ед., грузовых 1635 ед., автобусов 251 ед. По городу Белоярский зарегистрировано всего 5993 ед., в том числе легковых 4945 ед.

Таблица 9

Выбросы в атмосферу от автотранспорта по г. Белоярский

| Наименование | 2004г. тонн | 2005г. тонн | 2006г. тонн |
| --- | --- | --- | --- |
| Углеводороды | 684,3 | 695,8 | 702,8 |
| Оксид углерода | 3136,2 | 3218,4 | 3267,6 |
| Оксид азота | 654,0 | 685,0 | 698,3 |
| Сажа | 226,0 | 289,3 | 316,4 |
| Сернистый газ | 249,9 | 264,6 | 293,7 |
| Свинец | - | - | - |
| Всего: | 4950,4 | 5153,1 | 5278,8 |

При анализе экологической ситуации необходимо учитывать, что все атмосферные загрязнители разделяют на первичные - поступающие непосредственно в атмосферу, и вторичные - являющиеся результатом превращения последних. Так, поступающий в атмосферу сернистый газ окисляется до серного ангидрида, который взаимодействует с парами воды и образует капельки серной кислоты. При взаимодействии серного ангидрида с аммиаком образуются кристаллы сульфата аммония. Подобным образом, в результате химических, фотохимических, физико-химических реакций между загрязняющими веществами и компонентами атмосферы, образуются другие вторичные признаки. Кроме того, показатели качества атмосферного воздуха находятся в постоянной динамике вследствие зависимости концентрации загрязнения от силы и направления ветра, определяющих перенос и рассеивание выбросов.

##### 2.3.2 Водные объекты

Загрязнение поверхностных вод происходит в основном за счет сброса хозяйственно-бытовых стоков и смыва поверхностных стоков с территорий города и производственных площадок.

Гидрохимический контроль за качеством воды реки Казым, осуществляется в 3 створах. Вода относится к 4 классу, разряды А и Б, характеризуется как «грязная». По-прежнему соединения железа, меди, марганца по содержанию в воде относились к критическим показателям, характеризующим уровень загрязненности воды. Средние концентрации ЗВ составили: ХПК 2,3-3,4 ПДК, азота аммонийного 3,2-3,9 ПДК, соединений железа 19-21,3 ПДК, меди 4,7-14,6 ПДК, цинка 0,8-3,5 ПДК, марганца 100,3 и 87 ПДК (по 1 пробе выше и ниже промзоны г.Белоярский), фенолов 2,6-3,2 ПДК, нефтепродуктов 0,8-3,3 ПДК. Максимальные концентрации составили: ХПК 4,3-4,8 ПДК, азота аммонийного 4,3-6,2 ПДК, соединений железа 27,2-39,5 ПДК, меди 7,4-18,9 ПДК, цинка 1,5-4,8 ПДК, фенолов 4-5 ПДК, нефтепродуктов 2,4-4,8 ПДК. В районе г. Белоярский, выше и ниже прибрежной промышленной зоны, зарегистрировано по 1 случаю экстренного высокого загрязнения соединениями марганца и по 1 случаю высокого загрязнения соединениями железа.

Для поселения актуальна проблема несанкционированных свалок, которая ведет к загрязнению поверхностных и подземных вод. Загрязнение последних происходит из-за проникновения вредных веществ из накопителей отходов как промышленного, так и бытового характера, а также из их подземных захоронений.

Работа деревообрабатывающих предприятий на территории поселения приводит к изменению русловых форм водных объектов, является причиной анаэробного разложения топляка; страдает подсистема речного русла - угнетение биоты русловых комплексов; оказывает влияние на подсистемы долин - захламление террас и пойм отходами. Все это вызывает интенсификацию неблагоприятных внутри водоемных процессов, в результате которых происходит трансформация загрязнений и накопление донных отложений, содержащих опасные вещества. Вторичное загрязнение вод, вызываемое донными отложениями, является причиной деградации экосистем существующих водоемов и водотоков. Особенно это заметно на малых реках, которым принадлежит решающая роль в формировании водных ресурсов.

##### 2.3.3 Почвенный покров

Почвенный покров является важнейшим природным образованием. Почва является основным источником продовольствия, обеспечивающим 97-98% продовольственных ресурсов населения. Вместе с тем, почвенный покров является местом, на котором размещается промышленное и сельскохозяйственное производство. Результаты антропогенной деятельности оказывают влияние на состав почвенного покрова и его качественные характеристики. Важнейшее свойство почвенного покрова - его плодородие, под которым понимается совокупность свойств почвы, удовлетворяющих потребность растений в элементах питания, воде, обеспечивающих их корневые системы достаточным количеством воздуха, тепла для нормальной жизнедеятельности и создания урожая. Именно это важнейшее качество почвы, отличает ее от горной породы.

Поверхностные слои почвы легко загрязняются. Большие концентрации в почве различных химических соединений - токсикантов, - пагубно влияют на жизнедеятельность почвенных организмов. При этом теряется способность почвы к самоочищению от болезнетворных и других нежелательных микроорганизмов, что чревато тяжелыми последствиями для человека, растительного и животного мира.

Одним из факторов загрязнения почв является практика захоронения отходов производства и потребления, которая не всегда соответствует природоохранным требованиям. Мощности полигонов для хранения хозяйственно-бытовых отходов недостаточны, что приводит к распространению практики поступления отходов на несанкционированные, стихийно-образующиеся в нарушение установленных правил и норм, свалки и отвалы. Мусор, выбросы, отвалы образуют группу загрязнений, которая включает как твердые, так и жидкие вещества. Они засоряют поверхность почвы, затрудняют рост растений на этой площади, снижают способность почвы к самоочищению.

Газо-дымовые выбросы загрязняющих веществ в атмосферу. С атмосферными осадками многие химические соединения (газы – оксиды серы и азота) растворяются в капельках атмосферной влаги и с осадками попадают в почву. Загрязняющие вещества способны накапливаться в почве, что весьма опасно для здоровья человека и значительно ухудшают качество жизни населения.

Автомобильное топливо содержит очень ядовитое соединение - тетраэтилсвинец, содержащий тяжелый металл свинец, который попадает в почву и представляет значительную опасность для человека и других живых организмов, так как тяжелые металлы нередко обладают высокой токсичностью и способностью к аккумуляции в организме.

Нарушение почвенного покрова происходит также в результате проведения строительных работ. Строительство осложнено суровыми климатическими условиями, избыточной увлажненностью территории, распространением песчаных грунтов и другими неблагоприятными факторами. Любые виды строительства нарушают естественный, почвенно-растительный покров территории. Механические повреждения почв можно подразделить на три типа: уплотнение гумусо-аккумулятивного или торфянистого горизонта, частичная ликвидация верхнего органогенного горизонта почвы, полная ликвидация почв и создание искусственных субстратов. Травмирование почв, кроме уплотнения, включает уменьшение мощности или удаление подстилки. Строительная и транспортная техника создают механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью. Негативное влияние строительства проявляется в изменении состава фауны и плотности населения видов, перемещении и загрязнении торфяной залежи, изменении гидрологического режима территории, выпадении видов растений коренного фитоценоза и внедрении новых видов. Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедрение новых технологий строительных работ, с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Почвенный покров позволяет создать оптимальную экологическую обстановку для жизни, труда и отдыха людей. От характера почвенного покрова, свойств почвы, протекающих в почвах, химических и биохимических процессов зависят чистота и состав атмосферы, наземных и подземных вод. Почвенный покров - один из наиболее мощных регуляторов химического состава атмосферы и гидросферы, поэтому она была и остается главным условием жизнеобеспечения населения. Сохранение и улучшение почвенного покрова, а, следовательно, и основных жизненных ресурсов в условиях интенсификации сельскохозяйственного производства, развития промышленности и транспорта возможно только при хорошо налаженном контроле над использованием всех видов почвенных и земельных ресурсов.

##### 2.3.4 Особо охраняемые природные территории

На территории поселения Белоярский находится памятник природы регионального значения «Система озер Ун–Новыйинклор, Ай–Новыйинклор».

Памятник природы «Система озер Ун–Новыйинклор, Ай–Новыйинклор» утвержден Постановлением Губернатора Ханты–Мансийского автономного округа №11 от 11.12.96г. Общая площадь – 1000 га, охранная зона – 574,5 га.

Памятник природы расположен на севере Западно-Сибирского артезианского бассейна, в незатопляемой речными водами надпойменной террасе р. Казым. Наименьшее удаление от р. Казым составляет 0,8 км.

Минимальная высота над уровнем моря 22,4м, макс. высота над уровнем моря 32,3м. Рельеф равнинный. Гидрологическая сеть представлена двумя водоемами площадью 336 га и 63 га, а также болотами  180 га. Покрытая лесом площадь составляет 40%, преобладающая порода – сосна, средний возраст 190 лет. Тип леса – сосняк ягодновый. Единично встречается кедр – 150 лет и вдоль берегового уреза береза – 65 лет, запас от 20 до 100 м³/га.

Вокруг озер характерен кустарник – ивняк с участками соровой растительности. Прибрежная акватория озер заселена корневой высшей водной растительностью: рдитами, лютиком, осоками.

Охранная зона утверждена Постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа №11 от 11.12 .1996г. Этим же документом определен режим охранной зоны. Ширина охранной зоны колеблется от 200м до 2000м. Общая площадь – 574,5 га.

Памятник природы находится на территории земель городского поселения Белоярского. Непосредственно с охранной зоной граничат покрытые лесом земли, болота, автомобильная дорога.

#### 2.4 Размещение объектов местного значения

##### 2.4.1 Жилищный фонд

Основными задачами по формированию жилищной сферы являются:

- создание современной комфортной среды путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания сети многофункциональных центров обслуживания населения;

- стремление к созданию компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее уплотнения;

- создание психологически комфортной и пространственно разнообразной среды обитания, обеспечивающей улучшение социально-психологических условий проживания;

- ликвидация и строительство жилья в три этапа с целью обеспечения условий для переселения населения;

- проведение мероприятий по выносу объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, либо выноса жилищного фонда за границы СЗЗ;

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 25 м2/ чел. (прирост – 14%);

- рациональное распределение объемов строительства жилищного фонда в течение расчетного срока (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий).

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, приспособленные для проживания дома. Определение очередности по сносу существующего и строительству нового жилья назначено в три этапа, с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов: 1 очередь - 2013-2018 гг., 2 очередь - 2018-2023 гг., 3 очередь - 2023-2033.

Убыль жилищного фонда поселения прогнозируется в объеме 96,6 тыс.м² (таблица 10). Наибольшую часть жилищного фонда, планируемого к ликвидации, должны составить  многоквартирные жилые дома (93% от суммарной общей площади ликвидируемого жилфонда).

Снос до 2015 года определен в соответствии с реестром жилых домов, непригодных для проживания в муниципальном образовании Белоярский район по состоянию на 01 января 2007 года (Управление ЖКХ Белоярского района). По городу объем сноса, запроектированного к 2015 году, должен составить не менее 46 808 м² (63 дома).

Таблица 10

Существующий жилищный фонд г. Белоярский (по статусу объекта)

| Тип жилья | Ликвидируемый |  | в том числе до 2015 года |  | Реконструкция |  | Сохраняемый |  | Общий итог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | домов | Площадь общая, кв.м. | домов | Площадь общая, кв.м. | домов | Площадь общая, кв.м. | домов | Площадь общая, кв.м. | домов | Площадь общая, кв.м. |
| 1-квартир. 1 эт. | 13 | 1178 | - | - | - | - | 124 | 11079 | 137 | 12257 |
| 1-квартир. 2 эт. | 1 | 260 | - | - | - | - | 43 | 9111 | 44 | 9371 |
| 1-квартир. 3 эт. | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 829 | 2 | 829 |
| 2-квартир. 1 эт. | 15 | 2129 | 1 | 176 | - | - | 13 | 2054 | 28 | 4183 |
| Многоквартир. 1 эт. | 28 | 9082 | 20 | 6506 | - | - | 4 | 618 | 32 | 9700 |
| Многоквартир. 2 эт. | 83 | 78124 | 42 | 40126 | - | - | 16 | 15896 | 99 | 94020 |
| Многоквартир. 3 эт. | 0 | 0 | - | - | 1 | 640 | 7 | 12249 | 8 | 12889 |
| Многоквартир. 4 эт. | 1 | 2575 | - | - | - | - | 2 | 4801 | 3 | 7376 |
| Многоквартир. 5 эт. | 0 | 0 | - | - | - | - | 78 | 310022 | 78 | 310022 |
| Сблокированный 5-тиквартирный жилой дом, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 2 | 1621 | 2 | 1621 |
| Общежитие 1 эт. | 9 | 2233 | - | - | - | - |  |  | 9 | 2233 |
| Общежитие 2 эт. | 1 | 802 | - | - | - | - | 1 | 924 | 2 | 1726 |
| Общежитие 4 эт. | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 1431 | 1 | 1431 |
| Общежитие 5 эт. | 0 | 0 | - | - | - | - | 2 | 5577 | 2 | 5577 |
| Жилой вагон, 1 эт. | 4 | 203 | - | - | - | - | - | - | 4 | 203 |
| Общий итог | 155 | 96586 | 63 | 46808 | 1 | 640 | 295 | 376212 | 451 | 473438 |

Таблица 11

Потребность в жилье по очередям строительства г. Белоярский

| № п/п | Наименование показателей | Единицы измерения | Значения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013-2018 гг. | 2018-2023 гг. | 2023-2033 гг. |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 20218 | 23801 | 27384 |
| 2 | Расчетное количество семей | семей | 6972 | 8207 | 9443 |
| 3 | Средний размер семьи | чел. | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 4 | Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 23 | 24 | 25 |
| 5 | Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | 465014 | 571224 | 684600 |
| 6 | Существующая сохраняемая общая площадь | м2 | 426629 | 465014 | 571224 |
| 7 | Снос жилья | м2 | 46808 | 24889 | 24889 |
| 8 | Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная) | м2 | 426629 | 440125 | 546335 |
| 9 | Дефицит жилья на периоде | м2 | 38385 | 106210 | 113376 |
| 10 |  | чел. | 1669 | 4425 | 4535 |
| 11 | Сохраняемая общая площадь | м2 | 465014 | 571224 | 684600 |

Таким образом, общий жилищный фонд г. Белоярский к расчетному периоду достигнет 684,6 тыс.м2. Прирост жилищного фонда с учетом ликвидируемых площадей составит 31%.

Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории. Решениями генерального плана территории малоэтажной жилой застройки, выделяются как планируемые к освоению в ближайшее время. К размещению предложены одноквартирные (1 эт.) и блокированные (2 эт.) жилые дома.

При соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, суммарный объем составит порядка 684,6 тыс.м², из которого 258,0 тыс.м² – новое строительство. Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека составит 25 м². Прирост за расчетный срок составит - 3 м²/ чел. (прирост на 14% от существующего размера). Инженерная обеспеченность жилищного фонда на конец расчетного срока по всем составляющим будет 100%.

##### 2.4.2 Социальная инфраструктура

Стратегия развития социальной инфраструктуры городского поселения Белоярский предполагает размещение двух библиотек общей мощностью 48,4 тыс.ед.хранения.

##### 2.4.3 Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Каких-либо изменений во внешней транспортной схеме генеральным планом не предусмотрено.

Улично-дорожная сеть

В соответствии с СП 42.13330.2011. «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*» введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- магистральная улица общегородского значения,

- магистральная улица районного значения,

- улицы и дороги местного значения.

Генеральным планом предусмотрены обширные мероприятия по развитию улично-дорожной сети: уширение существующих дорог и доведение их параметров до нормативных, строительство новой сети дорог в проектируемых перспективных микрорайонах. В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 ширина проезжей части магистральной улицы общегородского значения принята равной 14 м, магистральной улицы районного значения – 8 м, улиц и дорог местного значения – 6 м. Главной улицей городского поселения Белоярский остается ул. Центральная, которая уширяется до 14 м и имеет 4 полосы движения, проходит сквозной магистралью до аэропорта. Все остальные улицы имеют две полосы движения. В качестве дорожной одежды предлагается вариант:

- покрытие из мелкозернистого асфальтобетона, верхний слой толщиной 0,08 м;

- покрытие из крупнозернистого асфальтобетона, нижний слой толщиной 0,14 м;

- основание - первый слой - щебеночная смесь, толщиной 0,35 м;

- основание - второй слой – щебеночная смесь (или ПГС) укрепленная неорганическим вяжущим, толщиной 0,18 м;

- дополнительный слой основания из песка толщиной 0,40 м.

Основные показатели предлагаемой улично-дорожной сети представлены в таблице ниже.

Таблица 12

Основные показатели улично-дорожной сети

| № п/п | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 110754/768714 |
|  | в том числе по категориям: - магистральная улица общегородского значения, - магистральная улица районного значения, - улицы и дороги местного значения | км / м2 км / м2 км / м2 | 3482/48748 38167/305336 69105/414630 |

Суммарная протяженность сохраняемого дорожного полотна – 33 629 м, суммарная площадь дорожного полотна – 289 924 м2; суммарная протяженность реконструируемого дорожного полотна – 30 932 м, суммарная площадь дорожного полотна – 196 554 м2; суммарная протяженность проектируемого дорожного полотна – 46 193 м, суммарная площадь дорожного полотна – 301 930 м2.

Для движения пешеходов в составе улиц предусмотрены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,5-3,0 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

В соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (утв. Приказом Департамента строительства ХМАО - Югры от 26.02.2009 № 31-НП) и на основании СП 42.13330.2011 уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 350 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 9584 единиц.

Потребность в АЗС определена исходя из норм: 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей. В связи с этим, генеральным планом предусмотрено размещение еще дополнительно к существующим 3 автозаправочных станций. Размещение АЗС предусмотрено в северо-западной части населенного пункта.

В связи с расчетным увеличением численности индивидуальных легковых автомобилей на территории поселка предлагается сохранение части существующих и строительство дополнительных гаражей для постоянного хранения автотранспортных средств этой группы. На основании СП 42.13330.2011 гаражи предусмотрены для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, и минимально необходимая мощность гаражей составляет 8625 машино-мест. Принимаем 70% на индивидуальные гаражи и 30% на открытые стоянки. Площадь территории составит 194063 м2 на индивидуальные гаражи и 77625 м2 на открытые стоянки.

Согласно п. 6.40 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» на 200 автомобилей необходимо предусмотреть 1 пост станции технического обслуживания. На расчетный срок общее количество автомобилей составит порядка 9584 единиц. Для обслуживания данного количества автомобилей необходимо порядка 7 станций технического обслуживания по 7 постов каждая, размещение которых также предусмотрено в северо-западной части города Белоярский.

##### 2.4.4 Инженерная инфраструктура

###### 2.4.4.1 Теплоснабжение

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Существующие котельные в схеме теплоснабжения сохраняются.

Для обеспечения роста тепловых нагрузок проектом предлагается проведение реконструкции Центральной городской котельной с увеличением её мощности до 180 Гкал/час путём установки дополнительно нескольких газовых котлов (с учетом резервного котла).

Температурный график 150/70 ºС. Вид топлива – газ.

Расход тепла жилой и общественной застройки с учётом нагрузки пром.зоны составит:

- на отопление и вентиляцию 125,435 Гкал/час (348596 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 22,182 Гкал/час (168507 Гкал/год).

Итого: 147,617 Гкал/час (517,103/год).

Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 158,32 Гкал/час (554593 Гкал/год).

Запланирована реконструкция центральных тепловых пунктов с увеличением их мощности. Мощности реконструируемых ЦТП с учётом тепловых потерь в сетях составят соответственно:

- ЦТП-1 – 62,38 Гкал/час;

- ЦТП-2 – 33,61 Гкал/час;

- ЦТП-3 – 44,16 Гкал/час.

Другие ЦТП сохраняются с небольшим изменением мощности.

Магистральные тепловые сети перегретой воды от теплоисточника до ЦТП, в двухтрубном исполнении, диаметром 70 - 500 мм и основные разводящие сети от ЦТП, в четырёхтрубном исполнении, диаметром 100 - 500 мм проложить совместно с водопроводом вдоль дорог, под пешеходными дорожками в железобетонных лотках. Верх перекрытия железобетонных лотков использовать под пешеходные дорожки. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных расширений тепловых сетей решить с помощью углов поворота и компенсаторов.

В связи с развитием газификации, теплоснабжение кварталов индивидуальной жилой застройки городского поселения Белоярский выполнить от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и горячим водоснабжением.

###### 2.4.4.2 Газоснабжение

Газоснабжение городского поселения Белоярский – централизованное, от двух независимых газораспределительных станций: ГРС-1 и ГРС-2, расположенных на территории компрессорных станций КС «Верхнеказымская» и КС «Новоказымская».

От ГРС отходят газопроводы высокого давления диаметром 159 мм, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных и жилой застройки.

Характеристика системы газоснабжения населенного пункта:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – высокое (II-категории) 0,6 МПа. Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП.

- местоположение газопроводов относительно земли – подземное;

- по виду трассировки газопроводов – сети кольцевые.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей, облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, повышается надежность газоснабжения.

Для обеспечения надежного газоснабжения г. Белоярский проектом предусматривается:

- строительство 3-х газорегуляторных пунктов, производительностью 5000 м³/час каждый и одного ГРП производительностью 1675 м³/час;

- строительство стального подземного газопровода высокого давления Ø 159-76 мм,  протяженностью 8,6 км.

Охват жилой застройки газоснабжением на расчетный срок принят 100 %.

Использование газа предусматривается для отопления, горячего водоснабжения и пищеприготовления.

Для определения расходов газа приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», м³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Расчет потребления газа приведён в таблице ниже.

Таблица 13

Проектные данные газопотребления

| № п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая многоэтажная жилая застройка (пищеприготовление) | 27384 | 3420000 | 1425 |
| 2 | Объекты индивидуальной жилой застройки (на пищеприготовление и отопление от индивидуальных газовых водонагревателей) |  | 1347750 | 388 |
| 3 | Котельная | - | 99644125 | 2500 |
|  | Итого: |  | 104411875 | 4313 |

###### 2.4.4.3 Электроснабжение

На расчетный срок система электроснабжения городского поселения Белоярский сохраняется централизованной.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей городского поселения Белоярский будет осуществляться от действующих ГТЭС и ПС 110/10 «Белоярская».

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения:

- строительство новых трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, в количестве 19 шт., для потребителей новых и существующих планировочных кварталов, а так же объектов инженерной инфраструктуры;

- строительство проектных кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 30,1 км;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ общей протяжённостью по трассе 32,0 км;

- сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта, в количестве 4-х РП 10/10 кВ, 60 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяжённостью 95 км, и существующих сетей 110 кВ протяженностью – 176,5 км.

В целом схема электроснабжения г. Белоярский генеральным планом сохраняется.

Проектируемые кабельные линии электропередачи напряжением 10 кВ, проложить в земле в траншее, с использованием кабельной продукции из сшитого полиэтилена.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии г.п. Белоярский осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения посёлка.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии г.п. Белоярский типа относятся к III категории, за исключением:

- канализационных очистных сооружений, насосных станций, водопроводных очистных сооружений, в соответствии с  требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;

- установок тепловых сетей и котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

- учреждений образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

Суммарная электрическая нагрузка составляет 6,4 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 7,36 МВт.

С учётом ожидаемой полной амортизации эксплуатируемого оборудования на трансформаторных подстанциях, к окончанию расчётного срока предусматривается  реконструкция трансформаторных подстанций с заменой силовых трансформаторов и другого оборудования на более современное, а так же реконструкция  существующих воздушных линий выработавших свой эксплуатационный ресурс.

###### 2.4.4.4 Связь и информация

Мероприятия по развитию системы связи предлагаются в течение срока реализации проекта (20 лет) по мере физического износа действующего оборудования и сетей, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Проектом генерального плана г. Белоярский предусмотрено увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи. Предлагаются следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы связи:

- увеличение емкости существующей АТС до 9000 номеров;

- строительство дополнительной АТС на 1000 номеров в микрорайоне «Озерный»;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке (беспроводная технология).

Реализуя проект «Цифровое телевидение в России», до 2015 года произвести модернизацию телевизионного передающего центра для организации цифрового телевизионного вещания.

###### 2.4.4.5 Водоотведение

Проектом предусмотрена частичная реконструкция существующих объектов водоотведения и магистральных канализационных сетей.

Согласно СП 32.13330.2012. Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Таблица 14

Нормы удельного водоотведения и расходы сточных вод

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, тыс. чел |  | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Существ. | расчетный срок |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Q сут.ср | Q сут.max. К=1.2 |
| 1 | Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией | - | 27384 | 250 | 7365 | 8838,0 |
| 2 | Неучтенные расходы 20 % |  |  |  | 1473 | 1767,6 |
| Итого: |  |  |  |  | 8838 | 10605,6 |

Объём водоотведения составляет 10605,6 м³/сут.

С целью оптимизации процесса водоотведения предлагается:

- строительство семи КНС;

- сохранение существующих коллекторов диаметром 150-500 мм протяженностью 6,93 км;

- при необходимости выполнить реконструкцию шести канализационных насосных станций с увеличением производительности до расчётной;

- строительство напорных коллекторов диаметром 100-377 мм протяжённостью 5,85 км;

- строительство самотечных коллекторов диаметром 200-500 мм протяжённостью 9,53 км.

Производительность объектов водоотведения необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей водоотведения составляет 15,38 км, материал труб - полиэтилен.

Проектом не предусматривается увеличение производительности КОС. Необходимо выполнить реконструкцию двух блоков КОС производительностью 12000 м³/сут, в части замены морально устаревшего оборудования и доведения состава сточных вод, сбрасываемых в водный объект, до показателей, удовлетворяющих Федеральному закону «О водоотведении».

###### 2.4.4.6 Водоснабжение

Генеральным планом предусматривается частичная реконструкция существующих объектов водоснабжения с выполнением замены ветхих сетей, а также строительство новых сетей водоснабжения.

Проектом решено использовать существующий поверхностный водозабор, при необходимости выполнив его реконструкцию с заменой морально устаревшего оборудования.

Существующий водозаборный узел, две скважины и водонапорная башня в схеме водоснабжения сохраняются. Водозаборный узел состоит из поверхностного водозаборного сооружения, водоочистных сооружений (ВОС) мощностью 15400 м³/сут, а также из семи резервуаров чистой воды (РЧВ) мощностью 5000, 2000, 1000, 100 м³.  На расчетный срок решено выполнить реконструкцию ВОС с заменой морально устаревшего оборудования, а также довести необходимые процессы очистки до оптимального состояния, удовлетворяющего гигиеническим требованиям и нормативам качества питьевой воды. Для обезжелезивания воды с содержанием железа до 10 мг/л предусмотрена двухступенчатая очистка. Данная схема включает в себя следующие процессы: дегазацию, вакуумно-эжекционную аэрацию, озонирование, отстаивание и фильтрование.

В проекте предусматривается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала.

На водопроводной насосной установке (ВНУ) второго подъёма установить устройство частотного регулирования (УЧР), для работы в автоматическом режиме и поддержания в сети оптимального гидравлического режима, а также на группу пожарных насосов.

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Таблица 15

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с централизованным горячим водоснабжением | - | 27384 | 250 | 7365,00 | 8838,00 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 27384 | 50 | 1473,00 | 1767,60 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20 % | - | - | - | 1473,00 | 1767,60 |
| Итого: |  |  |  |  | 10311,0 | 12373,2 |

Водопотребление населённого пункта составит 12373,2 м3/сут.

При необходимости на территории ВОС необходимо предусмотреть 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды емкостью по 5000 м3.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединить с противопожарным и на водопроводной сети установить пожарные гидранты северного исполнения.

Магистральные сети водопровода диаметром 200-355 мм из полиэтилена общей протяженностью 21,8 км, проложить как самостоятельно, вдоль дорог, так и совместно с теплотрассой, в железобетонных лотках. Перекрытия лотков использовать как пешеходные дорожки.

Производительность, а также реконструкция сооружений необходимо уточнить на стадии рабочего проектирования.

В качестве изоляции трубопроводов водоснабжения рекомендовано использовать пенополиуретан.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 2, с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения - 20 л/с, на внутреннее пожаротушение - 2,5 л/с.

Неприкосновенный пожарный запас воды хранится в резервуарах на ВОС.

Время тушения пожара 3 часа. Объем воды на тушение пожаров составляет: 2х(20+2.5)х3,6х3= 486 м3

## 3. Оценка возможного влияния размещаемых объектов местного значения поселения на комплексное развитие территории

Планируемое размещение объектов местного значения поселения направлено на обеспечение устойчивого развития территории муниципального образования. Повышение уровня жизни и условий проживания населения неразрывно связано с обеспечением прогресса в развитии транспортных и инженерных систем. Размещаемые объекты данных инфраструктур отображены на карте планируемого размещения объектов местного значения.

Резервирование земельных участков для осуществления в будущем строительства объектов местного значения поселения обеспечит оптимизацию его пространственной структуры, что создаст условия для эффективного функционирования и дальнейшего развития промышленности и инфраструктуры муниципального образования.

Планируемое размещение объектов транспортной инфраструктуры, улучшение показателей состояния дорожной сети окажет положительное влияние на стимулирование общего экономического развития слабоосвоенных и прилегающих территорий. Кроме того, работы, предусмотренные генеральным планом, по развитию улично-дорожной сети, введение категорийности транспортной сети поселения приведет к снижению числа дорожно-транспортных происшествий и нанесению материального ущерба.

Влияние развития транспортной сети на развитие социальной инфраструктуры также довольно значимо: экономия свободного времени, увеличение занятости населения и связанное с этим снижение миграции трудовых ресурсов.

В целом улучшение дорожных условий территории поселения приведет к:

- сокращению времени на перевозки грузов и пассажиров (за счет увеличения скорости движения);

- снижению стоимости перевозок за счет сокращения расхода горюче-смазочных материалов (далее также – ГСМ);

- снижению износа транспортных средств из-за неудовлетворительного качества дорог;

- повышению производительности труда;

- повышению транспортной доступности объектов инфраструктуры поселения;

- снижению последствий стихийных бедствий;

- улучшению экологической ситуации за счет роста скорости движения, уменьшения расхода ГСМ.

В результате реализации генерального плана будет производиться строительство новых и модернизация существующих систем коммунальной инфраструктуры водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, связи и электроснабжения. В результате чего улучшится качество предоставляемых услуг населению, будет обеспечена возможность осуществления жилищного строительства, произойдет снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры, а также повысится финансовая устойчивость предприятий коммунальной сферы.

В целом работы по модернизации инженерной инфраструктуры позволят:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг;

- поэтапно восстановить ветхие инженерные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Таким образом, размещаемые объекты местного значения поселения, к которым относятся, в том числе, объекты транспортной и инженерной инфраструктур, окажут положительное влияние на все важные показатели экономического развития муниципального образования, обеспечат повышение уровня жизни населения, создадут условия для дальнейшего стабильного развития территории поселения.

## 4. Объекты федерального значения, объекты регионального значения, объекты местного значения муниципального района, размещаемые на территории поселения

Документами территориального планирования Российской Федерации, схемой территориального планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры не предусматривается размещения на территории городского поселения Белоярский соответственно объектов федерального значения, объектов регионального значения.

Схемой территориального планирования Белоярского района предусматривается размещение на территории Белоярского городского поселения следующих объектов местного значения муниципального района:

- детские дошкольные учреждения (детские сады);

- общеобразовательные учреждения (школы);

- внешкольные учреждения;

- объекты спортивного назначения;

- клубы;

- объекты социального обслуживания;

- объекты специального назначения.

Таблица 16

Перечень объектов местного значения муниципального района, предложенных к размещению на территории городского поселения Белоярский

| № п/п | Наименование | Единицы измерения мощности | Мощность проектная |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детский сад | объект/мест | 4/880 |
| 2 | Средняя общеобразовательная школа | объект/мест | 1/1000 |
| 3 | Дом культуры | объект/мест | 2/1000 |
| 4 | Спортивный объект | объект | 2 |
| 5 | Спортивный зал | м² площади пола | 162 |
| 6 | Спортивный стадион | объект | 1 |
| 7 | Спортивно-развлекательный комплекс | объект | 1 |
| 8 | Ветеринарная станция | объект | 1 |
| 9 | Полигон ТБО | объект | 1 |
| 10 | Скотомогильник с биологическими камерами | объект | 1 |
| 11 | Свалка снега | объект | 1 |

## 5. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

ЧС природного характера.

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации:

Таблица 17

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |
|  | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар Деформация горных пород Взрывная волна Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер Ураган | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Согласно с Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» возможны следующие внешние природные воздействия, проявления:

Таблица 18

| Источник ЧС | Категория опасности процессов (приложение Б СНиП 22-01-95) | Интенсивность проявления |
| --- | --- | --- |
| Ураганы | Весьма опасные | 44 м/с |
| Землетрясение | Умеренно опасные | 5 баллов |

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

ЧС техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории поселения классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Противопожарная безопасность.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Существует постоянный риск загрязнения окружающей среды, обусловленный высокой пожаро-взрывоопасностью технологией добычи, транспортировки и подготовки газа, высоким давлением в технических системах, большой протяженностью линейных сооружений - газопроводов. Все технологическое оборудование, коммуникации, предназначенные для добычи, переработки и транспортировки газа работают в условиях очень низких температур, под большим избыточным давлением. В связи с этим на технологических коммуникациях и газопроводах возможны аварии, сопровождающиеся порывом труб, нарушением герметичности фланцевых и сварочных соединений, образованием взрывчатых смесей газа и воздуха, разрушением трубопроводов.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий севера и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

Перечень потенциально опасных и вредных объектов.

На территории поселения находятся следующие потенциально опасные и вредные объекты: автозаправочные станции, аэропорт, склад ГСМ, магистральный газопровод высокого давления, линии электропередачи, газопровод высокого давления, котельные, компрессорная станция, канализационные очистные сооружения, газорегуляторный пункт, дизельная электростанция, трансформаторные подстанции, понизительная подстанция, газотурбинная электростанция.

В соответствии с Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории муниципального образования радиационно-опасных объектов, химически опасных объектов (ХОО) и биологически опасных объектов, гидротехнических сооружений - не расположено. На территории расположены взрывопожароопасные объекты, занимающиеся транспортировкой природного газа, транспортировкой нефти, ГСМ такие как: компрессорная станция Казымская, Казымское ЛПУ МГ «Тюментрансгаз» РАО «Газпром», компрессорная станция Новоказымская, Казымское ЛПУ МГ «Тюментрансгаз» РАО «Газпром», нефтепроводное управление «РИТЭКБелоярснефть» ОАО «РИТЭК», унитарное предприятие УМП УПТК.

В соответствии с расчетно-пояснительной запиской к паспорту безопасности базы ГСМ УМП «УПТК»:

- Аварийные сценарии на складе ГСМ унитарного предприятия УМП УПТК:

- Разгерметизация (D),

- Пролив (R);

- Пожар (F);

- Взрыв (E).

Зоны хранения.

Возможные причина аварии на площадке топливных резервуаров, с учетом их расположения (наземные):

- неправильное расположение выпускного отверстия дыхательной арматуры (854 м3);

- коррозионный износ резервуаров: разгерметизация корпуса резервуара (100 % - 4270 м3);

- несанкционированные действия, вызвавшие разлив топлива (4270 м3 );

- те же причины, что 1-3 в условиях возгорания топлива в емкости хранения;

- при пожаре одного из резервуаров – возгорание и взрыв близлежащих резервуаров, как результат вторичной ЧС (4270+1055 м3  = 5325 м3).

Таблица 19

Параметры аварийных сценариев при транспортировки ГСМ в резервуары хранения

| Номер инициирующего события | Шифр аварийного сценария | Частота на объекте, год 1 | Объем нефтепродукта в аварии, м 3 | Площадь разлива м2 (га) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DR&239400&1 | 5,6*10-3 | 239400 | 2884337 (288,4) |
| 2 | DR&150,3&2 | 2*10-5 | 150,3 | 1811 (0,18) |
| 1+пожар | DR&P239400&1 | 2*10-4 | 239400 | 2884337 (288,4) |
| 2+пожар | DR&P150,3&2 | 10-6 | 150,3 | 1811 (0,18) |

Таблица 20

Статистические данные по авариям для стационарных объектов

| Тип объекта | Частота/источник | Размер утечки |
| --- | --- | --- |
| Резервуары (изотермические хранилища) с двойной стенкой-оболочкой | 106 х год-1 | 90 % случаев выброс содержимого через отверстие до тех пор, пока утечка не будет остановлена; 10 % случаев – всё содержимое выбрасывается мгновенно в трубопроводы |
| Трубопроводы | 5 х 10-6 м х год-1 | 90 % случаев выброс содержимого через отверстие до тех пор, пока утечка не будет остановлена; 10 % случаев – всё содержимое выбрасывается мгновенно в трубопроводы |
| Шланги | 10-2 шланг х год -1 | 25 % максимальной прокачки до перекрытия истечения |

Аварийную ситуацию на опасном объекте может спровоцировать авария на автодороге, проходящей по периметру склада ГСМ.

Поражающие воздействия.

Влияние поражающих факторов, обусловленных термическим воздействием в резултате возгорания нефтепродуктов, значительно существенней последствий, обусловленных токсическим воздействием паров нефтепродуктов на организм человека.

Таблица 21

Характеристика последствий аварий для персонала и населения

| Шифр | Частота год -1 | Население |  | Персонал |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Летальное | Пороговое | Летальное | Пороговое |
| DR&854&1 | 10-3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR&4270&2 | 10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR&4270&3 | 10-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRF&854&1 | 5*10-4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| DRF&4270&2 | 5*10-7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DRF&4270&3 | 5*10-6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| DR&150,3&2 | 2*10-5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| DR&P239400&1 | 2*10-4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| DR&P150,3&2 | 10-6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

В Паспорте безопасности Казымского линейного производственного управления магистральных газопроводов (КЛПУМГ) – филиал ООО «Тюментрансгаз» определены степени риска ЧС, которые представлены в таблице:

Таблица 22

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| - Показатель приемлемого риска, год -1 для персонала: для населения, проживающего на близлежащей территории | 0,679*10-4 (ГКС-1) 0,497*10-4 (ГКС-2) (на одного работающего) нет |
| - Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций (последовательность событий) | Разрыв трубопровода на полное сечение –разлет осколков, возникновение ударной волны – истечение газа в виде 2-х свободных струй – горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа – прямое огневое и термическое воздействие на окружающую среду |
| - Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год-1 количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн ГСК – 1 ГСК – 2 возможное количество погибших среди персонала, чел. возможное количество пострадавших среди персонала, чел. величина возможного ущерба, руб. возможное количество погибших среди населения, чел. возможное количество пострадавших среди населения, чел. возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел. | Газопровод 4,6*10-3 Компрессорные цеха- 0,25*10-4 (на сист. газа) 12,0*10-4 (на сист. газа) (ожидаемая частота на 1 агрегат в год) Помещения ГРС 3,2*10-4 Количество взрывопожарнопасных веществ (природного газа, масла), способных участвовать в авариях, зависят от времени их развития. При нормальном срабатывании автоматических систем аварийной защиты (первичных датчиков, исполнительных механизмов) объемы выбросов будут минимальны и не превысят значения, представленные в таблице Время срабатывания систем аварийной автоматики оценивается в 30...50 с, действия оператора по аварийной остановке с ГЩУ с учетом времени принятия решения - 3...5 мин.; действия по ручному закрытия подключающих крановых узлов (№7 и №8) - I5....30 мин.; действия по ручному закрытию охранных крановых узлов - 20....40 мин. Итоговое распределение опасных веществ по цехам Казымского ЛПУМГ приведено в таблице Цех КС; Масса природного газа.; Масса турбинного. Всего / в аппаратах, т; масла, т. №1; 44.60; 209.80. №2; 59.95; 48.77. №3; 64.17; 88.44. №4; 103.1; 1 18.10. Итого; 271.82; 465.07. ГКС-1. Цех КС; Масса при рол но го гата,; Масса турбинного. Всего / в аппаратах, т; м аела, Всего / о аппаратах, т. №5; 254.16/6.76; 343.78/341.9. №6; 203.66/6.76; 69.48/67.6. №7; 203.66/6.76; 69.48/67.6. Итого; 661.48/20.28; 482.74/477.1. ГКС-2. Коллективный риск по всему участку трассы Казымского ЛПУМГ составляет 0,0372 летальных исходов в год или один страховой случай (смерть одного человека) за 27 лет с максимальной суммой выплат - 100 тыс. руб. Потенциальный ущерб физическим лицам связан с возможностью их случайного попадания в зону действия поражающих факторов аварий в местах неорганизованного отдыха на местности, а также в местах пересечения трассы газопроводов с автомобильными дорогами. Компенсационные затраты при этом будут определяться количеством погибших людей и страхованием жизни людей. В данном случае на уровне консервативной оценки принята максимальная величина страховой суммы - 100 тыс. рублей. На участке ответственности Казымского ЛПУМГ (около 122 км) общая длина труб с учетом переходов через реки различных газопроводов, ожидаемая частота разрывов и объемы выбросов газа составят следующие значения. Система газопроводов; Общая длина труб, км; Частота выбросов на весь участок Казымского ЛПУМГ в год; Объем/плата за разовый выброс тн/руб.; Ожидаемый период времени в течение которого может наступить событие, лет. 55 кгс/см2; 341; 0,065; 3200-320; 15,4. 653; 0,046; 5900-590; 21,7. 75 кгс/см2. НЕТ НЕТ НЕТ |
| - Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развитии чрезвычайной ситуации: плошадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации, м количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или техно-логического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации | При возникновении аварийных разрывов для различных вариантов истечения и горения газа термическое воздействие пожара будет представлять угрозу здоровью и жизни людей на открытой местности на расстояниях до 200...500 м от места разрыва, а радиус зоны прямого поражения (при покидании зоны опасности со скоростью 2.5 м/с) составит 200....350 м. составит 200…350 м. В зону действия поражающих факторов промышленной аварии па любом из технологических обьектов Казымской КС (КЦ-4) может попасть Казымская ГТЭС-72, поскольку она располагаются в пределах 150 м от КС,совхоз «Белоярский», которые также располагаются в пределах 150 метров о г указанных компрессорных цехов. Численность наибольшей смены персонала Казымской ГТЭС-72 составляет порядка 40 человек. ООО совхоз «Белоярский» - 60 человек. При разрыве магистральных газопроводов «Надым-Пунга-I,II» не исключена возможность попадания в зону действия поражающих факторов ГСМ ОАО «Казымтрубопроводстрой». На территории ГСМ установлено 5 резервуаров объемом по 50000 м3. База ГСМ (ее ближайшие к газопроводу сооружения) расположена на 393-м км справа oт оси газопровода -лупинга «Надым-Пунга-l» па расстоянии 150 м. Численность наибольшей смены персонала станции может доходить, до 14 человек. Площадь зоны термического поражения лесных угодий при пожарах на газопроводах не превысит 40-50 га. |
| - Краткая характеристика наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, (последовательность, событий) | Частичная разгерметизация трубопровода (свищ)- истечение газа - рассеивание газа в атмосфере |
| 6. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайной ситуации: частота наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций, код-1 количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее вероятного сценария, тонн возможное количество погибших среди персонала, чел. возможное количество пострадавших среди персонала, чел. возможное количество погибших среди населения, чел. возможное количество пострадавших среди населения, чел. возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел. величина возможного ущерба, руб. | В целом по всем цехам Казымского ЛПУ 3,65*10-2 Или один случай за 26..28 лет эксплуатации Газопровод 1,86*10-4 Компрессорные цеха (4,0-4,8,0)*10-4 Помещения ГРС 1,0*10-4 1674 13,6*365*0,02*1,5*10-4 =0,015 случаев летального исхода в год или гибель одного человека примерно за 67 лег эксплуатации цеха при внутреннем взрыве в машзале цеха тяжелые и крайне тяжелые повреждения получат 2% людей от числа находящихся в здании Участок №1(коридор газопроводов Казымской КС) Плотность рекреационного посещения коридора газопроводов в данном месте оценена как 25 человека на 1 га в течении 3 летних месяцев в году по 3 часа в день па посещение опасной зоны, т.е. = (0.78 чел на 1 га в год. Коллективный риск для населения для коридора в 200 м составит 3,46*10-4 1/год Участок №2 (коридоров газопроводов Новоказымской КС) Коллективный риск для населения для коридора в 200 м составит 3,46*10-4 1/год Участок № 3 (автодороги) Принята интенсивность движения 300 авт./сук Среднее количество пассажиров - 3 человека. Скорость движения -60 км/час. Считается, что после возникновения аварии автомобили, не попавшие в зону огня, остановятся. Время пересечения опасной зоны - 21 сек. Вероятность оказаться в зоне влияния аварии равна доле времени в расчете на 1 сутки, требуемой для пересечения опасного участка всеми автомобилями - 0.073. Коллективный риск для 3 пассажиров составит для пересечения с автодорогой – 0,55*10-4 1/год Сводные показатели: № участка; Коллективный риск х10-4 , 1/год. 1; 3,46. 2; 3,46. 3; 0,55. Степень разрушения здания; Количество человек, получавших травмы (в % от общего количества людей, находившихся в здании ); Материальный ущерб, нанесенный зданию (в % от общей стоимости здания). Крайне тяжелые; Тяжелые; Средней тяжести. слабая; -; 0,1-0,3; 3-7; 5-10. средняя; 0,1-0,3; 0,5-1,5; 5-15; 10-20. сильная; 0,5-1,5; 3-7; 15-25; 40-60. полная; 5-10; 15-25; 40-60; 100-150. № п/п; Объект; Масштаб разрушений; Экономический ущерб, (тыс. руб. 1998 г.). 1; Узлы подключения КЦ и прилегающие участки МГ (в зоне влияния); Участок трубопровода длиной 30÷50м, плюс 1÷3 единицы арматуры; 1972,7. 2; Системы очистки и подготовки газа; 1 аппарат; 687. 3; Всасывающие и нагнетательные газопроводы. 4; Надземные трубопроводы технологической обвязки ГПА; До 50%от общей совокупности арматуры и трубопроводов обвязки (гитары); 7500. 5; Здания КЦ. -взрыв газа; средний; сильный; 5000-8500. -пожар масла; незначительный; 800. 6; АВО газа; До 50 % от общего числа аппаратов; 4500. |
| 7. Размеры зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации: площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, м количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации (отдельно по «слабой», «средней», «сильной», «полной» в % от общего количества). | Частота возникновения пожаров по всей системе газопроводов на участке обслуживания Казымского ЛПУМГ составит (0,065+0.046)-0,7=0,078 случаев в год или один пожар примерно раз в 12,8 лет. Зона термического поражения лесных угодий от пожара оценена как площадь крута радиусом 400 м с граничным значением теплового потока 5÷7 кВт/м2 . Площадь термического поражения от аварии S=50 га. |
| - Индивидуальный риск для персонала объекта, год-1 Казымской КС на рабочее место на одного работающего с учетом сменного режима работы Новоказымской КС на рабочее место на одного работающего с учетом сменного режима работы | 2,62*10-4 0,679*10-4 1,92*10-4 0,497*10-4 |
| - Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год | 3,46*10-4 |
| - Коллективный риск (математическое ожидание потерь) – ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время (год.) чел/год. Для машинного зала цеха в целом (6 агрегатов) | Казымской КС КЦ № 1 0,0100 КЦ № 2 0,0100 КЦ №3 0,0075 КЦ№4 0,0060 Итого: 0,0335 Новоказымской КС КЦ № 5 0,0075 КЦ № 6 0,0095 КЦ№7 0,0075 Итого: 0,0245 6*8,336*10-2 = 0,5 в год Вероятность гибели персонала от пожаров и взрывов в производственной зоне составляет 0,062 1/год или один страховой случай за 16÷17 лет эксплуатации. Максимальная сумма выплат (как и для аварий на линейной части газопроводов) при этом составит 10000 руб. |

Оценка возможного числа пострадавших с учетом смертельного поражения среди персонала и населения в случае аварии.

Результаты расчета показателей риска для всех выделенных опасных участков трассы

Участок №1(коридор газопроводов Казымской КС)

Суммарные характеристики потенциальной опасности и риска.

Ширина зоны негативного влияния системы МГ	1320 м

Максимальный уровень потенциального риска	1,76*10-3

Средний уровень потенциального риска в зоне влияния	8.16*10-4

Плотность рекреационного посещения коридора газопроводов в данном месте оценена как 25 человек на 1 га в течении 3 летних месяцев в году по 3 часа в день на посещение опасной зоны, т.е. г (х,у) = 25*(3/12)*(3/24) = 0,78 чел на 1 га в год. Коллективный риск для населения для коридора в 200 м составит 3,46*10-4 1/год.

Участок №2 (коридор газопроводов Новоказымской КС)

Суммарные характеристики потенциальной опасности и риска.

Ширина зоны негативного влияния системы МГ	1080 м

Максимальный уровень потенциального риска	2,73 10-3

Средний уровень потенциального риска в зоне влияния	9,97*10-4

Плотность рекреационного посещения коридора газопроводов в данном месте оценена как 25 человек на 1 га в течении 3 летних месяцев в году по 3 часа в день на посещение опасной зоны, т.е. г(х,у) = 25*(3/12)*(3/24) = 0.78 чел на 1 га в год. Коллективный риск для населения для коридора в 200 м составит 3,46-10-4 1/год.

Участок № 3 (автодороги)

Суммарные характеристики потенциальной опасности и риска для перехода через автодорогу IV категории.

Ширина зоны негативного влияния системы МГ	340 м

Максимальный уровень потенциального риска	5,65 • 10-4

Средний уровень потенциального риска в зоне влияния	2,51*10-4

В соответствии со СНиП 2.05.02-85 автомобильные дороги 4 категории характеризуются интенсивностью движения 100-1000 автомобилей в сутки.

Принята интенсивность движения 300 авт./сут. Среднее количество пассажиров - 3 человека. Скорость движения - 60 км/час. Считается, что после возникновения аварии автомобили, не попавшие в зону огня, остановятся. Время пересечения опасной зоны - 21 сек. Вероятность оказаться в зоне влияния аварии равна доле времени в расчете на 1 сутки, требуемой для пересечения опасного участка всеми автомобилями – 0,073. Коллективный риск для 3 пассажиров составит для пересечения с автодорогой -0,55-10-4 1/год.

Таблица 23

Сводные показатели риска для населения по всей трассе в зоне ответственности Казымского ЛПУМГ

| Номер участка | Коллективный риск х104,1/год |
| --- | --- |
| 1 | 3,46 |
| 2 | 3,46 |
| 3 | 0,55 |

Интегральная величина риска для населения составляет 0,0372 1/год, что означает возможность гибели одного человека в результате аварий на системе газопроводов примерно раз в 27 лет.

В соответствии с Расчетно-пояснительной запиской к паспорту безопасности участка внешней откачки нефти нефтепроводношо управления «РИТЭКБелоярскнефть» ОАО «РИТЭК» разработка мер по уменьшению приемлемого индивидуального риска не требуется, необходимы мероприятия по его поддержанию.

По результатам расчётов определён вклад каждого объекта в показатели опасности территории, определены ежегодные ожидаемые предполагаемые материальные потери, показатели смертности и числа пострадавших, что нашло отражение в диаграммах к Декларациям промышленной безопасности. Выполнены оценки частот причинения вреда работникам предприятия, населению и природе.

Наиболее опасными являются:

- на нефтепроводах высокого давления;

- участки нефтепроводов длинной до 2 км («участки влияния») в местах пересечения с автомобильными дорогами;

- внутри площадные коммуникации, наибольшая опасность здесь создана в основном для обслуживающего персонала.

Наиболее значимыми факторами, определяющими потенциальную опасность участка внешней откачки нефти и нефтепроводов, являются:

- высокая производительность;

- высокий уровень напряжений, испытываемых в течение всего срока службы;

- большая протяжённость участков нефтепроводов;

- непосредственный контакт межпромысловых нефтепроводов и нефтепромыслового оборудования с окружающей природной средой.

На территории остальных объектов предприятия, расположенных на территории Белоярского района результаты оценки риска не определены. Расчёты по оценке риска могут производится в научно - исследовательском институте, занимающимся данными исследованиями, имеющим соответствующую лицензию. Финансовых средств на это не отпускалось. В перспективе, при выделении денег целевым назначением данные расчёты могут быть произведены.

Относительно потенциально опасных объектов можно сделать вывод, что уровень риска поражения при возможных авариях не превышает среднестатистического риска в производственной сфере России.

В результате аварии на производственном объекте в зоне поражающих факторов может оказаться до 2 человек из них смертельное поражение получат до 4*10"6 1/год человек.

Вероятные аварии на промышленных площадках представляют угрозу только для обслуживающего персонала, количества смертельно поражённых людей может достигнуть 6х человек.

Таблица 24

Показатели степени риска при возникновении чрезвычайной ситуации

| Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- |
| 1. Показатель приемлемого риска, год -1 для персонала; для населения, проживающего на близлежащей территории | 7,7*10-5 1/год 5*10-5 1год |
| 2. Краткая характеристика наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций (последовательность событий): | 1)Частичное или полное разрушение буфера-сепаратора, нефтепровода, оборудования -> поступление в окружающую среду нефти и газа с температурой до 40°С - разлив и дегазация нефти -> частичное испарение нефти -> образование взрывоопасной смеси паров нефти и газа с воздухом -> распространение взрывоопасной парогазовой смеси и/или растекание нефти -> попадание парогазового облака или разлитой нефти в зону нахождения источника загорания -> зажигание и/или взрыв паров нефти и возможное последующее горение разлитой нефти —> пожар разлива жидкости -> попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. 2). Частичное или полное разрушение газового трубопровода -> поступление в окружающую среду углеводородных паров и газов - одновременное образование взрывоопасной смеси газа и воздуха -> одновременное распространение парогазового облака -> попадание парогазового облака в зону нахождения источника загорания -> зажигание облака -> горение парогазового облака или взрыв паров -> попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества 3). Горение на дыхательных клапанах РВС - 5000. При образовании взрывоопасной концентрации снаружи РВС вследствие «больших и малых дыханий», а так же дегазации эмульсии при заполнении резервуара и появлении источника зажигания возникает пожар на дыхательных клапанах. При этом в зависимости от величины концентрации паровоздушной среды внутри резервуара возможно: -вариант 1 - устойчивое факельное горение; -вариант 2 - взрыв паровоздушной среды в резервуаре. Взрыв резервуара, как правило, приводит к подрыву, реже - к срыву крыши с последующим пожаром резервуара, описаны так же случаи полного отрыва резервуара и его полета. |
| 3. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год-1; количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн, м3/Ки; возможное количество погибших среди персонала, чел.; возможное количество пострадавших среди персонала, чел.; возможное количество погибших среди населения, чел.; возможное количество пострадавших среди населения, чел.; возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел.; величина возможного ущерба, руб. | 1*10-4 1/год 3,64*10 -4 м/год 200тонн 6 2 4*10-6 1/год 5*10-5 1/год 5*10-5 1/год Величина суммы возможно наносимого ущерба рассчитывается непосредственно для каждого отдельно случая ЧС. |
| Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций: площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, м2 количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций (отдельно по "слабой", "средней", "сильной", "полной" в % от общего количества) | 600 м2 по "слабой" -30% по "средней" -45% по "сильной"-75% по "полной"-100% |
| 5. Краткая характеристика наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации (последовательность событий. | 1).Частичное или полное разрушение буфера-сепаратора, нефтепровода, оборудования -> поступление в окружающую среду нефти и газа с температурой до 40°С - разлив и дегазация нефти -> частичное испарение нефти -> образование взрывоопасной смеси паров нефти и газа с воздухом -> распространение взрывоопасной парогазовой смеси и/или растекание нефти -> попадание парогазового облака или разлитой нефти в зону нахождения источника загорания -> зажигание и/или взрыв паров нефти и возможное последующее горение разлитой нефти —> пожар разлива жидкости -> попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества. 2). Частичное или полное разрушение газового трубопровода -> поступление в окружающую среду углеводородных паров и газов - одновременное образование взрывоопасной смеси газа и воздуха -> одновременное распространение парогазового облака -> попадание парогазового облака в зону нахождения источника загорания -> зажигание облака -> горение парогазового облака или взрыв паров -> попадание в зону возможных поражающих факторов людей и/или оборудования -> последующее развитие аварии в случае, если затронутое оборудование содержит опасные вещества 3). Горение на дыхательных клапанах РВС - 5000. При образовании взрывоопасной концентрации снаружи РВС вследствие «больших и малых дыханий», а так же дегазации эмульсии при заполнении резервуара и появлении источника зажигания возникает пожар на дыхательных клапанах. При этом в зависимости от величины концентрации паровоздушной среды внутри резервуара возможно: -вариант 1 - устойчивое факельное горение; -вариант 2 - взрыв паровоздушной среды в резервуаре. Взрыв резервуара, как правило, приводит к подрыву, реже - к срыву крыши с последующим пожаром резервуара, описаны так же случаи полного отрыва резервуара и его полета. |
| 6. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайной ситуации: частота наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, год-1 количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее вероятного сценария, тонн возможное количество погибших среди персонала, чел. возможное количество пострадавших среди персонала, чел. возможное количество погибших среди населения, чел. возможное количество пострадавших среди населения, чел. | 5*10-5 1/год 5*10-6 м/год 200 тонн 1 *10-9 1/год 4 0 0 |
| возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел. величина возможного ущерба, руб. | 5*10-5 1/год Величина суммы возможно наносимого ущерба рассчитывается непосредственно для каждого отдельного случая ЧС. |
| 7. Размеры зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации: площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, м2 количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации (отдельно по "слабой", "средней", "сильной", "полной" в % от общего количества) | 600 м2 по "слабой"-30% по "средней" -45% по "сильной"-75% по "полной"-100% |
| 8. Индивидуальный риск для персонала объекта, год-1 | 7,7*10-5 1/год |
| 9. Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год-1 | 4*10-6 1/год |
| 10. Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (чрезвычайных ситуаций) за определенное время (год), чел./год | 1*10-9 1/год |

## 6. Охрана окружающей среды

Целью политики органов местного самоуправления города в области охраны окружающей среды и природных ресурсов должно стать улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории поселения, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Основными средствами направленными на охрану окружающей среды и поддержание благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки при разработке градостроительной документации являются:

- установление проектных границ зон с особыми условиями использования территории;

- определение мест размещения объектов капитального строительства, природоохранного назначения;

- соблюдение режимов градостроительной деятельности в границах зон с особыми условиями использования территории.

На территории поселения определены следующие виды зон с особыми условиями использования, которые способствуют предотвращению негативного влияния на окружающую среду:

- водоохранные зоны, зоны санитарной охраны источников водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов;

- охранная зона памятника природы «Система озер Ун–Новыйинклор, Ай–Новыйинклор».

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития жилых районов или промышленных зон.

В проекте предусматриваются мероприятия планировочного характера по ликвидации либо локализации конфликтных экологических ситуаций в существующих зонах ненормативного градостроительного использования селитебных территорий.

#### 6.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений

Основными направлениями решения защиты воздушного бассейна региона от загрязнения является борьба с загрязнением атмосферного воздуха промышленными предприятиями, автотранспортом и теплоэнергетическими установками. Каждое из этих направлений включает соответствующую программу мероприятий, которая в свою очередь состоит из трех основных подпрограмм:

- совершенствование технологических процессов в целях сокращения выделения вредных отходов;

- очистка и нейтрализация отходящих газов;

- разработка градостроительных мероприятий, способствующих уменьшению загрязнения воздушного бассейна.

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна поселения обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основные пути снижения загрязнения атмосферного воздуха:

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- утилизация химических соединений для целей основного сопутствующего предприятия;

- улавливание и эффективная очистка не только организованных, но и рассредоточенных выбросов.

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке планировочных мероприятий, которыми являются:

- четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон в разных частях города;

- выбор под застройку хорошо проветриваемых территорий;

- размещение новых предприятий с учетом существующих фоновых загрязнений, класса вредности предприятия с учетом преобладающих ветров;

- вынос промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов за пределы жилой застройки;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы.

- ликвидация маломощных котельных;

- создание централизованного теплоснабжения;

- благоустройство, озеленение улиц и города в целом.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом подразделяются на технические, планировочные и организационные. К техническим относятся:

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- применение газообразного топлива и др.

Планировочные мероприятия по защите воздуха жилой зоны от выхлопных газов автотранспорта:

- упорядочение транспортной сети, сооружение транспортных развязок магистралей-дублеров, грузовых и обходных дорог;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между  транспортными магистралями и застройкой;

- размещение объектов коммунально-бытового назначения, связанных со значительными грузовыми перевозками, в непосредственной близости к магистральным улицам для сокращения протяженности проездов по территории жилой застройки.

Кроме того, необходима организация зеленых газонов вдоль городских магистралей и озеленение внутримикрайонных пространств.

#### 6.2 Санитарно-защитные зоны

При разработке проекта, в качестве эффективных и необходимых мер по охране воздуха, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов в атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

В графической части генерального плана на карте зон с особыми условиями использования территории приведены, санитарно-защитные зоны. Однако следует отметить, что на указанной карте представлены ориентировочные размеры санитарно-защитных зон, носящие условный (рекомендательный характер). Юридические последствия в отношении таких зон наступают только после их установления в порядке, определенном законодательством.

В соответствии с абзацем 1 пункта 3.1. раздела 3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее – СанПиН о СЗЗ) размеры и границы санитарно-защитной зоны определяются в проекте санитарно-защитной зоны. На основании, в первую очередь, проекта санитарно-защитной зоны Главный государственный санитарный врач РФ либо Главный государственный санитарный врач субъекта РФ, в соответствии с разделом IV СанПиН о СЗЗ, устанавливает соответственно Постановлением либо решением и санитарно-эпидемиологическом заключением размер санитарно-защитной зоны.

Таблица 25

Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон от объектов, расположенных на территории городского поселения Белоярский

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Автомобильная заправочная станция | 100 |
| 2 | Совхоз «Белоярский» | 300 |
| 3 | Причал | 50 |
| 4 | Канализационные очистные сооружения | 300 |
| 5 | Приобское нефтегазоразведочное предприятие | 300 |
| 6 | Компрессорная станция «Казымская» | 700 |
| 7 | Газорегуляторный пункт | 20 |
| 8 | Гаражи | 35, 50 |
| 9 | Промбазы ПТУ «Казымгазремонт» | 100 |
| 10 | Промбаза ГОРТОРГ | 100 |
| 11 | Рыбоперерабатывающий завод | 100 |
| 12 | Кладбище (закрытое) | 50 |
| 13 | Кладбище | 100 |
| 14 | Склады ГСМ | 500 |
| 15 | РММ, УТТ и СТ | 100 |
| 16 | Компрессорная станция «Новоказымская» | 700 |
| 17 | Коммунально-складская территория «Казымтрубопроводстрой» | 300 |
| 18 | Асфальтобетонный завод | 300 |
| 19 | Промбаза УПТК ОАО «Казымгазстрой» | 300 |
| 20 | Промбаза БПРУ «Тюменьтрансгаз» | 300 |
| 21 | Промбаза НПУ «РИТЭК Белоярскнефть» | 300 |
| 22 | Промбаза АТБ-3 | 100 |
| 23 | Промбаза СМУ-25 | 100 |
| 24 | Складская база «Белоярскгазстрой» | 100 |
| 25 | Промбаза АВП | 300 |
| 26 | Промбаза СМУ-5 | 300 |
| 27 | Промбаза ПСФ «Белоярскжилстрой» | 100 |
| 28 | Промбаза ОАО «Казымтрубопроводстрой» | 100 |
| 29 | Промбаза УМП УПТК | 100 |
| 30 | Промбаза СМУ-1 | 100 |
| 31 | Промбаза АТП | 100 |
| 32 | СУ-966 ОАО «Тюмендорстрой» | 100 |
| 33 | Территория производственного и коммунально-складского назначения | 100 |
| 34 | Полигон ТБО | 1000 |
| 35 | Пивзавод | 300 |
| 36 | Завод каркасного домостроения | 500 |

В таблицы ниже приведены объекты, для которых СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» не предусмотрены рекомендуемые размеры санитарно-защитных зон. Для указанных объектов размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Таблица 26

| № п/п | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Газотурбинная электростанция | Устанавливаются на основании результатов натурных исследований и измерений. |
| 2 | Котельная Центральная городская № 1 |  |
| 3 | Электроподстанция «Белоярская» |  |
| 4 | Аэропорт |  |

Из объектов имеющих градостроительные ограничения на территории поселения имеются также охранные зоны ЛЭП напряжением 110 кВ определяемые «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000В».

В соответствии с п. 4, вышеназванных правил, охранные зоны электрических сетей устанавливается на расстоянии 20м вдоль воздушных линий электропередачи ЛЭП-110 кВ, в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченных вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов, при неотклонённом их положении.

Минимальное расстояние от газопровода высокого давления, проходящего по территории жилых кварталов, устанавливается, в соответствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

Генеральным планом предусматривается создание промышленной зоны в юго-восточной части города, южнее компрессорной станции «Новоказымская» в районе рыбоперерабатывающего предприятия. В проектируемую производственную зону предусматривается вынос молочного завода, завода по производству пива, и цеха по производству колбасных изделий с территории совхоза «Белоярский», что позволит обеспечить для них установление рекомендуемых санитарно-защитных зон.

В целях сохранения селитебной территории, расположенной в настоящее время в пределах рекомендуемого размера санитарно-защитной зоны рыбоперерабатывающего предприятия требуется разработка проекта санитарно-защитной зоны и мероприятий по сокращению рекомендуемого размера санитарно-защитной зоны. В противном случае необходимо рассмотреть вопрос либо о выносе объектов жилищного фонда из санитарно-защитной зоны либо выносе рыбоперерабатывающего предприятия в юго-восточную промышленную зону.

Для производственной базы АТБ-3 рекомендуется разработать проект санитарно-защитной зоны и в случае необходимости – мероприятия по сокращению размера санитарно-защитной зоны.

Предусматривается ликвидация и вынос жилья из санитарно-защитной зоны СМУ-25.

Генеральным планом предусматривается ликвидация пометохранилища, в санитарно-защитной зоне которого размещаются жилые территории. Автозаправочные станции, расположенные в пределах селитебных территорий необходимо оборудовать системами закольцовки паров бензина, что позволит сократить санитарно-защитной зоны до 50 м.

#### 6.3 Ограничения, связанные с шумовым воздействием на окружающую среду

Шумовое воздействие — одна из форм вредного физического воздействия на окружающую природную среду. Загрязнение среды шумом возникает в результате недопустимого превышения естественного уровня звуковых колебаний. С экологической точки зрения в современных условиях шум становится не просто неприятным для слуха, но и приводит к серьезным физиологическим последствиям для человека. Естественные природные звуки на экологическом благополучии человека, как правило, не отражаются. Звуковой дискомфорт создают антропогенные источники шума, которые повышают утомляемость человека, снижают его умственные возможности, значительно понижают производительность труда, вызывают нервные перегрузки, шумовые стрессы и т. д.

Шумовое антропогенное воздействие небезразлично и для животных. Интенсивное звуковое воздействие ведет к снижению удоев, яйценоскости кур, потере ориентировании у пчел и к гибели их личинок, преждевременной линьке у птиц, преждевременным родам у зверей, и т. д. Кроме того, установлено, что беспорядочный шум приводит к запаздыванию прорастания семян и к другим нежелательным эффектам.

Основные источники антропогенного шума на территории поселения – атомобильный и авиационный транспорт.

Технологические меры для решения данной проблемы сводятся к «шумозащите», что подразумевает комплексные технические меры по сокращению воздействия шума как в промышленности (звукопоглощение, звукоизолирующие кожухи станков, и пр.), так и на транспорте (замена колодочных тормозов на дисковые, глушители выбросов, специальный звукопоглощающий асфальт и пр.).

Шум, создаваемый движущимися автомобилями, является частью шума транспортного потока. В общем случае наибольший шум генерируется большегрузными автомобилями. При малых скоростях движения по автодорогам и больших частотах вращения вала двигателя основным источником шума является обычно силовая установка, в то время как при больших скоростях движения, пониженных частотах вращения и меньшей мощности силовой установки доминирующим может стать шум, обусловленный взаимодействием шин с поверхностью дороги. При наличии неровностей на поверхности дороги преобладающим может стать шум системы рессорной подвески, а также грохот груза и кузова. Часто бывает довольно трудно определить относительный вклад различных источников шума сложных по конструкции транспортных средств. Поэтому общий шум транспортного средства определяется рядом источников и для разработки предложений генерального плана с целью снижения уровня шума от автомобильного транспорта принимается генерированный шум этих источников.

Для обеспечения нормативного шумового режима в жилых районах борьба с транспортным шумом, основным источником акустического загрязнения, должна осуществляться в трех основных направлениях:

- совершенствование покрытий проезжей части, рациональная организация движения;

- организация шумозащитного озеленения, использование наиболее рациональных приемов планировки, застройки и зонирования территории жилых образований;

- строительство специальных типов домов с повышенной звукоизоляцией наружных ограждений и др.

Авиационный шум оказывает существенное влияние на шумовой режим территории в окрестностях аэропорта. Он зависит от направления взлётно-посадочных полос и трасс пролётов самолётов, интенсивности полётов в течение суток, сезонов года, от типов самолётов, базирующихся на данном аэродроме, и других факторов. При круглосуточной интенсивной эксплуатации аэропортов уровни звука на жилой территории достигают в дневное время 80 дБА и в ночное время - 78 дБА, максимальные уровни колеблются от 92 до 108 дБА. Значительный шум создают аэропорты местных авиалиний и авиация специального назначения.

Решение задач авиационной акустики осуществляется путём комплексного выполнения ряда мероприятий с учётом технических возможностей и экономических затрат. Основное внимание уделяется снижению шума в источнике, выбору рациональной с точки зрения акустики компоновки аппарата, применению методов снижения шума по пути его распространения.

Промышленный шум (производственный шум) – это совокупность различных шумов, возникающих в процессе производства и неблагоприятно воздействующих на организм и окружающую среду. Источником акустического загрязнения в поселении является промышленный объект занимающийся обработкой древесины и производством изделий из дерева.

Деревообрабатывающая промышленность – отрасль лесной промышленности, осуществляющая механическую и химико-механическую обработку и переработку древесины и использующая в качестве сырья для своего производства различные лесоматериалы. Продуктами производства являются пиломатериалы, шпалы, фанера, древесные плиты, брусья; изделия для нужд строительства.

Основные источники шума деревообрабатывающих станков – колебательные и аэродинамические процессы, возникающие при вращении режущих инструментов и взаимодействии их с обрабатываемой древесиной. Деревообрабатывающий инструмент работает на больших окружных скоростях при значительных динамических нагрузках на режущую кромку. В процессе работы инструмент изнашивается, изменяется микрогеометрия его режущей кромки, ухудшается ее острота. Процесс резания древесины затупленной режущей кромкой более шумный. Поэтому деревообрабатывающий инструмент при самых неблагоприятных режимах резания (твердых пород древесины, древесно-слоистых пластиков, древесных плит и других материалов с повышенной твердостью) должен обладать высокой износоустойчивостью. Мощность, затрачиваемая на резание, а, следовательно, и интенсивность шумообразования, зависит от остроты режущей кромки инструмента, от углов взаимодействия резца с обрабатываемой поверхностью (обрабатываемым материалом). На этом основана геометрия профилей зубьев пильных дисков, фрез и режущих кромок ножей.

Режущая кромка деревообрабатывающего инструмента входит в контакт с обрабатываемой поверхностью, как правило, по всей своей ширине; направление резания перпендикулярно режущей кромке. При небольшой ширине кромки резца это не сказывается заметно на шумообразовании, в то время как при широком захвате обрабатываемой поверхности (в станках строгальной группы) этот фактор имеет большое значение в генерации шума. В ножевых валах станков строгальной группы режущие кромки (лезвия ножей) располагаются параллельно образующей цилиндра вращения вала. При таком расположении ножей процесс их взаимодействия с обрабатываемой поверхностью отчасти является ударным, что обусловливает дополнительное шумообразование.

Организации шумозащитного озеленения территории поселения нужно предать особое значение – это самый простой и недорогой способ защиты от шумового загрязнения окружающей среды. Эффект снижения шума зависит от типа посадок, формы и величины кроны, вида листьев, времени года (для листопадных пород). Шумопоглощающие насаждения должны быть расположены на расстоянии не более ½ высоты деревьев от источника шума и формироваться из высокорослых лиственных пород. Минимальная ширина полосы должна состоять из 3-5 рядов деревьев, располагающихся в шахматном порядке.

Интенсивность шума на озелененных тротуарах в 10 раз меньше, чем на «голых». Травянистые растения, особенно при многорядной посадке (клумбы и рабатки на разделительных полосах магистралей), помимо красоты, также обладают шумозащитными свойствами. Вьющиеся растения, декорируя окна, двери, балконы, веранды, снижают уровень шума в помещении. Способность вьющихся растений зависит от густоты листьев и от способа формирования «зеленых стен» из вьющихся растений.

Потребность в тишине стала общечеловеческой проблемой, и в ее решении великолепными помощниками могут стать растения, если их грамотно высаживать и бережно сохранять.

#### 6.4 Мероприятия по охране поверхностных и подземных вод

Важным мероприятием по охране водных ресурсов при разработке генерального плана является отображение границ водоохранных зон (ВЗ) и прибрежных защитных полос (ПЗП), на которых устанавливается особый режим хозяйственной деятельности и проводится комплекс природоохранных и санитарно-гигиенических мероприятий.

Проект водоохранных зон для водных объектов на территории поселения не разрабатывался.

В соответствие со статьей 65 «Водного кодекса», вступившего в силу с 01 января 2007 года, размеры водоохранных зон водных объектов устанавливаются в зависимости от протяженности рек от истока.

Для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схеме генерального плана был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер, на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. Для определения границ ВЗ водных объектов с целью закрепления на местности границ ВЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Водоохранная зона реки Казым устанавливается в размере 200 м. Водоохранные зоны для озер устанавливаются в размере 50 м, в соответствии со статьей 65 «Водного кодекса».

Таблица 27

Размеры водоохранных зон водных объектов

| Протяженность участков рек, км | Ширина водоохранных зон, м |
| --- | --- |
| от истока до 10 км | 50 |
| от10 км до 50 км | 100 |
| от 50 км и более | 200 |

Прибрежные защитные полосы для всех водных объектов поселения устанавливаются в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

проведение авиационно-химических работ;

движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима, на территории водоохранных зон, является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоемов от загрязнения обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Технологические мероприятия – это применение бессточной производственной технологии:

сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения систем оборотного водоснабжения;

максимальная утилизация сточной производственной технологии.

Санитарно-технические мероприятия включают:

механическую и биологическую очистку бытовых и производственных вод – необходимо расширение существующих очистных сооружений, строительство локальных очистных сооружений на промышленных и коммунальных объектах;

полный охват территории города системой канализации;

благоустройство территории.

На территории промышленных зон поселения, необходимо проведение природоохранных мероприятий направленных на предотвращение загрязнений поверхностных и подземных вод, почвенного покрова. В первую очередь необходимо оснащение предприятий расположенных в западной промышленной зоне на берегу реки Казым очистными сооружениями, технологиями очистки выбросов в атмосферу, проведение инженерно-технических мероприятий направленных на предотвращение подтопления и развития водно-эрозионных процессов.

Способы очистки и утилизации промышленных стоков должны разрабатываться в соответствии с природоохранными требованиями каждым конкретным предприятием на стадии проектирования. В рабочем проекте предусматриваются очистные сооружения с учетом специфики промышленного предприятия. В зависимости от состава промышленные сточные воды очищаются либо вместе с бытовыми стоками, либо требуют специальных очистных сооружений.

Стоки промышленных предприятий должны проходить дополнительную очистку, прежде чем поступить на коммунальные очистные установки. При непосредственном спуске в природные воды необходима значительная по объему очистка.

Производственные площадки должны быть оборудованы системами сбора и очистки поверхностных и промышленных сточных вод. Перед сбросом сточных вод в канализацию, откуда они поступают на канализационные очистные сооружения, необходимо осуществлять их механическую очистку.

Механическая очистка предусматривает отделение грубых примесей, песка, взвешенных веществ с помощью решеток, песколовок и первичных отстойников.

Локальные сооружения для очистки поверхностных стоков могут представлять собой пруды отстойники, оборудованные устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

При поступлении на канализационные очистные сооружения сточные воды подвергаются биологической очистке. На стадии биологической очистки, оставшиеся хорошо растворимые компоненты сточных вод, обезвреживаются бактериями и другими микроорганизмами. Удаление оставшихся соединений осуществляется доочисткой сточных вод.

Для проектируемой территории решение проблем водоснабжения поселения и обеспечения хорошего качества питьевых вод – одна из приоритетных задач.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02, регистрационный № 3399).

Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы, в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматривается организация зон санитарной охраны, в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Источником питьевого водоснабжения г. Белоярский являются поверхностный водоем – река Казым. Используется водозабор ковшевого типа.

Граница первого пояса санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения устанавливается, с учетом конкретных условий, для водотоков в следующих пределах:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 50 м от линии уреза воды, при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.

На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток - для 1Г климатического района.

Скорость движения воды в м/сут. принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока, ниже по течению, должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды, при летне-осенней межени, должны быть расположены на расстоянии - не менее 500 м.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке, вверх и вниз по течению, совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 км, включая притоки.

В охранной зоне поверхностного источника не допускается:

спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта;

купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

1. Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

2. Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

3. Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

4. Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО, допускаются по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

5. Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов, допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно-эпидемиологическое заключение государственной санитарно-эпидемиологической службы.

6. При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов, оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

#### 6.5 Охрана и рациональное использование почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов различного назначения;

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и пр. отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- рекультивация территории ликвидируемых гаражей, расположенных в северной части населенного пункта  по ул. Строителей

- рекультивация территории ликвидируемых складов, расположенных в районе ГСК «Чайка»;

- рекультивация территории ликвидируемой котельной №7;

- рекультивация территории ликвидируемых гаражных кооперативов «Волга» и «Чайка»;

- рекультивация территории ликвидируемой промышленной базы «Белоярскгаз»;

- рекультивация территории ликвидируемой жилой застройки в районе улицы Сухарева.

Дополнительными мероприятиями, которые позволяют улучшить состояние почв в городе, являются:

- строительство нового полигона ТБО;

- ликвидация стихийных свалок, с последующей рекультивацией территории;

- благоустройство города, ликвидация выгребных ям и рекультвация этих территорий;

- создание техники и технологии рекультивации замазученных и нарушенных производственной деятельностью почв в условиях Западной Сибири.

#### 6.6 Санитарная очистка территории

Основными задачами управления отходами в городском поселении Белоярский являются:

а) максимальное использование селективного сбора ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

б) оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий;

в) организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов.

Таким образом, политика в сфере управления отходами, главным образом, ориентируется на снижение количества образующихся отходов и на их максимальное использование.

При такой постановке задачи одним из важнейших элементов является селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смёт с благоустроенных улиц и площадей), их обезвреживание и утилизацию.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов.

- Обезвреживание и утилизация всех отходов.

- Организация сбора и удаление вторичного сырья. Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

- Удаление, обезвреживание и переработка не утилизируемых инертных промышленных отходов.

- Уборка территорий от мусора, смёта, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

- Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна, вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Одним из первоочередных мероприятий является рекультивация и санация существующих мест размещения твердых бытовых (ТБО), производственных и строительных отходов.

В городе нет санкционированного снежного полигона, соответствующего требованиям природоохранного законодательства, для накопления снега при механизированной уборке городских территорий в зимний период времени. Таким образом проектными решениями генерального плана предложено осуществить строительство свалки снега, оснащенной системами, предотвращающими загрязнение поверхностных и подземных вод, почвенного покрова. Размещение объекта предусматривается в промышленной зоне вблизи канализации и сетей водостока. Отвод земельного участка должен быть согласован со всеми контролирующими организациями, владельцами подземных инженерных коммуникаций.

Оценка качества воды, образующейся при таянии снега на снегосвалках, показала, что прием талых вод водоотводящей сетью города может осуществляться только после их предварительной очистки. Степень очистки определяется условиями приема воды в системы водоотведения – водосточную или канализационную.

Участок, отведенный под свалку для складирования снега должен иметь:

- водонепроницаемое дно;

- обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф;

- систему очистки талой воды;

- покрытие, допускающее движение транспорта;

- ограждение по всему периметру.

Конструкция площадки должна позволять использовать свалку в летний период в качестве автостоянок или для иных целей, по усмотрению владельца территории.

На территории поселения к размещению так же предложен полигон ТБО. На территории объекта планируется производить окончательную утилизацию бытовых отходов. Твердые бытовые отходы представляют собой грубую механическую смесь самых разнообразных материалов и гниющих продуктов, отличающихся по физическим, химическим и механическим свойствам и размерам. Перед переработкой, собранные ТБО, необходимо обязательно подвергнуть сепарации по группам, если таковая имеет смысл, и уже после сепарации каждую группу ТБО следует подвергнуть переработке.

В плане дальнейшего развития территории городского поселения и обеспечения соответствия требованиям, установленным СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», необходимо:

- оборудование территорий контейнерными площадками и осуществление сбора бытового мусора в контейнеры;

- осуществление организации вывоза отходов по расписанию по заявке или по звонку;

- проведение рекультивации санкционированных и несанкционированных свалок;

- внедрение системы учета и контроля сбора, транспортировки, обезвреживания и складирования ТБО.

Также на территории поселения остро стоит проблема утилизации биологических отходов, образующихся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Действующее в настоящее время законодательство на территории Российской Федерации запрещает сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота. Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры, вывоз их на свалки и полигоны для захоронения, а также уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю. Для решения данного вопроса планируется строительство скотомогильника с биотермической ямой. Он строится по типовым проектам с разрешения ветеринарной инспекции. Биотермические ямы устраивают на сухом возвышенном месте с низким уровнем грунтовых вод (не более 2,5 м от поверхности почвы при наиболее высоком их стоянии) на расстоянии не менее 1 км от населенных пунктов, водоемов, колодцев и скотопрогонов. Стены выкладывают водонепроницаемым материалом (кирпичом или просмоленными бревнами), дно - бетоном или глиной. Стены биотермической ямы выводят выше уровня земли на 20 см, при этом саму яму плотно закрывают двумя крышками с замками и сооружают вытяжной канал с навесом для защиты от осадков. Через 20 суток после загрузки трупами температура в камере поднимается до 65°С. Процесс разложения трупов заканчивается за 35—40 суток с образованием однородного, не имеющего запаха компоста. Биотермические ямы имеют значительное преимущество перед скотомогильниками, так как обеспечивают быструю гибель многих микробов.

Размещаемый на территории поселения скотомогильник обеспечит соблюдение ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Обязанность по доставке биологических отходов для захоронения (сжигания) возлагается на владельца (руководителя фермерского, личного, подсобного хозяйства, акционерного общества и т.д., службу коммунального хозяйства местной администрации). Захоронения с наличием сибирской язвы отсутствуют.

На территории скотомогильника запрещается пасти животных, косить траву, вывозить или выносить землю. От данного объекта сформирована санитарно-защитная зона в размере 1000 м.

#### 6.7 Зоны санитарной охраны объектов водоснабжения

Согласно строительным нормам и правилам СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения."

Границы первого пояса зоны поверхностного источника водоснабжения, должны устанавливаться на расстояниях от водозабора:

для водотоков (реки, каналы):

- вверх по течению - не менее 200 м;

- вниз по течению - не менее 100 м;

- по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от уреза воды;

- в направлении к противоположному берегу: при ширине водотока более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м;

- на водозаборах ковшевого типа в границы первого пояса включается вся акватория ковша и территория вокруг него полосой не менее 100 м.

Граница первого пояса зоны водопроводных сооружений (водопроводные очистные сооружения) должна совпадать с ограждением площадки сооружений и предусматриваться на расстоянии:

- от стен резервуаров фильтрованной (питьевой) воды, фильтров (кроме напорных), контактных осветлителей с открытой поверхностью воды - не менее 30 м;

- от стен остальных сооружений и стволов водонапорных башен - не менее 15 м.

## 7. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населённого пункта или исключаются из его границ

Изменения в генеральный план не предполагают включения земельных участков в границы г. Белоярский, исключения земельных участков из границ г. Белоярский.

## 8. Основные технико-экономические показатели генерального плана

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения |  | Современное состояние |  | Расчетный срок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель городского поселения Белоярский в границах муниципального образования | тыс. га |  | 43916 |  | 44192 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границе населенного пункта г. Белоярский | га |  | 7054,20 |  | 7054,20 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Жилые зоны | га |  | 142,50 |  | 259,66 |  |  |  |
| 1.2 | Общественно-деловая зона | га |  | 73,13 |  | 193,61 |  |  |  |
| 1.3 | Зона производственного и коммунально-складского назначения | га |  | 235,30 |  | 340,96 |  |  |  |
| 1.4 | Зона инженерной инфраструктуры | га |  | 246,91 |  | 49,02 |  |  |  |
| 1.5 | Зона транспортной инфраструктуры | га |  |  |  | 398,77 |  |  |  |
| 1.6 | Зона рекреации | га |  |  |  | 267,07 |  |  |  |
| 1.7 | Зона естественного ландшафта | га |  | 36312,81 |  | 35972,21 |  |  |  |
| 1.8 | Зона сельскохозяйственного использования | га |  |  |  | 1024,17 |  |  |  |
| 1.9 | Зона садоводства и дачных участков | га |  |  |  | 359,88 |  |  |  |
| 1.10 | Зоны специального назначения | га |  |  |  | 34,40 |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10.1 | зона ритуального назначения | га |  |  |  | 16,40 |  |  |  |
| 1.10.2 | зона складирования и захоронения отходов | га |  |  |  | 18,00 |  |  |  |
| 1.11 | Зона режимных территорий | га |  |  |  | - |  |  |  |
| 1.12 | Зона акваторий | га |  | 5288,03 |  | 5292,37 |  |  |  |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. |  | 20218 |  | 27384 |  |  |  |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | - |  | 26 |  |  |  |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га |  | 142 |  | 104 |  |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. |  | 4044 |  | 5477 |  |  |  |
|  |  | % |  | 20 |  | 20 |  |  |  |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. |  | 14759 |  | 19990 |  |  |  |
|  |  | % |  | 73,0 |  | 73 |  |  |  |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. |  | 1415 |  | 1917 |  |  |  |
|  |  | % |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел. |  | 21 |  | 25 |  |  |  |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда |  | Sобщ., тыс. м2 |  | 473,4 |  | 684,6 |  |  |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства |  | Sобщ., тыс. м2 |  | - |  | 258,0 |  |  |
|  |  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда |  |  |  | 54,5 |  |  |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда |  | Sобщ., тыс. м2 |  | - |  | 96,6 |  |  |
|  |  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда |  | - |  | 20,4 |  |  |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд |  | Sобщ., тыс. м2 |  | 426,6 |  | 546,3 |  |  |
|  |  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда |  | - |  | 20,2 |  |  |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | - электроснабжением |  | % от общего жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3.6.2 | - централизованным теплоснабжением |  | % от общего жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3.6.3 | - водоснабжением |  | % от общего жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3.6.4 | - водоотведением |  | % от общего жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3.6.5 | - газоснабжением |  | % от общего жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 3.6.6 | - связью |  | % от общего жилищного фонда |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение |  | объект |  | 6 |  | 10 |  |  |
|  |  |  | мест |  | 1526 |  | 2406 |  |  |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа |  | объект |  | 3 |  | 4 |  |  |
|  |  |  | мест |  | 2280 |  | 3280 |  |  |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения |  | объект |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | мест |  | 387 |  | 387 |  |  |
| 4.1.4 | Учреждения высшего и среднего специального образования |  | объект |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | мест |  | 1034 |  | 1034 |  |  |
| 4.1.5 | Воскресная школа |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.2 | Объекты здравоохранения и соц.обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Центральная больница |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | посещений в смену/коек |  | 728/227 |  | 728/227 |  |  |
|  |  |  | посещений в смену/коек на 1000 человек |  | 36/11 |  | 26/8 |  |  |
| 4.2.2 | Центр реабилитации |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.2.3 | Центр гигиены и эпидемиологии |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.2.4 | Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.2.5 | Комплексный центр социального обслуживания населения «Милосердие» |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.2.6 | Аптека |  | объект |  | 4 |  | 5 |  |  |
| 4.2.7 | Выдвижной пункт скорой медицинской помощи |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | автомобиль |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.2.8 | Молочная кухня |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  | порций в сутки |  | 5000 |  | 5000 |  |  |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал |  | объект |  | 2 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | кв. м. площади пола |  | 1050 |  | 1212 |  |  |
|  | Спортивный объект |  | объект |  | 4 |  | 7 |  |  |
| 4.3.2 | Бассейн |  | объект |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | кв.м. зеркала воды |  | 565 |  | 565 |  |  |
| 4.3.3 | Спортивный стадион |  | объект |  | - |  | 1 |  |  |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры |  | объект |  | 6 |  | 8 |  |  |
|  |  |  | мест |  | 1506 |  | 2506 |  |  |
| 4.4.2 | Библиотека |  | объект |  | 4 |  | 6 |  |  |
|  |  |  | тыс. ед. хранения |  | 61,1 |  | 109,5 5 |  |  |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны |  | объект |  | 115 |  | 135 |  |  |
|  |  |  | кв.м. торговой площади |  | 7840 |  | 10143 |  |  |
| 4.5.2 | Рыночные комплексы |  | объект |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | кв.м. торговой площади |  | 1355 |  | 1355 |  |  |
| 4.5.3 | Торгово-развлекательный комплекс |  | объект |  | - |  | 1 |  |  |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.6.1 | Столовая, ресторан, кафе |  | объект (мест) |  | 12 (960) |  | 19 (1235) |  |  |
| 4.7 | Организации и учреждения управления, административные здания |  | объект |  | 42 |  | 46 |  |  |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница |  | объект |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  | мест |  | 120 |  | 220 |  |  |
| 4.8.2 | Пожарное депо |  | объект |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  | автомобиль |  | 10 |  | 10 |  |  |
| 4.8.3 | Управление ЖКО |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.8.4 | Пункт приема втор сырья |  | объект |  | - |  | 1 |  |  |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.9.1 | Комбинат бытового обслуживания |  | объект (рабочих мест) |  | - |  | 6 (192) |  |  |
| 4.9.2 | Баня |  | объект (мест) |  | 1 (30) |  | 2 (164) |  |  |
| 4.9.3 | Прачечная |  | объект (кг.белья в смену) |  | 1 (400) |  | 1 (400) |  |  |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.10.1 | Банк |  | объект |  | 3 |  | 4 |  |  |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.11.1 | Отделение связи |  | объект |  | 5 |  | 5 |  |  |
| 4.11.2 | Телецентр |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.12 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.12.1 | Часовня |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.12.2 | Храм |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 4.12.3 | Мечеть |  | объект |  | 1 |  | 1 |  |  |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта |  | км |  | 31,0 |  | 70,0 |  |  |
| 5.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -всего |  | км |  | - |  | 117,5 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | - магистральных улиц общегородского значения |  | км |  | 3,4 |  | 3,4 |  |  |
| 5.2.2 | - магистральных улиц районного значения |  | км |  | 16,23 |  | 38,17 |  |  |
| 5.2.3 | - улиц местного значения |  | км |  | 4,3 |  | 69,11 |  |  |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности |  | % |  | - |  | 0 |  |  |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях |  | единиц |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями |  | автомобилей на 1000 жителей |  | 250 |  | 350 |  |  |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец |  | мин. |  | - |  | 5-7 |  |  |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | тыс. куб. м/в сутки |  | - |  | 12,4 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды |  | тыс. куб. м/в сутки |  | - |  | 8,8 |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | тыс. куб. м/в сутки |  | - |  | 1,8 |  |  |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды |  | % |  | - |  | - |  |  |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений |  | тыс. куб. м/в сутки |  | 15,4 |  | 15,4 |  |  |
|  | в том числе водозаборов подземных вод |  | тыс. куб. м/в сутки |  | - |  | - |  |  |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека |  | л./в сутки на чел. |  | - |  | 250 |  |  |
|  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды |  | л./в сутки на чел. |  | - |  | 250 |  |  |
| 6.1.5 | Протяженность сетей |  | км |  | 108,9 |  | 22,82 |  |  |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | тыс. куб. м/в сутки |  | - |  | 10,6 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды |  | тыс. куб. м/в сутки |  | - |  | 8,8 |  |  |
|  | - производственные сточные воды |  | тыс. куб. м/в сутки |  | - |  | 1,8 |  |  |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации |  | тыс. куб. м/в сутки |  | 12 |  | 12 |  |  |
| 6.2.3 | Протяженность сетей |  | км |  | 66,1 |  | 39,1 |  |  |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - всего |  | млн. кВт. ч./в год |  | 42,23 |  | 66,5 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. кВт. ч./в год |  | 42,23 |  | 66,5 |  |  |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год |  | кВт. ч. |  | 950 |  | 1050 |  |  |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды |  | кВт. ч. |  | 950 |  | 1050 |  |  |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: |  | МВА |  | 107 |  | 107 |  |  |
| 6.3.4 | Протяженность сетей |  | км |  | 134,2 |  | 86,98 |  |  |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего |  | Гкал/год |  | 433146 |  | 554593 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  | - |  | - |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды |  | Гкал/год |  | 346517 |  | 467964 |  |  |
|  | -на производственные нужды |  | Гкал/год |  | 86629 |  | 86629 |  |  |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего |  | Гкал/час |  | 196,49 |  | 256,46 |  |  |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные |  | Гкал/час Гкал/час |  | 196,49 |  | 256,46 |  |  |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения |  | Гкал/час |  | - |  | - |  |  |
| 6.4.4 | Протяженность сетей |  | км |  | 64,7 |  | 56,4 |  |  |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка |  | % |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего |  | млн. куб. м./год |  | - |  | 104,4 |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды |  | млн. куб. м/год |  | - |  | 104,4 |  |  |
|  | - на производственные нужды |  | млн. куб. м/год |  | - |  | - |  |  |
| 6.5.3 | Источники подачи газа |  | млн. куб. м/год |  | - |  | - |  |  |
| 6.5.4 | Протяженность сетей высокого давления |  | км |  | 29,6 |  | 32,71 |  |  |
| 6.6 | Связь |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием |  | % от населения |  | 100 |  | 100 |  |  |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования |  | номеров |  | - |  | 10000 |  |  |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.7.1 | Объемы бытовых отходов |  | тыс. т / год |  | 7,30 |  | 10,4 |  |  |
| 6.7.2 | Мусороперерабатывающие заводы |  | единиц/тыс.т в год |  | - |  | - |  |  |
| 6.7.3 | Мусоросжигательные заводы |  | -//- |  | - |  | - |  |  |
| 6.7.4 | Мусороперегрузочные станции |  | -//- |  | - |  | - |  |  |
| 6.7.5 | Усовершенствованные свалки (полигоны) |  | единиц / га |  | 1/ 12,8 |  | 1/ 12 |  |  |
| 6.7.6 | Общая площадь свалок |  | га |  | 12,8 |  | 12 |  |  |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ |  | ед. / га |  | 2 / 7,6 |  | 1 / 4 |  |  |
| 7.2 | Общее количество крематориев |  | ед. |  | - |  | - |  |  |
| 7.3 | Общее количество скотомогильников |  | ед. / га |  | - |  | 1 / 6 |  |  |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий |  | га |  | - |  | 24,1 |  |  |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах |  | тыс. чел. |  | - |  | 0 |  |  |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон |  | га |  | - |  | 477,8 |  |  |

На основании анализа официально переданных нормативных правовых актов, анализа информации в справочно-правовых системах «Консультант Плюс. Региональный выпуск», «Гарант».