ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ системы

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА хАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ

Муниципальное образование

СЕЛЬСКОЕ поселение

КАЗЫМ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАЗЫМ

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик:               Администрация МО Белоярский район

Муниципальный

контракт:              № 09007/УКС от 02.05.2007 г.

Исполнитель:        ООО ИТП «Град»

Шифр:                  КП 1069 - 07

Генеральный директор                                ___________________   А.Н. Береговских

Первый заместитель

генерального директора                              ___________________   М.Н. Дузенко

Заместитель генерального директора

по правовым вопросам                                ___________________   Д.В. Шинкевич

Главный архитектор института                  ___________________   И.Г. Стуканева

Главный инженер института                      ___________________   С.В. Фигуренко

Омск 2007

Авторский коллектив

Руководитель проекта	В. А. Самородский

Главный архитектор проекта	Е. П. Посохова

Начальник архитектурного отдела	Т. Б. Смирнова

Начальник отдела градостроительной подготовки	Н. В. Хомякова

Начальник отдела инженерного обеспечения 	А. А. Высоцкий

Начальник аналитического отдела	Е. А. Мосейко

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Е. В. Бутаков

и.о. начальника отдела экологии	О. К. Баркова

и.о. начальника транспортного отдела	О. В. Полякова

Руководитель группы отдела градостроительной подготовки	О. М. Лукашева

Инженер отдела градостроительной подготовки	Г. В. Давыдович

Ведущий инженер по газоснабжению	А. С. Дмитриев

Инженер по газоснабжению	Е. А. Шкаликова

Старший инженер по водоснабжению и водоотведению	А. Ю. Носков

Инженер по электроснабжению	С. В. Кондин

Руководитель группы инженерного отдела	О. И. Кутькина

Старший инженер по транспорту	Е. В. Поздняков

Старший эколог	А. А. Асоян

Старший экономист	И. М. Пеньевский

Старший архитектор	Ю. В. Самсонова

Техник-архитектор	Е. А. Матис

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Введение. Цель и задачи проекта.	10

2.	Природные условия. Инженерно-геологичекая и гидрологическая характеристика территории МО СП КАЗЫМ.	11

2.1 Климатическая характеристика	11

2.2 Рельеф	11

2.3 Геологическое строение	12

2.4 Почвы	12

2.5 Гидрография	13

2.6 Экологическое состояние территории муниципального образования Казым	13

3.	анализ и оценка современной градостроительной ситуации	15

3.1 Производственная сфера	15

3.2 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	16

3.3 Жилищная сфера	17

3.4 Социальная сфера	21

3.5 Транспортная инфраструктура	25

3.5.1	Внешний транспорт	25

3.5.2	Улично-дорожная сеть	25

3.6 Коммунальное обслуживание	27

3.6.1	Теплоснабжение	27

3.6.2	Газоснабжение	28

3.6.3	Электроснабжение	28

3.6.4	Связь и информация	29

3.6.5	Канализование	29

3.6.6	Водоснабжение	30

3.7 Охрана окружающей среды	31

3.7.1 Санитарно-защитные зоны	31

3.7.2  Водоохранные зоны	33

3.7.3  Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	34

3.7.4. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	35

3.8  Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения Казым в области	36

землепользования и застройки	36

3.9. Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов	37

3.10. Охрана объектов культурного наследия	39

4.	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.	40

4.1. Архитектурно-пространственные решения	40

4.2. Планировочная организация территории	40

5.	проектные решения.	44

5.1. Жилищная сфера.	44

5.2. Социальная сфера	49

5.3 Производственная сфера	53

5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.	53

5.5  Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	57

5.6 Инженерное оборудование территории.	57

5.6.1 Водоснабжение.	57

5.6.2 Канализация.	62

5.6.3 Теплоснабжение.	63

5.6.4 Газоснабжение	67

5.6.5. Электроснабжение.	70

5.6.6 Связь и информация.	77

5.7 Охрана окружающей среды	79

5.7.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений	79

5.7.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов	80

5.7.3. Охрана и рациональное использование почв.	81

5.7.4 Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.	82

5.8 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	83

5.8.1 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	83

5.9. Охрана объектов культурного наследия	86

6.	Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения КАЗЫМ	87

с. Казым	87

д. Нумто	95

д. Юильск	100

7.	Приложения	106

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № п/п | Название листов |
| --- | --- |
| Утверждаемые материалы |  |
| 1 | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 3. Сводная схема (основной чертёж) Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана с.п. Казым М 1:200 000 (Лист 1) |
| 1(лист 2) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 3. Сводная схема (основной чертёж) Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана п. Казым М 1:10 000 (Лист 2) |
| 1(лист 3) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 3. Сводная схема (основной чертёж) Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана д. Нумто М 1:5 000 (Лист 3) |
| 1(лист 4) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 3. Сводная схема (основной чертёж) Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана д. Юильск М 1:10 000 (Лист 4) |
| 2 | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории с.п. Казым М 1:200 000 |
| 2(лист 2) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории п. Казым М 1:10 000 |
| 2(лист 3) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории д. Нумто М 1:5 000 (Лист 3) |
| 2(лист 4) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории д. Юильск М 1:10 000 (Лист 4) |
| 3 | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 5. Схема границ территорий и земель с.п. Казым М 1:200 000 |
| 4 | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения с. п. Казым М 1:25000 |
| 4(лист 2) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения п. Казым М 1:10 000 |
| 4(лист 3) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения д. Нумто М 1:5 000 (Лист 3) |
| 4(лист 4) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения д. Юильск М 1:10 000 (Лист 4) |
| 5 | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения с.п. Казым М 1:25000 |
| 5(лист 2) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения п. Казым М 1:10 000 |
| 5лист 3) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения д. Нумто М 1:5 000 (Лист 3) |
| 5(лист 4) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения д. Юильск М 1:10 000 (Лист 4) |
| 6 | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения с. п. Казым М 1:25000 |
| 6(лист 2) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения п. Казым М 1:10 000 |
| 6лист 3) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения д. Нумто М 1:5 000 (Лист 3) |
| 6(лист 4) | Часть II. Генеральный план с.п. Казым Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения д. Юильск М 1:10 000 (Лист 4) |
| Материалы по обоснованию |  |
|  | Пояснительная записка. Том |
| 7 | Схема современного использования и комплексной оценки территории п. Казым М 1:5000 |
| 8 | Схема современного использования и комплексной оценки территории д. Нумто М 1:2000 |
| 9 | Схема современного использования и комплексной оценки территории д. Юильск М 1:2000 |
| 10 | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории п. Казым М 1:5000 |
| 11 | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории д. Нумто М 1:2000 |
| 12 | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории д. Юильск М 1:2000 |

- Введение. Цель и задачи проекта.

Генеральный план сельского поселения Казым (далее – поселение) выполнен в соответствии с муниципальным контрактом от 02.05.2007 № 09077/УКС и техническим заданием на разработку комплексной системы управления развитием территорий сельских поселений Белоярского района: Полноват, Верхнеказымский, Казым, Сорум, Лыхма, Сосновка.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного окурга – Югры»;

- Закон ХМАО – Югры от 25.11.2004. № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Закон ХМАО – Югры от 12.07.07 № 1668 «О порядке решения вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2008 году».

Цель работы – разработка генерального плана поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как основы для разработки правил землепользования и застройки, а также создания ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятльности.

Основные задачи проекта:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями новейшего законодательства: градостроительное зонирование, программы мероприятий реализации генерального плана;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

- Природные условия. Инженерно-геологичекая и гидрологическая характеристика территории МО СП КАЗЫМ.

## 2.1 Климатическая характеристика

Климат поселения резко континентальный, характеризуется продолжительной зимой (25-26 недель), длительным залеганием снежного покрова (180-210 и более дней), короткими переходными сезонами (7-9 недель), поздними весенними и ранними осенними заморозками, коротким безморозным периодом (80-110 дней), коротким летом (10-14 недель). Средняя температура воздуха самого холодного месяца года января варьируется от – 24, 0° С на севере района до – 18,2° С на юге. Средняя температура самого теплого месяца – июля изменяется соответственно от 15,7° С до 18,4° С. Таким образом, средняя годовая амплитуда температур изменяется на территории района от 36 до 39° С, а в отдельные годы полный размах амплитуды может достигать 85-90° С.

В агроклиматическом отношении территория Белоярского района подходит для выращивания овощных культур с пониженным требованием к теплу. В связи с недостаточностью тепла и непродолжительностью вегетационного периода овощеводство в открытом грунте возможно лишь в южной части района, в северной части района выращивание овощей и картофеля возможно только в наиболее тёплых местоположениях и при специальной агротехнике. Широкие возможности имеются для развития тепличного хозяйства и животноводства.

Из-за неблагоприятных климатических условий, низкой продуктивности почв, сельское хозяйство в районе не получило существенного развития. Основу сельскохозяйственных угодий составляют оленьи пастбища. В хозяйствах преобладает животноводство, в основном разведение крупного рогатого скота, и в небольшом объеме растениеводство. В целом все сельскохозяйственные угодья района находятся в зоне рискованного земледелия и являются низкопродуктивными.

Среднее годовое количество осадков составляет 550 мм. Максимальное количество осадков выпадает в июле-августе 60-80 мм. В районе в течение года 15-20 % осадков выпадает в твердом виде.

Среднегодовая температура воздуха составляет минус 4-50С, самый холодный месяц – январь, средняя температура которого –230С, минимум достигает - 500С. Средняя температура июля, наиболее теплого месяца, равна + 15,50С, максимум +280С.

Продолжительность периода со среднесуточной температурой выше 0° С составляет 150 дней.

В годовом режиме ветра достаточно отчетливо проявляется тенденция к муссонной циркуляции: зимой ветер дует с охлажденного материка на Северный Ледовитый океан, летом – с океана на материк. Зимой повторяемость господствующих южных и юго-западных ветров составляет по всей территории поселения 50-65 %, в мае она падает до 16-25 %. С июня по август преобладают северные ветры. Среднегодовая скорость  ветра 2-4 м/ сек. Часты метели и туманы по долинам р. Казым и Амня.

Среднегодовая влажность воздуха 72-78%.

Максимальный уровень солнечной радиации приходится на июнь-июль 574,0 -615,9 МДж/м 2, минимум – на декабрь 8,4 – 16,8 МДж/м 2. Радиационный баланс территории поселения составляет 1000 МДж/м 2 год.

Среднегодовое количество дней в году без солнца составляет на территории поселения 120 и более дней.

## 2.2 Рельеф

Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). На территории находятся отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения. Основной геоморфологической формой в данном муниципальном образовании является долина реки Большая Обь.

Территория поселения относится к приобской террасовой провинции, отличается преобладанием плоского и плосковолнистого рельефа со средними высотами до 60-65 м.

Поселение расположено на правом берегу р. Большая Обь в северной тайге с распространением сосновых, сосново-кедровых и сосново-кедрово-еловых лишайниковых лесов на плосковолнистых поверхностях. На плоско нерасчленной террасовой равнине доминируют бугристые кустарничково-лишайниково-моховые комплексы.

Восточная часть поселения расположена на территории природного парка окружного значения «Нумто», который имеет охранную зону протяженностью от 11,5 до 15 км.

## 2.3 Геологическое строение

На территории поселения в геологическом строении до глубины регионального водоупора принимают участие отложения четвертичных возрастов.

Из физико-геологических процессов на территории поселения болотообразование составляет 10-20 % от площади муниципального образования. Территория, прилегающая к д. Нумто, заболочена на 20-30 %. Озерность территории около с. Казым составляет менее 1 %. Озерность территории, прилегающей к д. Юильск и д. Нумто, составляет 10-20 %. Основные элементы рельефа выражены равниной аллювиальных иловато – торфяно-глеевых и дерново-глеевых почв, глинистых и суглинистых почв на аллювиальных отложениях. Форма рельефа на территории муниципального образования мерзлотная, что представляет собой бугры пучения, термокарстовые западины.

По территории муниципального образования проходит магистральный газопровод высокого давления, который представляет собой антропогенную нагрузку, потенциальная устойчивость ландшафтов к которой, является удовлетворительной. Активизация криогенных процессов при антропогенном воздействии является не значительной.

Мерзлотные условия являются одним из важнейших параметров геологической обстановки, определяющих условия и пути освоения территории поселения. Исследуемая территория входит в зону прерывистого распространения многолетнемерзлых пород.

## 2.4 Почвы

Почвообразующие породы поселения разнообразны по составу. В северной части поселения почвообразующие породы представлены песками, слоистыми супесями, суглинками с включениями грубообмолоченного материала; в южной части – песками и, частично, супесями; в центральной части – суглинками, песками, слоистыми супесями, торфом. В почвенном покрове поселения доминируют формирующиеся на песчаных отложениях подзолы иллювиально-железистые и железистые языковатые. Болотные почвы – торфянисто - и торфяно-глеевые, торфяно-перегнойно-глеевые, торфяные, охристо-эллювиально-глеевые – образуют крупные массивы на левобережье р. Казым, в центральной и восточной частях поселения. В пойме р.Обь преобладают пойменные дерновые почвы; в поймах притоков развиты пойменные слабооподзоленные почвы, пойменные поверхностно-оглеенные и дерново глеевые.

На территории поселения разведаны верховые в сочетании с переходными и низинными месторождения торфа, средняя мощность пласта которого составляет менее 2 метров.

Потенциальная активность самоочищения почв пойм и почв равнин территории муниципального образования оценивается как низкая по всему профилю.

Территории, прилегающие к с. Казым и д. Нумто, имеют уровень запасов углерода в почвах равный более 800 тонн/га в слое 0-100 см. Территория вокруг д. Юильск имеет уровень запасов углерода в почвах равный 120-140 тонн/га в слое 0-100 см.

## 2.5 Гидрография

Гидрография поселения представлена реками Казым, Амня.

Главная река поселения имеет многочисленные разветвленные притоки. Очищение рек ото льда происходит 15-20 мая. Половодье на реках Казым и Амня начинается в мае-июне и продолжается до второй декады июля; ледостав – 20-25 октября.

Также гидрография поселения представлена озером Нумто (Торымлор), площадью около 6180 га.

На территории д. Юильск располагается гидрометепост с наблюдением за уровнем, стоком и химическим составом вод реки Казым. На территории д. Нумто расположена гидрометеостанция, проводящая наблюдения за уровнем воды озера Нумто. На территории с. Казым расположена метеостанция, проводящая наблюдения за уровнем и стоком вод реки Казым. Все метеостанции поселения служат для цели сбора информации о погодных условиях.

## 2.6 Экологическое состояние территории муниципального образования Казым

По данным Департамента охраны окружающей среды и экологической безопасности ХМАО-Югры основными источниками загрязнения атмосферного воздуха на территории поселения являются автотранспорт и котельные.

Приоритетный список загрязняющих компонентов: диоксид и оксид азота, диоксид серы, окись углерода, взвешенные вещества.

Выбросы автотранспорта, кроме окислов азота и углерода, содержат ароматические углеводороды – бензол, толуол, ксилол, а также сажу с бенз(а)-пиреном, эфиры, альдегиды и другие высокотоксичные вещества.

Парк легковых автомобилей, находящихся в личной собственности резко увеличивается за последние годы и продолжает стабильно расти.

К основным источникам воздействия на атмосферный воздух в поселении, относятся также селитебная зона, промышленные и коммунально-складские зоны, вертолетные площадки. Негативное воздействие авиационного транспорта на окружающую среду связано с выбросами вредных веществ (сернистого ангидрида, углекислого газа, оксидов азота, свинца и др.)

Загрязненность воды реки Амня в черте с. Казым устойчива. Величина индекса загрязнения вод (ИЗВ) по сравнению с 2004 г. практически не изменилась 5,16 (2004 г.), 5,02 (2005 г.). Класс качества остался прежним 4 Б, вода характеризовалась как «грязная». Соединения железа и меди по концентрации в воде являлись критическими показателями загрязненности. Среднегодовые предельно-допустимые концентрации (ПДК) характерных загрязняющих веществ составили: ХПК 3,6 ПДК, БПК5 0,9 ПДК, азота аммонийного 3 ПДК, соединений железа 16,5 ПДК, меди 21 ПДК, цинка 2,9 ПДК, фенолов 1,8 ПДК, нефтепродуктов 3,3 ПДК. Максимальные концентрации: ХПК 6,1 ПДК, БПК5 1,4 ПДК, азота аммонийного 4,1 ПДК, соединений железа 23,9 ПДК, меди 46 ПДК, цинка 4,1 ПДК, фенолов 4 ПДК, нефтепродуктов 4,6 ПДК. В черте с. Казым зарегистрирован 1 случай загрязнения соединениями меди.

Почва, как основной накопитель химических веществ техногенной природы, является одним из компонентов природной среды, неблагоприятное состояние, которого оказывает влияние на условия жизни населения поселения и его здоровье.

Мощность свалки для хранения хозяйственно-бытовых и отходов, расположенной южнее с. Казым, недостаточна, что приводит к распространению поступления отходов на несанкционированные, стихийно образующиеся в нарушение установленных правил и норм, свалки и отвалы.

Строительство осложнено суровыми климатическими условиями, избыточной увлажненностью территории, распространением песчаных грунтов и другими неблагоприятными факторами. Любые виды строительства нарушают естественный почвенно-растительный покров территории муниципального образования.

Механические повреждения почв можно подразделить на три типа: уплотнение гумусо-аккумулятивного или торфянистого горизонта, частичная ликвидация верхнего органогенного горизонта почвы, полная ликвидация почв и создание искусственных субстратов. Травмирование почв, кроме уплотнения, включает уменьшение мощности или удаление подстилки. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью. Негативное влияние строительства проявляется в изменении состава фауны и плотности населения видов, перемещении и загрязнении торфяной залежи, изменении гидрологического режима территории, выпадении видов растений коренного фитоценоза и внедрении новых видов. Результатом такой антропогенной деятельности является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

- анализ и оценка современной градостроительной ситуации

Комплексная оценка проводится с целью определения градостроительной ценности территории поселения. В своем составе комплексная оценка территории содержит характеристики природно-ресурсного потенциала территорий, обеспеченности транспортной, инженерной, социальной и производственной инфраструктурами, а также экологического состояния территории. При выполнении этого раздела выявляются территории, в границах которых устанавливаются ограничения на осуществление градостроительной деятельности – санитарных, защитных и санитарно-защитных зон; водоохранных зон и прибрежных защитных полос; территории, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, иные зоны, установленные в соответствии с законодательством РФ.

## 3.1 Производственная сфера

На территории поселения осуществляются следующие основные виды деятельности: транспортирование газа по трубопроводам, реализация хлеба и хлебобулочных изделий, обработка древесины и производство изделий из дерева, оленеводство, звероводство. Основными предприятиями и организациями являются  ПО «Казымский рыбкооп» и ОАО «Казымская оленеводческая компания».

В 2006 году в целом в Белоярском районе уменьшилось поголовье оленей за счёт сокращения стада у населения. В то же время, в общественном стаде ОАО «Казымская оленеводческая компания» поголовье стабилизировалось и на протяжении последних четырёх лет увеличивалось.

В 2006 г. объем выпуска хлеба и хлебобулочных изделий составил 103 тонны, объем выпуска пиломатериалов – 0,1 тыс. куб. м.

Картофель и овощи выращиваются населением на приусадебных участках и участках. В 2006 году в поселении выращено 195,2 тонны картофеля и 48,1 тонны овощей.

Основные предприятия поселения с указанием вида деятельности представлены в таблице 1. Объемы некоторых видов продукции, произведенные в поселении в 2005 – 2006 гг., представлены в таблице 2.

Наименование и вид деятельности основных предприятий с.п. Казым

| Наименование населенного пункта | Название предприятия | Основные виды деятельности предприятий |
| --- | --- | --- |
| с. Казым | ПО "Казымский рыбкооп" | розничная торговля, выпуск и реализация хлеба и хлебобулочных изделий |
|  | ОАО "Казымская оленеводческая компания" | оленеводство |
|  |  | звероводство |
|  |  | обработка древесины и производство изделий из дерева |

Объемы некоторых видов продукции, произведенных в с.п. Казым в 2005 – 2006 гг.

| Производство промышленной продукции |  |  | Валовый продукт, тыс.руб. |  | Производство агропром. продукции |  |  | Реализовано с/х продукции, тыс.руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |  | 2005 | 2006 | 2005 | 2006 |
| хлеб и хлебобулочные изделия [тонн] | 103 | 103 | 3712,0 | 4916,2 | мясо (скот и птица на убой) в жив.весе [тонн] | 60,7 | 16 | 4 212,0 | 8 843,0 |
| улов рыбы [тонн] | 9,1 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | молоко [тонн] | 116 | 134,9 |  |  |
| пиломатериалы [тыс.куб.м.] | 2,1 | 0,1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | картофель [тонн] | 192,3 | 195,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | овощи [тонн] | 41 | 48,1 |  |  |

## 3.2 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Задача оценки демографической ситуации – определение места поселения в системе расселения муниципального района, выявление динамики прошлых лет и расчет численности на перспективу.

Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

В состав поселения входят 3 населенных пункта, а именно: с. Казым (административный центр поселения), д. Нумто и д. Юильск. Расположены они на значительном расстоянии друг от друга 100 – 245 км. Расстояние от населенных пунктов поселения до административного центра района (г. Белоярский) составляет от 30 до 275 км. Из всех названных населенных пунктов только с. Казым расположен на районной оси расселения («оси магистрального газопровода»).

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных об общей численности населения поселения и населенных пунктов, входящих в его состав на конец 2006 года, данных о естественном движении населения в Белоярском районе в 2004 – 2006 гг., сведений о половозрастной структуре численности населения Белоярского района в 2005 году.

Прогноз динамики численности населения поселения осуществлялся на основе модели передвижки возрастов. За базовый период принимался конец 2006 года. При определении прогнозной численности населения делалось предположение о сохранении существующих ежегодных значений естественной динамики. Также при определении прогнозного коэффициента рождаемости учитывались предполагаемые результаты реализации концепции демографического развития Российской Федерации, выражающиеся в постепенном повышении рождаемости. Так же в расчете учитывалась федеральная целевая программа «Дети России» в части снижения коэффициента младенческой смертности. Расчет численности населения ведется в предположении, что ежегодное сальдо миграции в течение расчетного во всех населенных пунктах поселения равно нулю.

В настоящий момент поселение Казым занимает 5,6% от общей численности Белоярского района, причем на долю с. Казым приходится около 79% численности поселения, на долю д. Нумто – 13%, на долю д. Юильск – 8%. К концу 2027 года доля поселения снижается до уровня 4,7% от расчетной численности района (39220 человек).

Расчетные данные, полученные в результате прогнозирования численности населения населенных пунктов поселения на 2012 г., 2017 г. и 2027 г., обобщены в таблицах 3 и 4.

Динамика численности с.п. Казым

| № п/п | Название | Ч. населения на конец 2006 года | ПРОГНОЗ численности на конец года |  |  |  |  | Плотность чел/га |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 | 2017 | 2027 | Темп прироста |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | абсол. | отн., % | 2006 | 2027 |
| с.п. Казым |  | 1663 | 1735 | 1785 | 1830 | 167 | 10,04 | 0,01 | 0,01 |
| 1 | с. Казым | 1 316 | 1 370 | 1 410 | 1 450 | 134 | 10,18 | 0,98 | 3,2 |
| 2 | д. Нумто | 210 | 220 | 225 | 230 | 20 | 9,52 | 10,15 | 12,08 |
| 3 | д. Юильск | 137 | 145 | 150 | 150 | 13 | 9,49 | 0,12 | 3,18 |

Прогноз изменения возрастной структуры численности населения с.п. Казым

| Возрастные группы, используемые при расчете | с. Казым |  | д. Нумто |  | д. Юильск |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2027г. | 2006 г. | 2027г. | 2006 г. | 2027г. |
| Общая численность населения | 1 316 | 1 450 | 210 | 230 | 137 | 150 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 336 | 379 | 62 | 97 | 36 | 50 |
| трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины) | 897 | 749 | 143 | 96 | 96 | 71 |
| старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | 83 | 322 | 5 | 37 | 5 | 29 |

Увеличение численности населения на расчетный срок наблюдается во всех населенных пунктах поселения (в среднем на 10 % по сравнению с уровнем 2006 г.).

На конец 2006 года структура численности населения по основным возрастным группам поселения представляла собой следующее соотношение: 26%/68%/6%. К концу 2027 года данное соотношение составит 29%/50%/21%. Данное изменение связано с предполагаемым постепенным увеличением рождаемости в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных соответствующими целевыми программами.

Следует отметить, что используемая модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о возрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной. На реальный результат могут также повлиять изменения в интенсивности миграционных потоков в и из населенных пунктов. Например, при фактическом превышении количества выбывших над количеством прибывших, численность населения может оказаться меньше расчетной.

В целом, реализация мероприятий, заложенных в генеральном плане поселения и в схеме территориального планирования Белоярского района (при преобладании тенденции интеграции юга и севера области, а также при подъеме сельского хозяйства и значительном росте качества жизни на селе), способна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие региона и, соответственно, поддержать тенденции естественного роста численности населения поселения и Белоярского района в целом.

## 3.3 Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная общая площадь действующего жилищного фонда поселения на 2007 г. составила порядка 32,8 тыс. кв.м.

Средняя обеспеченность населения поселения общей площадью жилищного фонда – 20 кв.м./чел. При этом данный показатель в административном центре поселения (с. Казым) составляет 22 кв.м./чел., в д. Юильск – 24 кв.м./чел., в д. Нумто – 6 кв.м./чел.

Характеристика действующего жилищного фонда приведена на рисунке 1 и в таблицах 5 и 6.

Характеристика действующего жилищного фонда с.п. Казым на 2007 г.

| № | Название с.п./ н.п. | Население на конец 2006 года | Площадь действующего жилищного фонда, кв.м. | Обеспеченность жилищным фондом, кв.м/чел |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.п. Казым | 1663 | 32823 | 20 |
| 1 | с. Казым | 1316 | 28392 | 22 |
| 2 | д. Нумто | 210 | 1189 | 6 |
| 3 | д. Юильск | 137 | 3242 | 24 |

Инженерное обеспечение жилищного фонда с. Казым составляет: водоснабжением - 100%; канализацией - 10%; централизованным теплоснабжением - 70%; электроснабжением - 100%; газоснабжением - 100%; связью - 100%.

Инженерное обеспечение жилищного фонда д. Нумто составляет: электроснабжением - 100%; связью - 100%. Водоснабжение, канализация, газоснабжение и централизованное теплоснабжение в деревне отсутствуют.

Инженерное обеспечение жилищного фонда д. Юильск представлено электроснабжением (100%). Водоснабжение, канализация, газоснабжение, связь и централизованное теплоснабжение в деревне отсутствуют.

Основная часть существующего жилищного фонда представлена одно- и двухэтажными одноквартирными жилыми домами – 15,9 тыс. кв.м. (45% от суммарной общей площади), из которого 1,3% является недействующим и разрушенным, а 11% находится в стадии строительства.

Общая площадь одно- и двухэтажных многоквартирных жилых домов составляет около 11,4 тыс. кв.м. (32% от суммарной общей площади), из которых 1% находится на стадии строительства.

Двухквартирные жилые дома составляют наименьшую долю в общем объеме жилфонда – 23%. Общая площадь данного вида домов составляет около 8 тыс. кв.м., из которых 1 дом находятся на стадии строительства.

Характеристика жилищного фонда сельского поселения Казым на 2007 г.

| Вид жилого дома | Существующий жилищный фонд |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Действующий |  | Недействующий |  | Разрушенный |  | Реконструируемый |  | Строящийся |  |
|  | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. | Sобщ, м2 | Nд, ед. |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 7 215 | 52 | 7 047 | 51 | - | - | - | - | - | - | 168 | 1 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 4 930 | 29 | 4 834 | 28 | - | - | - | - | - | - | 96 | 1 |
| Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 5 793 | 8 | 5 793 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 11 728 | 158 | 9 855 | 136 | 47 | 1 | 157 | 4 | - | - | 1669 | 17 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 1 181 | 6 | 863 | 4 | - | - | - | - | 203 | 1 | 115 | 1 |
| ИТОГО с. Казым: | 30 847 | 253 | 28 392 | 227 | 47 | 1 | 157 | 4 | 203 | 1 | 2 048 | 20 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 765 | 9 | 765 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 644 | 4 | 644 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 1 895 | 38 | 1 833 | 37 | - | - | - | - | - | - | 62 | 1 |
| ИТОГО д. Юильск: | 3 304 | 51 | 3 242 | 50 | - | - | - | - | - | - | 62 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 1 189 | 31 | 1 189 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО д. Нумто: | 1 189 | 31 | 1 189 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 7 980 | 61 | 7 812 | 60 | - | - | - | - | - | - | 168 | 1 |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 5 574 | 33 | 5 478 | 32 | - | - | - | - | - | - | 96 | 1 |
| Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 5 793 | 8 | 5 793 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 14 812 | 227 | 12 877 | 204 | 47 | 1 | 157 | 4 | - | - | 1 731 | 18 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 1 181 | 6 | 863 | 4 | - | - | - | - | 203 | 1 | 115 | 1 |
| ИТОГО с.п. Казым: | 35 340 | 335 | 32 823 | 308 | 47 | 1 | 157 | 4 | 203 | 1 | 2 110 | 21 |

- Структура жилищного фонда по типу застройки на территории с.п. Казым, % от суммарной общей площади

Общий объем ветхого жилищного фонда на территории с. Казым составляет 2,7 тыс. кв. м (9% от существующего жилья).

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (СЗЗ) не допускается. Характеристика жилищного фонда, расположенного в СЗЗ, приведена в таблице 7.

Перечень жилых домов на территории с.п. Казым, расположенных в СЗЗ

| № п/п | Объекты, для которых требуется организации СЗЗ | Планировочный квартал | Характеристика объектов, расположенных в СЗЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Наименование | Nдомов | Sобщ, м2 |
| с. Казым |  |  |  |  |  |
| 1 | Баня-сауна | 00:01:01 | ДЖД | 1 | 94 |
| 2 | Коммунально-складская территория | 00:01:02 | МЖД | 1 | 287 |
| 3 | Пекарня | 00:01:04 | ИЖД | 1 | 64 |
| 4 | Коммунально-складская территория | 00:01:04 | ИЖД | 2 | 128 |
| 5 | Пекарня | 00:01:05 | ИЖД | 1 | 71 |
| 6 | Коммунально-складская территория | 00:01:06 | ИЖД | 3 | 121 |
| 7 | Коммунально-складская территория | 00:01:06 | ИЖД | 1 | 39 |
| 8 | Коммунально-складская территория | 00:01:06 | ДЖД | 1 | 48 |
| 9 | Территория зверофермы | 00:01:09 | МЖД | 1 | 46 |
| 10 | Территория зверофермы | 00:01:09 | ИЖД | 1 | 45 |
| 11 | Территория зверофермы; Мини-завод по переработке дикоросов | 00:01:09 | ДЖД | 1 | 139 |
| 12 | Пекарня; Коммунально-складская территория | 00:01:10 | МЖД | 1 | 138 |
| 13 | Коммунально-складская территория | 00:01:10 | ИЖД | 4 | 228 |
| 14 | Пекарня; Коммунально-складская территория | 00:01:10 | ИЖД | 2 | 96 |
| 15 | Коммунально-складская территория | 00:01:10 | МЖД | 1 | 129 |
| 16 | Баня-сауна | 00:01:12 | МЖД | 1 | 131 |
| 17 | Баня-сауна | 00:01:12 | ИЖД | 2 | 89 |
| 18 | Склады ГСМ, склады; Пилорама | 00:01:14 | ИЖД | 1 | 31 |
| ИТОГО с. Казым |  |  |  | 26 | 1925 |
| д. Юильск |  |  |  |  |  |
| 19 | Склад ГСМ | 00:00:02 | ДЖД | 1 | 66 |
| 20 | Склад ГСМ | 00:00:02 | ИЖД | 1 | 76 |
| 21 | Склад | 00:00:03 | ИЖД | 2 | 82 |
| 22 | Склад | 00:00:03 | ИЖД | 1 | 49 |
| 23 | Склад | 00:00:10 | ИЖД | 1 | 20 |
| ИТОГО д. Юильск |  |  |  | 6 | 294 |

Примечание. ИЖД – индивидуальный жилой дом,

ДЖД – двухквартирный жилой дом,

МЖД – многоквартирный жилой дом.

В д. Нумто объектов жилищного фонда, расположенных в санитарно-защитных зонах предприятий, нет. В целом, в поселении в санитарно-защитных зонах предприятий размещен жилищный фонд в объеме порядка 2,2 тыс.кв.м., что согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 не допускается.

## 3.4 Социальная сфера

Задачами оценки социальной сферы поселения являются выявление перечня существующих объектов и их состояние, а также определение потребности в объектах социальной сферы в расчете на существующую численность населения. Необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Социальная сфера поселения представлена следующими объектами:

Учреждения образования:

В с. Казым расположены:

- учреждение дошкольного образования детский сад «Олененок», рассчитанный на 75 мест;

- МОУ «Общеобразовательная средняя (полная) школа-интернат с. Казым» со столовой. Степень износа интерната высокая – 88%;

- музыкальная школа на 15 мест, расположенная в одном здании с администрацией (год ввода здания 2000 г., степень износа 21%);

Кроме того, на территории села в стадии строительства находится комплекс «Школа - детский сад» мощностью 220/80 мест.

В д. Юильск расположено здание недействующей начальной школы.

Учреждения здравоохранения и соцобеспечения:

В с. Казым расположена участковая больница (2 корпуса) на 33 посещения в смену и 20 коек, год ввода 1997. Общая площадь порядка 1140 кв.м. Учреждением соцобеспечения является центр социального обслуживания, расположенный в одном здании с Администрацией.

В д. Нумто расположен ФАП на 5 посещений в смену. Год ввода здания 1975, степень износа 100%.

В д. Юильск расположено два ФАП. Один объект 1958 года ввода, степень его износа 100 %, материал стен неогнестойкий. Второй объект размещен в здании нового ДК (год ввода 2007).

Объекты спортивного назначения:

В с. Казым расположен спортивный зал «Казымец» на 75 человек. Год ввода здания – 1997 г., реконструкция 2005 г., степень износа 45 %. В здании расположены игровой и борцовский залы общей площадью пола 589 кв.м. При спортивном зале расположен хоккейный корт площадью 1624 кв.м.

Объекты культурно-досугового назначения:

В с. Казым расположены следующие учреждения:

- дом культуры на 200 мест;

- библиотека на 10,226 тыс. ед. хранения;

- антропологический музей на 5300 экспонатов.

Дом культуры и библиотека с. Казым находятся в одном здании с администрацией.

В д. Нумто расположен сельский дом культуры «Кедр» на 50 мест. Год ввода здания 1969, степень износа 100%.

В д. Юильск расположено два сельских дома культуры. Один объект 1986 года ввода, степень его износа 100 %, материал стен неогнестойкий. Второй объект введен в эксплуатацию в 2007 г., в его здании также расположена библиотека.

Объекты торгового назначения

В с. Казым расположено 8 магазинов, в д. Нумто и д. Юильск – по одному магазину.

Предприятия общественного питания

На территории поселения объектов общественного питания общедоступной сети нет.

Предприятия бытового и коммунального обслуживания

В с. Казым расположена баня-сауна на 6 мест, пожарное депо на 2 автомобиля.

Религиозно-культовые объекты:

В с. Казым расположен Церковный приход.

Прочие объекты:

В с. Казым расположены почта и отделение Сбербанка (в здании администрации), ряд административных зданий (в том числе, ОАО «Казымская оленеводческая компания», Контора «ЮТЭК», Контора Рыбкооп и др.), контора ЖКХ. В жилом доме расположена метеостанция.

В д. Нумто расположены почта и гидрометеопост.

В д. Юильск расположены администрация, отделение связи и почта (в здании сельского дома культуры), а также метеостанция.

Оценка потребности в основных объектах социальной сферы в населенных пунктах поселения представлена в таблицах 8 – 10.

Оценка существующей в настоящее время потребности  в основных объектах социальной сферы с. Казым (расчет производился на 1316 человек жителей)

| № п/п | Наименование | Количество объектов | Ед. изм. мощности | Проектная мощность объекта | Требуемая мощность на текущий момент | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 1 | место | 75 | 84 | -9 |
| 2 | Школьные учреждения** | 1 | учащиеся | 250 | 244 | 6 |
| 3 | Музыкальная школа | 1 | место | 15 | 7 | 8 |
| 4 | Участковая больница | 1 | посещений/коек | 33/20 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | 1 | м2 общей площади пола | 589 | 0 | 589 |
| 6 | Клубы | 1 | посетительское место | 200 | 395 | -195 |
| 7 | Библиотеки | 1 | тыс.ед. хранения | 10,226 | 10 | 0,356 |
| 8 | Магазины** | 8 | м2 торговой площади | 435 | 395 | 40 |
| 9 | Предприятия общественного питания | 0 | место | 0 | 53 | -53 |
| 10 | Предприятие бытового обслуживания | 0 | рабочее место | 0 | 9 | -9 |
| 11 | Бани | 1 | место | 6 | 9 | -3 |
| 12 | Прачечные | 0 | кг белья в смену | 0 | 79 | -79 |
| 13 | Химчистки | 0 | кг вещей в смену | 0 | 5 | -5 |
| 14 | Отделения и филиалы сберегательного банка | встроенное | операционное место | 1 | 1 | 0 |
| 15 | Отделение связи | 1 | объект | 1 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |
| 16 | ЖЭО | 1 | объект | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Гостиницы | 0 | место | 0 | 8 | -8 |
| 18 | Пожарное депо | 1 | машин | 2 | 2 (по НПБ 101-95 от 01.01.1995) | 0 |

** Примечание: Мощность объектов определена экспертно.

Оценка существующей в настоящее время потребности  в основных объектах социальной сферы д. Нумто (расчет производился на 210 человек жителей)

| № п/п | Наименование | Коли-чество зданий | Ед. изм. мощности | Проектная мощность объекта | Требуемая мощность на текущий момент | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 0 | место | 0 | 18 | -18 |
| 2 | Школьные учреждения | 0 | учащиеся | 0 | 40 | -40 |
| 3 | ФАП | 1 | посещение в смену | 5 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |
| 4 | Клубы | 1 | посетительское место | 50 | 63 | -13 |
| 5 | Библиотеки | 0 | тыс.ед. хранения | 0 | 1,575 | -1,575 |
| 6 | Магазины** | 1 | м2 торговой площади | 50 | 63 | -13 |
| 7 | Предприятия общественного питания | 0 | место | 0 | 8 | -8 |
| 8 | Предприятие бытового обслуживания | 0 | рабочее место | 0 | 1 | -1 |
| 9 | Отделение связи | 1 | объект | 1 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |

** Примечание: Мощность объектов определена экспертно.

Оценка существующей в настоящее время потребности в основных объектах социальной сферы д. Юильск (расчет производился на 137 человек жителей)

| № п/п | Наименование | Количество объектов | Ед. изм. мощности | Проектная мощность объекта | Требуемая мощность на текущий момент | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | 0 | место | 0 | 10 | -10 |
| 2 | Школьные учреждения | 0 | учащиеся | 0 | 24 | -24 |
| 3 | ФАП | 2 | посещение в смену | 3/6 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |
| 4 | Клубы | 2 | посетительское место | 100 | 69 | 32 |
| 5 | Библиотеки** | 1 | тыс.ед. хранения | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Магазины** | 1 | м2 торговой площади | 20 | 41 | -21 |
| 7 | Предприятие бытового обслуживания | 0 | рабочее место | 0 | 1 | -1 |
| 8 | Прачечные | 0 | кг белья в смену | 0 | 8 | -8 |
| 9 | Бани | 0 | место | 0 | 1 | -1 |
| 10 | Отделение связи | 1 | объект | 1 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - |

** Примечание: Мощность объектов определена экспертно.

Проведенный анализ объектов социальной сферы выявил следующие проблемы:

- недостаточная мощность детского сада в с. Казым, отсутствие детских дошкольных учреждений в д. Юильск и д. Нумто;

- высокая степень износа (88%) школы-интерната в с. Казым;

- отсутствие действующих школьных учреждений в д. Юильск и д. Нумто;

- высокая степень износа (100%) ФАП в д. Нумто и одного ФАП в д. Юильск;

- высокая степень износа (100%) сельского дома культуры «Кедр» в д. Нумто и одного сельского дома культуры в д. Юильск;

- значительный дефицит мощности клуба в с. Казым;

- недостаточная мощность клуба в д. Нумто;

- отсутствие библиотеки в д. Нумто;

- недостаток мощности предприятий торговли в д. Нумто и д. Юильск;

- наличие потребности в предприятиях общественного питания в с. Казым и д. Нумто;

- отсутствие предприятий бытового обслуживания во всех населенных пунктах с.п. Казым;

- наличие потребности в прачечных в с. Казым и д. Юильск, а также в бане в д. Юильск.

## 3.5 Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Поселение расположено в центральной части Белоярского района ХМАО – Югры и вытянуто с запада на восток. В состав поселения входят следующие населенные пункты: с. Казым, д. Нумто и д. Юильск. На сегодняшний день через поселение проходят участки автомобильных дорог с капитальным типом покрытия: Андра – Приозерный – Надым, подъезд к г. Белоярский, подъезд к с. Казым. Административный центр с. Казым связан с районным центром г. Белоярский автомобильной дорогой с капитальным типом покрытия протяженностью 35 км.  По автомобильной дороге проходящей южнее с. Казым осуществляется регулярное автобусное сообщение.

В поселении сообщение между населенными пунктами в течение года осуществляется с помощью вертолетов, а в зимний период - по автозимникам. Железнодорожный транспорт на территории Белоярского района отсутствуют.

К объектам внешнего транспорта относятся:

- вертолетная площадка, а также недействующая взлетно-посадочная полоса в восточной части территории села Казым;

- вертолетная площадка в западной части территории деревни Нумто;

- четыре вертолетных площадки, расположенные в северо-западной, юго-западной и юго-восточной части населенного пункта, три из которых не действующие, а также недействующая взлетно-посадочная полоса, расположенная в южной части деревни Юильск.

На сегодняшний день поселение в целом имеет достаточную обеспеченность внешними транспортными связями.

### Улично-дорожная сеть

с. Казым

На сегодняшний день часть основных улиц и дорог с. Казым выполнена в капитальном исполнении (сборное железобетонное). Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта сведены в таблице 11.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Тип покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность дорог с данным типом покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Сборное цементобетонное покрытие | 37 000 | 6,2 |
| 2 | Грунтовое | 18 600 | 6,0 |

Большая часть улично-дорожной сети населенного пункта находится в неудовлетворительном состоянии. Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

На данный момент уровень автомобилизации составляет около 180 машин на тысячу жителей.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории промышленной и коммунально-складской зоны. В качестве автозаправочной станции используется склад горюче-смазочных материалов, расположенный в западной части села.

На сегодняшний день на территории села имеется ряд проблем связанных с транспортным обслуживанием населения:

- отсутствует четкая дифференциация улиц по категориям;

- отсутствуют автозаправочные станции;

- отсутствуют организованные места для хранения лодок;

- значительная часть улично-дорожной сети не имеет капитального покрытия;

- отсутствует мост через реку Амня.

д. Нумто

На сегодняшний день улично-дорожная сеть д. Нумто представлена грунтовыми улицами и дорогами. В период распутицы грунтовые дороги теряют свою несущую способность, и проезд по ним становится затруднительным. В связи с этим в деревне необходимо произвести строительство и реконструкцию улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия.

Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

На данный момент уровень автомобилизации составляет около 20 машин на тысячу жителей.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории приусадебных участков.

На сегодняшний день на территории деревни имеется ряд проблем связанных с транспортным обслуживанием населения:

- отсутствует четкая дифференциация улиц по категориям;

- улично-дорожная сеть не имеет капитального покрытия;

- отсутствуют организованные места для хранения лодок.

д. Юильск

На сегодняшний день улично-дорожная сеть д. Юильск представлена грунтовыми улицами и дорогами. В период распутицы грунтовые дороги теряют свою несущую способность, и проезд по ним становится затруднительным. В связи с этим в деревне необходимо произвести строительство и реконструкцию улично-дорожной сети с капитальным типом покрытия.

Пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что влечет за собой увеличение дорожно-транспортных происшествий.

На данный момент уровень автомобилизации составляет около 50 машин на тысячу жителей.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков. Ремонт и обслуживание транспорта производится на территории приусадебных участков. В качестве автозаправочной станции используется склад горюче-смазочных материалов, расположенный в северо-западной части деревни.

На сегодняшний день на территории деревни имеется ряд проблем связанных с транспортным обслуживанием населения:

- отсутствует четкая дифференциация улиц по категориям;

- улично-дорожная сеть не имеет капитального покрытия;

- отсутствуют организованные места для хранения лодок.

## 3.6 Коммунальное обслуживание

### Теплоснабжение

с. Казым

Система теплоснабжения с. Казым – централизованная, от существующих котельных.

Источниками централизованного теплоснабжения являются:

- котельная № 1 установленной мощностью 7,26 Гкал/час; введена в эксплуатацию в 1991г.; котлоагрегаты «ВК-21» (3 шт), КПД 83%.; «ТЛК-2,1» (1шт.) – резерв, КПД – 72%; температурный график 95 /70º С; вид топлива – газ. Котельная несёт основную нагрузку по теплопотреблению в селе (около 80%);

- котельная № 2 установленной мощностью 5,4 Гкал/час; введена в эксплуатацию в 1997г.; котлоагрегаты «ВВД-1,8» (3шт.), КПД 60%; температурный график 95 /70º С; вид топлива – газ. Котельная отапливает сельскую больницу, 9 коттеджей, а так же обеспечивает теплоспутниками надземные трассы холодного водоснабжения.

- две котельных расположены в северной части населенного пункта, и одна котельная в южной части, на территории сельского хозяйства.

В котельных отсутствует водоподготовка. Низкий КПД котлов обусловлен наличием процессов накипеобразования на внутренних поверхностях котлоагрегатов. По состоянию оборудования котельные нуждаются в реконструкции.

Система теплоснабжения села закрытая. Тепловые сети котельных между собой не  закольцованы. Протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении – 5,7 км. Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов. В качестве тепловой изоляции используется минеральная вата, поверхностный слой – лист оцинкованный.

Особенности существующей системы теплоснабжения:

- оборудование котельных морально и физически устарело;

- отсутствует химводоподготовка питательной воды котлов;

- низкий КПД работы котлоагрегатов;

- высокая аварийность работы котельных;

- низкая надёжность системы теплоснабжения.

д. Нумто

Централизованная система теплоснабжения в д. Нумто отсутствует.

Общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

д. Юильск

Централизованная система теплоснабжения в д. Юильск отсутствует.

Общественные здания и частный жилой сектор отапливаются от индивидуальных котлов и печек. Топливом являются дрова и уголь.

### Газоснабжение

с. Казым

Газоснабжение с. Казым централизованное, от газораспределительной станции ГРС «Казым», расположенной на территории населенного пункта.

От ГРС отходит газопровод высокого давления диаметром 108 мм, подводящий газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных и жилой застройки, в которых происходит понижение давления газа с высокого до низкого.

Прокладка газопровода выполнена подземно, материал газопровода – сталь.

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно, схема трассировки - тупиковая.

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется газорегуляторными пунктами (ГРП), которые автоматически поддерживает постоянное давление газа в сетях, независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения 2-х ступенчатая:

- от ГРС отходят газопроводы высокого (0,6 МПа) давления II-категории, подходящие к газораспределительным пунктам (ГРП) котельных и жилой застройки;

- от ГРП запитываются сети низкого (0,005 МПа) давления.

- Тупиковые газопроводы осуществляют подачу газа к потребителям.

Анализируя, существующие состояние системы газоснабжения, выявлено наличие следующих проблем:

- существующая схема газоснабжения тупиковая, следовательно, имеется ряд присущих ей проблем: различная величина давления газа у отдельных потребителей; по мере удаления от источника газоснабжения (ГРП) давление газа падает; питание газом этих сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах.

- отсутствуют газовые сети в районах перспективной застройки.

д. Нумто

В настоящее время централизованное газоснабжение природным газом отсутствует.

Газоснабжение  для пищеприготовления осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

д. Юильск

В настоящее время централизованное газоснабжение природным газом отсутствует.

Газоснабжение для пищеприготовления осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

### Электроснабжение

с. Казым

Система электроснабжения с. Казым централизованная.

На северо-западе расположена ПС-110/10 кВ «Амня» мощностью 2х16 МВА.

По линиям 10 кВ осуществляется передача мощности с ПС «Амня» на трансформаторные подстанции 10/0,4 кВ.

Сеть электроснабжения 10 кВ выполнена воздушными линиями.

Общая длина ВЛ – 10 кВ составляет 6362 м, ВЛ – 110 кВ – 3 940 м.

На территории села расположены 11 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ.

От ТП электрический ток поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ. 	Общая протяженность линий 0,4 кВ – 10 905 м.

д. Нумто

В настоящее время система электроснабжения д. Нумто децентрализованная, от дизельной электростанции мощностью 60 кВт.

Передача мощности от ДЭС непосредственно потребителям осуществляется по линии 0,4 кВ.  Сеть электроснабжения 0,4 кВ выполнена воздушными линиями.

Общая длина ВЛ – 0,4  кВ составляет 1 849 м.

д. Юильск

В настоящее время система электроснабжения д. Юильск централизованная. Система электроснабжения подключена по линии 10 кВ к ПС «Сосновка». В качестве резервного источника электроснабжения используется дизельная электростанция  ДЭС-30- Д 65-0,4кВ-30кВт, введена в эксплуатацию в 1996 г.

От ТП электрический ток поступает непосредственно потребителям.

Протяженность линий электропередач составляет 8373 метров.

ВЛ-0,4кВ выполнена на железобетонных опорах проводом марки А-35.

### Связь и информация

с. Казым

Село Казым телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС), расположенной в северной части поселка по ул. Каксина, 7.

Связь между АТС и абонентами осуществляется по кабельным линиям связи.

АТС имеет дефицит номеров. Необходима ее модернизация, связанная c увеличением количества номеров.

Около АТС установлено два антенно-мачтовых сооружения - вышки связи.

д. Нумто

В настоящее время д. Нумто телефонизирована.

Автоматическая телефонная станция имеет дефицит номеров и необходима ее модернизация.

д. Юильск

В настоящее время д. Юильск не телефонизирована.

Необходима телефонизация населенного пункта с установкой автоматизированной телефонной станции.

### Канализование

с. Казым

В с. Казым централизованная система канализации отсутствует.

Сброс хозяйственно-бытовых вод осуществляется в кюветы.

От жилой и общественной застройки, оснащенной выгребами и септиками, хозяйственно-фекальные воды ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на рельеф.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

- минимальные затраты на эксплуатацию.

Отрицательные стороны:

- канализование в септики и выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

- сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

д. Нумто

В д. Нумто централизованная система канализации отсутствует.

Сброс сточных вод осуществляется на рельеф и частично в выгребы.

Стоки из выгребов ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на полигон по утилизации отходов.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

- минимальные затраты на эксплуатацию.

- Отрицательные стороны:

- канализование в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

- сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

д. Юильск

В д. Юильск централизованная система канализации отсутствует.

Сброс сточных вод осуществляется на рельеф и частично в выгребы.

Стоки из выгребов ассенизаторскими машинами вывозятся и сбрасываются на полигон по утилизации отходов.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные стороны:

- минимальные затраты на эксплуатацию.

Отрицательные стороны:

- канализование в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

- сброс сточных вод без очистки негативно сказывается на экологическом состоянии района.

### Водоснабжение

с. Казым

Источником централизованного водоснабжения с. Казым являются подземные водозаборы, состоящие из ряда скважин, две из которых производительностью по 144 куб.м./сут. расположены на западе населенного пункта и одна южнее села. На территории водозаборного сооружения имеется водонапорная башня и насосная станция.

С основного водозабора, расположенного на западе села, вода подается на водопроводные очистные сооружения (ВОС), находящиеся в той же части населенного пункта.

Очищенная вода поступает в сеть водоснабжения.

Схема водоснабжения тупиковая.

В селе расположены четыре резервуара для хранения воды, три из которых на территории скважин и водоочистных сооружений и один в районе поликлиники, на юго-востоке села.

Для противопожарных мероприятий дополнительно на территории села расположено 4 пожарных резервуара объемом по 50 м3. Один находится севернее водозаборных сооружений, питающих село, другой - в центре населенного пункта, один на территории понизительной подстанций и на территории автоматической телефонной станции.

После очистки вода по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 559-96 «Вода питьевая» и ГОСТ 2874-82. Концентрация ионов железа после ВОС составляет 30 мг/л., допустимая 0,3 мг/л. Объем воды, вырабатываемый водозаборными скважинами, недостаточен для потребителей данного села.

Износ сооружений и сетей водоснабжения с. Казым составляет 80%.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения населенного пункта, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные качества:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных;

- наличие нескольких источников водоснабжения обеспечивает надёжность системы водоснабжения;

- наличие нескольких регулирующих ёмкостей обеспечивает оптимальный гидравлический режим;

- наличие водоочистных сооружений повышает качество воды;

- наличие централизованного водоснабжения обеспечивает комфортность среды проживания.

Отрицательные качества:

- вода  по своему составу не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4. 559-96 «Вода питьевая» и ГОСТ 2874-82;

- отсутствие централизованного водоснабжения у преобладающего большинства общественной и жилой застройки;

- наличие нескольких водозаборных сооружений пункта увеличивает эксплуатационные затраты;

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Нумто

Система водоснабжения в д. Нумто отсутствует. Водоснабжение осуществляется посредствам индивидуальных надворных колодцев без предварительной очистки.

д. Юильск

Система водоснабжения в деревне отсутствует. Водоснабжение осуществляется посредствам индивидуальных надворных колодцев без предварительной очистки.

## 3.7 Охрана окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонам;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

### 3.7.1 Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время предприятия, сооружения и объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды не имеют проектов санитарно-защитных зон и располагаются в непосредственной близости от жилой застройки, оказывая на нее негативное влияние. В настоящее время на территории поселения расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН:

с. Казым

метеостанция, пожарное депо, хлебопекарня, баня-сауна, склад, склад ГСМ, гаражи, пилорама, электроподстанция, котельная, газорегуляторный пункт, газораспределительная станция, территории зверофермы, вертолетная площадка, кладбище, свалка ТБО;

д. Нумто

гидрометеопост, дизельная электростанция, вертолетная площадка;

д. Юильск

метеостанция, склад, дизельная электростанция, склад ГСМ, вертолетная площадка, кладбище.

Южная часть жилой застройки с. Казым в настоящее время располагается в санитарно-защитной зоне свалки ТБО, радиус которой составляет 1000 м. Западная часть д. Нумто и юго-восточная часть д. Юильск в настоящее время располагаются в санитарно-защитной зоне вертолетной площадки, радиус которой составляет 300 м.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Градостроительные ограничения, установленные от объектов, расположенных на территории  муниципального образования Казым

| № п/п |  | Наименование объекта | Нормативный размер СЗЗ, м |
| --- | --- | --- | --- |
| с. Казым |  |  |  |
| 2 | Гаражи |  | 25 |
| 3 | Котельная |  | 50 |
| 4 | Газораспределительная станция |  | 150 |
| 5 | Понизительная подстанция |  | 50 |
| 6 | Кладбище |  | 50 |
| 7 | Комбинат бытового обслуживания, химчистка, прачечная |  | 50 |
| 8 | Автомобильная заправочная станция |  | 50 |
| 9 | Метеостанция |  | 200 |
| 10 | Вертолетная площадка |  | 300 |
| 11 | Канализационные очистные сооружения |  | 150 |
| 12 | Полигон ТБО |  | 500 |
| 13 | Звероферма |  | 100 |
| 14 | Пилорама |  | 100 |
| 15 | Коммунально-складская территория |  | 50 |
| 16 | Газорегуляторный пункт |  | 10 |
| 17 | Кананализационные насосные станции |  | 20 |
| д. Нумто |  |  |  |
| 1 |  | Пункт приема дикоросов | 50 |
| 2 |  | Гидрометеостанция | 200 |
| 3 |  | Вертолетная площадка | 300 |
| 4 |  | Кладбище | 50 |
| 5 |  | Полигон ТБО | 500 |
| 6 |  | Электроподстанция | 50 |
| 7 |  | Канализационные очистные сооружения | 100 |
| д. Юильск |  |  |  |
| 1 |  | Дизельная электростанция | 50 |
| 2 |  | Метеостанция | 200 |
| 3 |  | Вертолетная площадка | 300 |
| 4 |  | Кладбище | 50 |
| 5 |  | Склад ГСМ | 100 |
| 6 |  | Комбинат бытового обслуживания | 50 |
| 7 |  | Пункт приема дикоросов | 50 |
| 8 |  | Гидрометеопост | 200 |
| 9 |  | Канализационные очистные сооружения | 100 |
| 10 |  | Полигон ТБО | 500 |
| 11 |  | Газорегуляторный пункт | 20 |

Каждым конкретным объектом (предприятием) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Для точного установления СЗЗ котельных необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов.

### 3.7.2  Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории поселения накладывает наличие водоохранных зон.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в районе поселения в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью закрепления на местности границ ВЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранной зоны рек Казым и Амня установлена в размере 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы - 50 метров.

Водоохранные зоны малых рек и ручьев устанавливаются в размере 50 м. Прибрежные защитные полосы рек и ручьев муниципального образования устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

Для озера Нумто площадью более 0,5 км2 водоохранная зона установлена в размере 50 метров. Ширина прибрежной защитной полосы озера устанавливается в размере 50 метров.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### 3.7.3  Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

В настоящее время в селе Казым вода подается из водозаборной скважины на фильтр для очистки и обеззараживания, проходит через кварцевые лампы и затем подается в распределительную сеть, к которой подключены школьные и дошкольные учреждения, общественные и социально-культурные объекты. Водоснабжение частного сектора децентрализованное.

На территории поселения предусматривается размещение подземных водозаборов, оборудованных водоочистными сооружениями в западной части с. Казым, в западной части д. Нумто, в западной части с. Юильск.

На существующих и проектируемых (реконструируемых) водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс охранной зоны артезианских скважин устанавливается в размере 30 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий, предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, определённые санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

В соответствие с требованиями генеральным планом предусматривается:

- организация на территории поселения системы сбора и очистки поверхностных стоков, при помощи системы водоотводных лотков с последующей очисткой на очистных сооружения;

- оборудование коммунально-складских территорий и территории зверофермы сооружениями очистки и утилизации промышленных стоков.

### 3.7.4. Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов, устанавливающих градостроительные ограничения на территории муниципального образования имеются также охранные зоны линий электропередачи (ЛЭП) напряжением 10, 110 кВ.

Охранные зоны от ЛЭП напряжением 10, 110 кВ устанавливаются в размере 10, 20 м соответственно, согласно «Правилам охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт» утвержденными Постановлением Совета Министров СССР от 26 марта 1984 г. №255.

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилой застройки, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01–89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина охранной зоны газопровода высокого давления устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

Для объектов газоснабжения предусматриваются санитарные разрывы и охранные зоны. От газораспределительных пунктов устанавливаются охранные зоны в размере 20 м.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов высокого давления устанавливаются в размере 350 м. в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений с полями фильтрации в д. Нумто при расчетной производительности 48 м куб./сут. следует принимать в размере 200 м соответственно, согласно с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений для механической и биологической очистки в закрытых помещениях в д. Юильск и с. Казым при расчетной производительности 32 и 465 м куб./сут. следует принимать в размере 100, 150 м соответственно согласно со СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Транспортная инфраструктура поселения представлена вертолетными площадками в южной части с. Казым, на западе д. Нумто, на северо-западе д. Юильск. В соответствии со СНиП 32-03-96 «Аэродромы» посадочные площадки вертолетов должны располагаться не ближе 2 км от селитебной территории в направлении взлета (посадки) и иметь разрыв между боковой границей ЛП (посадочной площадки) и границей селитебной территории не менее 300 м.

## 3.8  Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения Казым в области

## землепользования и застройки

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» образовано в составе территории муниципального образования Белоярский район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Казым.

Поселение является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселения, в пределах полномочий, переданных поселению Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 12.07.07 № 1668 «О порядке решения вопросов местного значения органами местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2008 году» на сегодняшний день отсутствуют.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

8) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

9) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Необходимо продолжать работу по совершенствованию уже имеющихся муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Необходимо обеспечить обмен опытом правового обеспечения градостроительной деятельности, землепользования и застройки между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

## 3.9. Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004. № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Границы населенных пунктов с. Казым, д. Нумто, д. Юильск установлены по материалам ФГУП «Рослесинфорг», в соответствии с муниципальным договором от 3 июня 2009 года № 06/146-09 Р/14709/УАГ.

В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий:

- земли населенных пунктов – 102,38 га:

- с. Казым – 61,32 га;

- д. Нумто – 9,4 га;

- д. Юильск – 31,66 га;

- земли лесного фонда – 163991,62 га;

- земли промышленности и иного специального назначения – 43 га;

- земли сельскохозяйственного назначения – 1263 га.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей в состав проекта генерального плана поселения (Схема генерального плана сельского поселения Казым), а состав и порядок их использования определены Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов с. Казым, д. Нумто, д. Юильск отделяет земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, лесного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов. В результате изменения границ земель населенных пунктов увеличивается площадь следующих населенных пунктов:

- с. Казым – увеличение на 138,68 га за счет земель лесного фонда (10,19 га), земель сельскохозяйственного назначения (128,49 га);

- д. Нумто – увеличение на 13,71 га за счет земель лесного фонда (13,71 га);

- д. Юильск – увеличение 18,05 га за счет земель лесного фонда (18,05 га).

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, установление или изменение границ населенного пункта является переводом земель или земельных участков иных категорий (земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда) в земли населенных пунктов. Установлением или изменением границ населенного пункта является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения Советом депутатов поселения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, устанавливаются границы населенных пунктов с. Казым, д. Нумто, д. Юильск, входящие в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

- До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет депутатов поселения, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

- Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

## 3.10. Охрана объектов культурного наследия

В соответствии со Списком вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность, утвержденного приказом директора Департамента культуры и искусства автономного округа от 26.06.2002 № 348/01-14 в границах сельского поселения Казым выявлен памятник археологии – местонахождение Казымское.

Объект расположен на северо-западной окраине села Казым, на левом берегу реки Амия.

Техническое состояние вышеуказанного вновь выявленного памятника археологии – аварийное.

- В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.06.2006 № 64-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в материалах генерального плана установлена временная зона охраны вышеуказанного объекта. Граница временной зоны охраны установлена на расстоянии 25 метров от объекта культурного наследия.

- АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## 4.1. Архитектурно-пространственные решения

В основу архитектурно - планировочного решения генеральных планов населенных пунктов сельского поселения Казым положен принцип формирования компактной жилой среды с четким функциональным зонированием и учетом градостроительных ограничений.

Содержание архитектурно-планировочного решения населенных пунктов определяется несколькими позициями:

- Природными структурными элементами являются: река Амня, и леса, окружающие населенный пункт - в селе Казым; река Казым, и леса, окружающие населенный пункт  - в деревне Юильск; озеро Нумто - в деревне Нумто.

- Основным направлением территориального развития селитебных территорий является повышение интенсивности ее использования за счет повышения плотности застройки, сноса ветхого фонда и строительства на его месте нового, с сохранением сложившейся системы кварталов и их функционального назначения.

- В основу транспортного каркаса положены существующие улицы: главные жилые улицы, поселковые дороги, обслуживающие производственные  территории.

- Упорядочение существующего общественного центра, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры.

- Основными мероприятиями по благоустройству территории населенных пунктов являются: совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития селитебных территорий; устройство пешеходных тротуаров, озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;

- Полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и выполненных проектных разработок.

## 4.2. Планировочная организация территории

- Село Казым

Проектные решения по формированию планировочной структуры населенного пункта основываются на развитии существующей планировочной структуры села с учетом природных условий, планировочных ограничений и размещения расчетных объемов строительства всех видов. Упорядочение системы улиц и пешеходных направлений позволяет создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечивает удобную связь между различными функциональными зонами: жилыми, общественными,   производственными и рекреационными.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас имеет четкую структуру взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном направлении вдоль реки Амня (улицы Советская, Каксина, Новая) и меридиональном направлении (улицы Школьная, Совхозная Сельская), между которыми размещаются территории кварталов. На продолжении улицы Сельская проектом предусмотрено строительство моста, соединяющего основную часть села с правым берегом реки Амня.

Развитие жилой зоны планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция либо снос ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов. В частности – строительство новых домов на месте ветхих по ул. Совхозная и ул. Метеорологическая. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в восточной части села для строительства  кварталов индивидуальной малоэтажной застройки, а так же предлагаются резервные территории в восточной части для жилых кварталов за расчетный срок.

Существующий общественный центр села Казым состоит из объектов учебно-образовательного, социально-бытового, культурно-досугового, торгового и административно-делового назначения.

В границах улиц Советская, Каксина, Школьная, Совхозная формируется общественный центр села. Проектом предлагается в границах квартала формирование пешеходного бульвара с запада на восток, на который «нанизаны» общественные объекты с различным функциональным назначением. Здесь представлены такие сохраняемые объекты, как: общеобразовательная школа-интернат, магазины.  Проектом предложены к размещению детский и юношеский центр, детский сад, дом творчества, реконструируемая столовая, здание ДК, библиотека и гостиница, часовня, воскресная школа, церковный приход, крытая торговая площадь.

По улице Совхозная сохраняется существующий магазин. Проектом предусмотрена реконструкция  детского сада «Оленёнок» под объекты административно-делового назначения.

По улице Новая сохраняется здание участковой больницы, у территории которой проектом предусмотрено благоустройство и озеленение.

На пересечении улиц Хлебная и Каксина проектом сохраняются магазины, а так же предусмотрена реконструкция хлебопекарни.

В восточной части проекта планировки, на территории новой застройки предусмотрено размещение детского сада, а по улице Советская размещается административное здание со столовой.

В западной части проекта планировки сохраняются здания конторы ЖКХ, и конторы «ЮТЭК», предусмотрено строительство комбината бытового обслуживания, в котором размещены химчистка, прачечная и баня.

В северной части проекта планировки, на правом берегу реки Амня, располагаются антропологический музей, который предлагается развивать в северном направлении с организацией парковой зоны в естественной природной среде.

Коммунально-складская зона располагается в западной части села. На её территории размещены котельные, склад ГСМ и другие объекты коммунально-складского назначения.

В общую планировочную структуру села включены территории водозаборных и очистных сооружений. В восточной части поселения располагается аэропорт (на данный момент не действует, но законсервирован и не подлежит сносу) с вертолетной площадкой, которая размещена в соответствии с нормами (300 м от жилой застройки). В юго-западной части за границами населенного пункта с учетом санитарно-защитных норм размещен полигон ТБО.

Предусмотрено развитие, усовершенствование зверофермы, расположенной в южной части села.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта с учетом развития планировочной структуры. Проектируемая граница населенного пункта включает освоенную территорию и зоны перспективного градостроительного развития, определенные генеральным планом. С южной стороны в границу включена территория кладбища и зверофермы, с северной – территория антропологического музея. Площадь населенного пункта в проектируемых границах составляет 201,3 га.

- Деревня Юильск

Проектные решения по формированию планировочной структуры населенного пункта основываются на развитии существующей планировочной структуры деревни с учетом природных условий, планировочных ограничений и размещения расчетных объемов строительства всех видов. Упорядочение системы улиц и пешеходных направлений позволяет создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечивает удобную связь между различными функциональными зонами деревни: жилыми, общественными,   производственными и рекреационными.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас имеет четкую структуру взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном направлении вдоль реки Казым и меридиональном направлении, между которыми размещаются территории кварталов.

Развитие жилой застройки планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в западной части села для строительства  кварталов индивидуальной малоэтажной застройки, а так же предлагаются резервные территории для жилых кварталов за расчетный срок (на территории бывшей взлетной полосы).

Общественный центр населенного пункта представлен объектами административно-торгового и культурно-досугового назначения – детский сад со школой, спортивный комплекс, объекты общественного питания и торговли. Особое внимание уделено благоустройству общественной территории в районе Дома Культуры и спортивного комплекса.

В северо-западной части населенного пункта располагается коммунально-складская зона, вертолетная площадка и склад ГСМ, объекты размещены в соответствии с нормами.

В общую планировочную структуру села включены территории водозаборных и очистных сооружений.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта с учетом развития планировочной структуры. Проектируемая граница населенного пункта включает освоенную территорию и зоны перспективного градостроительного развития, определенные генеральным планом. С юго-восточной стороны в границу включены территории перспективной жилой застройки и кладбища, с северной	- вертолетная площадка, канализационные очистные сооружения. Площадь населенного пункта в проектируемых границах составляет 50 га.

- Деревня Нумто

Проектные решения по формированию планировочной структуры населенного пункта основываются на развитии существующей планировочной структуры деревни с учетом природных условий, планировочных ограничений и размещения расчетных объемов строительства всех видов. Упорядочение системы улиц и пешеходных направлений позволяет создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечивает удобную связь между различными функциональными зонами: жилыми, общественными,   производственными и рекреационными.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас имеет четкую структуру взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных меридиональном и широтном направлении, между которыми размещаются территории кварталов.

Развитие жилой застройки планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкция либо снос ветхого жилья и строительство новых жилых домов. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в западной части села для строительства  кварталов индивидуальной малоэтажной застройки.

Общественный центр населенного пункта имеет компактную структуру и представлен объектами административно-торгового и культурно-досугового назначения –  дом культуры, школа, детский сад, спортивный комплекс, ФАП, объекты общественного питания и торговли.

В северной части населенного пункта, на берегу озера Нумто предлагается развивать парковую зону.

Коммунально-складская зона располагается в западную сторону от жилой застройки.

В общую планировочную структуру села включены территории водозаборных и очистных сооружений. В западной части деревни Нумто располагается вертолетная площадка, которая размещена в соответствии с нормами (300 м от жилой застройки).

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта с учетом развития планировочной структуры. Проектируемая граница населенного пункта включает освоенную территорию и зоны перспективного градостроительного развития, определенные генеральным планом. С южной стороны в границу включены территория канализационных очистных сооружений,  ПС, склад ГСМ и полигон ТБО, с  восточной – территория музея под открытым небом, с западной – территория водозаборных очистных сооружений, вертолетная площадка. Площадь населенного пункта в проектируемых границах составляет 23 га.

Таким образом, архитектурно-планировочное решение отражает целесообразность и удобство среды жизнедеятельности, всесторонний учет взаимного влияния таких составляющих, как природные факторы, жилые образования, зоны общественного центра, зоны отдыха и зоны инженерных и транспортных инфраструктур.

- проектные решения.

## 5.1. Жилищная сфера.

На протяжении всего расчетного срока наблюдается рост численности постоянного населения поселения, но в то же время, в результате старения жилищного фонда происходит его уменьшение. Таким образом, при формировании проектного жилья ставятся следующие задачи:

- создание современной комфортной среды в каждом населенном пункте поселения путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания сети многофункциональных центров обслуживания населения;

- стремление к созданию компактной жилой среды путем изыскания внутренних резервов, реконструкции территории жилой застройки, ее уплотнения;

- создание психологически комфортной и пространственно разнообразной среды обитания обеспечивающего улучшение социально-психологических условий проживания;

- ликвидация и строительство жилья в три этапа с целью обеспечения условий для переселения населения;

- проведение мероприятий по выносу объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, либо вынос жилищного фонда за границы СЗЗ;

- увеличение средней жилищной обеспеченности: с. Казым и д. Юильск – до 25 м2/ чел.; д. Нумто – до 10 м2/ чел. (рост от существующего уровня жилищной обеспеченности: с. Казым – 14%; д. Юильск – 4%; д. Нумто – 67%);

- рациональное распределение объемов строительства жилищного фонда в течение расчетного срока (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий).

Распределение объемов жилищного фонда по очередям сноса и строительства позволит полностью вывести из эксплуатации ветхие, приспособленные для проживания дома. Определение очередности по сносу существующего и строительству нового жилья назначено в три этапа, с целью дальнейшей конкретизации сроков выполнения работ по годам в зависимости от фактических поступлений бюджетных средств, спроса и платежеспособности частных инвесторов: 1 очередь - 2007-2012 гг., 2 очередь - 2012-2017 гг., 3 очередь - 2017-2027 гг.

Убыль жилищного фонда поселения прогнозируется в объеме 5,9 тыс. кв.м. (72 дома) [таблицы 13-15]. Доли сноса в административной структуре поселения таковы: с. Казым – 89%, д. Нумто – 5%, д. Юильск – 6%.

Снос до 2015 года определен в соответствии с реестром жилых домов, непригодных для проживания в муниципальном образовании Белоярский район по состоянию на 1 января 2007 года (Управление ЖКХ Белоярского района).

- Структура существующего жилищного фонда (по статусу) с. Казым.

Структура существующего жилищного фонда (по статусу) с. Казым.

| Статус жилья | 1-квартир. 1-2 эт. |  | 2-квартир. 1 эт. |  | многоквартир. 1-2 эт. |  | общий итог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов |
| сохраняемый | 10 848 | 132 | 5 675 | 39 | 7 718 | 25 | 24 241 | 196 |
| ликвидируемый | 2 012 | 31 | 1 540 | 13 | 1 793 | 11 | 5 345 | 55 |
| реконструируемый | 49 | 1 | 1 213 | 1 | - | - | 1 262 | 2 |
| ИТОГО | 12 909 | 164 | 8 428 | 53 | 9 511 | 36 | 30 848 | 253 |

Структура существующего жилищного фонда (по статусу) д. Нумто.

| планировочный квартал | сохраняемый |  | ликвидируемый |  | Общий итог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов |
| 02:02:02 | 219 | 6 | 0 | 0 | 219 | 6 |
| 02:02:04 | 212 | 6 | 0 | 0 | 216 | 6 |
| 02:02:05 | 71 | 2 | 0 | 0 | 71 | 2 |
| 02:02:06 | 0 | 0 | 196 | 6 | 196 | 6 |
| 02:02:07 | 411 | 9 | 80 | 2 | 491 | 11 |
| Общий итог | 912 | 23 | 276 | 8 | 1189 | 31 |

Примечание: Все жилье – 1 эт. Индивидуальные жилые дома

Структура существующего жилищного фонда (по статусу) д. Юильск.

| планировочный квартал | Тип жилья | Сохраняемый |  | Ликвидируемый |  | Общий итог |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кв.м. | домов | кв.м. | домов | кв.м. | домов |
| 02:01:02 | 1-квартир. 1 эт. | 0 | 0 | 76 | 1 | 138 | 2 |
|  | 2-квартир. 1 эт. | 177 | 2 | 66 | 1 | 244 | 3 |
| 02:01:02 итог |  | 239 | 3 | 143 | 2 | 382 | 5 |
| 02:01:03 | 1-квартир. 1 эт. | 471 | 10 | 28 | 1 | 499 | 11 |
|  | 4-квартир. 1 эт. | 147 | 1 | 0 | 0 | 147 | 1 |
| 02:01:03 итог |  | 618 | 11 | 28 | 1 | 646 | 12 |
| 02:01:04 | 1-квартир. 1 эт. | 288 | 4 | 39 | 1 | 327 | 5 |
|  | 2-квартир. 1 эт. | 230 | 3 | 0 | 0 | 230 | 3 |
|  | 3-квартир. 1 эт. | 325 | 2 | 0 | 0 | 325 | 2 |
|  | 4-квартир. 1 эт. | 172 | 1 | 0 | 0 | 172 | 1 |
| 02:01:04 итог |  | 1015 | 10 | 39 | 1 | 1054 | 11 |
| 02:01:05 | 1-квартир. 1 эт. | 511 | 10 | 16 | 1 | 527 | 11 |
|  | 2-квартир. 1 эт. | 220 | 2 | 0 | 0 | 220 | 2 |
| 02:01:05 итог |  | 731 | 12 | 16 | 1 | 747 | 13 |
| 02:01:06 | 1-квартир. 1 эт. | 330 | 6 | 22 | 1 | 351 | 7 |
| 02:01:06 итог |  | 330 | 6 | 22 | 1 | 351 | 7 |
| 02:01:10 | 1-квартир. 1 эт. | 0 | 0 | 53 | 2 | 53 | 2 |
|  | 2-квартир. 1 эт. | 0 | 0 | 71 | 1 | 71 | 1 |
| 02:01:10 итог |  | 0 | 0 | 124 | 3 | 124 | 3 |
| Общий итог |  | 2933 | 42 | 371 | 9 | 3304 | 51 |

Всего в течение расчетного срока запланировано строительство порядка 15 тыс.кв.м. Потребность в общей площади жилищного фонда приведена в таблицах 16-18.

Потребность в жилье по очередям строительства с. Казым

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 г.* | 2007-2012 гг. | 2012-2017 гг. | 2017-2027 гг. | Всего (без 2006 г.) |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 1 316 | 1 370 | 1 410 | 1 450 | - |
| 2 | Расчетное количество семей | семей | 425 | 442 | 455 | 468 | - |
| 3 | Средний размер семьи | чел. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | - |
| 4 | Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 22 | 23 | 24 | 25 | - |
| 5 | Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | - | 31 510 | 33 840 | 36 250 | - |
| 6 | Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода | м2 | 28 392 | 30 440 | 31 510 | 33 840 | - |
| 7 | Снос жилья (в том числе по износу) | м2 | - | 1 604 | 1 604 | 2 138 | 5 345 |
| 8 | Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная) | м2 | 28 392 | 28 837 | 29 907 | 31 702 | - |
| 9 | Дефицит жилья на периоде | м2 | - | 2 674 | 3 934 | 4 548 | 11 155 |
| 10 | Общий объем нового строительства (с учетом сноса) | м2 | 2 048 | 2 674 | 3 934 | 4 548 | 11 155 |
| 11 | Сохраняемая общая площадь к концу периода | м2 | 30 440 | 31 510 | 33 840 | 36 250 | 36 250 |

* Использована оценка численности населения на конец 2006 г.

Потребность в жилье по очередям строительства д. Нумто

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 г.* | 2007-2012 гг. | 2012-2017 гг. | 2017-2027 гг. | Всего (без 2006 г.) |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 210 | 220 | 225 | 230 | - |
| 2 | Расчетное количество семей | семей | 68 | 71 | 73 | 74 | - |
| 3 | Средний размер семьи | чел. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | - |
| 4 | Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 6 | 7 | 8 | 10 | - |
| 5 | Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | - | 1540 | 1800 | 2300 | - |
| 6 | Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода | м2 | 1189 | 1189 | 1540 | 1800 | - |
| 7 | Снос жилья (в том числе по износу) | м2 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная) | м2 | 1189 | 1189 | 1540 | 1800 | - |
| 9 | Дефицит жилья на периоде | м2 | - | 351 | 260 | 500 | 1111 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чел. | - | 50 | 33 | 50 | - |
| 11 | Общий объем нового строительства (с учетом сноса) | м2 | 0 | 351 | 260 | 500 | 1111 |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чел. | 0 | 50 | 33 | 50 | 133 |
| 13 | Сохраняемая общая площадь к концу периода | м2 | 1189 | 1540 | 1800 | 2300 | 2300 |

* Использована оценка численности населения на конец 2006 г.

Потребность в жилье по очередям строительства д. Юильск

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 г.* | 2007-2012 гг. | 2012-2017 гг. | 2017-2027 гг. | Всего (без 2006 г.) |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 137 | 145 | 150 | 150 | - |
| 2 | Расчетное количество семей | семей | 44 | 47 | 48 | 48 | - |
| 3 | Средний размер семьи | чел. | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | - |
| 4 | Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 24 | 25 | 25 | 25 | - |
| 5 | Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | - | 3625 | 3750 | 3750 | - |
| 6 | Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода | м2 | 3242 | 3367 | 3625 | 3750 | - |
| 7 | Снос жилья (в том числе по износу) | м2 | - | 26 | 26 | 53 | 105 |
| 8 | Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная) | м2 | 3242 | 3340 | 3599 | 3698 | - |
| 9 | Дефицит жилья на периоде | м2 | - | 285 | 151 | 53 | 488 |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | чел. | - | 11 | 6 | 2 | - |
| 11 | Общий объем нового строительства (с учетом сноса) | м2 | 62 | 285 | 151 | 53 | 488 |
| 12 |  | чел. | 3 | 11 | 6 | 2 | 20 |
| 13 | Сохраняемая общая площадь к концу периода | м2 | 3304 | 3625 | 3750 | 3750 | 3750 |

* Использована оценка численности населения на конец 2006 г.

Наибольшая доля объемов нового строительства планируется вести на территориях свободных от застройки, что позволит сократить себестоимость строительства (это особенно актуально для строительства индивидуального жилья, планируемого к строительству за счет частных средств). Весь проектируемый жилищный фонд в деревнях индивидуальные жилые дома 1 этажные. В с. Казым планируется вести строительство как индивидуальными, так и 2-квартирными жилыми домами, также запроектировано строительство одного многоквартирного жилого дома. Объемы проектируемого жилищного фонда по каждому населенному пункту представлен в таблица 18-21.

Проектируемый жилищный фонд с. Казым

| Номер планировочного квартала | Однокв. жилой дом, 1-2 эт. |  | Двухкв. жилой дом, 1-2 эт. |  | Многокв. жилой дом, 2 эт. |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | общая пл, кв.м | кол-во домов | общая пл, кв.м | кол-во домов | общая пл, кв.м | кол-во домов | общая пл, кв.м | кол-во домов |
| 01:01:01 | 0 | 0 | 960 | 3 | 0 | 0 | 960 | 3 |
| 01:01:02 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 |
| 01:01:03 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 |
| 01:01:06 | 1 600 | 10 | 320 | 1 | 0 | 0 | 1 920 | 11 |
| 01:01:07 | 160 | 1 | 640 | 2 | 0 | 0 | 800 | 3 |
| 01:01:11 | 0 | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 | 320 | 1 |
| 01:01:12 | 320 | 2 | 960 | 3 | 0 | 0 | 1 280 | 5 |
| 01:01:14 | 320 | 2 | 640 | 2 | 0 | 0 | 960 | 4 |
| Итого 01:01 | 2 880 | 18 | 3 840 | 12 | 0 | 0 | 6 720 | 30 |
| 01:02:01 | 480 | 3 | 640 | 2 | 0 | 0 | 1 120 | 5 |
| 01:02:02 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 |
| 01:02:03 | 480 | 3 | 640 | 2 | 0 | 0 | 1 120 | 5 |
| 01:02:04 | 160 | 1 | 960 | 3 | 0 | 0 | 1 120 | 4 |
| 01:02:05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665 | 1 | 665 | 1 |
| 01:02:06 | 0 | 0 | 320 | 1 | 0 | 0 | 320 | 1 |
| 01:02:07 | 160 | 1 | 320 | 1 | 0 | 0 | 480 | 2 |
| 01:02:08 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 1 |
| 01:02:09 | 480 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 3 |
| 01:02:11 | 320 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 2 |
| Итого 01:02 | 2 400 | 15 | 2 881 | 9 | 665 | 1 | 5 946 | 25 |
| Всего | 5 280 | 33 | 6 721 | 21 | 665 | 1 | 12 666 | 55 |

Проектируемый жилищный фонд д. Нумто.

| Планировочный квартал | Общая площадь, кв.м. | домов |
| --- | --- | --- |
| 02:02:02 | 80 | 1 |
| 02:02:03 | 480 | 6 |
| 02:02:04 | 320 | 4 |
| 02:02:05 | 80 | 1 |
| 02:02:07 | 80 | 1 |
| 02:02:08 | 480 | 6 |
| Итого: | 1520 | 19 |

Примечание: все жилье - индивидуальные жилые дома 1 этажные

Проектируемый жилищный фонд д. Юильск.

| Планировочный квартала | Общая площадь, кв.м. | домов |
| --- | --- | --- |
| 02:01:03 | 160 | 2 |
| 02:01:04 | 80 | 1 |
| 02:01:05 | 160 | 2 |
| 02:01:06 | 240 | 3 |
| 02:01:07 | 480 | 6 |
| Итого: | 1120 | 14 |

Примечание: все жилье - индивидуальные жилые дома 1 этажные

Анализ соотношения объемов сноса и нового строительства представлен в таблице 21.

Анализ соотношения объемов сноса и нового строительства.

| Наименование населенного пункта | Снос |  |  | Строительство |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м. | % | домов | кв.м. | % | домов |
| с. Казым | 5 345 | 89 | 55 | 12 666 | 83 | 55 |
| д. Юильск | 371 | 6 | 9 | 1 120 | 7 | 14 |
| д. Нумто | 276 | 5 | 8 | 1 520 | 10 | 19 |
| Итого: | 5 992 | 100 | 43 | 15 306 | 100 | 113 |

Изменение периода застройки целесообразно корректировать в зависимости от спроса на данный вид жилья и учета необходимого времени на подготовку территории.

В конце расчетного срока при соблюдении темпов строительства, закладываемых в плане мероприятий, с учетом изменения существующего фонда, суммарный объем по поселению составит порядка 43,4 тыс. кв.м., из которого 35% – новое строительство. Средняя обеспеченность жилищным фондом на человека составит 25 кв.м в с. Казым и д. Юильск, в д. Нумто – 10 кв.м. на чел. Прирост за расчетный срок составит в с. Казым - 3 кв.м./ чел., д. Нумто – 4 кв.м./ чел., д. Юильск – 1 кв.м./ чел. Инженерная обеспеченность жилищного фонда на конец расчетного срока составит: электроснабжением - 100%; централизованным теплоснабжением – 100% только с. Казым; водоснабжением – 100%; водоотведением – 100%; газоснабжением – 100% только с. Казым; связью – 100%.

Кроме того, на территории с. Казым с учетом спроса населения на жилищное строительство предложено 32 одноквартирных дома и 2 двухквартирных дома общей площадью 5,8 тыс. кв.м. За расчетный срок предусмотрен перспективный жилищный фонд в объеме 1,4 тыс. кв. м, который представлен одноквартирными жилыми домами.

## 5.2. Социальная сфера

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов соцкультбыта по причине ветхости здания;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов;

- реконструкция объектов.

Снос объектов социальной сферы и новое строительство запланировано в три этапа, аналогично очередям сноса и строительства жилищного фонда.

Запланированы к сносу следующие объекты:

В с. Казым:

- банясауна на 6 мест в планировочном квартале 01:01:01 (1 очередь);

- магазин в планировочном квартале 01:02:04 (3 очередь);

- 3 корпусов средней школы  интерната в планировочном квартале 01:01:01 (2 очередь);

- корпуса антропологического музея  в планировочном квартале 01:03:01.

В д. Нумто:

- ФАП в планировочном квартале 02:02:01(1 очередь);

- сельский дом культуры «Кедр» в планировочном квартале 02:02:02 (3 очередь);

- гидрометеопост в планировочном квартале 02:02:05 (3 очередь).

В д. Юильск:

- Метеостанция в планировочном квартале 02:01:06 (1 очередь);

- Здание сельского дома культуры и отделения связи в планировочном квартале 02:01:04 (3 очередь).

Кроме того, предлагается провести реконструкцию:

В с. Казым:

- двух корпусов детского сада «Олененок» под административные здания и одного корпуса под здание административноделового назначения (планировочный квартал 01:01:02);

- корпуса средней школыинтерната под детскоюношеский центр на 15 мест (планировочный квартал 01:01:01);

- хлебопекарни под магазинпекарню мощностью 50 кв. м торговой площади в планировочном квартале 01:01:05 (1 очередь);

- церковный приход в планировочном квартале 01601:01 с сохранением функционального назначения и пристройкой воскресной школы;

- магазина «Смешанные Товары» под дом культуры под комплекс «дом культуры на 230 мест/гостиница на 10 мест/библиотека на 0,7 тыс. единиц хранения/магазин на 40 кв. м торговой площади» (с пристройкой к зданию администрации) в планировочном квартале 01:01:01 (3 очередь);

- многоквартирного жилого дом по ул. Каксина под дом детского творчества на 20 мест (планировочный квартал 01:01:01);

- одноквартирного жилого дома в планировочном квартале 01:03:01 под корпус антропологического музея (3 очередь);

- столовой в планировочном квартале 01:01:01 с сохранением функционального назначения (мощность 15 мест).

В д. Юильск:

- здания недействующей начальной школы под школу (в состав которой также войдет проектируемая пристройка) в планировочном квартале 02:01:04 (2 очередь).

Необходимый перечень объектов обслуживания населения определяется в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». К проектированию предложены объекты мощностью, соответствующей максимальной потребности на конец расчетного срока (см. таблицы 22 - 24).

Оценка потребности  в основных объектах социальной сферы с. Казым на 2027г. (расчет производился на 1450 человек жителей)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. мощности | Сохраняемая мощность объекта | Нормативная потребность (рассчитана по СНиП 2.07.01-89*) на 2027 г. | Излишек (+), дефицит (-) на 2027 г. | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 80 | 135 | -55 | 55 |
| 2 | Школьные учреждения | учащиеся | 220 | 220 | 0 | 0 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 15 | 22 | -7 | 35 |
| 4 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка до года | 0 | 94 | -94 | 95 |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади пола | 589 | 0 | 589 | 0 |
| 6 | Клубы | посетительское место | 200 | 430 | -230 | 230 |
| 7 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 10,3 | 10,89 | -0,6 | 0,6 |
| 8 | Магазины | м2 торговой площади | 275 | 435 | -160 | 470 |
| 9 | Рыночные комплексы | м2 торговой площади | 0 | 58 | -58 | 60 |
| 10 | Предприятия общественного питания | место | 0 | 58 | -58 | 75 |
| 11 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 0 | 10 | -10 | 10 |
| 12 | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 87 | -87 | 90 |
| 13 | Химчистки | кг вещей в смену | 0 | 5 | -5 | 5 |
| 14 | Бани | место | 0 | 10 | -10 | 5 |
| 15 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | ЖЭО | объект | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Гостиницы | место | 0 | 9 | -9 | 10 |
| 19 | Пожарное депо | машин | 2 | 2 | 2 (по НПБ 101-95 от 01.01.1995) | 0 |

Оценка потребности  в основных объектах социальной сферы д. Нумто на 2027 г. (расчет производился на 230 человек жителей)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. мощности | Сохраняемая мощность объекта | Нормативная потребность (рассчитана по СНиП 2.07.01-89*) на 2027 г. | Излишек (+), дефицит (-) на 2027 г. | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 0 | 31 | -31 | 35 |
| 2 | Школьные учреждения | учащиеся | 0 | 53 | -53 | 55 |
| 3 | ФАП | объект | 0 | - | - | 1 |
| 4 | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади пола | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 5 | Клубы | посетительское место | 0 | 69 | -69 | 100 |
| 6 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 0 | 1,50 | -1,495 | 1,50 |
| 7 | Магазины | м2 торговой площади | 63 | 69 | -6 | 35 |
| 8 | Предприятия общественного питания | место | 0 | 9 | -9 | 10 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 10 | ЖЭО | объект | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 11 | Гостиницы | место | 0 | 1 | -1 | 3 |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - | - |

Оценка потребности  в основных объектах социальной сферы д. Юильск на 2027 г. (расчет производился на 150 человек жителей)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. мощности | Сохраняемое | Нормативная потребность (рассчитана по СНиП 2.07.01-89*) на 2027 г. | Излишек (+), дефицит (-) на 2027 г. | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 0 | 15 | -15 | 20 |
| 2 | Школьные учреждения | учащиеся | 0 | 31 | -31 | 35 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 4 | ФАП | посещение в смену | 3/6 | не нормируется по СНиП 2.07.01-89* | - | - |
| 5 | Спортивные залы общего пользования | м2 общей площади пола | 0 | 0 | 0 | 162 |
| 6 | Клубы | посетительское место | 50 | 75 | -25 | 25 |
| 7 | Библиотеки | тыс.ед. хранения | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Магазины | м2 торговой площади | 20 | 45 | -25 | 25 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 0 | 1 | -1 | 2 |
| 10 | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 9 | -9 | 10 |
| 11 | Бани | место | 0 | 1 | -1 | 5 |
| 12 | Отделение связи | объект | 1 | - | - | 0 |

К строительству проектом предложены объекты, представленные в таблицах 25 - 27.

Распределение объемов строительства объектов социально-бытового обслуживания населения в с. Казым по очередям строительства

| Местоположение | Наименование | Ед. изм. мощности | Мощность проектная | Площадь общая, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |
| 01:01:09 | Метеостанция, 1 эт. | - | - | 112 |
| 01:01:13 | Комбинат бытового обслуживания, химчистка, прачечная, баня, 1 эт. | рабочих мест/ кг вещей в смену/ кг белья в смену/ мест | 10/5/90/5 | 153 |
| 01:01:06 | Магазин, 1 эт. | кв.м. торг. площади | 50 | 100 |
| 01:02:01 | Молочная кухня | порций в сутки | 95 | - |
| 2 очередь строительства |  |  |  |  |
| 01:02:12 | Административное здание, столовая, 2 эт. | мест | 60 | 1500 |
| 01:01:01 | Воскресная школа, 1 эт. | - | - | 183 |
| 01:01:01 | Крытая торговая площадь, 1 эт. | кв.м. торговой площади | 60 | 101 |
| 01:01:08 | Детский сад, 1 эт. | мест | 25 | 305 |
| 01:01:03 | Опорный пункт милиции | - | - | 160 |
| 3 очередь строительства |  |  |  |  |
| 01:01:01 | Часовня, 1 эт. | - | - | 29 |
| 01:01:01 | ДК (пристройка), гостиница, библиотека, магазин, 2 эт. | мест/мест/тыс.ед.хранения/кв.м торговой площади | 230/10/0,6 | 950 |
| 01:02:10 | Магазин, 1 эт. | кв. м. торг. площади | 90 | 181 |
| 01:02:07 | Магазин, 1 эт. | кв. м. торг. площади | 120 | 256 |
| 01:02:07 | Магазин, 1 эт. | кв. м. торг. площади | 120 | 256 |
| 01:01:01 | Детский сад, 1 эт. | мест | 30 | 1390 |

Распределение объемов строительства объектов социально-бытового обслуживания населения в д. Нумто по очередям строительства

| Местоположение | Наименование | Ед. изм. мощности | Мощность проектная | Площадь общая, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |
| 02:02:01 | ФАП, 1 эт. | объект | 1 | 51 |
| 02:02:07 | Детский сад, школа, 2 эт. | мест/мест | 35/55 | 420 |
| 02:02:05 | Магазин, кафе, 1 эт. | кв.м. торговой площади/мест | 35/10 | 57 |
| 2 очередь строительства |  |  |  |  |
| 02:02:02 | Спортивный зал, 1 эт. | кв.м. площади пола | 162 | 175 |
| 02:02:05 | Административное здание, 1 эт. | - | - | 130 |
| 02:02:08 | Гидрометеостанция, 1 эт. | - | - | 40 |
| 3 очередь строительства |  |  |  |  |
| 02:02:02 | Дом культуры, библиотека, гостиница, ЖЭО, 2 эт. | мест/ тыс. единиц хранения/ мест/ объект | 100/1,5/3/1 | 221 |
| 02:02:08 | Пункт бытового обслуживания, 1 эт. | рабочих мест | 2 | 40 |
| 02:02:05 | Администрация парка Нумто, 1 эт. | - | - | 86 |

Распределение объемов строительства объектов социально-бытового обслуживания населения в д. Юильск по очередям строительства

| Местоположение | Наименование | Ед. изм. мощности | Мощность проектная | Площадь общая, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 очередь строительства |  |  |  |  |
| 02:01:04 | Детский сад, 1 эт. | мест | 20 | 108 |
| 02:01:02 | КБО, 1 эт. | рабочих мест | 2 | 51 |
| 02:01:08 | Гидрометеопост, 1 эт. | - | - | 51 |
| 2 очередь строительства |  |  |  |  |
| 02:01:04 | Школа, 1 эт. | учащиеся | 35 | 108 |
| 02:01:04 | Теплый переход, 1 эт. | - | - | 16 |
| 02:01:01 | Баня, прачечная, 1 эт. | мест/кг белья в смену | 5/10 | 51 |
| 3 очередь строительства |  |  |  |  |
| 02:01:04 | Досуговый центр со спортивным залом, 2 эт. | мест/кв.м. площади пола | 25/162 | 2104 |

При размещении проектных объектов спортивного назначения преследовалась цель обеспечить населенные пункты поселения на конец расчетного срока спортивными залами общего пользования. В случае отсутствия спортивного зала в населенном пункте предлагалось размещения спортивного зала площадью пола 162 кв.м. (9 м на 18 м).

В с. Казым молочную кухню на 95 порций в сутки предлагается разместить в действующей участковой больнице.

Таким образом, реализация решений генерального плана позволяет обеспечить жителей поселения необходимым комплексом объектов сферы обслуживания.

## 5.3 Производственная сфера

В целях обеспечения устойчивого экономического развития поселения, социально-экономической поддержки малых народов Севера и обеспечения экономически активного населения рабочими местами генеральным планом предусмотрены следующие решения:

- - на территории с. Казым предусмотрена планировочная и технологическая реорганизация территории существующих производств, предполагающая также снос в течение расчетного срока нескольких объектов (одного из зданий пилорамы, резервуара для хранения воды, одного склада ГСМ и некоторых других). Всего на территории села определено 15,9 га площади под размещение объектов производственного и коммунальноскладского назначения;

- на территории д. Нумто предусмотрено выделение территории производственной зоны (коммунальноскладского назначения) площадью около 0,5 га и размещение в планировочном квартале 02:02:08 приема дикоросов (в период с 2007 г. по 2012 г.) и пункта приема рыбы у населения в квартале 02:02:09 в течение расчетного срока;

- на территории д. Юильск предусмотрена планировочная и технологическая реорганизация территорий коммунальноскладского назначения и размещение в планировочном квартале 02:01:02 здание пункта приема дикоросов, рыбы (в период с 2007 г. по 2012 г.). Всего на конец расчетного срока на территории села предполагается определение около 1,3 га площади под размещение производственных объектов.

## 5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

с. Казым

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов расположения поселения в северных регионах России, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

При проектировании улично-дорожной сети максимально учтена сложившаяся система улиц и направление перспективного развития населенного пункта, предусмотрены мероприятия по исключению имеющихся недостатков. Введена четкая дифференциация улиц по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», таблица 9.

Все пересечения и примыкания с дорогой общего пользования выполнены согласно «СНиП 2.05.02-85 Автомобильные дороги».

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме села:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улицы в жилой застройке;

- основная;

- второстепенная;

- проезды.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети

Основные показатели улично-дорожной сети с. Казым

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети с. Казым | км / м2 | 16,4 / 104150 |
| 2 | В том числе: - Поселковая дорога; - Главная улица; - Основная улица; - Второстепенная улица; - Проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 2,3 / 18200 1,5 / 11600 4,5 / 26750 4,6 / 27600 3,5 / 20000 |

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из сборных железобетонных плит из следующих конструктивных элементов:

- покрытие из сборных железобетонных плит ПДН тп. 503-0-42 толщиной 0,14 м.на выравнивающем слое из цементопесчаной смеси (1:10) толщиной 0,06 м.

- основание ПГС (песчано-гравийная смесь) укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м.

- дополнительный слой основания из песка толщиной 0,15 м.

Для движения пешеходов проектом предусмотрено строительство тротуаров:

- вдоль главных улиц и основных улиц в жилой застройке ширина тротуара 2,0-3,0м;

- вдоль второстепенных улиц в жилой застройке и проездов – 1,0-1,5м. В качестве материала для покрытия тротуаров предлагается использовать сборные железобетонные плиты.

С целью снижения уровня шумового воздействия, генеральным планом предусмотрен перенос вертолетной площадки согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Для повышения качества обслуживания владельцев автотранспортных средств, генеральным планом предусмотрено строительство автозаправочной станции в южной части села, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки.

Проектный уровень автомобилизации составляет 300 машин на 1000 человек.

Для удобства хранения личного транспорта проектом предлагается строительство гаражного кооператива в западной части населенного пункта мощностью 80 машино-мест.

Для хранения лодок генеральным планом предусмотрено строительство эллингов в северо-западной и северо-восточной части с. Казым, общей вместимостью 90 мест.

Для связи частей села, разделенных р. Амня генеральным планом предусмотрен автодорожный железобетонный мост, в северо-западной части села.

д. Нумто

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме деревни:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улицы в жилой застройке;

- основная;

- второстепенная;

- проезды.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети

Основные показатели улично-дорожной сети д. Нумто

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети д. Нумто | км / м2 | 4,7 / 27750 |
| 2 | В том числе: - Поселковая дорога; - Главная улица; - Основная улица; - Второстепенная улица; - Проезды | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 1,4 / 8300 0,2 / 1100 1,0 / 5800 0,3 / 2000 1,8 / 10550 |

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из сборных железобетонных плит из следующих конструктивных элементов:

- покрытие из сборных железобетонных плит ПДН тп. 503-0-42 толщиной 0,14 м.на выравнивающем слое из цементопесчаной смеси (1:10) толщиной 0,06 м.

- основание ПГС (песчано-гравийная смесь) укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м.

- дополнительный слой основания из песка толщиной 0,15 м.

Для движения пешеходов проектом предусмотрено строительство тротуаров шириной 1,5 метра вдоль главных, основных и второстепенных улиц в жилой застройке. В качестве материала для покрытия тротуаров предлагается использовать сборные железобетонные плиты

С целью снижения уровня шумового воздействия, генеральным планом предусмотрен перенос вертолетной площадки согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

Проектный уровень автомобилизации составляет 200 машин на 1000 человек.

В связи с низким уровнем автомобилизации в населенном пункте, строительство автозаправочной станции не предусмотрено.

В связи с отсутствием многоэтажной жилой застройки строительство гаражных кооперативов генеральным планом не предусмотрено.

Для хранения лодок генеральным планом предусмотрено строительство эллингов в северо-западной и северо-восточной части д. Нумто,  общей вместимостью 16 мест.

д. Юильск

В проекте принята следующая классификация улично-дорожной сети с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности движения транспорта на отдельных участках и положения в транспортной схеме поселка:

- поселковая дорога;

- улицы в жилой застройке;

- основная;

- второстепенная;

- проезды.

Ниже приведена таблица, обобщающая сведения по улично-дорожной сети.

Основные показатели улично-дорожной сети д. Юильск

| № | Показатели. | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность улично-дорожной сети д. Юильск | км | 4,5/ 26800 |
| 2 | В том числе: - Поселковая дорога; - Основная улица; - Второстепенная улица; - Проезды | км / км2 км / км2 км / км2 км / км2 | 0,8 / 4500 1,9 / 11300 0,4 / 2500 1,4 / 8500 |

Генеральным планом предлагается вариант дорожной одежды из сборных железобетонных плит из следующих конструктивных элементов:

- покрытие из сборных железобетонных плит ПДН тп. 503-0-42 толщиной 0,14 м.на выравнивающем слое из цементопесчаной смеси (1:10) толщиной 0,06 м.

- основание ПГС (песчано-гравийная смесь) укрепленная цементом М 400 в количестве 5-7% толщиной 0,15 м.

- дополнительный слой основания из песка толщиной 0,15 м.

Для движения пешеходов проектом предусмотрено строительство тротуаров шириной 1,5 метра вдоль  основных и второстепенных улиц в жилой застройке. В качестве материала для покрытия тротуаров предлагается использовать сборные железобетонные плиты.

Для удобства обслуживания внешнего транспорта, генеральным планом предусмотрено увеличение площади действующей вертолетной площадки.

Проектный уровень автомобилизации составляет 200 машин на 1000 человек.

В связи с низким уровнем автомобилизации в населенном пункте, строительство автозаправочной станции не предусмотрено.

В связи с отсутствием многоэтажной жилой застройки строительство гаражных кооперативов генеральным планом не предусмотрено.

Для хранения лодок генеральным планом предусмотрено строительство эллингов в северо-западной и северо-восточной части д. Юильск, общей вместимостью 43 места.

## 5.5  Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

с. Казым

Анализ современного состояния территории села показал, что при освоении восточной территории необходимо предусмотреть дополнительную подсыпку территории. Площадь подсыпаемой территории составит порядка 14 га. Объем подсыпаемого грунта определяется на стадии рабочего проектирования.

С целью защиты береговых склонов от воздействия водной и воздушной эрозии генеральным планом предлагается устройство берегоукрепления. Это мероприятие позволит обезопасить жилую застройку от возможного подтопления паводковыми водами. Протяженность берегоукрепления составляет 4,25км. Объемы и тип берегоукрепления определяются на стадии рабочего проектирования.

д. Юильск

С целью защиты береговых склонов от воздействия водной и воздушной эрозии генеральным планом предлагается устройство берегоукрепления. Это мероприятие позволит обезопасить жилую застройку от возможного подтопления паводковыми водами. Объемы и тип берегоукрепления определяются на стадии рабочего проектирования.

## 5.6 Инженерное оборудование территории.

### 5.6.1 Водоснабжение.

с. Казым

Для обеспечения комфортной среды проживания предлагается всю существующую и проектную застройку обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, выполнить:

- демонтаж пожарного резервуара, расположенного в центре населенного пункта;

- гидрогеологическую разведку в западной части с. Казым с уточнением оптимального места для размещения проектируемых водозаборных сооружений;

- консервацию существующих водозаборных и водоочистных сооружений, с возможностью, при необходимости, последующей их реконструкции и дальнейшего использования;

- устройство двух артезианских скважин для обеспечения надежности системы водоснабжения и размещение блочной установки для очистки воды;

- на первую очередь строительства обеспечить население необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

- строительство кольцевых сетей с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

- прокладку сети водопровода самостоятельно вдоль дорог;

использовать в качестве изоляции трубопроводов водоснабжения современную пенополиуретановую (ППУ) изоляцию.

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях с. Казым приведены в таблице 31.

- Нормы удельного водопотребления

| Водопотребление составит 549,12 м3/сут. № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 11 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1316 | 1430 | 225 | 321,75 | 386,10 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 1316 | 1430 | 50 | 71,50 | 85,80 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20%. | - | - | - | 64,35 | 77,22 |
| Итого: |  |  |  |  | 457,60 | 549,12 |

Водоочистные сооружения (ВОС) приняты производительностью 555 м3/сут.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

На территориях ВОС необходимо предусмотреть по 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды объемом 205 м3. На территории КОС предусмотрено строительство пожарного резервуара объемом 150 м3.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения 10 л/с, на внутреннее пожаротушение 2,5 л/с.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды на тушение пожаров составляет:

(10+2,5)х3,6х3 = 135 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 205 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас воды храниться в резервуарах на ВОС.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты.

Выводы:

- кольцевая схема водоснабжения повышает надёжность всей системы водоснабжения;

- блочные ВОС обеспечивают минимальные размеры площадки и работают в автоматическом режиме и, следовательно, требуют минимальное количество обслуживающего персонала;

- полиэтиленовые трубопроводы наиболее долговечны, а пенополиуретан является прочным и долговечным теплоизоляционным материалом;

- проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения;

- совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ведёт к меньшим эксплуатационным затратам.

д. Нумто

Для обеспечения комфортной среды проживания  предлагается всю существующую и проектную застройку обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, выполнить:

- гидрогеологическую разведку в западной части д. Нумто с уточнением оптимального места для размещения проектируемых водозаборных сооружений;

- устройство двух артезианских скважин для обеспечения надежности системы водоснабжения и размещение блочной установки для очистки воды;

- на первую очередь строительства обеспечить население необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю;

- строительство кольцевых сетей с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

- прокладку сети водопровода самостоятельно, вдоль дорог;

- использовать в качестве изоляции трубопроводов водоснабжения современную пенополиуретановую (ППУ) изоляцию;

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях д. Нумто приведены в таблице 32.

- Нормы удельного водопотребления и расходы воды.

| Водопотребление составит 58,37 м3/сут. № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 11 | Жилые дома квартирного типа с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 210 | 201 | 160 | 32,16 | 38,59 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 210 | 201 | 50 | 10,05 | 12,06 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20%. | - | - | - | 6,43 | 7,72 |
| Итого: |  |  |  |  | 48,64 | 58,37 |

Водоочистные сооружения (ВОС) приняты производительностью 60 м3/сут.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

На территориях ВОС необходимо предусмотреть по 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды объемом 65 м3.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения 5 л/с, внутреннее пожаротушение не учитывается.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды на тушение пожаров составляет:

5х3,6х3= 54 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 65 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас воды храниться в резервуарах на ВОС.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты.

Выводы:

- кольцевая схема водоснабжения повышает надёжность  системы водоснабжения;

- блочные ВОС обеспечивают минимальные размеры площадки и работают в автоматическом режиме, а следовательно требуют минимального количества обслуживающего персонала;

- полиэтиленовые трубопроводы наиболее долговечны, а пенополиуретан является прочным и долговечным теплоизоляционным материалом;

- проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения;

- совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ведёт к меньшим эксплуатационным затратам.

д. Юильск

Для обеспечения комфортной среды проживания предлагается всю существующую и проектную застройку обеспечить централизованной системой холодного водоснабжения.

Для обеспечения надёжности и бесперебойности работы системы водоснабжения, выполнить:

- гидрогеологическую разведку в юго-западной части д. Юильск с уточнением оптимального места для размещения проектируемых водозаборных сооружений;

- устройство двух артезианских скважин для обеспечения надежности системы водоснабжения и размещение блочной установки для очистки воды;

- на первую очередь строительства обеспечить население необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок. На расчетный срок – устройство индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

- строительство кольцевых сетей - с постоянной циркуляцией воды по замкнутому контуру;

- прокладку сети водопровода самостоятельно вдоль дорог;

- использовать в качестве изоляции трубопроводов водоснабжения современнуюППУ изоляцию;

Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения».

Для определения основных характеристик системы водоснабжения необходимо определить объемы водопотребления на расчетный срок.

Нормы удельного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды в жилых и общественных зданиях д. Юильск приведены в таблице 33.

- Нормы удельного водопотребления и расходы воды.

| Водопотребление составит 38,04 м3/сут. № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л.сут./чел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max К=1.2 |
| 11 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с местными водонагревателями | 137 | 131 | 160 | 20,96 | 25,15 |
| 2 | Расход воды на полив территории | 137 | 131 | 50 | 6,55 | 7,86 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы 20%. | - | - | - | 4,19 | 5,03 |
| Итого: |  |  |  |  | 31,70 | 38,04 |

Водоочистные сооружения (ВОС) приняты производительностью 40 м3/сут.

Для обеспечения надёжности работы ВОС предлагается использование средств автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки. Предусматриваемый уровень автоматизации позволяет обеспечить надёжное функционирование комплекса при минимальном контроле со стороны обслуживающего персонала. В качестве отопительных приборов на ВОС использовать инфракрасные панельные обогреватели потолочного типа с автоматическими терморегуляторами.

На территориях ВОС необходимо предусмотреть по 2 резервуара с аварийным и противопожарным запасом воды объемом 60 м3.

Расчетное количество одновременных пожаров принято равным 1 с расходом воды на один пожар: наружного пожаротушения 5 л/с, внутреннее пожаротушение не учитывается.

Время тушения пожара 3 часа.

Объем воды на тушение пожаров составляет:

5х3,6х3= 54 м3

Противопожарный запас с учетом хозяйственно-бытовых нужд за три смежных часа минимального водопотребления составляет 60 мЗ.

Неприкосновенный пожарный запас воды храниться в резервуарах на ВОС.

Противопожарные мероприятия.

В проекте предусмотрены противопожарные мероприятия согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение Наружные сети и сооружения». Противопожарный водопровод объединен с хозяйственно-питьевым. Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях установить пожарные гидранты.

Выводы:

- кольцевая схема водоснабжения повышает надёжность всей системы водоснабжения;

- блочные ВОС обеспечивают минимальные размеры площадки и работают в автоматическом режиме, а следовательно требуют минимальное количество обслуживающего персонала;

- полиэтиленовые трубопроводы наиболее долговечны, а современный ППУ изолятор является прочным и долговечным теплоизоляционным материалом;

- проектная система водоснабжения обеспечит всех потребителей водой необходимого качества и количества, что повысит комфортность среды проживания населения;

- совмещенная система хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода ведёт к меньшим эксплуатационным затратам.

### 5.6.2 Канализация.

с. Казым

В с. Казым для сбора сточных вод проектом предусматривается строительство напорных и безнапорных коллекторов, диаметры которых составляют 110 мм и 150-200 мм.

Магистральный коллектор запроектирован вдоль улицы Советская и выполняет транспортировку сточных вод на канализационные очистные сооружения (КОС), расположенные северо-западнее с. Казым.

Мощность КОС принята в соответствии с п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»: для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Производительность КОС составит 465 м3/сут.

На канализационных очистных сооружениях осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных сточных вод предусмотрены по напорному трубопроводу в р. Амня.

Выводы:

- система канализования повысит комфортность среды проживания населения;

- КОС позволит снизить негативное влияние на окружающую среду.

д. Нумто

В д. Нумто для сбора сточных вод проектом предусматривается устройство индивидуальных септиков, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения, расположенные на юго-востоке от населенного пункта.

Мощность КОС принята в соответствии со СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  п. 2.1 для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Производительность КОС составит 48 м3/сут.

На канализационных очистных сооружениях осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных сточных вод предусмотрены на поля фильтрации.

Объём сточных вод от населеного пункта Нумто составляет 46,3 м3/сут.

Выводы:

- система канализования повысит комфортность среды проживания населения;

- КОС позволит снизить негативное влияние на окружающую среду.

д. Юильск

В д. Юильск для сбора сточных вод проектом предусматривается устройство индивидуальных септиков, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения, расположенные на северо-западе от населенного пункта.

Мощность КОС принята в соответствии с  п. 2.1 СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»:  для жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, суточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений. Производительность КОС составит 32 м3/сут.

На канализационных очистных сооружениях осуществляется полная биологическая очистка хозяйственно-фекальных стоков. Сбросы очищенных сточных вод предусмотрены на поля фильтрации.

Объём сточных вод от населеного пункта Юильск составляет 30,2 м3/сут.

Выводы:

- система канализования повысит комфортность среды проживания населения;

- КОС позволит снизить негативное влияние на окружающую среду.

### 5.6.3 Теплоснабжение.

с. Казым

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Проектом предусмотрено обеспечить теплоснабжение многоквартирных жилых домов, административных и общественных зданий села от проектной автоматизированной газовой котельной  теплопроизводительностью 5,0 Гкал/час. Температурный график 95 /70º С.

Расход тепла жилыми и общественными  зданиями составит:

- на отопление и вентиляцию  2,659  Гкал/час (7157 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 0,506 Гкал/час (3847 Гкал/год).

Итого: 3,165 Гкал/час (11004 Гкал/год).

Расход тепла  с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 3,395 Гкал/час (11803 Гкал/год).

Теплоснабжение зданий участковой больницы, детского сада, административного здания в южной части села  выполнить от проектной автоматизированной блочной  газовой котельной  теплопроизводительностью 1,0 Гкал/час с двумя котлами (один в работе, второй в резерве). Температурный график 95/70º С.

Расход тепла общественными зданиями составит:

- на отопление и вентиляцию  0,343  Гкал/час (870 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 0,047 Гкал/час (355 Гкал/год).

Итого: 0,389 Гкал/час (1225 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,417 Гкал/час (1314 Гкал/год).

Существующая котельная, находящаяся  в южной промышленной зоне, в схеме теплоснабжения  сохраняется.

Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная.

Тепловые сети общей протяженностью 1339 м (в двухтрубном исполнении) диаметром 89 - 219 мм проложить  подземно бесканально, либо  в железобетонных лотках совместно с водопроводом вдоль дорог, под пешеходными дорожками. Верх перекрытия железобетонных лотков использовать под пешеходные дорожки. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Теплоснабжение административных и общественных зданий, удалённых от теплоисточников  и магистральных тепловых сетей (всего 15 объектов), выполнить от индивидуальных двухконтурных газовых котлов.

В связи с развитием системы газоснабжения,  проектом предлагается частную жилую застройку перевести на децентрализованную систему теплоснабжения от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и ГВС.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86.

Расчет тепловых нагрузок по потребителям приведен в таблице 34.

- Расчет тепловых нагрузок по потребителям

| № | Наименование здания | Улица | Дом | Этаж- ность | Площадь застройки, м2 | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Отопление | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
|  | Котельная №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Контора "ЮТЭК" | ул. Школьная |  | 1 | 114,83 | 91,86 | 0,009 | 0,0018 | 0,0001 | 0,011 | сущ. |
| 2 | Контора | ул. Школьная |  | 1 | 87,56 | 70,05 | 0,007 | 0,0013 | 0,0001 | 0,008 | сущ. |
| 3 | Контора ЖКХ | ул. Школьная |  | 1 | 176,22 | 140,98 | 0,014 | 0,0027 | 0,0002 | 0,016 | сущ. |
| 4 | Средняя школа -интернат с.Казым | ул. Школьная | 7 | 2 | 693,46 | 1109,54 | 0,093 | 0,0206 | 0,0019 | 0,116 | сущ. |
| 5 | Средняя школа-интернат с.Казым | ул. Школьная | 7 | 2 | 473,58 | 757,73 | 0,064 | 0,0141 | 0,0013 | 0,079 | сущ. |
| 6 | Столовая | ул. Школьная | 2 | 1 | 455,34 | 364,27 | 0,027 | 0,0527 | 0,1388 | 0,219 | сущ. |
| 7 | Отделение связи | ул. Каксина | 7 | 1 | 120,56 | 96,45 | 0,009 | 0,0019 | 0,0001 | 0,011 | сущ. |
| 8 | Магазин "смеш. товары" | ул. Каксина | 8 | 1 | 302,91 | 242,33 | 0,020 | 0,0000 | 0,0039 | 0,023 | сущ. |
| 9 | Администрация. Почта. Сбербанк. Милиция. Центр социального обслуживания. Бухгалтерия ЖКХ. ДК. Библиотека. Музыкальная школа | ул. Каксина | 10 | 2 | 901,03 | 1441,65 | 0,122 | 0,0246 | 0,0017 | 0,148 | сущ. |
| 10 | Детский сад "Олененок" | ул. Совхозная | 1 | 1 | 374,24 | 299,39 | 0,026 | 0,0073 | 0,0026 | 0,036 | сущ. |
| 11 | Детский сад "Олененок" | ул. Совхозная | 1 | 1 | 285,85 | 228,68 | 0,020 | 0,0055 | 0,0020 | 0,028 | сущ. |
| 12 | Детский сад "Олененок" | ул. Совхозная | 1 | 1 | 396,95 | 317,56 | 0,028 | 0,0077 | 0,0028 | 0,038 | сущ. |
| 13 | ОАО "Казымская оленеводческая компания". Магазин | ул. Каксина | 12 | 1 | 336,94 | 269,55 | 0,026 | 0,0052 | 0,0003 | 0,031 | сущ. |
| 14 | Магазин | ул. Каксина | 28 | 1 | 82,77 | 66,22 | 0,005 | 0,0000 | 0,0011 | 0,006 | сущ. |
| 15 | Общеобразовательная средняя (полная) школа-интернат | ул. Школьная | 7 | 1 | 82 | 65,6 | 0,006 | 0,0012 | 0,0001 | 0,007 | сущ. |
| 16 | Хлебопекарня | ул. Каксина | 28 | 1 | 151,33 | 121,06 | 0,009 | 0,0175 | 0,0461 | 0,073 | сущ. |
| 17 | Пожарное депо |  |  | 1 | 97,44 | 77,95 | 0,008 | 0,0022 | 0,0005 | 0,011 | сущ. |
| 18 | Контора Рыбкооп. Склад | ул. Каксина | 30 | 1 | 199,75 | 159,8 | 0,015 | 0,0031 | 0,0002 | 0,019 | сущ. |
| 19 | Баня-сауна | ул. Школьная |  | 1 | 35,68 | 28,54 | 0,002 | 0,0068 | 0,0171 | 0,026 | сущ. |
| 20 | Спортивный зал "Казымец" | ул. Советская | 7 | 2 | 589,12 | 942,59 | 0,075 | 0,0487 | 0,0189 | 0,143 | сущ. |
| 21 | Контора РЭС | ул. Советская |  | 1 | 89,72 | 71,78 | 0,007 | 0,0014 | 0,0001 | 0,008 | сущ. |
| 22 | Общеобразовательная средняя (полная) школа-интернат (спальный корпус) | ул. Каксина |  | 2 | 657,14 | 1051,42 | 0,088 | 0,0195 | 0,0018 | 0,110 | сущ. |
| 23 | Магазин | ул. Советская |  | 1 | 116,56 | 93,25 | 0,008 | 0,0000 | 0,0015 | 0,009 | сущ. |
| 24 | Школа на 220 учащихся. Детский сад на 80 мест | ул. Школьная | 7а | 2 | 2340,11 | 3744,18 | 0,266 | 0,0541 | 0,0066 | 0,327 | сущ. |
| 25 | Церковный приход | ул. Совхозная | 2 | 1 | 158,35 | 126,68 | 0,010 | 0,0065 | 0,0001 | 0,017 | сущ. |
| 26 | Комбинат бытового обслуживания, химчистка, прачечная, баня |  |  | 1 | 190,95 | 152,76 | 0,012 | 0,0221 | 0,0582 | 0,092 | пр. |
| 27 | Крытая торговая площадь |  |  | 1 | 126,86 | 101,49 | 0,008 | 0,0000 | 0,0016 | 0,010 | пр. |
| 28 | Пожарная часть, пристройка |  |  | 1 | 235,53 | 188,42 | 0,019 | 0,0054 | 0,0013 | 0,026 | пр. |
| 29 | ДК (пристройка), гостиница, библиотека |  |  | 2 | 332,05 | 531,28 | 0,042 | 0,0274 | 0,0005 | 0,070 | пр. |
| 30 | Воскресная школа |  |  | 1 | 229,15 | 183,32 | 0,016 | 0,0044 | 0,0016 | 0,022 | пр. |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ягодная | 3 | 2 | 493,31 | 789,3 | 0,163 | 0,0000 | 0,0263 | 0,189 | сущ. |
| 32 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ягодная | 1 | 2 | 492,78 | 788,45 | 0,163 | 0,0000 | 0,0263 | 0,189 | сущ. |
| 33 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ягодная | 5 | 2 | 493,12 | 788,99 | 0,163 | 0,0000 | 0,0263 | 0,189 | сущ. |
| 34 | Многоквартирный жилой дом | ул. Совхозная | 10 | 1 | 162,4 | 129,92 | 0,027 | 0,0000 | 0,0043 | 0,031 | сущ. |
| 35 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ягодная | 7а | 2 | 389,81 | 623,7 | 0,129 | 0,0000 | 0,0208 | 0,149 | сущ. |
| 36 | Многоквартирный жилой дом | ул. Ягодная | 2 | 2 | 392,11 | 627,38 | 0,129 | 0,0000 | 0,0209 | 0,150 | сущ. |
| 37 | Многоквартирный жилой дом | ул. Лесная | 18 | 1 | 192,6 | 154,08 | 0,032 | 0,0000 | 0,0051 | 0,037 | сущ. |
| 38 | Многоквартирный жилой дом | ул. Совхозная | 4а | 1 | 330,51 | 264,41 | 0,055 | 0,0000 | 0,0088 | 0,063 | сущ. |
| 39 | Многоквартирный жилой дом |  |  | 2 | 415,84 | 665,34 | 0,109 | 0,0000 | 0,0160 | 0,125 | пр. |
| 40 | Двухквартирный жилой дом |  |  | 2 | 200,06 | 320,1 | 0,053 | 0,0000 | 0,0077 | 0,060 | пр. |
| 41 | Двухквартирный жилой дом |  |  | 2 | 199,95 | 319,92 | 0,053 | 0,0000 | 0,0077 | 0,060 | пр. |
| 42 | Двухквартирный жилой дом |  |  | 2 | 200 | 320 | 0,053 | 0,0000 | 0,0077 | 0,060 | пр. |
| 43 | Двухквартирный жилой дом |  |  | 2 | 200,01 | 320,02 | 0,053 | 0,0000 | 0,0077 | 0,060 | пр. |
| 44 | Двухквартирный жилой дом |  |  | 2 | 199,99 | 319,98 | 0,053 | 0,0000 | 0,0077 | 0,060 | пр. |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 2,293 | 0,366 | 0,506 | 3,165 |  |
|  | Котельная №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Участковая больница | ул. Новая | 23 | 2 | 535,69 | 857,1 | 0,079 | 0,0548 | 0,0321 | 0,166 | сущ. |
| 2 | Участковая больница | ул. Новая | 23 | 1 | 351,02 | 280,82 | 0,026 | 0,0180 | 0,0105 | 0,054 | сущ. |
| 3 | Административное здание, столовая |  |  | 2 | 711,27 | 1138,03 | 0,109 | 0,0219 | 0,0013 | 0,132 | сущ. |
| 4 | Детский сад |  |  | 1 | 381,1 | 304,88 | 0,027 | 0,0074 | 0,0027 | 0,037 | сущ. |
|  | Всего: |  |  |  |  |  | 0,241 | 0,102 | 0,047 | 0,389 |  |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

д. Нумто

Климатические данные

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение  общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86.

Проектом решено в качестве источника теплоснабжения общественных зданий  (всего 12 объектов) использовать индукционный электрический водонагреватель типа «БАСТ» (блок автономных систем теплоснабжения):

- «БАСТ-15» (мощностью 15 кВт) - 8 шт.;

- «БАСТ-30» (мощностью 30 кВт)  -3 шт;

- «БАСТ-50» (мощностью 50 кВт) – 1 шт.

д. Юильск

Климатические данные

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43° С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86.

В связи с развитием системы газоснабжения,  проектом  решено   частную жилую застройку д. Юильск  перевести на децентрализованную систему отопления от индивидуальных двухконтурных газовых котлов. Двухконтурные газовые котлы обеспечат потребителя отоплением и ГВС.

Теплоснабжение зданий школы, детского сада выполнить от индукционного электрического нагревателя типа «БАСТ» (блок автономных систем теплоснабжения):

- «БАСТ-30» (мощностью 30 кВт) устанавливается в здании  школы;

- «БАСТ-15» (мощностью 15 кВт) устанавливается в здании детского сада.

Теплоснабжения  других административных и общественных зданий (всего 8 объектов) предусматривается от индивидуальных двухконтурных газовых котлов.

### 5.6.4 Газоснабжение

с. Казым

Подача природного газа в населенный пункт предусматривается от газораспределительной станции (ГРС) «Казым», расположенной на территории населенного пункта.

Газоснабжение осуществляется газопроводом высокого давления диаметром 108 мм.

Для подачи газа в газораспределительные сети предусматривается использование существующих газорегуляторных пунктов (ГРП).

Система газоснабжения принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 0,005 МПа, высокое (II-категории) 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

- принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые;

- материал газопроводов высокого давления – сталь, газопроводов низкого давления – сталь, полиэтилен.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через газорегуляторные пункты, а также для подачи газа коммунально-бытовым потребителям (котельным).

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым зданиям.

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»,  м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Жилищный фонд обеспечивается газовым отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Охват жилой застройки газоснабжением на расчетный срок принят 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

В таблице приведены проектные данные газопотребления на 2027 г.

- Проектные данные газопотребления

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты индивидуальной жилой застройки (на пищеприготовление и отопление от индивидуальных газовых водонагревателей) | 1430 | 1791975 | 547 |
| 2 | Котельная № 1 | - | 1981000 | 625 |
| 3 | Котельная № 2 | - | 378125 | 125 |
|  | Итого: |  | 4151100 | 1297 |

Для обеспечения территории населённого пункта централизованной системой газоснабжения необходимо выполнить строительство и реконструкцию сетей газоснабжения высокого и низкого давления.

При необходимости, произвести замену ГРП имеющих высокий износ оборудования и ГРП, производительность которых не хватает для обеспечения нужд потребителей.

д. Нумто

Учитывая удаленность д. Нумто от магистральных сетей газоснабжения, создание централизованной системы газоснабжения природным газом проектом не предусматривается.

Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах.

Суточный расход газа для населения на расчетный срок составит 40 кг/сут (из расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 45 баллонов в месяц емкостью по 27  литров.

д. Юильск

Подача природного газа предусматривается от газораспределительной станции (ГРС) «Сосновка», расположенной в с.п. Сосновка

Газоснабжение осуществляется газопроводом высокого давления диаметром 159 мм.

Для подачи газа в газораспределительную сеть проектом предусматривается установка газорегуляторного пункта (ГРП).

Система газоснабжения принята смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов.

Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Классификация газопроводов:

- вид транспортируемого газа – природный;

- давление газа – низкое 0,005 МПа, высокое (II-категории) 0,6 МПа;

- местоположение относительно земли – подземные;

- назначение в системе газораспределения – магистральные, распределительные, вводы, вводные газопроводы (ввод в здание);

- принцип построения (распределительные газопроводы) – кольцевые, тупиковые;

- материал газопроводов высокого давления – сталь, газопроводов низкого давления – полиэтилен.

По числу ступеней давления система газоснабжения – двухступенчатая.

Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через газорегуляторный пункт.

Газопроводы низкого давления предназначены для подачи газа жилым зданиям.

Использование газа предусматривается на:

- приготовление пищи;

- отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- отопление и нужды производственных и коммунально-бытовых потребителей.

Годовые расходы газа для каждой категории потребителей определены на конец расчетного периода с учетом перспективы развития объектов – потребителей газа.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления в  м3/год на одного жителя по СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы» при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Объекты индивидуальной жилой застройки  обеспечиваются газовым отоплением и горячим водоснабжением от индивидуальных газовых водонагревателей.

Охват жилой застройки газоснабжением на расчетный срок принят 100%.

Присоединение системы газоснабжения зданий к распределительным сетям осуществляется через отключаемую арматуру, размещаемую в каждом здании.

В таблице приведены проектные данные газопотребления на 2027 г.

- Проектные данные газопотребления

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты индивидуальной жилой застройки (на пищеприготовление и отопление от индивидуальных газовых водонагревателей): | 131 | 780220 | 223 |
|  | Итого: | 131 | 780220 | 223 |

Для обеспечения населённого пункта   централизованной системой газоснабжения необходимо выполнить ряд мероприятий:

- строительство сетей газоснабжения высокого и низкого давления;

- строительство газорегуляторного пункта.

### 5.6.5. Электроснабжение.

с. Казым

Проектом предусматривается:

- изменение  существующей схемы электроснабжения с изменениями, направленными на повышение качества и надежности энергообеспечения;

- строительство шести новых трансформаторных подстанций номинальными мощностями от 63 до 250 кВА.

Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП-2) различного сечения. ВЛ 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода тип (СИП-3).

Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением.

Общая протяженность проектных линий 0,4 кВ – 13,33 км, 10 кВ –4,10 км.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории. Но канализационные очистные сооружения, водопроводные очистные сооружения, насосные станции, установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории и в условиях крайнего севера требуют обеспечения резервного питания согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Резервное питание предусмотреть от индивидуальных дизель-генераторов, расположенных на территории этих объектов.

Расчет электрических нагрузок с. Казым представлен в таблице 37.

Расчет электрических нагрузок с. Казым

| № п/п | Наименование потребителей | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | КТП-6 проект 100 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 1440 | 0,02 |  | 0,9 | 25,92 |
| 2 | Жилой дом | 1470 | 0,02 |  | 0,9 | 26,46 |
| 3 | Лодочный ангар | 946 |  | 34,06 | 0,7 | 23,84 |
|  |  |  |  |  |  | 76,22 |
|  | КТП №9 проект 2х63 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | КОС |  |  |  |  | 46,5 |
|  |  |  |  |  |  | 46,5 |
|  | КТП №7 проект 160 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | Пилорама | 168 |  | 32,76 | 0,8 | 26,21 |
| 2 | Склады | 1292 |  | 46,51 | 0,7 | 32,56 |
| 3 | Гаражи | 1082 |  | 38,95 | 0,7 | 27,27 |
| 4 | КБО | 153 |  | 6,89 | 0,7 | 4,82 |
| 5 | Контора "Ютэк" | 192 |  | 8,64 | 0,6 | 5,18 |
| 6 | Офис | 70 |  | 3,15 | 0,6 | 1,89 |
| 7 | Офис ЖКХ | 141 |  | 6,35 | 0,6 | 3,81 |
|  |  |  |  |  |  | 101,73 |
|  | КТП № проект 250 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | Столовая | 364 |  | 16,38 | 0,7 | 11,47 |
| 2 | школа-интернат | 1051 |  | 15,41 | 0,4 | 6,17 |
| 3 | школа | 1868 |  | 27,40 | 0,4 | 10,96 |
| 4 | Жилой дом | 1210 | 0,02 |  | 0,9 | 21,78 |
| 5 | школа | 3744 |  | 54,91 | 0,4 | 21,96 |
| 6 | магазин | 242 |  | 31,94 | 0,8 | 25,56 |
| 7 | Дворец культуры | 531 |  | 23,90 | 0,8 | 19,12 |
| 8 | Администр.здание | 1442 |  | 64,89 | 0,6 | 38,93 |
| 9 | Жилой дом | 640 | 0,02 |  | 0,9 | 11,52 |
| 10 | Жилой дом | 545 | 0,02 |  | 0,9 | 9,81 |
|  |  |  |  |  |  | 177,27 |
|  | КТП №8 сущ 250 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | Офис | 72 |  | 3,24 | 0,6 | 1,94 |
| 2 | Пожарное депо | 189,00 |  | 8,51 | 0,7 | 5,95 |
| 3 | Жилой дом | 7068 | 0,02 |  | 0,9 | 127,22 |
|  |  |  |  |  |  | 135,12 |
|  | КТП №3 сущ 25 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 549 | 0,02 |  | 0,9 | 9,88 |
| 2 | Музей | 49 |  | 2,21 | 0,6 | 1,32 |
|  |  |  |  |  |  | 11,21 |
|  | КТП №4 проект 160 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад | 845 |  | 16,90 | 0,8 | 13,52 |
| 2 | Офис | 270 |  | 12,15 | 0,6 | 7,29 |
| 3 | Жилой дом | 3118 | 0,02 |  | 0,9 | 56,12 |
| 4 | магазин | 107 |  | 14,12 | 0,8 | 11,30 |
|  |  |  |  |  |  | 88,23 |
|  | КТП №5 сущ. 250 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | магазин | 66 |  | 8,71 | 0,8 | 6,97 |
| 2 | Хлебопекарня | 121 |  | 23,60 | 0,8 | 18,88 |
| 3 | Офис | 160 |  | 7,20 | 0,6 | 4,32 |
| 4 | магазин | 100 |  | 13,20 | 0,8 | 10,56 |
| 5 | Жилой дом | 6560 | 0,02 |  | 0,9 | 118,08 |
|  |  |  |  |  |  | 158,81 |
|  | КТП №2 проект 250 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | Офис | 1138 |  | 51,21 | 0,6 | 30,73 |
| 2 | Детский сад | 305 |  | 6,10 | 0,8 | 4,88 |
| 3 | Жилой дом | 888 | 0,02 |  | 0,9 | 15,98 |
| 4 | Жилой дом | 5600 | 0,02 |  | 0,9 | 100,80 |
|  |  |  |  |  |  | 152,39 |
|  | КТП № сущ 250 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | Больница | 857 |  | 38,57 | 0,7 | 27,00 |
| 2 | Больница | 281 |  | 12,65 | 0,7 | 8,85 |
| 3 | магазин | 181 |  | 23,89 | 0,8 | 19,11 |
| 4 | магазин | 102 |  | 13,46 | 0,8 | 10,77 |
| 5 | Жилой дом | 2948 | 0,02 |  | 0,9 | 53,06 |
| 6 | Жилой дом | 2400 | 0,02 |  | 0,9 | 43,20 |
|  |  |  |  |  |  | 162,00 |
|  | КТП № сущ 100 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 1695 | 0,02 |  | 0,9 | 30,51 |
| 2 | магазин | 181 |  | 23,89 | 0,8 | 19,11 |
| 3 | Метеостанция | 112 |  | 5,04 | 0,6 | 3,02 |
|  |  |  |  |  |  | 52,65 |
|  | КТП №1 сущ 100 кВА |  |  |  |  |  |
| 1 | Пром.зона |  |  |  |  | 120,00 |
|  |  |  |  |  |  | 120,00 |
|  |  |  |  |  | ИТОГО: | 1280,62 |

Суммарная электрическая нагрузка с. Казым составляет 1,28 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 1,53 МВт.

д. Нумто

Передача потребителям электрической мощности предусмотрена от проектной ПС 110/10 кВ «Нумто» мощностью 1,6 МВА,  на ТП через распределительную сеть 10 кВ.

Проектом предусмотрено строительство ТП 10/0,4 кВ мощностью 400 кВА.

Распределительные сети 0,4 кВ от ТП до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 2А).

Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением.

Общая протяженность проектных линий  110 кВ – 1,4 км; 10 кВ – 0,9 км; 0,4 кВ – 3,7  км.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в к – III категории. Но канализационные очистные сооружения и насосные станции, водопроводные очистные сооружения, установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории и в условиях крайнего севера требуют обеспечения резервного питания согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Резервное питание предусмотреть от индивидуальных дизель-генераторов, расположенных на территории этих объектов.

Расчет электрических нагрузок  д. Нумто представлен в таблице 38.

- Величина нагрузок по электроснабжению

| № п/п | Наименование потребителей | Этаж- ность | Общая площадь, кв.м. | Р уд эл.снабж., кВт/кв.м. | P уд. отопл., кВт/кв.м. | Обществ. здания, кВт. | К см | Рр на шинах 0.4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП № 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 37.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.67 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 20.86 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.38 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 44.38 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 75.91 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.37 |
| 5 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 27.78 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 |
| 6 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 32.66 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.59 |
| 7 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 38.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.69 |
| 8 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 32.54 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.59 |
| 9 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 30.27 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.54 |
| 10 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 28.73 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.52 |
| 11 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 48.95 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.88 |
| 12 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 44.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.81 |
| 13 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 62.52 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.13 |
| 14 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 34.34 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.62 |
| 15 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 54.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.97 |
| 16 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 23.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.42 |
| 17 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 27.71 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 |
| 18 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 46.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.84 |
| 19 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 46.88 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.84 |
| 20 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 53.66 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.97 |
| 21 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 37.96 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.68 |
| 22 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 27.54 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.5 |
| 23 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 31.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.56 |
| 24 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 24.55 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.44 |
| 25 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 41.08 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.74 |
| 26 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 31.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.56 |
| 27 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 28 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 29 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 30 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 79.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 31 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 32 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 79.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 33 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 79.96 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 34 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 35 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 79.98 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 36 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80.03 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 37 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 38 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 39 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 79.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 40 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 79.93 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 41 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 42 | Гидрометеопост | 1 | 36.41 | 0 | 0 | 1.31 | 0.7 | 0.92 |
| 43 | Магазин | 1 | 71.62 | 0 | 0 | 9.45 | 0.8 | 7.56 |
| 44 | Почта. БелоярскТелеком | 1 | 55.58 | 0 | 0 | 2.5 | 0.6 | 1.5 |
| 45 | Дом культуры, библиотека, гостиница, ЖЭО | 2 | 220.51 | 0 | 100 | 9.92 | 0.7 | 76.95 |
| 46 | ФАП | 1 | 51.18 | 0 | 15 | 2.3 | 0.7 | 12.11 |
| 47 | Детский сад, школа | 2 | 419.58 | 0 | 100 | 6.15 | 0.4 | 42.46 |
| 48 | Магазин, кафе | 1 | 57.42 | 0 | 0 | 2.58 | 0.7 | 1.81 |
| 49 | КБО | 1 | 39.34 | 0 | 0 | 1.77 | 0.8 | 1.42 |
| 50 | Спортивный комплекс | 1 | 174.51 | 0 | 30 | 7.85 | 0.8 | 30.28 |
| Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 214.72 |
| Общая Нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 214.72 |

Суммарная электрическая нагрузка д. Нумто составляет 0,22 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 0,31 МВт.

д. Юильск

Передача потребителям электрической мощности предусмотрена от существующего фидера 10 кВ ПС «Сосновка» - ТП № 1 «Юильск».  Существующая ДЭС мощностью 30 кВт сохраняется в схеме электроснабжения в  качестве резервного источника электропитания.

Распределительные сети 0,4 кВ от ТП № 1 до потребителей выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (СИП 2А) различного сечения. ВЛ 10 кВ выполнить с применением самонесущего изолированного провода тип (АС).

Проектом предусмотрено реконструкция трансформаторной подстанции ТП № 1 – 250 кВА.

Вводы в жилые дома выполнить воздушным подключением.

Общая протяженность проектных линий в границе поселения 0,4 кВ – 2,95 км.

По надежности электроснабжения все потребители электроэнергии относятся к – III категории. Но канализационные очистные сооружения, водопроводные очистные сооружения относятся к потребителям II категории и в условиях крайнего севера требуют обеспечения резервного питания согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Резервное питание  предусмотреть от индивидуальных дизель-генераторов, расположенных на территории этих объектов.

Расчет электрических нагрузок  д. Юильск представлен в таблице 39.

- Расчет электрических нагрузок

| № п/п | Наименование потребителей | Этаж- ность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | P уд отопл (кВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0.4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТП №1 1х250 кВА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 21.65 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.39 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 53.14 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.96 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 109.95 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.98 |
| 4 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 38.23 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.69 |
| 5 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 57.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.03 |
| 6 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 30.68 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.55 |
| 7 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 77.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.39 |
| 8 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 99.56 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.79 |
| 9 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 24.9 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.45 |
| 10 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 130.46 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.35 |
| 11 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 66.89 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 |
| 12 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 25.2 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.45 |
| 13 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 26.49 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.48 |
| 14 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 29.78 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.54 |
| 15 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 143.05 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.57 |
| 16 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 38.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.69 |
| 17 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 48.18 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.87 |
| 18 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 42.76 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.77 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 190.46 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.43 |
| 20 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 59.74 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.08 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 134.67 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.42 |
| 22 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 40.73 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.73 |
| 23 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 40.77 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.73 |
| 24 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 49.26 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.89 |
| 25 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 68.01 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.22 |
| 26 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 36.79 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.66 |
| 27 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 41.24 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.74 |
| 28 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 46.89 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.84 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 146.92 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 2.64 |
| 30 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 44.5 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.8 |
| 31 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 39.12 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.7 |
| 32 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 35.94 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.65 |
| 33 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 79.6 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.43 |
| 34 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 71.77 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.29 |
| 35 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 66.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.2 |
| 36 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 64.3 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.16 |
| 37 | Многоквартирный жилой дом | 1 | 171.54 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 3.09 |
| 38 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 59.87 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.08 |
| 39 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 88.57 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.59 |
| 40 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 33.62 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 0.61 |
| 41 | Двухквартирный жилой дом | 1 | 88.85 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 |
| 42 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 62.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.12 |
| 43 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 79.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 44 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 45 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 79.99 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 46 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 47 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 48 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 49 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 50 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 51 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 52 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 53 | Индивидуальный жилой дом | 1 | 80 | 0.02 | 0 | 0 | 0.9 | 1.44 |
| 54 | Метеостанция | 1 | 57.48 | 0 | 0 | 2.07 | 0.7 | 1.45 |
| 55 | Магазин | 1 | 64.78 | 0 | 0 | 8.55 | 0.8 | 6.84 |
| 56 | Магазин | 1 | 37.3 | 0 | 0 | 4.92 | 0.8 | 3.94 |
| 57 | Школа | 1 | 116.54 | 0 | 15 | 1.71 | 0.4 | 6.68 |
| 58 | Медицинский пункт | 1 | 129.65 | 0 | 30 | 5.83 | 0.7 | 25.08 |
| 59 | ФАП. ДК. Почта. Отделение связи. Администрация. Библиотека | 0 | 255.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | Детский сад, школа | 1 | 129.6 | 0 | 30 | 1.9 | 0.4 | 12.76 |
| 61 | Кафе | 1 | 102.15 | 0 | 0 | 4.6 | 0.7 | 3.22 |
| 62 | Баня, прачечная | 1 | 51.2 | 0 | 0 | 2.3 | 0.7 | 1.61 |
| 63 | Магазин | 1 | 71.96 | 0 | 0 | 9.5 | 0.8 | 7.6 |
| 64 | Спортивный комплекс | 1 | 283.2 | 0 | 0 | 12.74 | 0.8 | 10.2 |
| 65 | Магазин-пекарня | 1 | 97.12 | 0 | 0 | 18.94 | 0.8 | 15.15 |
| 66 | Дизельная станция | 1 | 28.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Склад ГСМ | 1 | 90.42 | 0 | 0 | 3.26 | 0.7 | 2.28 |
| 68 | Склад ГСМ | 1 | 90.42 | 0 | 0 | 3.26 | 0.7 | 2.28 |
| 69 | Склад ГСМ | 1 | 90.42 | 0 | 0 | 3.26 | 0.7 | 2.28 |
| Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 168.06 |
| Общая Нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 168.06 |

Суммарная электрическая нагрузка д. Юильск составляет 0,17 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 0,2  МВт.

### 5.6.6 Связь и информация.

с. Казым

Проектом предусматривается:

- установка автоматической телефонной станции на 600 номеров;

- строительство вышки связи;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке.

Для предоставления услуг связи: телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с) – предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

Краткое техническое описание.

Радиотехнология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication). На основе DECT можно строить микросотовые системы связи и системы радиодоступа типа «беспроводная местная линия» (WLL) (другой термин – «радио в местной линии» (RLL)).

Применение WLL-систем предоставляет операторам сетей ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами:

- более эффективное использование существующей кабельной емкости;

- быстрое начальное предоставление услуг связи;

- более простое расширение сети при увеличении количества абонентов;

- мобильность DECT-абонентов в зоне действия базовых станций.

- Структура системы «МиниКом-DECT»

д. Нумто

Проектом предусматривается:

- модернизация существующей автоматической  телефонной станции на 100 номеров;

- строительство вышки связи;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке.

Для предоставления услуг связи: телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с) – предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

Краткое техническое описание.

Радиотехнология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication). На основе DECT можно строить микросотовые системы связи и системы радиодоступа типа «беспроводная местная линия» (WLL) (другой термин – «радио в местной линии» (RLL)).

Применение WLL-систем предоставляет операторам сетей ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами:

- более эффективное использование существующей кабельной емкости;

- быстрое начальное предоставление услуг связи;

- более простое расширение сети при увеличении количества абонентов;

- мобильность DECT-абонентов в зоне действия базовых станций.

д. Юильск

Проектом предусматривается:

- установка автоматической телефонной станции на 50 номеров;

- строительство вышки связи;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке.

Для предоставления услуг связи: телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с) - предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

Краткое техническое описание.

Радиотехнология DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunication). На основе DECT можно строить микросотовые системы связи и системы радиодоступа типа «беспроводная местная линия» (WLL) (другой термин – «радио в местной линии» (RLL)).

Применение WLL-систем предоставляет операторам сетей ряд преимуществ по сравнению с традиционными системами:

- более эффективное использование существующей кабельной емкости;

- быстрое начальное предоставление услуг связи;

- более простое расширение сети при увеличении количества абонентов;

- мобильность DECT-абонентов в зоне действия базовых станций.

## 5.7 Охрана окружающей среды

- 5.7.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений

Основными направлениями решения защиты воздушного бассейна муниципального образования является борьба с загрязнением атмосферного воздуха предприятиями с. Казым (пилорама, котельная, газораспределительная станция) и автотранспортом. Каждое из этих направлений включает соответствующую программу мероприятий, которая в свою очередь состоит из трех основных подпрограмм:

- совершенствование технологических процессов в целях сокращения выделения вредных отходов;

- очистка и нейтрализация отходящих газов;

- разработка градостроительных мероприятий, способствующих уменьшению загрязнения воздушного бассейна.

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна муниципального образования обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера. Основные пути снижения загрязнения атмосферного воздуха:

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками загрязнения предлагается: внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах и котельных, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

- утилизация химических соединений для целей основного сопутствующего предприятия;

- улавливание и эффективная очистка организованных и рассредоточенных выбросов;

Значительные возможности снижения уровня атмосферного загрязнения заключены в разработке планировочных мероприятий, которыми являются:

- четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон муниципального образования;

- выбор под перспективную застройку хорошо проветриваемых территорий муниципального образования;

- размещение новых предприятий с учетом существующих фоновых загрязнений, класса вредности предприятия с учетом преобладающих ветров;

- вынос промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов за пределы жилой застройки;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и города в целом;

Мероприятия по борьбе с загрязнением воздуха автомобильным транспортом подразделяются на технические, планировочные и организационные. К техническим относятся:

- совершенствование и регулировка двигателей автомобилей с выбором оптимальных в санитарном отношении состава горючей смеси и режима зажигания;

- применение газообразного топлива и др.

Планировочные мероприятия по защите воздуха жилой зоны от выхлопных газов автотранспорта:

- упорядочение транспортной сети, сооружение транспортных развязок, грузовых и обходных дорог;

- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой.

В целом для улучшения качества атмосферного воздуха в населенных пунктах муниципального образования генеральным планом предложены следующие мероприятия:

- озеленение территории населенных пунктов, входящих в состав муниципального образования;

- использование в качестве топлива в котельных природного газа;

- оснащение газораспределительной станции «Казым», расположенной южнее с. Казым, современным оборудованием, предотвращающим загрязнение атмосферного воздуха;

- оборудование автомобильной заправочной станции, проектируемой южнее с. Казым, системой закольцовки паров бензина;

- в целях сокращения суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками загрязнения рекомендуется, внедрение пылегазоочистного оборудования на всех производственных объектах с. Казым (пилорама, котельная, газораспределительная станция);

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение.

- 5.7.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Санитарная охрана и оздоровление воды поверхностных водоемов от загрязнения обеспечивается комплексом мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Технологические мероприятия – это применение бессточной производственной технологии:

- сокращение водопотребления и водоотведения путем внедрения систем оборотного водоснабжения;

- максимальная утилизация сточной производственной технологии.

Санитарно-технические мероприятия включают:

- механическую и биологическую очистку бытовых и производственных вод – необходимо расширение существующих очистных сооружений; строительство локальных очистных сооружений на промышленных и коммунальных объектов; строительство системы ливневой канализации на территории населенных пунктов муниципального образования Казым;

- полный охват территории населенных пунктов системой канализации;

- благоустройство территории населенных пунктов.

Генеральным планом предусматривается вынос за пределы прибрежной защитной полосы рек Казым и Амня ликвидируемых складов по ул. Каксина в с. Казым, ликвидируемой жилой застройки севернее д. Нумто, ликвидируемых складов на востоке и в центре д. Юильск, ликвидируемых вертолетных площадок севернее и юго-западнее д. Юильск.

Способы очистки и утилизации промышленных стоков должны разрабатываться в соответствии с природоохранными требованиями каждым конкретным предприятием на стадии проектирования. В рабочем проекте предусматриваются очистные сооружения с учетом специфики промышленного предприятия. В зависимости от состава промышленные сточные воды очищаются либо вместе с бытовыми стоками, либо требуют специальных очистных сооружений.

Стоки промышленных предприятий должны проходить дополнительную очистку, прежде чем поступить на коммунальные очистные установки. При непосредственном спуске в природные воды необходима значительная по объему очистка.

Производственные площадки должны быть оборудованы системами сбора и очистки поверхностных и промышленных сточных вод. Перед сбросом сточных вод в канализацию, откуда они поступают на канализационные очистные сооружения, необходимо осуществлять их механическую очитку.

Механическая очистка предусматривает отделение грубых примесей, песка, взвешенных веществ с помощью решеток, песколовок и первичных отстойников.

Локальные сооружения для очистки поверхностных стоков могут представлять собой пруды отстойники, оборудованные устройствами для улавливания плавающего мусора и нефтепродуктов.

При поступлении на канализационные очистные сооружения сточные воды подвергаются биологической очистке. На стадии биологической очистки оставшиеся хорошо растворимые компоненты сточных вод обезвреживаются бактериями и другими микроорганизмами. Удаление оставшихся соединений осуществляется доочисткой сточных вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Ширина водоохранной зоны рек Казым и Амня установлена в размере 200 м. Ширина прибрежной защитной полосы рек Казым и Амня - 50 метров. Ширина прибрежной защитной полосы водотоков поселения устанавливается в размере 50 м. Для озера Нумто площадью более 0,5 км2 водоохранная зона установлена в размере 50 метров. Ширина прибрежной защитной полосы озера устанавливается в размере 50 метров;

- расчистка прибрежных территорий;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- строительство канализационных очистных сооружений.

- 5.7.3. Охрана и рациональное использование почв.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;

- прокладке трубопроводов, при строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

- ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22 декабря 1995 года № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки твердых бытовых отходов (ТБО), расположенной южнее села Казымолноват, на северо-востоке с. Казым;

- проведение рекультивации ликвидируемой котельной, расположенной по улице Набережной в с. Казым;

- рекультивация ликвидируемой коммунально-складской территории, расположенной в прибрежной защитной полосе р. Амня по ул. Каксина в с. Казым;

- рекультивация территории ликвидируемой вертолетной площадки, расположенной юго-западнее д. Нумто;

- рекультивация территории ликвидируемой жилой застройки, расположенной в прибрежной защитной севернее д. Нумто;

- рекультивация территории ликвидируемой дизельной электростанции, расположенной в северной части д. Нумто;

- рекультивация территории ликвидируемой базы БНГРЭ, расположенной северо-западнее д. Юильск;

- рекультивация территории ликвидируемых складов, расположенных в прибрежной защитной полосе на востоке д. Юильск и в центральной части;

- рекультивация территории ликвидируемой метеостанции расположенной в восточной части жилой застройки в д. Юильск;

- рекультивация территории ликвидируемых вертолетных площадок, расположенных в прибрежной защитной полосе севернее д. Юильск и на юго-западе д. Юильск.

Дополнительными мероприятиями, которые позволяют улучшить состояние почв в муниципальном образовании, являются:

- строительство новых полигонов ТБО в южной части с. Казым, южнее д. Нумто, восточнее д. Юильск, на северо-востоке с. Казым;

- ликвидация стихийных свалок, с последующей рекультивацией территории;

- благоустройство территории населенных пунктов муниципального образования, ликвидация выгребных ям и рекультивация этих территорий;

- создание техники и технологии рекультивации замазученных и нарушенных производственной деятельностью почв в условиях Западной Сибири

## 5.7.4 Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

Сбор, транспортировка и удаление твердых бытовых отходов (ТБО), а также всех видов отходов.

Обезвреживание и утилизация всех отходов.

Организация сбора и удаление вторичного сырья.

Сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов (подлежат учету и отдельному обеззараживанию).

Удаление, обезвреживание и переработка неутилизируемых инертных промышленных отходов.

Уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Для санитарной очистки территории необходимо разработать проект организации полигона складирования снега, который должен размещаться в промышленных и коммунально-складских зонах вблизи канализации и сетей водостока. Полигоны для складирования снега не должны располагаться в водоохранных зонах водных объектов муниципального образования Казым, не должны размещаться над подземными инженерными коммуникациями. Отвод земельных участков должен быть согласован со всеми контролирующими организациями, владельцами подземных инженерных коммуникаций. Проект снежного полигона должен быть согласован в установленном порядке, и иметь заключение государственной экологической экспертизы.

По оценке качества воды, образующейся при таянии снега на снегосвалках, показывает, что прием талых вод водоотводящей муниципального образования Казым может осуществляться только после их предварительной очистки. Степень очистки определяется условиями приема воды в системы водоотведения – водосточную или канализационную.

Участок, отведенный под полигон для складирования снега должен иметь: водонепроницаемое дно; обваловку по всему периметру, исключающую попадание талых вод на рельеф; систему очистки талой воды, покрытие, допускающее движение транспорта; ограждение по всему периметру; контрольно-пропускной пункт, оборудованный телефонной связью для оперативного информирования Управления милиции по предупреждению экологических правонарушений о фактах ввоза загрязненного снега. Конструкция площадки должна позволять использовать полигон в летний период в качестве автостоянок или для иных целей, по усмотрению владельца территории.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории муниципального образования:

- ликвидация свалки ТБО, расположенной южнее села Казым, и строительство полигонов ТБО в южной части с. Казым, южнее д. Нумто, восточнее д. Юильск, на северо-востоке с. Казым

- организация планово-регулярной системы очистки муниципального образования, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

- оборудование территории полигонов ТБО термическими ямами для утилизации трупов животных;

- оптимальная эксплуатация полигонов ТБО с учетом последующей рекультивации территорий;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

## 5.8 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

- 5.8.1 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации:

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |
|  | Землетрясение | Сейсмический | Сейсмический удар Деформация горных пород Взрывная волна Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер | Аэродинамический | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный | Гололедная нагрузка |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Согласно с  Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» возможны следующие внешние природные воздействия, проявления:

| Источник ЧС | Категория опасности процессов (приложение Б СНиП 22-01-95) | Интенсивность проявления |
| --- | --- | --- |
| Ураганы | Весьма опасные | 44 м/с |
| Землетрясение | Умеренно опасные | 5 баллов |

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.
          Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

ЧС техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории поселения классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Существует постоянный риск загрязнения окружающей среды, обусловленный высокой пожаро-взрывоопасностью технологией добычи, транспортировки и подготовки газа, высоким давлением в технических системах, большой протяженностью линейных сооружений - газопроводов. Все технологическое оборудование, коммуникации, предназначенные для добычи, переработки и транспортировки газа работают в условиях очень низких температур, под большим избыточным давлением. В связи с этим на технологических коммуникациях и газопроводах возможны аварии, сопровождающиеся порывом труб, нарушением герметичности фланцевых и сварочных соединений, образованием взрывчатых смесей газа и воздуха, разрушением трубопроводов.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий севера и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

5.8.2 Перечень потенциально опасных объектов на территории

На территории находятся следующие потенциально опасные и вредные объекты: п. Казым: котельная, газораспределительная станция, пилорама, автомобильная заправочная станция, вертолетная площадка, канализационные очистные сооружения, полигон ТБО, магистральный газопровод высокого давления; на территории д. Нумто: вертолетная площадка, полигон ТБО, канализационные очистные сооружения; на территории д. Юильск: дизельная электростанция, вертолетная площадка, склад ГСМ, канализационные очистные сооружения, полигон ТБО.

В соответствии с Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории муниципального образования радиационно-опасных объектов, химически опасных объектов (ХОО), биологически опасных объектов, гидротехнических сооружений и взрывопожароопасных объектов - не расположено.

## 5.9. Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.06.2006 № 64-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» необходимо подготовить проекты зон охраны и выполнить мероприятия по установлению границ территорий объекта культурного наследия – местонахождение Казымское.

- Основные технико-экономические показатели генерального плана сельского поселения КАЗЫМ

## с. Казым

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Казым в границах муниципального образования | тыс. га тыс. га/чел. | 165,4 0,13 | 165,4 0,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границе населенного пункта с. Казым | га | 61,32 | 200 |
|  |  | % | 100,0 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 25,86 | 48,3 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах села (…) | 42,49 | 24,03 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | малоэтажной жилой застройки | га | 5,64 | 1,9 |
|  |  | % | 9,27 | 0,95 |
| 1.1.2 | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 20,22 | 44,5 |
|  |  | % | 33,22 | 22,13 |
| 1.1.3 | перспективной жилой застройки | га | - | 1,9 |
|  |  | % | - | 0,95 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 5,16 | 12,7 |
|  |  | (…) | 8,49 | 6,32 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | административно-делового назначения | га | 0,84 | - |
|  |  | % | 1,38 | - |
| 1.2.2 | социально-бытового назначения | га | 0,41 | - |
|  |  | % | 0,68 | - |
| 1.2.3 | торгового назначения | га | 0,25 | - |
|  |  | % | 0,41 | - |
| 1.2.4 | учебно-образовательного назначения | га | 2,91 | - |
|  |  | % | 4,79 | - |
| 1.2.5 | культурно-досугового назначения | га | 0,18 | - |
|  |  | % | 0,3 | - |
| 1.2.6 | спортивного назначения | га | 0,30 | - |
|  |  | % | 0,49 | - |
| 1.2.7 | здравоохранения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.8 | научно-исследовательского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | многофункционального назначения | га | 0,27 | - |
|  |  | % | 0,44 | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 2,74 | 15,9 |
|  |  | (…) | 4,5 | 7,91 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | коммунально-складского назначения | га | 2,74 | - |
|  |  | % | 4,5 | - |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,95 | 2,4 |
|  |  | (…) | 1,56 | 1,19 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | электроснабжения | га | 0,23 | - |
|  |  | % | 0,38 | - |
| 1.4.2 | водоснабжения и очистки стоков | га | 0,29 | - |
|  |  | % | 0,47 | - |
| 1.4.3 | теплоснабжения | га | 0,43 | - |
|  |  | % | 0,8 | - |
| 1.4.4 | водоотведения | га | 0 | - |
|  |  | % | 0,0 | - |
| 1.4.5 | газоснабжения | га | 0 | - |
|  |  | % | 0,0 | - |
| 1.4.6 | связи | га | 0 | - |
|  |  | % | 0,0 | - |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 10,98 | 35,6 |
|  |  | (…) | 18,03 | 17,71 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | внешнего транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.2 | автомобильного транспорта | га | 0,23 | - |
|  |  | % | 0,38 | - |
| 1.5.3 | индивидуального транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | улично-дорожной сети | га | 10,75 | 33,3 |
|  |  | % | 17,65 | 16,57 |
| 1.5.5 | воздушного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.6 | речного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 14,6 | 75,6 |
|  |  | (…) | 22,35 | 38,11 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | мест общего пользования | га | - | 8,0 |
|  |  | % | - | 3,98 |
| 1.6.2 | природных территорий | га | 14,06 | 67,6 |
|  |  | % | 22,35 | 34,13 |
| 1.7 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,21 | - |
|  |  | (…) | 0,35 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 0,21 | - |
|  |  | % | 0,35 | - |
| 1.7.2 | животноводства | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.8 | зоны специального назначения | га | - | 5,4 |
|  |  | (…) | - | 2,69 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | ритуального назначения | га | - | 5,4 |
|  |  | % | - | 2,69 |
| 1.8.2 | складирования и захоронения отходов | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.9 | зона акваторий | га | 1,36 | 4,1 |
|  |  | (…) | 2,23 | 2,04 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | акватории | га | 1,36 | 4,1 |
|  |  | % | 2,23 | 2,04 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1316 | 1450 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 110 |
| 2.2 | Плотность населения в границах населенного пункта | чел. на га | 0,9 | 2,9 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 336 | 379 |
|  |  | % | 25,5 | 26,1 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 897 | 749 |
|  |  | % | 68,2 | 51,7 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 83 | 322 |
|  |  | % | 6,3 | 22,2 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | м2 / чел. | 22 | 25 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 30,8 | 37,0 |
|  |  | кол-во домов | 253 | 251 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 100 | 120 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Одноквартир. жил. дом, 1-2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 12,9 | 16,2 |
|  |  | кол-во домов | 164 | 165 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 42 | 44 |
| 3.2.2 | Двухквартир. жил. дом, 1-2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 7,2 | 12,4 |
|  |  | кол-во домов | 52 | 60 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 23 | 34 |
| 3.2.5 | Многоквартир. жил. дом, 1-2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 10,7 | 8,4 |
|  |  | кол-во домов | 37 | 26 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 35 | 22 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | 2,0 | 12,7 |
|  |  | кол-во домов | 20 | 55 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 7 | 42 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
| 3.3.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 1,7 | - |
|  |  | кол-во домов | 17 | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 81 | - |
| 3.3.2 | Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,1 | 5,3 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 33 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 6 | 42 |
| 3.3.3 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,2 | - |
|  |  | кол-во домов | 1 | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 8 | - |
| 3.3.4 | Двухквартир. жил. дом,2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 6,7 |
|  |  | кол-во домов | - | 21 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 53 |
| 3.3.5 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,1 | - |
|  |  | кол-во домов | 1 | - |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 5 | - |
| 3.36 | Многоквартир. жил. дом,2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,7 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 5 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | 5,3 |
|  |  | кол-во домов | - | 55 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 17 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | Одноквартир. жил. дом, 1-2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 2,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 31 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 38 |
| 3.4.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 1,5 |
|  |  | кол-во домов | - | 13 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 28 |
| 3.4.3 | Многоквартир. жил. дом, 1-2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 1,8 |
|  |  | кол-во домов | - | 11 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 34 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. м2 | - | 24,2 |
|  |  | кол-во домов | - | 196 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 79 |
| 3.5.1 | Одноквартир. жил. дом, 1-2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 10,8 |
|  |  | кол-во домов | - | 132 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 45 |
| 3.5.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 5,7 |
|  |  | кол-во домов | - | 39 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 24 |
| 3.5.3 | Многоквартир. жил. дом, 1-2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 7,7 |
|  |  | кол-во домов | - | 25 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 31 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | - электроснабжением |  | 100 | 100 |
| 3.6.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 70 | 100 |
| 3.6.3 | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.4 | - водоотведением | % от общего жилищного фонда | 10 | 100 |
| 3.5.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.5.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 75 | 135 |
|  |  | мест на 1000 человек | 57 | 93 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 250 | 220 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | 190 | 152 |
| 4.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 15 | 35 |
|  |  | мест на 1000 человек | 11 | 24 |
| 4.1.4 | Воскресная школа | объект | - | 1 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | Участковая больница | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений в смену/ коек | 33/20 | 33/20 |
|  |  | посещений в смену/ коек на 1000 человек | 25/15 | 23/14 |
| 4.2.2 | Молочная кухня | объект | - | 1 |
|  |  | порций в сутки | - | 95 |
|  |  | порций в сутки на 1000 человек | - | 66 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв. м. площади пола | 589 | 589 |
|  |  | кв. м. площади пола на 1000 человек | 448 | 406 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 2 |
|  |  | мест | 200 | 430 |
|  |  | мест на 1000 человек | 152 | 297 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 2 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 10,2 | 10,9 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 7,8 | 7,5 |
| 4.4.3 | Музей | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 5,3 | 5,3 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 4 | 3,7 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 8 | 12 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 435 | 745 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 331 | 514 |
| 4.5.2 | Крытая торговая площадь | объект | - | 1 |
|  |  | кв.м. торговой площади | - | 60 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | - | 41 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.1 | Столовая | объект (мест) | 0 | 2 (75) |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 52 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления | объект | 7 | 12 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 10 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 7 |
| 4.8.2 | Пожарное депо | объект | 1 | 1 |
|  |  | автомобиль | 2 | 2 |
| 4.8.3 | Управление ЖКХ | объект | 1 | 1 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | КБО | объект (рабочих мест, кг белья в смену, кг вещей в смену) | - | 1 (10/90/5) |
|  |  | рабочих мест, кг белья в смену, кг вещей в смену на 1000 человек | - | 7/62/3 |
| 4.9.2 | Баня | объект (мест) | 1(6) | 1(5) |
|  |  | мест на 1000 человек | 5 | 3 |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | объект (операционное место) | 1 (1) | 1 (1) |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.11.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.11.2 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |
| 4.12.1 | Церковь | объект | 1 | 1 |
| 4.12.2 | Часовня | объект | - | 1 |
| 4.13 | Объекты транспорта |  |  |  |
| 4.13.1 | Гаражи | объект (кв.м.) | 5 (1082) | 14 (2 666) |
| 4.13.2 | СТО | объект | - | 1 |
| 4.13.3 | АЗС | объект | - | 1 |
| 4.13.4 | Лодочный ангар | объект (кв.м.) | - | 4 (1422) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 1,5 | 1,5 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | всего | км | 14,3 | 16,4 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | поселковых дорог | км | - | 2,3 |
|  | главных улиц | км | - | 1,5 |
|  | основных улиц | км | - | 4,5 |
|  | второстепенных улиц | км | - | 4,6 |
|  | проездов | км | - | 3,5 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 180 | 300 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | менее 5-7 минут |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,549 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,368 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,077 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 0,144 | 0,555 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 0,144 | 0,555 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 225 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 225 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 7,169 | 5,875 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,463 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,368 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,077 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,465 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | - | 2,462 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 2,78 | 3,34 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 2,78 | 3,34 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1050 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1050 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | 32 | 32 |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 21,21 | 27,5 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 13826 |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 13826 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | 12,66 | 6,0 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | 12,66 | 6,0 |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,166 |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | 5,154 | 1,597 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | - |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 4,15 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 4,15 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 22,739 | 19,956 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 600 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | 1/1,6 |
| 6.7.2 | Общая площадь свалок | единиц / га | 1/1,8 | - |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | га | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц / га | 2/2,55 | 2/5,35 |
| 8. | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1. | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2. | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,316 | 0 |
| 8.3. | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 127,5 | 127,5 |
| 9 | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта | млн. руб. | - | 905,0 |

## д. Нумто

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Казым в границах муниципального образования | тыс. га тыс. га/чел. | 165,4 0,13 | 165,4 0,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границе населенного пункта д. Нумто | га | 9,4 | 23,11 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 2 | 4,0 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах деревни (…) | 21,18 | 17,39 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 2 | 4,0 |
|  |  | % | 21,18 | 17,39 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 0,2 | 1,3 |
|  |  | (…) | 2,15 | 5,65 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | административно-делового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | социально-бытового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,73 | - |
| 1.2.3 | торгового назначения | га | 0 | - |
|  |  | % | 0,26 | - |
| 1.2.4 | учебно-образовательного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.5 | культурно-досугового назначения | га | 0 | - |
|  |  | % | 0,16 | - |
| 1.2.6 | спортивного назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.7 | здравоохранения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,59 | - |
| 1.2.8 | научно-исследовательского назначения | га | 0 | - |
|  |  | % | 0,42 | - |
| 1.3 | производственная зона | га | - | 1,0 |
|  |  | (…) | - | 4,35 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | коммунально-складского назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 0 | 0,8 |
|  |  | (…) | 0,12 | 3,47 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | 0 | - |
|  |  | % | 0,12 | - |
| 1.4.2 | водоснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 2,4 | 6,6 |
|  |  | (…) | 25,33 | 28,71 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | улично-дорожной сети | га | 2,4 | 6,6 |
|  |  | % | 25,33 | 28,54 |
| 1.5.2 | воздушного транспорта | га | - | 0 |
|  |  | % | - | 0,17 |
| 1.5.3 | речного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 2,7 | 8,41 |
|  |  | (…) | 28,62 | 36,08 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | мест общего пользования | га | - | 0,9 |
|  |  | % | - | 3,91 |
| 1.6.2 | природных территорий | га | 2,7 | 7,51 |
|  |  | % | 28,62 | 32,17 |
| 1.7 | зоны специального назначения | га | - | 1,0 |
|  |  | (…) | - | 4,35 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | ритуального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.7.2 | складирования и захоронения отходов | га | - | 1,0 |
|  |  | % | - | 4,35 |
| 1.8 | зона акваторий | га | 2,1 | - |
|  |  | (…) | 22,07 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | акватории | га | 2,1 | - |
|  |  | % | 22,07 | - |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 210 | 230 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 110 |
| 2.2 | Плотность населения в границах населенного пункта | чел. на га |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 62 | 97 |
|  |  | % | 29,5 | 42,2 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 143 | 96 |
|  |  | % | 68,1 | 41,7 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 5 | 37 |
|  |  | % | 2,4 | 16,1 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2/ чел. | 6 | 11 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 1,2 | 2,4 |
|  |  | кол-во домов | 31 | 42 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 100 | 205 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 1,2 | 2,4 |
|  |  | кол-во домов | 31 | 42 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | - | 1,52 |
|  |  | кол-во домов | - | 19 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 128 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
| 3.3.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 1,52 |
|  |  | кол-во домов | - | 19 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 100 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,28 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 23,4 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,28 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 100 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,9 |
|  |  | кол-во домов | - | 23 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 76,6 |
| 3.5.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,9 |
|  |  | кол-во домов | - | 23 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 100 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.6.4 | - водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.6.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 35 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 152 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 55 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | - | 239 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений/смену | 5 | н/д |
|  |  | посещений/смену на 1000 человек | 24 | н/д |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м. площади пола | - | 162 |
|  |  | кв. м. площади пола на 1000 человек | - | 704 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 50 | 100 |
|  |  | мест на 1000 человек | 238 | 435 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | - | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | - | 1,5 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | - | 6,5 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 1 | 2 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 50 | 85 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 238 | 370 |
| 4.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |
| 4.6.3 | Кафе, кафетерий | объект (мест) | - | 1 (10) |
|  | Итого: | мест на 1000 человек | - | 43 |
| 4.7 | Организации и учреждения управления | объект | - | 2 |
| 4.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |
| 4.8.1 | Гостиница | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 3 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 13 |
| 4.8.2 | Управление ЖКО | объект | - | 1 |
| 4.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.9.1 | Пункт бытового обслуживания | объект (рабочих мест) | - | 1 (2) |
| 4.10 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение сбербанка | объект (операционное место) | - | - |
| 4.11 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.11.1 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Объекты транспорта |  |  |  |
| 4.12.1 | Лодочные ангары | объект (кв.м.) | - | 3 (259) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | - | 4,7 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | 1,4 |
|  | - главных улиц | км | - | 0,2 |
|  | - основных улиц | км | - | 1,0 |
|  | - второстепенных улиц | км | - | 0,3 |
|  | - проездов | км | - | 1,8 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 20 | 200 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | менее 5-7 минут |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,058 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,038 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,008 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,060 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,060 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 160 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 1,079 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,046 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,038 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,008 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,048 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,085 | 0,1 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,085 | 0,1 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | кВт/мВА | 60 | 1,6 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 1,85 | 3,48 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла - всего | Гкал/год | - | 559 |
|  | в том числе: |  | - | - |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 559 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - | - - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,198 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | - |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | - |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 100 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | 1/0,95 |
| 6.7.2 | Общая площадь свалок | единиц / га | - | - |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц / га | - | 1/0,44 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,316 | 0 |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 127,5 | 127,5 |
| 9 | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта | млн. руб. | - | 138,8 |

## д. Юильск

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Казым в границах муниципального образования | тыс. га тыс. га/чел | 165,4 0,13 | 165,4 0,11 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах населенного пункта д. Юильск | га | 31,66 | 49,71 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 7,3 | 9,4 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах деревни (…) | 22,92 | 18,80 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | индивидуальной жилой застройки постоянного проживания | га | 7,3 | 7,7 |
|  |  | % | 22,92 | 15,40 |
| 1.1.2 | перспективной жилой застройки | га | - | 1,7 |
|  |  | % | - | 3,40 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 0,7 | 1,7 |
|  |  | (…) | 1,82 | 3,40 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | социально-бытового назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.2 | торгового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,16 | - |
| 1.2.3 | учебно-образовательного назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,23 | - |
| 1.2.4 | культурно-досугового назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,4 | - |
| 1.2.5 | здравоохранения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,2 | - |
| 1.2.6 | научно-исследовательского назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,23 | - |
| 1.2.7 | многофункционального назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,6 | - |
| 1.3 | производственная зона | га | 0,2 | 3,6 |
|  |  | (…) | 0,59 | 7,20 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | коммунально-складского назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,59 | - |
| 1.3.2 | промышленные и коммунально-складские территории на перспективу | га | - | 1,7 |
|  |  | % | - | 3,40 |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 0,1 | 0,4 |
|  |  | (…) | 0,22 | 0,80 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | энергообеспечения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,22 | - |
| 1.4.2 | водоснабжения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.4.3 | водоотведения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 6,2 | 11,8 |
|  |  | (…) | 19,35 | 23,60 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | внешнего транспорта | га | 2,5 | - |
|  |  | % | 7,74 | - |
| 1.5.2 | улично-дорожной сети | га | 3,7 | 8,2 |
|  |  | % | 11,61 | 16,40 |
| 1.5.3 | воздушного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.5.4 | речного транспорта | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 14,76 | 21,71 |
|  |  | (…) | 47,44 | 44,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | мест общего пользования | га | - | 0,7 |
|  |  | % | - | 1,40 |
| 1.6.2 | природных территорий | га | 14,76 | 21,01 |
|  |  | % | 47,44 | 42,60 |
| 1.7 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 0,1 | - |
|  |  | (…) | 0,31 | - |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | животноводства | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,31 | - |
| 1.8 | зоны специального назначения | га | - | 0,9 |
|  |  | (…) | - | 1,80 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | ритуального назначения | га | - | 0,9 |
|  |  | % | - | 1,80 |
| 1.9 | зона акваторий | га | 2,3 | 0,2 |
|  |  | (…) | 7,23 | 0,40 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.9.1 | акватории | га | 2,3 | 0,2 |
|  |  | % | 7,23 | 0,40 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 137 | 150 |
|  |  | % роста от существующей численности постоянного населения |  | 110 |
| 2.2 | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания | чел. на га |  |  |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | младше трудоспособного возраста | чел. | 36 | 50 |
|  |  | % | 26,3 | 33,3 |
| 2.3.2 | трудоспособного возраста | чел. | 96 | 71 |
|  |  | % | 70,1 | 47,3 |
| 2.3.3 | старше трудоспособного возраста | чел. | 5 | 29 |
|  |  | % | 3,6 | 19,4 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилья | м2/ чел. | 24 | 27 |
| 3.2 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 3,24 | 4,05 |
|  |  | кол-во домов | 50 | 56 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 100 | 125 |
|  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |
| 3.2.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 1,8 | 2,78 |
|  |  | кол-во домов | 37 | 45 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 56,5 | 68,6 |
| 3.2.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,77 | 0,63 |
|  |  | кол-во домов | 9 | 7 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 24,5 | 15,5 |
| 3.2.3 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,64 | 0,64 |
|  |  | кол-во домов | 4 | 4 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 19,9 | 15,9 |
| 3.3 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | 0,06 | 1,12 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 14 |
|  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 1,9 | 34,5 |
|  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |
| 3.3.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,06 | 1,12 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 14 |
|  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.4 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,37 |
|  |  | кол-во домов | - | 9 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 11,4 |
|  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |
| 3.4.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,23 |
|  |  | кол-во домов | - | 7 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 63 |
| 3.4.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,14 |
|  |  | кол-во домов | - | 2 |
|  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 37 |
| 3.5 | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. м2 | - | 2,93 |
|  |  | кол-во домов | - | 42 |
|  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 90,5 |
| 3.5.1 | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 1,66 |
|  |  | кол-во домов | - | 31 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 56,7 |
| 3.5.2 | Двухквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,63 |
|  |  | кол-во домов | - | 7 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 21,5 |
| 3.5.3 | Многоквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,64 |
|  |  | кол-во домов | - | 4 |
|  |  | % от общ. объема сохраняемого жилищного фонда | - | 21,8 |
| 3.6 | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |
| 3.6.1 | - электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |
| 3.6.2 | - централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.3 | - водопроводом | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.6.4 | - водоотведением | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 3.6.5 | - газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 0 | 0 |
| 3.6.6 | - связью | % от общего жилищного фонда | 0 | 100 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |
| 4.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 20 |
|  |  | мест на 1000 человек | - | 133 |
| 4.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | - | 1 |
|  |  | мест | - | 35 |
|  |  | учащихся на 1000 человек | - | 233 |
| 4.2 | Объекты здравоохранения |  |  |  |
| 4.2.1 | ФАП | объект | 2 | 2 |
|  |  | посещений/смену | 9 | 9 |
|  |  | посещений/смену на 1000 человек | 66 | 60 |
| 4.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |
| 4.3.1 | Спортивный зал | объект | - | 1 |
|  |  | кв. м. площади пола | - | 162 |
|  |  | кв. м. площади пола на 1000 человек | - | 1080 |
| 4.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |
| 4.4.1 | Дом культуры | объект | 2 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 75 |
|  |  | мест на 1000 человек | 730 | 500 |
| 4.4.2 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения | 1 | 1 |
|  |  | тыс. ед. хранения на 1000 человек | 7,3 | 6,7 |
| 4.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |
| 4.5.1 | Магазины, торговые павильоны | объект | 1 | 2 |
|  |  | кв.м. торговой площади | 20 | 45 |
|  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 146 | 300 |
| 4.6 | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |
| 4.7 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.7.1 | КБО | объект (рабочих мест) | - | 1 (2) |
| 4.7.2 | Баня | объект (мест) | 1 (н/д) | 1 (5) |
| 4.7.3 | Прачечная | объект (кг.белья в смену) | - | 1 (10) |
| 4.9 | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |
| 4.9.1 | Отделение сбербанка | объект (операционное место) | - | 1 (3) |
| 4.10 | Объекты связи |  |  |  |
| 4.10.1 | Отделение связи | объект | 2 | 1 |
| 4.10.2 | Почта | объект | 1 | 1 |
| 4.12 | Объекты транспорта |  |  |  |
| 4.12.1 | Лодочный ангар | объект (кв.м.) | - | 8 (691) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | - | - |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | - | 4,5 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | 0,8 |
|  | - главных улиц | км | - | - |
|  | - основных улиц | км | - | 1,9 |
|  | - второстепенных улиц | км | - | 0,4 |
|  | - проездов | км | - | 1,4 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.4 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | - | - |
| 5.5 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | 50 | 200 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | менее 5-7 минут |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,038 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,025 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,005 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,040 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,040 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | в сутки на чел. | - | 160 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 160 |
| 6.1.5 | Протяженность сетей | км | - | 1,665 |
| 6.2 | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1 | Общее поступление сточных вод | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,03 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,025 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,005 |
| 6.2.2 | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,032 |
| 6.2.3 | Протяженность сетей | км | - | 0,381 |
| 6.3 | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1 | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,06 | 0,064 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,06 | 0,064 |
| 6.3.2 | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3 | Источники покрытия электронагрузок: | кВт | 30 | 30 |
| 6.3.4 | Протяженность сетей | км | 8,373 | 8,707 |
| 6.4 | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1 | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 3202 |
|  | в том числе: |  | - |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 3202 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | - | - |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - | - |
| 6.4.3 | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | 0,964 |
| 6.4.4 | Протяженность сетей | км | - | - |
| 6.5 | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1 | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | - | 100 |
| 6.5.2 | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 0,78 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 0,78 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3 | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4 | Протяженность сетей | км | - | 18,009 |
| 6.6 | Связь |  |  |  |
| 6.6.1 | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2 | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | - | 50 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц / га | - | 1/0,85 |
| 6.7.2 | Общая площадь свалок | единиц / га | - | - |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | единиц | - | - |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц / га | 1/0,43 | 1/0,91 |
| 8 | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |
| 8.1 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - |
| 8.2 | Население, проживающее в санитарно-защитных зонах | тыс. чел. | 0,316 | 0 |
| 8.3 | Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон | га | 127,5 | 127,5 |
| 9 | Ориентировочная стоимость строительства по первоочередным мероприятиям реализации проекта | млн. руб. | - | 116,1 |

- Приложения