Внесение изменений в генеральный план сельского поселения Полноват Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области

Часть I

Положение о территориальном планировании

ООО «Терпланпроект»

2013

Оглавление

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ поселения, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ	4

2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	19

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании (далее – Положение) разработано в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Уставом сельского поселения Полноват и иными нормативными правовыми актами.

Территориальное планирование поселения направлено на определение в генеральном плане сельского поселения Полноват (далее также – сельское поселение, поселение, муниципальное образование) назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий поселения, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

## 1. ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ поселения, ПЛАНИРУЕМЫХ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

  - Объекты производственной сферы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию объектов производственной сферы поселения:

- на территории с. Полноват предусмотрена планировочная и технологическая реорганизация производственных территорий. В течение расчетного срока предусмотрен снос ряда производственных объектов (в основном, недействующих и разрушенных): нескольких сооружений животноводческой фермы, пилорамы, складских помещений. В течение расчетного срока на территории села предусмотрено строительство мини-завода по производству стеновых плит из древесины и цеха по переработке дикоросов, цеха по переработке рыбы, пункта приема рыбы, крытого склада готовой продукции, склада ГСМ. Всего на конец расчетного срока на территории села определено около 7 га площади под размещение объектов производственного и коммунально-складского назначения;

- на территории д. Пашторы предусмотрена планировочная и технологическая реорганизация производственных территорий. В течение расчетного срока предусмотрен снос недействующего склада. В западной части населенного пункта предусмотрено строительство пункта закупа рыбы у населения. Всего на конец расчетного срока на территории деревни определено около 0,4 га площади под размещение производственных объектов;

- на территории с. Тугияны предусмотрены планировочная и технологическая реорганизация производственных территорий и строительство пункта приема дикоросов. Всего на конец расчетного срока на территории села определено около 1,2 га площади под размещение производственных объектов. Кроме того, на территории села предусмотрено строительство мини-пекарни;

- на территории с. Ванзеват предусмотрены планировочная и технологическая реорганизация производственных территорий и строительство пункта закупа рыбы у населения.  Всего на конец расчетного срока на территории села определено почти 2 га площади под размещение производственных объектов.

  - Объекты жилищной сферы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

- увеличение средней жилищной обеспеченности: с. Полноват - до 30 м2/чел. (прирост составит 20% от существующего уровня обеспеченности), с. Тугияны – до 25 м2/ чел. (прирост - 25%); с. Ванзеват – до 25 м2/ чел. (прирост – 47%); д. Пашторы – 18% (прирост – 80%);

- ликвидация жилищного фонда в объеме порядка 3,8 тыс.м2;

- проектирование жилой застройки – индивидуальные жилые одноэтажные и малоэтажные жилые дома;

- формирование дополнительных земельных участков для увеличения жилищного фонда:

- в с. Полноват для строительства 55 индивидуальных одноэтажных и 3 малоэтажных жилых домов;

- в с. Ванзеват для строительства 29 индивидуальных одноэтажных жилых домов;

- в с. Тугияны для строительства 12 индивидуальных одноэтажных жилых домов;

- в д. Пашторы для строительства 6 индивидуальных одноэтажных жилых домов.

1.3 Объекты социальной сферы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по размещению объектов социальной сферы:

с. Полноват:

- административно-деловой объект;

- детский сад на 60 мест;

- объект общественного питания;

- межшкольный учебно-производственный комбинат на 8 мест;

- внешкольные учреждения на 19 мест;

- спортивный комплекс на 162 кв.м. площади пола;

- гостиница на 10 мест;

- краеведческий музей;

- объект торговли - 3 объекта;

- химчистка/прачечная/пункт бытового обслуживания

- баня/сауна;

- пожарное депо на 2 автомобиля;

- участковая больница.

д. Пашторы:

- здание начальной школы и детского сада на 25 и 15 мест соответственно;

- административно-деловой объект;

- объект торговли/объект общественного питания,

- молочная кухня на 12 порций в сутки;

- пункт бытового обслуживания;

- ФАП на 5 посещений в смену, совмещенный с жилым домом;

- здание клуба на 50 мест и библиотеки 750 ед. хранения.

с. Ванзеват:

- административно-деловой объект;

- детский сад на 15 мест;

- пункт бытового обслуживания;

- здание молочной кухни на 24 порции в сутки;

- объект торговли;

- модульная криминалистическая лаборатория;

- ФАП;

- объект общественного питания,

- клуб на 200 мест с библиотекой на 3 тыс. ед. хранения;

- почтовое отделение;

- спортивный комплекс на 162 кв.м. площади пола;

- баня.

с. Тугияны:

- здание средней школы и детского сада на 25 и 15 мест соответственно;

- пункт бытового обслуживания;

- объект торговли/объект общественного питания,

- спортивный зал на 162 кв.м. площади пола;

- молочная кухня на 12 порций в сутки;

- клуба на 35 мест, библиотеки на 1 тыс. ед. хранения и администрации;

- минипекарня.

1.4. Объекты транспортной инфраструктуры.

- Внешний транспорт

с. Полноват. В связи с тем, что в санитарно-защитную зону от вертолетной площадки попадает жилая застройка, то генеральным планом предлагается перенос существующей вертолетной площадки в южную часть села.

с.Ванзеват. В связи с тем, что в санитарно-защитную зону от вертолетной площадки попадает жилая застройка, то генеральным планом предлагается перенос существующей вертолетной площадки в северо-восточную часть села.

с.Тугияны. В связи с тем, что в санитарно-защитную зону от вертолетной площадки попадает жилая застройка, то генеральным планом предлагается перенос существующей вертолетной площадки в западную часть села.

- Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

с. Полноват. Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории поселка;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры населенного пункта с целью повышению качества обслуживания автотранспорта. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,8 км площадью покрытия 5000 м2;

- главные улицы с шириной проезжей части 8м, протяженностью 1,9 км площадью покрытия 11230 м2;

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 5,4 км площадью покрытия 32155 м2.

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 6,5 км площадью покрытия 39200 м2.

- проезды с шириной проезжей части 6 (4-8)м, протяженностью 3,2 км, площадью покрытия 19330 м2.

Для защиты территории от подтопления устраивается защитное сооружение дамба, в качестве которой отсыпается земляное полотно автомобильной дороги, и со стороны реки проводятся противообвальные мероприятия: отсыпка каменным материалом, укладка бетонных плит.

с. Ванзеват. Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории поселка;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры населенного пункта с целью повышению качества обслуживания автотранспорта. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,7 км площадью покрытия 16100 м2.

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,4 км площадью покрытия 14250 м2.

- проезды с шириной проезжей части 6 (4-8)м, протяженностью 2,1 км, площадью покрытия 12400 м2.

Для защиты территории от подтопления устраивается защитное сооружение дамба в качестве которой отсыпается земляное полотно автомобильной дороги, и со стороны реки проводятся противообвальные мероприятия: отсыпка каменным материалом, укладка бетонных плит.

с. Пашторы. Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории поселка;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры населенного пункта с целью повышению качества обслуживания автотранспорта. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 0,6 км площадью покрытия 3450 м2.

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,3 км площадью покрытия 13700 м2.

- проезды с шириной проезжей части 6 (4-8) м, протяженностью 1,4 км, площадью покрытия 8550 м2.

Для защиты территории от подтопления устраивается защитное сооружение дамба, в качестве которой отсыпается земляное полотно автомобильной дороги, и со стороны реки проводятся противообвальные мероприятия: отсыпка каменным материалом, укладка бетонных плит.

с. Тугияны. Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

- реконструкция основных улиц и дорог на территории поселка;

- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры населенного пункта с целью повышению качества обслуживания автотранспорта. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,5 км площадью покрытия 15000 м2;

- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,1 км площадью покрытия 12850 м2;

- проезды с шириной проезжей части 6 (4-8)м, протяженностью 2,5 км, площадью покрытия 15050 м2.

Для защиты территории от подтопления устраивается защитное сооружение дамба, в качестве которой отсыпается земляное полотно автомобильной дороги, и со стороны реки проводятся противообвальные мероприятия: отсыпка каменным материалом, укладка бетонных плит.

- Объекты транспортной инфраструктуры, планируемые к размещению на территории поселения.

Генеральным планом предусмотрено размещение трех вертолетных площадок рядом с с. Полноват, с. Ванзеват и с. Тугияны.

1.5. Объекты инженерной инфраструктуры.

Водоснабжение.

с. Полноват

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты и краны.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения населённого пункта с. Полноват предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство куста водозаборных скважин производительностью 600 м3/сут, расположенных восточнее села Полноват;

- размещение блочных водоочистных сооружений производительностью 600 м3/сут на площадке водозаборных сооружений;

- строительство новых кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена протяжённостью 5,4 км.

с.  Ванзеват

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты и краны.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в с. Ванзеват предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство двух водозаборных скважин производительностью по 160 м3/сут, расположенных юго-восточнее с. Ванзеват;

- размещение блочных водоочистных сооружений производительностью 160 м3/сут на площадке водозаборных сооружений;

- строительство новых кольцевых водопроводных сетей из протяжённостью 2,758 км.

д. Пашторы

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты и краны.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения населённого пункта д. Пашторы предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство двух водозаборных скважин производительностью по 45 м3/сут, расположенных севернее д. Пашторы;

- размещение блочных водоочистных сооружений производительностью 45 м3/сут на площадке водозаборных сооружений;

- строительство новых кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена протяжённостью 1,781 км.

с. Тугияны

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты и краны.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в с. Тугияны предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство двух водозаборных скважин производительностью по 55 м3/сут, расположенных севернее с. Тугияны;

- размещение блочных водоочистных сооружений производительностью 55 м3/сут на площадке водозаборных сооружений;

- строительство новых кольцевых водопроводных сетей из полиэтилена протяжённостью 3,392 км.

Водоотведение (канализация).

с. Полноват

В с. Полноват для сбора сточных вод проектом предусматривается строительство четырех канализационных насосных станций, напорных и безнапорных коллекторов, диаметры которых составляют 110-250 мм.

Производительность КОС составит 500 м3/сут.

Сбросы очищенных сточных вод предусмотрены по напорному трубопроводу в р. Полноватка.

Длина напорных трубопроводов составляет 1,7 км, а протяженность самотечных коллекторов равна 3,4 км.

с. Ванзеват

Генеральным планом поселения в с. Ванзеват для сбора сточных вод проектом предусматривается устройство индивидуальных септиков, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Для обслуживания систем водоотведения необходимо обеспечить службу ЖКХ парком ассенизаторских машин.

По реконструкции и развитию системы водоотведения в с. Ванзеват предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство септиков;

- строительство канализационных очистных сооружений, расположенных северо-восточнее с. Ванзеват, производительностью 120 м3/сут.

д.  Пашторы

Генеральным планом в д. Пашторы для сбора сточных вод проектом предусматривается устройство индивидуальных септиков, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Для обслуживания систем водоотведения необходимо обеспечить службу ЖКХ парком ассенизаторских машин.

По реконструкции и развитию  системы водоотведения в д. Пашторы предусмотрены следующие мероприятия:

- устройство септиков;

- строительство канализационных очистных сооружений, расположенных южнее  деревни, производительностью 40 м3/сут.

с. Тугияны

Генеральным планом поселения в с. Тугияны для сбора сточных вод проектом предусматривается устройство индивидуальных септиков, с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Для обслуживания систем водоотведения необходимо обеспечить службу ЖКХ парком ассенизаторских машин.

По реконструкции и развитию  системы водоотведения в с. Тугияны предусмотрены следующие мероприятия:

устройство септиков;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее  деревни, производительностью 50 м3/сут.

Материал труб - полиэтилен. Протяженность составляет 1,198 км.

Теплоснабжение.

с. Полноват

В с. Полноват проектом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения:

- строительство автоматизированной блочной газовой котельной мощностью 6,5 Гкал/час  для теплоснабжения административных, общественных, жилых зданий;

- строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 57-219 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 2,7 км.

с. Ванзеват

В с. Ванзеват предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения:

- строительство автоматизированной блочной  котельной мощностью 2,05 Гкал/час для теплоснабжения общественных, административных и жилых зданий;

- строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 57-108 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 0,712 км;

- обеспечение общественных зданий, удаленных от источника теплоснабжения и магистральных сетей, блоками автономного теплоснабжения с электронагревателями индукционного типа («БАСТ»).

д. Пашторы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения в д. Пашторы:

- установка блоков автономных систем теплоснабжения типа «БАСТ» для отопления административных и общественных зданий:

«БАСТ-15» (мощностью 15 кВт)  - 2 шт.;

«БАСТ-30» (мощностью 30 кВт)   -2 шт;

«БАСТ-50» (мощностью 50 кВт) – 3 шт.

с. Тугияны

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения в с. Тугияны:

- установка блоков автономных систем теплоснабжения типа «БАСТ» для отопления административных и общественных зданий:

«БАСТ-15» (мощностью 15 кВт)  -  3 шт.;

«БАСТ-30» (мощностью 30 кВт)   - 3 шт;

«БАСТ-50» (мощностью 50 кВт)  –  2 шт.

«БАСТ-100» (мощностью 100 кВт) – 2 шт.

Газоснабжение.

с. Полноват

По развитию системы газоснабжения в поселении и входящих в его состав населенных пунктах предусматривается строительство распределительной сети газопроводов высокого и низкого давления.

На территории с. Полноват предусмотрено:

- прокладка сетей газоснабжения высокого давления диаметром 57 мм, протяженностью 1,65 км, материал - сталь;

- прокладка сетей газоснабжения низкого давления диаметром 108 мм, протяженностью 10,2 км, материал - сталь.

с. Ванзеват

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию системы газоснабжения с. Ванзеват:

- строительство 1-го газорегуляторного пункта производительностью 400 м3/час;

- строительство сетей газоснабжения высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 2,6 км, материал - сталь;

- строительство сетей газоснабжения низкого давления диаметро 63 мм протяженностью 3,6 км, материал - полиэтиленовых.

д. Пашторы

По развитию системы газоснабжения в д. Пашторы строительство сети газопроводов не предусматривается.

с. Тугияны

Развитие системы газоснабжения с. Тугияны не предусматривается.

Электроснабжение.

с. Полноват

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство 11 трансформаторных подстанций;

- строительство сетей электроснабжения 110 кВ, протяженностью 0,9 км;

- строительство сетей электроснабжения 10 кВ, протяженностью 6,4 км.

с. Ванзеват

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство 2-х трансформаторных подстанций, мощностью 250 кВА и 2х250 кВА;

- строительство ПС «Ванзеват» 110/10 кВ мощностью 2х10 МВА;

- строительство сетей электроснабжения 0,4 кВ протяженностью 5,56 км;

- строительство сетей электроснабжения 10 кВ протяженностью 1,76 км;

- строительство сетей электроснабжения 110 кВ протяженностью 2,9 км.

д. Пашторы

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство новой ДЭС мощностью 4х100 кВт;

- строительство новых сетей электроснабжения 0,4 кВ, протяженностью 3,83 км.

с. Тугияны

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство новой ДЭС мощностью 400 кВт;

- строительство новых сетей электроснабжения напряжением 0,4 кВ, протяженностью 5,28 км.

Связь и информатизация.

с. Полноват

По развитию системы связи в с. Полноват предусматривается:

- увеличение емкости существующей автоматизированной телефонной станции до 500 номеров;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке.

Для предоставления услуг связи телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с), предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

с. Ванзеват

По развитию системы связи в с. Ванзеват предусматривается:

- строительство автоматизированной телефонной станции на  150  номеров;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке;

- строительство вышки связи.

Для предоставления услуг связи телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с), предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи. Кроме того, данный стандарт связи позволяет обеспечить устойчивую связь между с. Ванзеват и абонентами населенных пунктов поселения без строительства дополнительных объектов связи.

д. Пашторы

По развитию системы связи в д. Пашторы предусматривается:

- строительство автоматизированной телефонной станции от 200 до 400 номеров;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке;

- строительство вышки связи.

Для предоставления услуг связи телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с), предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

с. Тугияны

По развитию системы связи в с. Тугияны предусматривается:

- строительство автоматизированной телефонной станции на 50 номеров;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке;

- строительство вышки связи.

Для предоставления услуг связи телефонной, факсимильной, Интернет (передача данных со скоростями до 32 кбит/с), предпочтительнее система технологии DECT, которая обеспечивает более быстрое развертывание, меньшую стоимость оборудования и эксплуатации за счет отказа от кабельных линий связи.

## 2 ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

На территории сельского поселения Полноват предусмотрены следующие функциональные зоны:

| № п/п | Наименование функциональной зоны | Общая площадь функциональной зоны, Га |
| --- | --- | --- |
|  | Сельское поселение Полноват | 126232,50 |
| 1 | Жилая зона | 144,52 |
| 2 | Общественно-деловая зона | 23,54 |
| 3 | Зона коммунально-складского и производственного назначения | 25,14 |
| 4 | Зона инженерной инфраструктуры | 9,66 |
| 5 | Зона транспортной инфраструктуры | 7,96 |
| 6 | Зона сельскохозяйственного назначения | 12 |
| 7 | Зона рекреационного назначения | 31,5 |
| 8 | Зона акваторий | 16 346,83 |
| 9 | Зона ритуального назначения | 7,45 |
| 10 | Зона складирования и захоронения отходов | 3 |
| 11 | Зона естественного ландшафта | 109 613,08 |
| 12 | Зона добычи полезных ископаемых | 7,82 |

На территории сельского поселения Полноват планируется размещение следующих объектов федерального значения:

| № п/п | Наименование объекта местного значения муниципального района (ФЗ) | Наименование функциональной зоны, в которой планируется разместить ФЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Пожарное депо (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 2 | Пожарное депо (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |

На территории сельского поселения Полноват планируется размещение следующих объектов регионального значения:

| № п/п | Наименование объекта местного значения муниципального района (РЗ) | Наименование функциональной зоны, в которой планируется разместить РЗ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вертолетная площадка (Проектируемый) | Зона транспортной инфраструктуры |
| 2 | Вертолетная площадка (Проектируемый) | Зона транспортной инфраструктуры |
| 3 | Вертолетная площадка | Зона транспортной инфраструктуры |
|  | (Проектируемый) |  |

На территории сельского поселения Полноват планируется размещение следующих объектов местного значения муниципального района:

| № п/п | Наименование объекта местного значения муниципального района (ОМЗ МР) | Наименование функциональной зоны, в которой планируется разместить ОМЗ МР |
| --- | --- | --- |
| 1 | Начальная школа (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 2 | Фельдшерско-акушерский пункт (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 3 | Школа (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 4 | Спортивный зал (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 5 | Детский сад (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 6 | Клуб (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 7 | Детский сад (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 8 | Спортивный комплекс (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 9 | Внешкольное учреждение (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 10 | Межшкольный комбинат (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 11 | Детский сад (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 12 | Сельский дом культуры (Реконструируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 13 | Участковая больница | Зона общественно-делового назначения |
| 14 | Модульная криминалистическая лаборатория | Зона общественно-делового назначения |

На территории сельского поселения Полноват планируется размещение следующих объектов местного значения поселения:

| № п/п | Наименование объекта местного значения муниципального района (ОМЗ МР) | Наименование функциональной зоны, в которой планируется разместить ОМЗ МР |
| --- | --- | --- |
| 1 | Библиотека (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 2 | Краеведческий музей (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 3 | Молочная кухня (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 4 | Молочная кухня (Проектируемый) | Жилая зона |
| 5 | Администрация (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 6 | Мемориальное кладбище (Закрываемый) | Зона рекреационного назначения |
| 7 | Кладбище (Проектируемый) | Зона ритуального назначения |
| 8 | Полигон ТБО (Проектируемый) | Зона складирования и захоронения отходов |
| 9 | Полигон ТБО (Реконструируемый) | Зона складирования и захоронения отходов |
| 10 | ТП (Проектируемый) | Жилая зона |
| 11 | ПС "Ванзеват" (Проектируемый) | Естественного ландшафта |
| 12 | ДЭС (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 13 | ТП (Проектируемый) | Естественного ландшафта |
| 14 | ТП (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 15 | ТП (Проектируемый) | Естественного ландшафта |
| 16 | ТП (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 17 | ТП (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 18 | ТП (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 19 | ТП (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 20 | ТП (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 21 | ТП (Проектируемый) | Естественного ландшафта |
| 22 | ТП (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 23 | ТП (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 24 | ДЭС (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 25 | ТП (Проектируемый) | Зона общественно-делового назначения |
| 26 | Котельная блочная (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 27 | Котельная блочная (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 28 | ГРП (Проектируемый) | Естественного ландшафта |
| 29 | Артезианская скважина (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 30 | ВОС (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 31 | Артезианская скважина (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 32 | Артезианская скважина (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 33 | ВОС (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 34 | ВОС (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 35 | Артезианская скважина (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 36 | Артезианская скважина (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 37 | ВОС (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 38 | Артезианская скважина (Проектируемый) | Естественного ландшафта |
| 39 | ВОС (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 40 | Артезианская скважина (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 31 | КОС (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 32 | КОС (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 33 | КНС №1 (Проектируемый) | Естественного ландшафта |
| 34 | КНС №2 (Проектируемый) | Зона рекреационного назначения |
| 35 | КОС (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |
| 36 | КОС (Проектируемый) | Зона инженерной инфраструктуры |