ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ системы

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА хМАО – ЮГРЫ

Муниципальное образование

СЕЛЬСКОЕ поселение СОРУМ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик:          Администрация МО Белоярский район

Договор:          № 09007/УКС от 02.05.2007 г.

Исполнитель: ООО «ИТП «Град»

Шифр:              КП 1113-08

Генеральный директор ______________________________  А. Н. Береговских

Заместитель

Генерального директора _________________________________  М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального

директора по правовым вопросам __________________________  Д.В. Шинкевич

Главный архитектор _____________________________________  И.Г. Стуканева

Главный инженер _______________________________________  С.В. Фигуренко

Омск 2008

Авторский коллектив

Руководитель проекта	С. В. Мусийчук

Главный архитектор проекта	Е. П. Посохова

Начальник архитектурного отдела	Т. Б. Смирнова

И.о начальника отдела градостроительной подготовки	О.В.Миллер

И.о. Начальника отдела инженерного обеспечения 	О.И.Кутькина

Начальник аналитического отдела	Е. А. Самородская

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Е. В. Бутаков

Начальник отдела экологии, ГО и ЧС	О. К. Баркова

Начальник транспортного отдела	В.А. Самородский

Ведущий инженер по газоснабжению	А. С. Дмитриев

Старший инженер по газоснабжению	Е. А. Шкаликова

Старший инженер по водоснабжению и водоотведению	А. Ю. Носков

Старший инженер по  электроснабжению	С. В. Кондин

Ведущий  архитектор	Ю. В. Самсонова

Ведущий эколог	А. А. Асоян

Старший инженер по транспорту	Е. В. Поздняков

Инженер отдела градостроительной подготовки	Г. В. Давыдович

Старший экономист	А. М. Скряго

Техник-архитектор	Е. А. Матис

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	7

2.	Природные условия и ресурсы территории	8

2. 1	Климатическая характеристика	8

2. 2	Геологическое строение территории	9

2. 3	Рельеф	9

2. 4	Гидрография	9

2. 5	Гидрогеологические условия	10

2. 6	Растительность и почвенный покров	10

2. 7	Особо охраняемые природные территории	10

3.	анализ и оценка современной градостроительной ситуации	12

3. 1	Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	12

3. 2	Жилищная сфера	13

3. 3	Социальная сфера	15

3. 4	Производственная сфера	19

3. 5	Транспортная инфраструктура	19

3.5.1	Внешний транспорт	19

3.5.2	Улично-дорожная сеть	20

3. 6	Коммунальное обслуживание	21

3.6.1Водоснабжение		21

3.6.2 Водоотведение (канализация)	21

3.6.3 Теплоснабжение		21

3.6.4 Газоснабжение		22

3.6.5 Электроснабжение		23

3.6.6. Связь и информация	23

3.7. Анализ муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки	23

3.8. Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов	24

4.	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ	26

4.1. Архитектурно-пространственные решения	26

4.2. Планировочная организация территории	26

5.	проектные решения	28

5.1 Жилищная сфера	28

5.2 Социальная сфера	32

5.3 Производственная сфера	33

5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть	33

5.5 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	35

5.6 Инженерное оборудование территории	35

5.6.1 Водоснабжение		35

5.6.2 Водоотведение (канализация)	37

5.6.3 Теплоснабжение		38

5.6.4 Газоснабжение		40

5.6.5 Электроснабжение		41

5.6.6 Связь и информация	43

5.7. Охрана окружающей среды	44

5.7.1. Санитарно-защитные зоны	44

5.7.2. Водоохранные зоны	45

5.7.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	46

5.7.4 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры		47

5.8 Мероприятия по охране окружающей среды	48

5.8.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений	48

5.8.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов	48

5.8.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова		48

5.8.4 Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории	49

5.8.5 Инженерно технические мероприятия ГО и ЧС	49

5.9 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	50

5.9.1 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	50

5.9.2 Перечень потенциально опасных объектов на территории сельского поселения	52

6.	Основные технико-экономические показатели	58

7.	Приложения	66

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| Наименование листа | Кол-во |
| --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |
| Часть II. Генеральный план с.п. Сорум Раздел 3. Сводная схема (основной чертёж) Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана МО с.п. Сорум М 1:25000 | 1 |
| Часть II. Генеральный план с.п. Сорум Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории МО с.п. Сорум М 1:25000 | 1 |
| Часть II. Генеральный план с.п. Сорум Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 5. Схема границ территорий и земель МО с.п. Сорум М 1:25000 | 1 |
| Часть II. Генеральный план с.п. Сорум Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения МО с. п. Сорум М 1:25000 | 1 |
| Часть II. Генеральный план с.п. Сорум Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения МО с.п. Сорум М 1:25000 | 1 |
| Часть II. Генеральный план с.п. Сорум Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения МО с. п. Сорум М 1:25000 | 1 |
| Материалы по обоснованию |  |
| Схема современного использования и комплексной оценки территории МО с.п. Сорум М 1:25000 | 1 |
| Схема современного использования и комплексной оценки территории населённого пункта Сорум М 1:5000 | 1 |
| Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории населённого пункта Сорум М 1:5000 | 1 |

- ВВЕДЕНИЕ, ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план сельского поселения Сорум (далее – поселение) выполнен в соответствии с договором от 02.05.2007 № 09007/УКС и техническим заданием на разработку проекта комплексной системы управления развитием территории Белоярского района, городского поселения Белоярский, сельских поселений Белоярского района: Полноват, Верхнеказымский, Казым, Сорум, Лыхма, Сосновка.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.92 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон ХМАО – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Закон ХМАО – Югры от 25.11.2004. № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 13.06.2007 № 154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов».

Цель работы – разработка генерального плана поселения в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры как основы для разработки правил землепользования и застройки, а также создания ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Основные задачи проекта:

- выявление проблем градостроительного развития территории поселения на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями новейшего законодательства;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

- Природные условия и ресурсы территории

- Климатическая характеристика

Поселение находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного климата, характеризующейся умеренно теплыми, влажными  климатическими условиями, с холодной зимой и теплым коротким летом. Западно-Сибирская равнина обусловленная открытостью с юга и севера, служит ареной проникновения взаимодействия сухих теплых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных арктических из Атлантики и Северного Ледовитого Океана.

Это взаимодействие приводит к частой смене погоды, особенно в холодное время года. Зимняя циркуляция устанавливается уже в ноябре. Причем в первую половину зимы  относительно велико еще влияние атлантических циклонов, а во второй половине доминирует сибирский антициклон. В апреле последний разрушается, и увеличивается повторяемость циклонов, особенно южных. Летом господствуют воздушные потоки северного направления, поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют преимущественно южные и юго-западные, летом - северные и северо-западные направления. Средняя скорость ветра находится на уровне 2-4 м/сек. Скорость ветра на территориях пойм выше, чем в прилегающих районах. Для рассматриваемого района характерные продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков до середины апреля. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году, а первые заморозки обычно появляются в течение первых десяти дней октября, хотя первые заморозки иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в заболоченных местах.

Продолжительность вегетационного периода с температурами, превышающими 100С, обычно составляет от 90 до 95 дней. В результате продолжительных, холодных зим глубоко промерзает почва.

Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5 м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0 м один раз в пятьдесят лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-100С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и  водоемов  определяет высокую влажность воздуха на территории. Сухих дней с относительной влажностью воздуха менее 30% обычно бывает не более 5-ти в году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой частой повторяемости туманов.

Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей в приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что сыграет значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных выбросов.

Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха -17 градусов, ночная -24 градусов. Снег сухой, выпадает часто (13-16 дней) в месяц. Часты метели (20-30 дней). К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Лето (июнь-август) умеренно-теплое, погода неустойчивая. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 градусов, ночная + 14 градусов (абс. макс. +34). В начале и конце лета возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы.

- Геологическое строение территории

Территория поселения сложена породами четвертичного возраста. Она является геологической средой всех возводимых в районе сооружений, поэтому инженерно-геологическая характеристика включает в первую очередь изучение состава и свойств приповерхностных отложений, развитых до глубины 15-20 м. В разрезах приповерхностных отложений  на территории поселения выделен аллювиальный стратиграфо-генетический комплекс пород, внутри этого комплекса выделяются пески мелкие и пылеватые с прослоями супесей и суглинков.

В пределах территории распространены верховые, низинные и переходные болота.

Эрозионная деятельность постоянных водотоков. Наиболее интенсивно в настоящее время развивается эрозионно-аккумулятивная деятельность реки, которая сводится к боковой эрозии, что подтверждается значительной шириной поймы, интенсивным меандрированием русел, обратными уклонами поверхности террас. Эрозионная деятельность способствует образованию обвально-осыпных явлений.

Эрозионная деятельность временных водотоков. Огромную работу по преобразованию рельефа, осложнению инженерно-геологической обстановки участков, прилегающих к руслам рек, проводят временные водотоки. С их деятельностью связано образование промоин, мелких и глубоких, ветвящихся и нередко энергично растущих оврагов на надпойменных террасах и междуречных равнинах.

Образование оврагов резко усиливается при хозяйственном освоении территории, что обусловлено, прежде всего, уничтожением растительного покрова. Поэтому при освоении территории необходимо учитывать возможность широкого развития овражной эрозии, особенно на приречных участках, так как недоучет ее может привести к разрушению больших массивов.

- Рельеф

Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м)

На территории поселения преобладают аллювиальные равнины. Углы наклона рельефа незначительны и колеблются от 0,50 до 1.50.

Глубина вертикального расчленения рельефа характеризующая превышение водоразделов над урезами рек и озер не превышает 10 м. Густота линейного расчленения рельефа, определяющая средние расстояния между соседними понижениями рельефа, характеризуется как сильная (от 1,2 до 0,6 км).

- Гидрография

Гидрография поселения представлена рекой Сорум, которая имеет приток  Харьёган.

Среднегодовой слой испарения с водной поверхности составляет 300 мм. Суммарное испарение с речных водосборов составляет 450 мм.

Генетический тип озерной котловины – болотный. Озерность территории поселения составляет 10%. Степень заболоченности территории 10%. Густота речной сети – 0,28 км/км2.

В целом около 20% территории поселения занимают болота и водные объекты, земли, которые не могут быть полноценно вовлечены в градостроительную деятельность с учётом сложных условий их освоения.

Таким образом, более половины земель поселения пригодны для градостроительного освоения.

- Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом плане территория поселения относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну.

Добыча подземных вод для хозяйственно – питьевых нужд поселения осуществляется путем эксплуатации водозаборных скважин из подземного куртамышского водоносного горизонта.

Воды, используемые для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, относятся к верхнему гидрогеологическому этажу. Воды этажа пресные, с минерализацией преимущественно до 1 г/ дм3. Мощность гидрогеологического этажа до 300 м.

Обеспеченность населения утвержденными запасами пресных вод составляет 0,1-0,5 м3/сут.

- Растительность и почвенный покров

Согласно почвенно-географическому районированию, территория поселения расположена в центральной, таежно-лесной области Западно-Сибирской провинции глеево-подзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв. На территории поселения распространены аллювиальные почвы, часто приуроченные к притеррасным областям пойм. Эти почвы развиваются на аллювиальных отложениях тяжелого механического состава, в основном под болотной растительностью, в условиях постоянного переувлажнения паводковыми и грунтовыми водами. Они формируются в результате сочетания болотного и аллювиального процессов, проявляющихся в виде заплывания почвенного профиля при затоплении территорий речными водами.

В пределах территории поселения основными элементами лесонасаждений естественного происхождения является сосна, ель, шиповник иглистый, лиственница сибирская, морошка приземистая.

- Особо охраняемые природные территории

Государственный биологический заказник регионального значения «Сорумский» образован Постановлением Администрации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.08.1995 №160 «Об образовании Государственного биологического заказника регионального значения «Сорумский» по представлению Комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на основании ходатайства Администрации Белоярского района (Постановление Администрации Белоярского района от 23.03.1995 г. №209).

Заказник «Сорумский» расположен на территории Белоярского лесхоза к северу от п. Сорум. Площадь заказника 159300 га, из них 37036 га занимает общинно-родовое хозяйство. На севере границы заказника совпадают с границами Белоярского района, идут в восточном направлении до истоков р. Менльсоима. Начиная с истоков правого притока рек Сорум, Менльсоима, граница заказника идет в юго-восточном направлении до места впадения р. Менльсоима в р. Сорум. С места впадения р. Сорум в р. Казым проходит по правобережью р. Казым на запад до места впадения р. Ун-Шакръюган и далее в северо-западном направлении по водоразделу бассейна р. Ун-Шакръюган до границы Белоярского района на севере.

Заказник предназначен для сохранения сорумской популяции лося на путях его сезонных миграция, сохранения и восстановления нарушенной в процессе антропогенеза среды его обитания, воспроизводства и охраны ценных промысловых других животных и птиц.

Задачами заказника являются:

- сохранение природного комплекса территории заказника в целом;

- учет и охрана ландшафтных памятников природы: высокопродуктивных биологических сообществ;

- ведение «Летописи природы», фенологических дневников по существующим методикам ЦНИЛ «Главохоты» Российской Федерации.

Охранная зона заказника «Сорумский» установлена по периметру границы заказника шириной 6 км на основании Постановления Администрации Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 23.11.1995 № 938 «О закреплении охранной зоны заказника Сорумский».

Охранная зона создаётся с целью защиты заказника от антропогенных воздействий и усиления его заповедного режима. Границы охранной зоны обозначаются аншлагами (указателями) по всему периметру.

На территории охранной зоны заказника «Сорумский» запрещено:

- Производство охоты;

- Предоставление земельных участков под застройку;

- Устройство мест для массового отдыха;

- Движение механизированного транспорта вне дорог общего пользования;

- Нахождение граждан в пожароопасный период и период массовой миграции лося.

Разрешается:

- Традиционная деятельность владельцев родовых угодий, чья территория входит в состав охранной зоны заказника;

- Согласованное с администрацией заказника проведение мероприятий связанных с обслуживанием газопроводов высокого давления, проходящих через территорию заказника;

- Непромышленный сбор дикоросов (грибов, ягод, кедровый орех) местным населением поселков, расположенных в непосредственной близости от территории заказника.

- анализ и оценка современной градостроительной ситуации

- Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Задача оценки демографической ситуации – определение места поселения в системе расселения Белоярского района, выявление динамики прошлых лет и расчет численности на перспективу.

Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

В состав поселения входит один населенный пункт: п. Сорум, в котором по состоянию на конец 2006 года проживало 1510 человек.

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных об общей численности населения поселения на конец 2006 года, данных о естественном движении населения в Белоярском районе в 2004 – 2006 гг., сведений о половозрастной структуре численности населения Белоярского района в 2005 году.

Прогноз динамики численности населения поселения осуществлялся на основе модели передвижки возрастов. За базовый период принимался конец 2006 года. При определении прогнозной численности населения делалось предположение о сохранении существующих ежегодных значений естественной динамики. Также при определении прогнозного коэффициента рождаемости учитывались предполагаемые результаты реализации концепции демографического развития Российской Федерации, выражающиеся в постепенном повышении рождаемости. Так же в расчете учитывалась федеральная целевая программа «Дети России» в части снижения коэффициента младенческой смертности. Расчет численности населения ведется в предположении, что ежегодное сальдо миграции в течение расчетного периода в поселении равно нулю.

В настоящий момент поселение занимает 5% от общей численности Белоярского района. К концу 2027 года доля поселения снижается до уровня 4% от расчетной численности района.

Динамика численности поселения

| Название | Численность населения на конец 2006 г. | Прогноз численности на конец года |  |  | Темп прироста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2017 г. | 2027 г. | абсол. | отн., % |
| поселение | 1509 | 1565 | 1600 | 1640 | 131 | 9 |

Прогноз изменения возрастной структуры численности населения поселения

| Возрастные группы, используемые при расчете | Факт | Оценка | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2012 г. | 2017 г. | 2027 г. |
| Общая численность населения | 1509 | 1520 | 1565 | 1600 | 1640 |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 354 | 353 | 346 | 356 | 395 |
| трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины) | 1061 | 1070 | 1097 | 1057 | 878 |
| старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | 94 | 97 | 122 | 187 | 367 |

Увеличение численности населения на расчетный срок наблюдается в среднем на 9% по сравнению с уровнем 2006 г.

На конец 2006 года структура численности населения по основным возрастным группам поселения представляла собой следующее процентное соотношение: 23/70/7. К концу 2027 года данное соотношение составит 24/53/23 процентов. Данное изменение связано с предполагаемым постепенным увеличением рождаемости и продолжительностью жизни в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных  соответствующими целевыми программами.

Следует отметить, что используемая модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о возрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной. На реальный результат могут также повлиять изменения в интенсивности миграционных потоков в населенные пункты и из них. Например, при фактическом превышении количества выбывших над количеством прибывших, численность населения может оказаться меньше расчетной.

В целом, реализация мероприятий, заложенных в генеральном плане поселения и в схеме территориального планирования Белоярского района (при преобладании тенденции интеграции юга и севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, а также при подъеме сельского хозяйства и значительном росте качества жизни на селе), способна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие региона и, соответственно, поддержать тенденции естественного роста численности населения поселения и Белоярского района в целом.

- Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед Администрацией поселения. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов (для создания дополнительных рабочих мест) – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают органы местного самоуправления:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная общая площадь жилищного фонда поселения на 2007 г. составила 34,7 тыс.кв.м, в том числе в том числе действующий - 33,1 тыс. кв.м (95%), недействующий - 1,6 тыс.кв.м (5%).

Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда – 23 кв.м/чел, что выше нормативного значения на 5 кв.м/чел. (или на 28%).

Действующий жилищный фонд представлен многоквартирными жилыми домами, которые составляют 88% от общей площади жилищного фонда, индивидуальными жилыми домами – 3%. На долю общежитий приходится 9%.

Общий объем ветхого жилищного фонда составляет порядка 9,8 тыс.кв.м (12 домов), что составляет 30% от общего объема действующего жилищного фонда.

Недействующими являются три 8-квартирных жилых дома, расположенные по ул. Строителей.

Характеристика действующего жилищного фонда приведена в таблице 3 и на рисунке 1.

Характеристика действующего жилищного фонда поселения на 2007 г.

| Наименование | Действующий жилищный фонд |  |  | в т.ч. ветхий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, м2 | % | шт. | Sобщ, м2 | % | шт. |
| Одноквартирный жилой дом, 1эт. | 295 | 1 | 3 | - | - | - |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 781 | 2 | 3 | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 12 769 | 39 | 18 | 7 440 | 76 | 10 |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | 9 016 | 27 | 4 | - |  | - |
| Многоквартирный жилой дом, 4 эт. | 7 212 | 22 | 2 | - |  | - |
| Общежитие, 1 эт. | 646 | 2 | 2 | - |  | - |
| Общежитие, 2 эт. | 2 387 | 7 | 2 | 2 387 | 24 | 2 |
| ИТОГО | 33 106 | 100 | 34 | 9 827 | 100 | 12 |

Sобщ, м2 – площадь общая, кв.м.

Шт. – количество домов.

Рисунок 1 Распределение существующего жилищного фонда по территории поселения (плотность жилой застройки)

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилищного фонда в санитарно-защитных зонах (далее – СЗЗ) не допускается. Характеристика жилищного фонда, расположенного в СЗЗ, приведена в таблице 4.

Объем жилищного фонда, расположенного в СЗЗ

| Наименование объекта с установленной СЗЗ | Характеристики объектов, расположенных в СЗЗ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, размещённого в СЗЗ | Кол-во зданий, ед. | Sобщ,м2 |
| Гаражи | Индивидуальный жилой дом | 3 | 572 |
| Гаражи; Свалка ТБО | Многоквартирный жилой дом | 1 | 507 |
| Пекарня, овощехранилище, ангар, склад-холодильник; Свалка ТБО | Многоквартирный жилой дом | 4 | 3145 |
| Склад; Свалка ТБО | Индивидуальный жилой дом | 1 | 140 |
| Свалка ТБО; Котельная, газорегуляторный пункт | Многоквартирный жилой дом | 1 | 780 |
| Свалка ТБО | Многоквартирный жилой дом | 17 | 23703 |
| Свалка ТБО; Рынок | Многоквартирный жилой дом | 3 | 2414 |
| Свалка ТБО | Общежитие | 2 | 2372 |
| Склад; Свалка ТБО; Котельная, газорегуляторный пункт | Общежитие | 1 | 310 |
| ИТОГО |  | 33 | 33945 |

В СЗЗ расположено 33 дома суммарной общей площадью порядка 33,9 тыс.кв.м, что составляет порядка 98% от жилищного фонда. Основную часть жилищного фонда, расположенного в СЗЗ, занимают многоквартирные жилые дома (90% от суммарной площади жилищного фонда), общежития и индивидуальные жилые дома составляют 8% и 2% соответственно.

Сетями инженерной инфраструктуры жилые дома в поселении обеспечены полностью.

Анализ существующей ситуации в жилищной сфере позволяет сделать следующие выводы:

1. Средняя жилищная обеспеченность населения общей площадью удовлетворяет требованиям социальной нормы;

2. Общий объем ветхого жилищного фонда составляет порядка 9,8 тыс.кв.м (30% от общего объема действующего жилищного фонда). Следовательно, помимо нового строительства с целью обеспечения населения площадью в соответствии с нормативами, требуется большой объем строительства с целью регенерации существующего непригодного жилья;

3. В СЗЗ расположено 98% жилья от общего объема жилищного фонда;

4. Отсутствие нового жилищного строительства.

- Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций поселения, а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальные нормативы должны модернизироваться соответственно возрастанию ресурсов и изменениям структуры и масштабов социальных  потребностей населения.

Структура объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающих социально-гарантированный минимум поселения, определена в соответствии с перечнем объектов обслуживания населения согласно СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Задача – выявить количественный и качественный состав существующих объектов, сравнить с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составить перечень необходимого строительства объектов капитального строительства. Оценка существующей системы объектов обслуживания населения, сложившейся в поселении, должна быть приближенной к жилой застройке.

Перечень объектов соцкультбыта представлен в таблице 5. Результаты оценки по фактической обеспеченности населения объектами социальной сферы на 2007 год приведены в таблице 5.

Перечень объектов социальной сферы на 2007 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Мощность |  | Загрузка объекта | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | МДОУ д/сад "Брусничка" | мест | 140 | 38 | 25% | 1994 г.в., 13% износа |
| 2 | МОУ "Общеобразовательная средняя (полная) школа" | учащихся | 220 | 198 | 90% | 2005 г.в. |
| 3 | Дворовый клуб | мест | н/д | н/д | н/д |  |
| 4 | Музыкальная школа | мест | 50 | 27 | 54% | в здании детского сада |
|  | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 5 | Врачебная амбулатория. Аптечный пункт | посещений в смену | н/д | н/д | н/д | 2005 г.в. При амбулатории расположен дневной стационар на 6 коек |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 6 | Культурно-спортивный комплекс "Олимп": спортивный корпус | кв.м. площади пола | 295 | 295 | 100% | 2000 г.в. ЕПС 45спорт/150 чел. |
| 7 | Спортивная площадка | объект | 1 | 1 | 100% | - |
|  | Клубы и библиотеки сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 8 | Культурно-спортивный комплекс "Олимп": концертный корпус (СДК) | мест | 300 | 300 | 100% | - |
| 9 | Сельская библиотека | тыс. экз. | 9,9 | 10,2 | 103% | расположено на 1 этаже 3-эт. жилого дома |
|  | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазин | кв.м. площади пола | 890* | - | - | 11 объектов общей площадью 1270 кв.м. |
| 11 | Рынок | кв.м. площади пола | 130* | - | - | 170 кв.м. |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 12 | Столовая | мест | 80 | - | - | строящаяся |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 13 | Баня | мест | 20 | - | - | - |
| 14 | Администрация | объект | 1 | 1 | 100% | расположена в жилом доме, также в здании расположена милиция, ГазПромБанк |
|  | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |
| 15 | Отделения и филиалы сбербанка | операц.место | 1 | 1 | 100% | в жилом доме |
|  | Отделения связи |  |  |  |  |  |
| 16 | Почта | объект | 1 | 1 | 100% | в жилом доме |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 17 | ЖЭО | объект | 1 | 1 | 100% | - |
| 18 | Гостиница "Сибирь" | мест | 20 | - | - | - |
| 19 | Гостиница | мест | 75 | - | - | - |
|  | Объекты религиозно-культового назначения |  |  |  |  |  |
| 20 | Церковь | объект | 1 | 1 | 100% | строящаяся |
| 21 | Церковно-приходская школа | мест | н/д | - | - | в здании расположен спортивный зал |
| Прочее |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Пожарное депо | автомобиль | 2 | 2 | 100% | - |

* - мощность объекта определена экспертным путем; н/д – нет данных.

Схема обеспеченности детскими дошкольными учреждениями, общеобразовательными школами, физкультурно-оздоровительными объектами и объектами здравоохранения приведена на рисунке 2.  Очевидно, что территория населенного пункта полностью находится в радиусе обслуживания детского сада, школы, амбулатории. Радиус облуживания физкультурных учреждений не охватывает южную и восточную часть территории размещения жилой застройки. При проектировании необходимо размещать  объекты на территории с учетом их радиусов обслуживания.

Остальные объекты (торговли и общественного питания) находятся в радиусе доступности населения, проживающего в любой части территории населенного пункта.

Рисунок 2 Схема обеспеченности объектами социальной сферы

Результаты оценки по фактической обеспеченности населения объектами социальной сферы на 2007 год приведены в таблице 6.

Оценка существующих объектов социальной сферы на конец 2007 год

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Мощность |  | Требуемая мощность | Излишек (+), дефицит (-) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | проект | факт |  |  |
|  | Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 140 | 38 | 99 | 41 |
| 2 | Школьные учреждения | учащиеся | 220 | 198 | 280 | -60 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | н/д | н/д | 28 | - |
|  | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 4 | Объекты здравоохранения | посещений в смену | н/д | н/д | 27 | - |
| 5 | Молочные кухни | порция в сутки на ребенка до года | - | - | 88 | -88 |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общ. площади на ребенка до года | - | - | 7 | -7 |
|  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 8 | Спортивные залы | м2 общей площади пола | 295 | - | 540 | -245 |
| 9 | Спортивная площадка | га | 0,13 | 0,13 | 1,0 | -0,87 |
|  | Клубы и библиотеки сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 10 | Клубы | посетит. место | 300 | 300 | 347 | -47 |
| 11 | Сельские массовые библиотеки | тыс.ед. хранения | 9,9 | 10,2 | 9 | 0,9 |
|  | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины | м2 торговой площади | 890 | - | 453 | 437 |
| 13 | Рынок | м2 торговой площади | 130 | - | - | - |
|  | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 14 | Предприятия общественного питания | место | - | - | 60 | -60 |
|  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 15 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | - | - | 11 | -11 |
| 16 | Прачечные | кг белья в смену | - | - | 91 | -91 |
| 17 | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | 5 | -5 |
| 18 | Бани | место | 20 | - | 11 | 9 |
| Учреждения административно-делового назначения |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Администрация | объект | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |
| 20 | Отделения и филиалы сбербанка | операц. место | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Отделения связи |  |  |  |  |  |
| 21 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 1 | - |
|  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 22 | ЖЭО | объект | 1 | 1 | 1 | - |
| 23 | Гостиницы | место | 95 | - | 9 | 86 |
|  | Объекты религиозно-культового назначения |  |  |  |  |  |
| 24 | Церковь | объект | 1 | 1 | - | - |
| 25 | Церковно-приходская школа | объект | 1 | 1 | - | - |

* мощность была определена экспертным путем

Анализ количественных и качественных характеристик действующих  объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать вывод о следующих проблемах:

1. Недостаток мощности объектов:

- школьных учреждений (дефицит – 60 мест);

- спортивного назначения (дефицит – 245 кв.м площади пола);

- культурно-досугового назначения (дефицит – 47 мест);

- предприятий общественного питания (дефицит – 60 мест).

2. Отсутствие объектов:

- молочной кухни с раздаточным пунктом (дефицит – 88 порций в смену);

- предприятий бытового обслуживания, прачечной, химчистки.

3. Радиус облуживания физкультурных учреждений не полностью охватывает территорию размещения жилой застройки.

- Производственная сфера

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития Белоярского района во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, а рост доходов позволит увеличить расходную часть бюджетов и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер. Результат – повышение уровня жизни населения поселения.

На территории поселения находятся следующие производственные объекты:

- Сорумское линейное производственное управление магистральных газопроводов. Протяженность газопроводов составляет 1025,6 км., мощность – 467 МВт. Сорумское ЛПУ обслуживает семь ниток магистральных газопроводов;

- Ремонтно-строительное управление;

- Белоярское управление технологическим и специальным транспортом.

Также на территории населенного пункта расположена пекарня. В 2006 году объем хлеба и хлебобулочных изделия составил 49 тонн (рост за 2005 год составил 2%).

На юге поселка расположена животноводческая ферма на 15 голов.

За 2006 год на приусадебных участках и на землях сельскохозяйственного назначения было выращено 3 тонны овощей и 190 тонн картофеля (падение составило 61%).

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта на конец 2006 года составила порядка 47 га, зоны сельскохозяйственного использования - 3,4 га, в том числе животноводства - 0,3 га.

- Транспортная инфраструктура

### Внешний транспорт

Поселение расположено в северной части Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. С южной стороны к поселку подходит грунтовая автодорога с низшим типом дорожной одежды. Эта дорога соединяет п.Сорум с сельским поселением Сосновка и обеспечивает выход на автомобильную дорогу межмуниципального значения  "Андра - Белоярский - граница Ямало-Ненецкого автономного округа", подъезд к г. Белоярский с капитальным типом дорожной одежды. Внешние автомобильные дороги с капитальным типом дорожной одежды в сельском поселении Сорум отсутствуют. В зимнее время на территории поселения устраиваются автозимники.

На существующей автодороге, связывающей п.Сорум с п.Сосновкой, в пределах поселения Сорум имеется действующий автодорожный мост.

В настоящее время налажено регулярное автобусное сообщение между п.Сорумом и г.Белоярским. На территории поселка имеются два остановочных павильона общественного транспорта, находящихся в неудовлетворительном состоянии.

К объектам воздушного транспорта поселения относятся 2 действующие вертолетные площадки и одна недействующая взлетно-посадочная полоса, расположенные на западе п.Сорума. Сообщение поселка с соседними населенными пунктами при помощи вертолетов осуществляется в течение всего года.

Железнодорожный транспорт на территории Белоярского района отсутствует.

На сегодняшний день поселение круглогодично обеспечено только воздушными транспортными связями, автодорожное сообщение по грунтовой дороге полностью отсутствует или затруднено в неблагоприятные периоды года.

### Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день большая часть улиц и дорог п.Сорума имеют дорожные одежды капитального типа со сборным железобетонным покрытием. Основные показатели существующей улично-дорожной сети поселка представлены в таблице 7.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Вид покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность дорог с данным видом покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборное железобетонное | 52500 | 9,0 |
| 2 | Грунтовое | 15900 | 6,1 |
|  | Итого: | 68400 | 15,1 |

Из таблицы видно, что порядка 40% улиц поселка не имеют дорожных одежд капитального типа, что затрудняет движение по ним в неблагоприятные периоды года.

Пешеходное движение на некоторых улицах осуществляется по их проезжим частям вследствие отсутствия тротуаров.

В южной части поселка расположен действующий причал, на подъезде к нему имеется автодорожный мост.

На территории поселения в настоящее время не имеется автозаправочных станций (далее по тексту – АЗС) и станций технического обслуживания (далее по тексту – СТО). Ремонт и обслуживание автотранспортных средств производятся в гаражах и на территории предприятий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а так же в гаражах. Общая мощность гаражей, расположенных на территории населенного пункта, составляет 143 машино-места.

При рассмотрении работы современного транспорта поселения выявлены следующие основные проблемы:

- отсутствие круглогодичных внешних и внутренних автодорожных связей;

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

- часть улиц не имеют дорожных одежд капитального типа;

- на части улиц отсутствуют тротуары;

- отсутствие АЗС и СТО.

- Коммунальное обслуживание

### 3.6.1Водоснабжение

Современная схема водоснабжения поселения представляет собой централизованную закольцованную систему подачи воды.

Источником водоснабжения поселения служит подземный водозабор - куст скважин, расположенный севернее поселка. Суммарный дебит куста скважин составляет 1000 куб.м./сут. Над водозаборными скважинами располагаются павильоны с встроенным водоподъемным оборудованием. Система водоснабжения включает в себя водозаборные и водоочистные сооружения (ВОС), совмещенные со зданием насосной станции второго подъема и водопроводную сеть. ВОС расположены на территории компрессорной станции и на сегодняшний день их производительность составляет 1000 куб.м./сут. Хозяйственно-питьевой водопровод совмещен с противопожарным. На сети установлены пожарные гидранты.

Водозаборные скважины и водоподъемное оборудование, удаленное от поселка, подает воду на ВОС. После очистки повысительная насосная станция нагнетает воду в разводящую сеть. Сети водопровода проложены на эстакаде совместно с теплосетью, в общей изоляции. Материал труб – сталь, диаметр магистральных сетей 100 – 150 мм. Износ системы водоснабжения составляет 70%.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения в поселке, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные качества:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- наличие нескольких источников водоснабжения обеспечивает надёжность системы водоснабжения.

Отрицательные качества:

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

### 3.6.2 Водоотведение (канализация)

В поселение существует централизованная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий по самотечному коллектору и через КНС, расположенную в восточной части поселка, производительностью 373 куб.м./сут, поступают на канализационные очистные сооружения, расположенные юго-западнее поселка и имеющие производительность 400 куб.м./сут. В северо-восточной части поселка расположены КОС-230 ЛПУ, имеющие производительность 230 куб.м./сут и предназначенные для очистки промышленных стоков. Сети канализации выполнены из стальных труб, проложены подземно ниже глубины проникновения нулевой температуры или с теплоспутником.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения, установлены следующие ее недостатки:

- канализование в выгребы негативно сказывается на экологическом состоянии грунтов;

- сброс сточных вод с отсутствием должной степени очистки негативно сказывается на экологическом состоянии Белоярского района.

### 3.6.3 Теплоснабжение

Система теплоснабжения – централизованная, от существующих котельных.

Отопление посёлка обеспечивает котельная №3, установленной мощностью 12,0 Гкал/час; год ввода - 2000; котлоагрегаты "Кимак" (4 шт.); вид топлива – газ; температурный график  95/70ºС; имеется установка химводоподготовки; здание котельной нуждается в капитальном ремонте.

Горячее водоснабжение обеспечивает существующая котельная №2, установленной мощностью 5,4 Гкал/час; капитальный ремонт котлов осуществлялся в 2003 г; котлоагрегаты "ВВД-1,8" (3 шт.); вид топлива – газ; имеется установка магнитной обработки воды.

Котельная №1 – не действующая. Планируется снос котельной и установка на той же территории блочной модульной котельной.

В настоящее время тепловая энергия от утилизационных установок компрессорной станции (КС) «Сорум» для теплоснабжения посёлка не используется.  В перспективе планируется использование утилизированного тепла, имеется проект теплотрассы от посёлка к КС.

Система теплоснабжения закрытая, трёхтрубная.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям  зависимая.

Протяженность  тепловых сетей  – 7244 м,  диаметр от 57 мм до 219 мм.

Прокладка сетей надземная на низких опорах,  изоляция  – стекловата, покровный слой - оцинкованный лист.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

### 3.6.4 Газоснабжение

Газоснабжение в поселке централизованное от газораспределительной станции (ГРС), расположенной на территории  компрессорной станции (КС) «Сорум».

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения 3-х ступенчатая:

- от ГРС отходят газопроводы высокого  давления (Р = 0,6 МПа), подходящие природный газ  к газораспределительному  пункту (ГРП) жилой застройки, расположенного на углу улиц Строителей и Газовиков;

- от ГРП запитываются  сети среднего (Р = 0,3 МПа) и  низкого (0,0024 МПа) давления. Газопроводы среднего давления транспортируют газ к котельным, газопроводы низкого давления  - потребителям жилой застройки.

Система газоснабжения смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов, которые осуществляют подачу газа к потребителям.

Материал газопроводов высокого давления - сталь, способ прокладки – подземный. Протяженность газопроводов 3,4 км.

Материал газопроводов среднего и  низкого давления - сталь; способ прокладки – подземный, надземный. Протяженность газопроводов среднего давления 0,6 км, низкого -2,6 км.

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется газорегуляторным пунктом (ГРП- 1 шт.), который автоматически поддерживает постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

Анализируя существующие состояние системы газоснабжения, выявлено наличие следующих особенностей:

- существующая схема газоснабжения тупиковая, вследствие чего происходит снижение давления газа у отдельных потребителей по мере удаления от ГРП;

- питание газом тупиковых сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах;

- отсутствуют газовые сети в микрорайонах перспективной застройки.

### 3.6.5 Электроснабжение

Система электроснабжения поселения – централизованная.

Источником централизованного электроснабжения является Тюменская энергосистема. Подключение к Тюменской энергосистеме выполнено через понижающую станцию (ПС) «Сорум» 110/6 кВ, мощностью 2х10 МВА, по линии электропередач 110 кВ.

Распределение электрической энергии от ПС «Сорум» до трансформаторных подстанций (ТП) выполнено по линиям электропередач (ЛЭП) 6 кВ.

В поселке располагаются 15 трансформаторных подстанции различной мощности. Передача электрической энергии от трансформаторных подстанций до потребителей выполнено по ЛЭП 0,4 кВ.

Протяженность линий электропередач 6 кВ составляет 7,36 км, 110 кВ – 1,3 км.

### 3.6.6. Связь и информация

Посёлок телефонизирован от автоматической телефонной станции (АТС).

АТС ёмкостью 500 номеров расположена в центральной части поселка по ул. Центральная 33. Связь между автоматической телефонной станцией и абонентами осуществляется по кабельным линиям связи.

Автоматическая телефонная станция имеет дефицит номеров, требуется расширение её номерной емкости.

В северо-западной  части  поселка установлено антенна–мачтовое сооружение - вышка связи, на которой расположено оборудования  операторов сотовой связи.

## 3.7. Анализ муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» образовано в составе территории муниципального образования Белоярский район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Сорум.

Поселение является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселения, в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на сегодняшний день отсутствуют.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения – землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

4) принятие правил землепользования и застройки поселения;

5) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

6) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

7) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

8) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Необходимо обеспечить обмен опытом правового обеспечения градостроительной деятельности, землепользования и застройки между муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

## 3.8. Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Границы населенного пункта п. Сорум установлены по материалам ФГУП «Рослесинфорг», в соответствии с муниципальным договором от 3 июня 2009 года № 06/146-09 Р/14709/УАГ.

В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий:

- земли населенных пунктов (п. Сорум) – 296,2 га;

- земли лесного фонда – 14554,8 га.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей в состав проекта генерального плана поселения (Схема генерального плана сельского поселения Сорум), а состав и порядок ее использования определены Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Граница п. Сорум отделяет земли населенных пунктов от земель лесного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящего в его состав населенного пункта, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов. В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь населенного пункта п. Сорум увеличивается на 162 га за счет земель лесного фонда (162 га).

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий (земель лесного фонда) в земли населенных пунктов. Установление или изменение границ населенного пункта является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения Советом депутатов поселения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждается граница населенного пункта п. Сорум, входящего в состав поселения, и происходит перевод земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

- До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет депутатов поселения, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

- Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

- АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

## 4.1. Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-планировочные решения территории поселка принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселка, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в ходе подготовки генерального плана поселения:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки: лесные массивы, понижение рельефа в восточной части поселения;

- существующие транспортные связи, в том числе  транспортные связи регионального значения;

- сложившаяся планировочная структура поселка;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу  поселения, в частности – КС «Сорум»;

- наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение посёлка.

Развитие поселка планируется за счёт естественного прироста населения, создания новых производственных площадей и упорядочивания существующих.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт организации межквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- благоустройство территорий поселка, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу предлагаемое архитектурно-планировочное решение территории поселка, где селитебная территория гармонично вписана в природный ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания для жителей поселения.

## 4.2. Планировочная организация территории

Проектные решения по формированию планировочной структуры поселка основываются на развитии существующей планировочной структуры с учетом природных условий, планировочных ограничений и размещения расчетных объемов строительства. Упорядочение системы улиц и пешеходных направлений позволяет создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечивает удобную связь между различными функциональными зонами поселка: жилыми, общественно-деловыми,   производственными и рекреационными.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас имеет четкую структуру взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном и меридиональном направлении, между которыми размещаются территории кварталов.

Развитие жилой застройки планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов. В частности – строительство новых многоквартирных жилых домов по улице Строителей, и строительство новых многоквартирных жилых домов в северо-восточной части, по улице Таежная.   На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в северо-западной и юго-восточной части поселка под строительство  кварталов индивидуальной малоэтажной жилой застройки. Южнее от жилой застройки располагаются садово-огородные участки.

Существующий общественный центр поселка Сорум состоит из объектов социально-бытового, культурно-досугового, торгового и административно-делового назначения: гостиницы, магазины, дворовой клуб, баня, столовая, административное здание и пожарное депо. Общественно-деловая застройка запроектирована с учётом обеспечения населения необходимыми объектами обслуживания.  Развитие территории общественного центра поселка Сорум предусмотрено за счёт сноса ветхих объектов и строительства новых зданий.

Для формирования общественного центра поселка проектом предлагается строительство здания клуба с дополнительными помещениями сбербанка, почты и школы искусств на пересечении улиц Таежная и Центральная, размещение двух магазинов смешанных товаров, магазина-пекарни, реконструкция существующего здания ЖКХ по улица Таежная, и размещение кафе и комбината бытового обслуживания по улице Газовиков, напротив существующей школы.

В юго-восточной части населенного пункта в комплексе церкви, южнее сохраняемой церковно-приходской школы предусмотрено размещение трапезной и благоустройство территории.

На всей территории населенного пункта равномерно размещены объекты спортивного назначения. По улице Строителей проектом предлагается размещение спортивного центра с универсальным игровым залом и плавательным бассейном. В северной части проекта планировки рядом с сохраняемым Культурно-спортивный комплекс «Олимп» по улице Таёжная, проектом предлагается размещение крытого хоккейного корта и лыжной базы.

Образовательные учреждения поселка представлены такими объектами как существующая школа по улице Газовиков и подлежащий реконструкции с перепрофилированием северного крыла в начальную школу детский сад «Брусничка» южнее улицы Строителей.

Коммунально-складская зона располагается западнее от общественного центра. На её территории размещены котельные и другие объекты коммунально-складского назначения. Территория КС «Сорум» располагается в северной части населенного пункта.

В общую планировочную структуру поселка включены территории водозаборных и очистных сооружений. В западной части поселения располагается аэропорт (на данный момент не действует) с вертолетной площадкой, которая размещена в соответствии с нормами (300 м от жилой застройки). В южной части населенного пункта проектом предусмотрено кладбище традиционного захоронения. В юго-восточном направлении за границами населенного пункта с учетом санитарно-защитных норм размещен полигон ТБО.

Решениями генерального плана предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территории поселка: от озеленения общественного центра  с организацией площадок для отдыха и праздничных гуляний населения, территорий детского сада и территории у церкви до обустройства буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта с учетом развития планировочной структуры. Проектируемая граница населенного пункта включает освоенную территорию и зоны перспективного градостроительного развития, определенные генеральным планом. Площадь населенного пункта в проектируемых границах составляет 461 га.

Таким образом, архитектурно-планировочное решение отражает целесообразность организации среды жизнедеятельности, всесторонний учет взаимного влияния таких составляющих, как природные факторы, жилые образования, зоны общественного центра, зоны отдыха, производственные зоны и зоны инженерных и транспортных инфраструктур.

- проектные решения

## 5.1 Жилищная сфера

На протяжении всего расчетного срока потребность в жилье увеличивается как за счет его выбытия по причине ветхости, так и роста численности постоянного населения. Таким образом, при формировании проектного жилья ставятся следующие задачи:

- создание современной комфортной среды в поселке путем поэтапной реконструкции территории старой жилой застройки, полного инженерного обустройства, благоустройства территории и создания многофункциональных центров обслуживания населения;

- создание психологически комфортной и пространственно разнообразной среды обитания обеспечивающего улучшение социально-психологических условий проживания;

- ликвидация и строительство жилья в три этапа с целью обеспечения условий для переселения населения;

- проведение мероприятий по выносу объектов, требующих организации санитарно-защитных зон, либо вынос жилищного фонда за границы СЗЗ;

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв.м/чел (прирост от существующего уровня жилищной обеспеченности должен составить 30%);

- рациональное распределение объемов строительства жилищного фонда в течение расчетного срока (введение объектов в эксплуатацию в соответствии с планом мероприятий).

В течение расчетного срока планируется снос порядка 13,3 кв. м общей площади жилищного фонда или 18 домов (38% от общего объема существующего жилищного фонда). Сносу подлежат жилые дома, находящиеся в непригодном для проживания состоянии, и дома, расположенные на межквартальной территории.

Структура существующего жилищного фонда (по статусу)

| Наименование | Ликвидируемый |  |  | Реконструируемый |  |  | Сохраняемый |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, кв.м. | % | Кол-во домов, шт. | Sобщ, кв.м. | % | Кол- во домов, шт. | Sобщ, кв.м. | % | Кол- во домов, шт. |
| Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 10 634 | 80 | 15 | - | - | - | 3 751 | 18 | 6 |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | - | - | - | - | - | - | 9 015 | 42 | 4 |
| Многоквартирный жилой дом, 4 эт. | - | - | - | - | - | - | 7 217 | 34 | 2 |
| Общежитие, 1 эт. | 310 | 2 | 1 | - | - | - | 336 | 2 | 1 |
| Общежитие, 2 эт. | 2 387 | 18 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | - | - | - | 140 | 100 | 1 | 155 | 1 | 2 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | - | - | - | - | - | - | 781 | 4 | 3 |
| ИТОГО | 13 331 | 100 | 18 | 140 | 100 | 1 | 21 255 | 100 | 18 |

Рисунок 3т Изменение существующего жилищного фонда

Изменения потребности в общей площади жилищного фонда приведены в таблице 9

Расчет потребности в жилье на расчетный срок

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2006 г. | 2007-2012 гг. | 2012-2017 гг. | 2017-2027 гг. | Всего (без 2006 г.) |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 1 509 | 1 565 | 1 600 | 1 640 |  |
| 2 | Расчетное количество семей | семей | 457 | 474 | 485 | 497 | - |
| 3 | Средний размер семьи | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 4 | Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 23 | 24 | 26 | 30 | - |
| 5 | Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | - | 37 560 | 41 600 | 49 200 | - |
| 6 | Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода | м2 | 33 112 | 33 112 | 37 560 | 41 600 | - |
| 7 | Снос жилья (в том числе по износу) | м2 | - | 4041 | 4041 | 5388 | 13 471 |
| 8 | Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная) | м2 | 33 112 | 29 071 | 33 519 | 36 212 | - |
| 9 | Дефицит жилья на периоде | м2 | - | 8 489 | 8 081 | 12 988 | 29 559 |
| 10 |  | чел. | - | 354 | 311 | 433 | - |
| 11 | Общий объем нового строительства (с учетом сноса) | м2 | - | 8 489 | 8 081 | 12 988 | 29 559 |
| 12 |  | чел. | - | 354 | 311 | 433 | - |
| 13 | Сохраняемая общая площадь к концу периода | м2 | 33 112 | 37 560 | 41 600 | 49 200 | 49 200 |

В соответствии с принятыми показателями обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда (30 кв.м на 1 человека) и принятой проектной численностью населения на 2027 год потребность в жилье на расчетный срок составит порядка 49,2 тыс. кв.м.

К строительству в поселке в течение расчетного срока запланировано порядка 28,7 тыс. кв. м жилья, в том числе индивидуальная жилая застройка - 2,7 тыс. кв. м и среднеэтажная жилая застройка – 26 тыс. кв. м.

Соотношение объемов строительства по очередям следующее:

1 очередь - 25 % - 7,2 тыс. кв. м;

2 очередь - 23 % - 6,6 тыс. кв. м.;

3 очередь - 52 % - 14,9 тыс. кв. м.

За расчетный срок к строительству запроектировано два многоквартирных жилых дома общей площадью 9,8 тыс. кв. м по ул. Строителей.

Наиболее подробно информация о проектируемом жилищном фонде представлена  в таблице 10 и на рисунках 4-5.

Потенциальный объем жилищного фонда и расчетный объем нового

жилищного строительства

| Наименование | сохраняемый |  | проектируемый |  | проектный |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Sобщ, тыс.кв.м. | кол-во домов, шт. | Sобщ, тыс.кв.м. | кол-во домов, шт. | Sобщ, тыс.кв.м. | кол-во домов, шт. |
| Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 3,8 | 6 | 12,1 | 10 | 15,9 | 16 |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | 9,0 | 4 | 9,8 | 2 | 18,8 | 6 |
| Многоквартирный жилой дом, 4 эт. | 7,2 | 2 | 4,1 | 1 | 11,3 | 3 |
| Общежитие, 1 эт. | 0,3 | 1 | - | - | 0,3 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 0,2 | 2 | - | - | 0,2 | 2 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 0,8 | 3 | 2,7 | 17 | 3,5 | 20 |
| ИТОГО | 21,3 | 18 | 28,7 | 30 | 50,0 | 48 |

Рисунок 4 Изменение жилищного фонда в течение расчетного срока

Рисунок 5  Распределение проектного жилищного фонда по территории поселения (плотность жилой застройки)

Строительство жилья будет осуществляться как на свободной территории, так и на месте ликвидируемого жилищного фонда.

К концу расчетного срока запроектирована полная обеспеченность жилья всеми инженерными сетями.

В конце расчетного срока при соблюдении темпов строительства, закладываемых в положение о территориальном планировании, с учетом проектной численности населения, проектной жилищной обеспеченности, а также изменения существующего фонда, суммарный объем должен составить не менее 50 тыс. кв.м.

## 5.2 Социальная сфера

Решения генерального плана поселения в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов соцкультбыта по причине ветхости здания;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов;

- реконструкция (перепрофилирование) объектов.

Снос объектов социальной сферы и новое строительство запланировано в три этапа, аналогично очередям сноса и строительства жилищного фонда.

К сносу запланированы следующие объекты:

- пять магазинов (квартал 01:01:01);

- офисное здание (квартал 01:01:01).

Снос объектов запланирован на 2-ю очередь.

Оценка потребности  в основных объектах социальной сферы на конец 2027 г.

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сохраняемая мощность | Требуемая мощность на конец периода | Дефицит/ излишек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | место | 140 | 126 | 14 |
| 2 | Школьные учреждения | учащиеся | 220 | 265 | -45 |
| 3 | Внешкольные учреждения | место | - | 26 | -26 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиника, амбулатории, диспансеры без стационара | посещений в смену | н/д | 29 | 0 |
| 5 | Молочные кухни | порция в сутки на 1 ребенка до года | 0 | 103 | -103 |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей площади на 1 ребенка до года | 0 | 8 | -8 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы | м2 общей площади пола | 295 | 540 | -245 |
| Клубы и библиотеки сельских поселений |  |  |  |  |  |
| 8 | Клубы | посетительское место | 300 | 492 | -192 |
| 9 | Сельские массовые библиотеки | тыс.ед. хранения | 9,9 | 10 | 0,1 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины | м2 торговой площади | 460 | 492 | -32 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 80 | 66 | 14 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 0 | 11 | -11 |
| 13 | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 98 | -98 |
| 14 | Химчистки | кг вещей в смену | 0 | 6 | -6 |
| 15 | Бани | место | 20 | 11 | 9 |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |
| 16 | Отделения и филиалы сбербанка | операц. место | 1 | 1 | 0 |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |
| 17 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
| 18 | ЖЭО | объект | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Гостиницы | место | 95 | 10 | 85 |

Генеральным планом предусмотрено строительство следующих объектов обслуживания населения:

1 очередь:

- спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном пропускной способностью 68 чел./час (квартал 01:02:01);

- КБО на 12 рабочих мест. В здании предполагается размещение прачечной мощностью 100 кг белья в смену (квартал 01:01:02).

2 очередь:

- комплекс «клуб на 200 мест/отделение сберегательного банка на 2 операционных места/почта/школа искусств на 30 мест» (квартал 01:01:01);

- два магазина: на 80 и на 400 кв. м торговой площади (квартал 01:01:01).

3 очередь:

- лыжная база (квартал 01:04:02);

- хоккейный корт (квартал 01:04:01);

- магазин на 100 кв. м торговой площади (квартал 01:02:02);

- часовня (квартал 01:03:03);

- трапезная (квартал 01:03:02).

Реконструкции в течение расчетного срока подлежат:

- детский сад «Брусничка» с целью выноса музыкальной школы и организации начальной школы на 45 мест (квартал 01:03:02);

- здание ЖКХ (квартал 01:04:01);

- пекарня под магазин-пекарню на 50 кв.м торговой площади (квартал 01:01:01);

- рынок под магазин на 80 кв.м торговой площади (квартал 01:02:01);

- одноквартирный жилой дом под кафе на 10 мест (квартал 01:01:02).

## 5.3 Производственная сфера

К концу расчетного срока площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта должна составить 86 га (прирост на 83%), в том числе промышленности - 63 га, площадь зоны сельскохозяйственного использования - 7 га (прирост на 106%), в том числе животноводства - 0,6 га (прирост на 100%).

Решением генерального плана размещение объектов производственной сферы не предусмотрено.

## 5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

При анализе работы существующего транспорта поселения Сорум были выявлены проблемы, для решения которых предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В связи с отсутствием круглогодичной автодорожной связи поселения с административным центром района – г.Белоярским, а также другими населенными пунктами Белоярского района, предусмотрено строительство автомобильной дороги местного значения IV технической категории с капитальным типом дорожной одежды, связывающей п.Сорум и п.Сосновку. Это мероприятие обеспечит надежный выход из поселения на автомобильную дорогу межмуниципального значения "Андра - Белоярский - граница Ямало-Ненецкого автономного округа", подъезд к г.Белоярский. Протяженность участка дороги, предлагаемой к строительству, в пределах поселения Сорум составляет 5,9км.

Предлагается сохранить два моста, расположенных на автомобильных дорогах поселения, так как планируется их использование для движения транспорта.

В связи с тем, что потребность в воздушных перевозках на территории поселения в будущем не исчезнет, предлагается оставить действующей 1 вертолетную площадку.

Учитывая сохранение автобусного сообщения между п.Сорумом и г.Белоярским, предусмотрена реконструкция двух остановочных павильонов общественного транспорта, расположенных в п.Соруме.

В соответствии с п.6.17 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее по тексту – СНиП 2.07.01-89*) введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улица в жилой застройке основная;

- улица в жилой застройке второстепенная;

- проезд.

Предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В качестве главной улицы назначена существующая ул.Строителей, расположенная в центральной части поселка. В соответствии с требованиями п.6.18* СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей части главной улицы и поселковых дорог принята равной 8м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных – 8м и 6м, проездов – 6м.  В качестве покрытия дорожной одежды предусмотрены железобетонные плиты. При проектировании улично-дорожной сети максимально учтены сложившаяся система улиц и направление развития населенного пункта.

Основные показатели предлагаемой улично-дорожной сети представлены в нижеприведенной таблице.

Основные показатели улично-дорожной сети

| № п/п | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 8,6 / 59550 |
|  | в том числе по категориям: - поселковая дорога - главная улица - улица в жилой застройке основная - улица в жилой застройке второстепенная - проезд | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 2,5 / 19700 0,7 / 5360 1,6 / 11400 1,0 / 5810 2,8 / 17280 |

Для движения пешеходов в составе улиц предусмотрены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,5-3,0м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

В западной части поселения предлагается строительство автомобильной дороги местного значения V технической категории с капитальным типом дорожной одежды протяженностью 2,0км. Эта дорога связывает п.Сорум с проектным полигоном твердых бытовых отходов.

Согласно п.6.3 СНиП 2.07.01-89* уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 250 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 408 единиц.

Потребность в АЗС и СТО определена согласно п.6.41 и п.6.40 СНиП 2.07.01-89* исходя из норм: 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей и 1 пост СТО на 200 легковых автомобилей. Мощность объектов, предлагаемых к строительству, составляет: АЗС – 1 объект с 2 топливораздаточными колонками (на 2 вида топлива), СТО – 1 объект на 3 поста. Размещение АЗС и СТО предусмотрено в  западной части п.Сорума, рядом с гаражными кооперативами.

В связи с расчетным увеличением численности индивидуальных легковых автомобилей на территории поселка предлагается сохранение части существующих и строительство дополнительных гаражей для постоянного хранения автотранспортных средств этой группы. Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* гаражи предусмотрены для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей, и минимально необходимая мощность гаражей составляет 324 машино-места. Из 143 гаражей, имеющихся в настоящее время в поселке, предлагается сохранить 54 гаража и построить два гаражных кооператива общей мощностью 300 машино-мест. Таким образом, суммарное количество сохраняемых и строящихся гаражей в поселке составит 354шт. Этого количества гаражей достаточно для размещения 90% расчетного парка легковых индивидуальных автомобилей.

## 5.5 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Анализ современного состояния территории поселка показал, что при освоении северной и западной территорий необходимо устройство дамбы обвалования. Протяженность дамбы составит порядка 0,4 км. Объем работ для устройства дамбы определяется на стадии рабочего проектирования.

С целью защиты откосов дамбы от воздействия водной и воздушной эрозии генеральным планом предлагается устройство укрепления. Протяженность укрепления откосов составляет 0,4 км. Объемы и тип укрепления определяются на стадии рабочего проектирования.

## 5.6 Инженерное оборудование территории

### 5.6.1 Водоснабжение

Система водоснабжения поселения принята с учетом его развития на расчетный срок – до 2027 г. Все расчеты выполнены на конец расчетного периода.

Для поселка предусмотрена централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в поселке в соответствии с п. 4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При расчете общего водопотребления для поселка в связи с отсутствием данных и стадией проектирования учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - количество воды на неучтенные расходы приняты дополнительно, в процентом отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 30 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в поселке определен в соответствии с п. 2.2. СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Результаты расчетов водопотребления.

| № п/п | Наименование водопотребителей | Население, чел |  | Норма водопот-ребления, л/сутчел. | Количество потребляемой воды м3/сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сущ. | Расчетный срок |  | Qсут.ср | Qсут.max |
| п. Сорум |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ваннами с централизованным горячим водоснабжением | 1520 | 1640 | 300 | 492,00 | 590,40 |
| 2 | Расход воды на полив территории | - | 1540 | 30 | 46,20 | 55,44 |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы % | 20 | - | - | 98,40 | 118,08 |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  | 636,60 | 763,92 |

Для поселке предусмотрено сохранение существующего водозаборного узла для нужд населения, с реконструкцией водопроводной очистной станции до расчетной производительности 795 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления, при условии повторного использования промывной воды.

Основной состав водозаборного узла:

- куст водозаборных скважин в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием;

- водопроводная очистная станция (ВОС) совмещенная с насосной станцией второго подъема;

- резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противопожарный запас), емкость для хранения промывной воды.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий. Местное частное производство к проектируемой централизованной системе водоснабжения не подключается.

Производственные предприятия (компрессорная станция) на севере поселке обеспечиваются технической водой по существующей схеме.

Водопроводная сеть – кольцевая, из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 «Трубы напорные из полиэтилена. Технические условия» диаметром 140 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,73 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью 0,8 м/с. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п .8.42 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Для уменьшения глубины заложения (зона отрицательных температур) предусмотреть кольцевую теплоизоляцию из пенополиуретана; материал труб и элементов стыковых соединений, которые удовлетворяют требованиям морозоустойчивости; конструкцию водопроводных колодцев с арматурой, которая исключает замерзание последней; постоянную циркуляция воды по замкнутому контуру.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 15 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 часа.

На водопроводной сети установить гидранты северного исполнения. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от объектов капитального строительства.

На первом этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замену технического водопровода от водозаборных скважин на полиэтиленовый диаметром 75-160 мм в подземном исполнении;

- строительство новой блочной водопроводной очистной станцией для нужд населения производительностью 795 м3/сут;

- строительство новой кольцевой магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,73 км;

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

### 5.6.2 Водоотведение (канализация)

В связи с наличием действующей системы водоотведения, предусмотрена ее реконструкция с доведением до расчетной мощности.

На первую очередь необходимо выполнить замену существующей коллекторной сети водоотведения от общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), на последующих очередях - от жилых зданий и производственных предприятий.

Существующие трубопроводы водоотведения – стальные, и на конец расчетного периода будут иметь значительный износ.

Проектируемые самотечные сети водоотведения выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм, общей протяженностью магистральных линий 1,31 км.

Сбор хозяйственно-фекальных стоков от жилой и общественной застройки осуществляется на проектируемую канализационную насосную станцию производительностью 29,5 м3/ч, откуда стоки перекачиваются по напорному коллектору на очистные сооружения.

Проектируемые напорные сети водоотведения выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм в две нитки, общей протяженностью 2,6 км.

Для очистки сточных вод поселения на расчетный период необходима реконструкция существующей канализационной очистной станции (КОС). Расчетная мощность КОС составляет 710 м3/сут. Марку оборудования и габаритные размеры площадки КОС уточнить при рабочем проектировании.

Канализационные очистные сооружения относятся к III классу надежности.

Производительность канализационных очистных сооружений принята по расчетному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений.

Площадка очистных сооружений расположена с подветренной стороны для господствующих ветров по отношению к жилой застройке. Площадка располагается в промышленной зоне в южной части от населенного пункта.

Сброс очищенных сточных вод предусмотреть на поля фильтрации.

Таким образом, для обеспечения поселения централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замену существующей канализационной коллекторной сети от общественных и жилых зданий на конец расчетного периода;

- строительство новой самотечной магистральной коллекторной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм, протяженностью 1,31 км;

- вынос существующей канализационной насосной станции из жилой застройки. Строительство новой КНС производительностью 29,5 м3/ч;

- строительство нового напорного коллектора от КНС до КОС в две нитки из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью трассы 2,6 км;

- реконструкцию канализационных очистных сооружений с доведением до расчетной мощности 710 м3/сут.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

### 5.6.3 Теплоснабжение

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

В качестве основного источника теплоснабжения посёлка предусматривается проектная блочная модульная котельная мощностью 20 Гкал/час, расположенная на площадке существующих котельных по ул. Газовиков. Вид топлива – газ. Температурный график – 95 /70ºС.

При этом существующие котельные №№ 1, 2, 3 демонтируются и из схемы теплоснабжения исключаются.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями составит:

- на отопление и вентиляцию 12,021 Гкал/час (33410 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 3,066 Гкал/час (23297 Гкал/год).

Итого: 15,087 Гкал/час (56706 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 16,181 Гкал/час (60818 Гкал/год).

В связи с наличием в населённом пункте дополнительного источника тепловой энергии - теплоутилизационных установок КС «Сорум», в период их работы проектная котельная выводится в резерв. Теплоснабжение и горячее водоснабжение (ГВС) жилых и общественных зданий посёлка осуществляется от теплоутилизационных установок. По проектной теплотрассе диаметром 426 мм к котельной подаётся теплоноситель с параметром 115/70ºС. Горячее водоснабжение обеспечивается посредством установленных в здании котельной теплообменников ГВС, где производится подогрев холодной воды и подача её потребителю по двухтрубной системе.

В качестве второго варианта реконструкции существующей системы теплоснабжения предлагается рассмотреть вариант установки на той же площадки двух проектных котельных, одна из которых несёт нагрузку отопления, другая - ГВС:

- блочная модульная котельная мощностью 4 Гкал/час для обеспечения нагрузки ГВС;

- блочная модульная котельная мощностью 16 Гкал/час, работающая по отопительному графику

Проектные тепловые сети, общей протяженностью 3492 м (в четырёхтрубном исполнении) диаметром 108-426 мм, проложить подземно бесканально, Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (ППУ) изоляции.

Основные магистральные тепловые сети проложить по улицам Таежная. Газовиков, Центральная. Строителей.

Теплотрассу от посёлка в сторону КС «Сорум» проложить надземно на низких опорах.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и П-образных компенсаторов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети».

Результат расчёта приведён в таблице 14.

| № | Наименование здания | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопле ние | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | Магазин | 303,73 | 0,024 | 0,0000 | 0,0049 | 0,029 | сущ. |
| 2 | Магазин | 269,54 | 0,022 | 0,0000 | 0,0044 | 0,026 | сущ. |
| 3 | Столовая. Магазин | 507,03 | 0,038 | 0,0733 | 0,1932 | 0,305 | сущ. |
| 4 | Школа | 4180,4 | 0,297 | 0,0604 | 0,0073 | 0,365 | сущ. |
| 5 | ФАП | 367,73 | 0,034 | 0,0235 | 0,1379 | 0,195 | сущ. |
| 6 | Баня | 336,38 | 0,023 | 0,0801 | 0,2018 | 0,305 | сущ. |
| 7 | Пожарное депо | 399,31 | 0,028 | 0,0950 | 0,2396 | 0,362 | сущ. |
| 8 | КСК "Олимп". ДК | 2537,06 | 0,180 | 0,1205 | 0,0025 | 0,304 | сущ. |
| 9 | Гостиница «Сибирь» | 1196,62 | 0,161 | 0,0000 | 0,0465 | 0,207 | сущ. |
| 10 | ЖКХ | 591,06 | 0,057 | 0,0114 | 0,0007 | 0,069 | сущ. |
| 11 | Детский сад "Брусничка" | 495 | 0,043 | 0,0120 | 0,0043 | 0,060 | сущ. |
| 12 | Пекарня | 158,01 | 0,012 | 0,0228 | 0,0602 | 0,095 | сущ. |
| 13 | Пекарня | 105,3 | 0,008 | 0,0152 | 0,0401 | 0,063 | сущ. |
| 14 | Склад (реконстр.) | 482,1 | 0,046 | 0,0093 | 0,0006 | 0,056 | пр. |
| 15 | Склад-холодильник (реконстр.) | 260,85 | 0,025 | 0,0050 | 0,0003 | 0,030 | пр. |
| 16 | Ангар (реконстр.) | 258,92 | 0,025 | 0,0050 | 0,0003 | 0,030 | пр. |
| 17 | Существующая жилая застройка (всего 38 объектов) | 35632,48 | 6,214 | 0,000 | 1,183 | 7,397 | сущ. |
| 18 | Проектная жилая застройка (всего 36 объектов) | 39108,31 | 4,250 | 0,000 | 0,939 | 5,188 |  |
|  | Всего: |  | 11,487 | 0,534 | 3,067 | 15,087 |  |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

### 5.6.4 Газоснабжение

Газоснабжение п. Сорум – централизованное, от газораспределительной станции (ГРС), расположенной на территории компрессорной станции КС «Сорум».

От ГРС отходит газопровод среднего давления диаметром 159 мм, подводящий газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельной и посёлка.

Для обеспечения надежного газоснабжения  проектом предусматривается:

- строительство газорегуляторного пункта производительностью 150 м3/час;

- реконструкция газорегуляторного пункта на территории котельной с увеличением мощности до 3000 м3/час;

- прокладка сетей газоснабжения низкого давления диаметром 133 мм, протяженностью 2,6 км;

- прокладка сетей газоснабжения высокого давления диаметром 159 мм, протяженностью 2,3 км.

Характеристика системы газоснабжения населенного пункта:

- вид транспортируемого газа – природный;

- по числу ступеней давления  – двухступенчатая;

- давление газа –  высокое, 0,6 МПа. Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП.

- местоположение газопроводов относительно земли – подземное;

- по виду трассировки газопроводов – схема смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых участков. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей, облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, повышается надежность газоснабжения.

Охват жилой застройки газоснабжением на расчетный срок принят 100 %.

Использование газа предусматривается для нужд отопления, горячего водоснабжения и пишеприготовления.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы», м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

Расчет потребления газа приведён в таблице 15.

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка (пищеприготовление): | 1640 | 196800 | 98 |
| 2 | Котельная |  | 7785659 | 2164 |
|  | Итого: |  | 7982459 | 2292 |

### 5.6.5 Электроснабжение

В поселении сохраняется централизованная система электроснабжения. Источником электрической энергии является Тюменская энергосистема. Реконструкция понижающей электростанции «Сорум» проектом не предусматривается.

Проектом предусмотрено строительство 8 новых трансформаторных подстанций, в связи с ростом нагрузок. Суммарное количество существующих и проектных трансформаторных подстанций в поселке – 18 шт.

Распределение электрической энергии от понижающей электростанции «Сорум» до трансформаторных подстанций осуществляется по линии электропередач 6 кВ.

Предусматривается строительство новых сетей электроснабжения.

Общая протяженность линий электропередач 6 кВ составляет 8,03 км, из них проектируемых – 2,1 км.

Для повышения надежности, с учетом роста нагрузок, на стадии дальнейшего рабочего проектирования рекомендуется увеличить сечение проводов и кабелей до необходимого.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории. Но КОС, насосные станции; ВОС, установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории и в условиях крайнего севера требуют обеспечения резервного питания (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). Резервное питание предусмотреть от индивидуальных дизель-генераторов, расположенных на территории этих объектов.

Расчет электрических нагрузок по поселению представлен в таблице 16.

| .№ п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв,м,) | Р уд эл,снабж (КВт/кв,м,) | P уд отопл (кВт/кв,м,) | Обществ, здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП 6/0,4 кВ №2-4 (Пож,депо) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 2 | 185,36 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 3,34 |
| 2 | Одноквартирный жилой дом | 2 | 191,71 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 3,45 |
| 3 | Одноквартирный жилой дом | 2 | 195,36 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 3,52 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 160х12 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 34,56 |
| 5 | Пожарное депо | 1 | 399,31 | 0 | 0 | 17,97 | 0,7 | 12,58 |
| 6 | ЖКХ | 2 | 591,06 | 0 | 0 | 26,6 | 0,6 | 15,96 |
| Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 83,41 |
| КТП 6/0,4 кВ №А (проектная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КСК "Олимп", ДК | 2 | 2537,06 | 0 | 0 | 114,17 | 0,8 | 91,33 |
| 2 | Хоккейный корт | 1 | 1158,04 | 0 | 0 | 52,11 | 0,8 | 41,69 |
| 3 | Лыжная база | 1 | 179,02 | 0 | 0 | 8,06 | 0,6 | 4,83 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 137,85 |
| КТП 6/0,4 №1-4 (ОРС) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом, АТС | 3 | 1937,11 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 17,78 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом, Библиотека на 9869 тыс экз, Администрация, Почта, Мил | 3 | 2008,87 | 0 | 0 | 90,4 | 0,6 | 54,24 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 4503,86 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 41,35 |
| 4 | Пекарня | 1 | 105,3 | 0 | 0 | 20,53 | 0,8 | 16,43 |
| 5 | Магазин | 1 | 78,54 | 0 | 0 | 10,37 | 0,8 | 8,29 |
| 6 | Амбулатория | 2 | 506,05 | 0 | 0 | 22,77 | 0,7 | 15,94 |
| 7 | Столовая | 2 | 648,5 | 0 | 0 | 29,18 | 0,7 | 20,43 |
| 8 | Склад-холодильник | 1 | 260,85 | 0 | 0 | 9,39 | 0,7 | 6,57 |
| 9 | Музыкальная школа | 2 | 1565,25 | 0 | 0 | 22,96 | 0,4 | 9,18 |
| Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 200,21 |
| КТП 6/0,4 №Б (Сбербанк) (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Школа | 2 | 4180,4 | 0 | 0 | 61,31 | 0,4 | 24,53 |
| 2 | Клуб, сбербанк, почта | 2 | 4390,67 | 0 | 0 | 197,58 | 0,6 | 118,55 |
| Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 153,08 |
| КТП 6/0,4 №В (бассейн) (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Гостиница "Сибирь" | 2 | 615,73 | 0 | 0 | 27,71 | 0,7 | 19,4 |
| 2 | Спортивный зал с бассейном | 2 | 5612,86 | 0 | 0 | 252,58 | 0,8 | 202,06 |
| Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 231,46 |
| КТП 6/0,4 №1-5 (школа) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 801,18 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 14,42 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 808,64 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 14,56 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 808,53 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 14,55 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 804,37 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 14,48 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 808,77 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 14,56 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 4503,84 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 41,35 |
| 7 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 160 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 2,88 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 4503,82 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 41,35 |
| 9 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 160х8 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 23,04 |
| 10 | Рынок | 1 | 166,48 | 0 | 0 | 21,98 | 0,8 | 17,58 |
| 11 | Магазин | 1 | 115,12 | 0 | 0 | 15,2 | 0,8 | 12,16 |
| 12 | Магазин | 1 | 159,65 | 0 | 0 | 21,07 | 0,8 | 16,86 |
| 13 | Магазин | 1 | 95,06 | 0 | 0 | 12,55 | 0,8 | 10,04 |
| 14 | Дворовый клуб | 1 | 66,74 | 0 | 0 | 3 | 0,8 | 2,4 |
| 15 | Магазин | 1 | 377,94 | 0 | 0 | 49,89 | 0,8 | 39,91 |
| 16 | Молочная кухня | 1 | 205,46 | 0 | 0 | 9,25 | 0,7 | 6,47 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 286,41 |
| КТП 6/0,4 №1-7 (детсад) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 2753,38 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 25,28 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 3 | 1946,45 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 17,87 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 2 | 730,83 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 13,15 |
| 4 | Индивидуальный жилой дом | 2 | 160х8 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 23,04 |
| 5 | Церковно-приходская школа | 1 | 367,73 | 0 | 0 | 5,39 | 0,4 | 2,16 |
| 6 | Детский сад "Брусничка", Музыкальная школа | 1 | 1266,2 | 0 | 0 | 18,57 | 0,4 | 7,43 |
| 7 | Детский сад "Брусничка", Музыкальная школа | 1 | 292,73 | 0 | 0 | 4,29 | 0,4 | 1,72 |
| 8 | Гостиница | 3 | 1196,62 | 0 | 0 | 53,85 | 0,7 | 37,69 |
| 9 | Магазин | 1 | 46,81 | 0 | 0 | 6,18 | 0,8 | 4,94 |
| 10 | Магазин | 1 | 19,56 | 0 | 0 | 2,58 | 0,8 | 2,07 |
| 11 | Часовня | 1 | 174 | 0 | 0 | 7.83 | 0.6 | 4.7 |
| Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 10 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 150,05 |
| КТП 6/0,4 №Г (Южная) (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 3029,7 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 27,81 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 4099,65 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 37,63 |
| 3 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 4099,87 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 37,64 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 3030,4 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 27,82 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 6808,32 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 62,5 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | 4 | 6808,32 | 0,0102 | 0 | 0 | 0,9 | 62,5 |
| 7 | Гараж | 1 | 41,84 | 0 | 0 | 1,51 | 0,7 | 1,05 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 301,65 |
| КТП 6/0,4 кВ №1-8 (котельная) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Одноквартирный жилой дом | 1 | 140,2 | 0,02 | 0 | 0 | 0,9 | 2,52 |
| 2 | Баня | 1 | 336,38 | 0 | 0 | 15,14 | 0,7 | 10,6 |
| 3 | Котельная | 1 | 686,64 | 0 | 0 | 0 | 0,8 | 200 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 213,12 |
| КТП 6/0,4 кВ №Д (ВОС) (проект) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВОС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| Суммарная нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 25 |
| Общая Нагрузка |  |  |  |  |  |  |  | 1782,24 |

Суммарная электрическая нагрузка по поселению составляет 1,78 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 2,03 МВт.

### 5.6.6 Связь и информация

В целях модернизации системы связи поселка предлагается строительство кабельной канализации для прокладки магистральных линий связи. Предлагается выполнить телефонную канализацию из асбоцементных труб БНТ-100.

Для предоставления населению услуг Интернет по технологии ADSL2+ необходима модернизация существующей автоматической телефонной станции, расположенной по адресу: ул. Центральная д. 33, с увеличением емкости до 660 номеров.

Прокладку распределительных сетей абонентского доступа производить с учетом заинтересованных абонентов, в районах перспективной и существующей застройки, кабелем с гидрофобным наполнением. При модернизации и строительстве применять распределительные шкафы и оконечные кабельные устройства герметичного типа. Предусмотреть защиту оконечных устройств и линейных сооружений от несанкционированного доступа.

## 5.7. Охрана окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территорий.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебной территории или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования территорий поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонам;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными и санитарно-защитными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

### 5.7.1. Санитарно-защитные зоны

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на среду жизнедеятельности населения.

Санитарно-защитная зона не может рассматриваться как резервная территория предприятия или как перспектива для развития селитебной зоны.

В настоящее время разработан «Проект организации санитарно-защитной зоны Сорумского ЛПУ МГ». Проект разработан с учетом розы ветров расположения предприятия. Согласно данному документу максимальный радиус санитарно-защитной зоны равен 4352 м при западном направлении ветра. При северном направлении ветра, распространяющем загрязнения в направлении поселка, радиус СЗЗ устанавливается раным 806 м. Вопрос разработки и согласования проекта СЗЗ Сорумского ЛПУ находится на рассмотрении в отделе ООС ООО «Тюменьтрансгаз». В связи с отсутствием документов утверждающих данный проект необходимо предусмотреть минимальный размер санитарно-защитной зоны для компрессорной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

В настоящее время на территории поселения расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с действующим законодательством:

рынок, пекарня, ангар, склад, коммунально-складская территория, склад ГСМ, база ЛПУ, база РСУ, ПС 110 кВ, котельная, канализационные очистные сооружения, газорегуляторный пункт, КС «Сорум», гаражи, взлетно-посадочная полоса, вертолетная площадка, причал, ферма, свалка.

Значительная часть поселка находится в санитарно-защитной зоне от свалки ТБО, радиус которой составляет 1000 м.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Градостроительные ограничения, установленные от объектов, расположенных на территории

| № п/э | Назначение объекта | Размер ограничений, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | КС "Сорум" | 700 |
| 2 | Полигон ТБО | 500 |
| 3 | Вертолетные площадки | 300 |
| 4 | КОС 230 ЛПУ | 300 |
| 5 | Канализационные очистные сооружения | 150 |
| 6 | Автозаправочная станция | 50 |
| 7 | Коммунально-складская территория | 50 |
| 8 | Понизительная подстанция | 50 |
| 9 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 10 | Гаражи | 35,15 |
| 11 | База РСУ | 50 |
| 12 | База УТТиСТ | 50 |
| 13 | Причал | 50 |
| 14 | База ЛПУ | 50 |
| 15 | Ферма молочная | 50 |
| 15 | Кладбище | 50 |
| 16 | Котельная | 50 |
| 17 | Газорегуляторный пункт | 10 |

Для каждого конкретного объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с п. 2.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом». В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

Для точного установления СЗЗ котельных необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое воздуха и по вертикали в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной), а также акустических расчетов.

### 5.7.2. Водоохранные зоны

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории поселения накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса Российской Федерации. Разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов в поселении в настоящее время нет, поэтому для отображения водоохранных зон и прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров водоохранных зон в зависимости от длины рек и площади озер. Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью закрепления на местности границ ВЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохранной зоны реки Сорум установлена в размере 200 м. Водоохранные зоны малых рек и ручьев устанавливаются в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны реки Харьёган установлена в размере 50 м. Водоохранные зоны малых рек и ручьев устанавливаются в размере 50 м.

Прибрежные защитные полосы рек и ручьев поселения устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляют 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах прибрежных защитных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

### 5.7.3. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории поселения предусматривается размещение подземных водозаборов в северной части поселке.

На существующих и проектируемых (реконструируемых) водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

### 5.7.4 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов имеющих градостроительные ограничения на территории поселения имеются линии электропередачи (ЛЭП) напряжением 110 кВ.

Охранные зоны от ЛЭП напряжением 110 кВ устанавливаются в размере 20 м, согласно Постановлению Совета Министров СССР от 26 марта 1984 №255 «Правила охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт».

По территории поселения проходит магистральный газопровод высокого давления. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с Постановление Госгортехнадзора России от 22.04 92 № 9 «Правила охраны магистральных трубопроводов» и составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 25 м от осей крайних трубопроводов;

- вокруг  компрессорных станций –  в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории станции  на 100 м  во все стороны.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов высокого давления установлены в размере 350 м в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных в южной части поселка с термомеханической обработкой осадка при расчетной производительности 700 куб./сут устанавливается в размере 150 м. Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных в северной части поселка с полями фильтрации при расчетной производительности от 230 м куб./сут. следует принимать в размере 300 м.

Транспортная инфраструктура представлена вертолетной площадкой. В соответствии со СНиП 32-03-96 «Ародромы» посадочные площадки вертолетов должны иметь разрыв между боковой границей селитебной территории не менее 300 м.

## 5.8 Мероприятия по охране окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

### 5.8.1 Охрана атмосферного воздуха от загрязнений

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите воздушного бассейна поселения:

- функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон;

- вынос промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов за пределы жилой застройки;

- создание, благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц;

- упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- использование в качестве топлива в котельных природного

### 5.8.2 Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- ширина водоохранной зоны реки Сорум установлена в размере 200 м. Водоохранные зоны малых рек и ручьев устанавливаются в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны реки Харьёган установлена в размере 50 м. Водоохранные зоны малых рек и ручьев устанавливаются в размере 50 м.

- расчистка прибрежных территорий рек Сорум и Харьёган;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация на территории поселения системы сбора и очистки ливневых сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, при помощи системы водоотводных лотков с последующей очисткой на локальных очистных сооружения.

- строительство канализационных очистных сооружений.

### 5.8.3 Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки твердых бытовых отходов (ТБО), расположенной в южной части поселка;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

### 5.8.4 Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

- строительство полигона ТБО западнее поселка;

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигоны;

- оборудование полигона ТБО биологическими камерами для утилизации трупов животных;

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

- 5.8.5 Инженерно технические мероприятия ГО и ЧС

Основные характеристики объекта инженерной инфраструктуры.

Электроснабжение населенного пункта предусмотрено от понижающей электроподстанции «Сорум» 110/6 кВ мощностью 2х10 МВА по линии электропередач 110 кВ. От источника электроэнергия распределяется по двухцепной ЛЭП 6 кВ на трансформаторные подстанции (13 шт.), и далее до  потребителей. Потребность в электроэнергии составляет 0,66 млн. кВт.ч./в год. Система электроснабжения имеет достаточную мощность для надежного обеспечения потребителей.

Водоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется от сохраняемых водозаборных скважин и проектируемых водоочистных сооружений, мощностью 795 куб.м./сут.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено на реконструируемые канализационные очистные сооружения, мощностью 710 куб.м./сут.

В качестве основного источника теплоснабжения посёлка предусматривается проектная блочно-модульная газовая котельная мощностью 20 Гкал/час, расположенная на площадке существующих котельных по ул. Газовиков. При этом существующие котельные  №№ 1, 2, 3 демонтируются и из схемы теплоснабжения исключаются.

В связи с наличием в населённом пункте дополнительного источника тепловой энергии - теплоутилизационных установок КС «Сорум», в период их работы проектная котельная выводится в резерв. Теплоснабжение и горячее водоснабжение посёлка осуществляется от теплоутилизационных установок.

Газоснабжение жилой застройки и коммунально-бытовых потребителей осуществляется централизованно от газораспределительной станции, расположенной на территории компрессорной станции «Сорум».

## 5.9 Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 5.9.1 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации:

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора |  |  | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |  |  |
|  | Землетрясение |  | Сейсмический | Сейсмический удар Деформация горных пород Взрывная волна Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |  |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |
|  | Опасные гидрологические процессы на территории не наблюдались |  |  |  |  |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер | Аэродинамический |  |  | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический |  |  | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический |  |  | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный |  |  | Гололедная нагрузка |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой |  |  | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |  |  |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический |  |  | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический |  |  | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Согласно с  Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» возможны следующие внешние природные воздействия, проявления:

| Источник ЧС | Категория опасности процессов (приложение Б СНиП 22-01-95) | Интенсивность проявления |
| --- | --- | --- |
| Ураганы | Весьма опасные | 44 м/с |
| Землетрясение | Умеренно опасные | 5 баллов |

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.
          Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

ЧС техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории поселения классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Существует постоянный риск загрязнения окружающей среды, обусловленный высокой пожаро-взрывоопасностью технологией добычи, транспортировки и подготовки газа, высоким давлением в технических системах, большой протяженностью линейных сооружений - газопроводов. Все технологическое оборудование, коммуникации, предназначенные для добычи, переработки и транспортировки газа работают в условиях очень низких температур, под большим избыточным давлением. В связи с этим на технологических коммуникациях и газопроводах возможны аварии, сопровождающиеся порывом труб, нарушением герметичности фланцевых и сварочных соединений, образованием взрывчатых смесей газа и воздуха, разрушением трубопроводов.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий севера и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

## 5.9.2 Перечень потенциально опасных объектов на территории сельского поселения

На территории находятся следующие потенциально опасные и вредные объекты: автозаправочная станция, вертолетная площадка, канализационные очистные сооружения, котельная, полигон ТБО, понизительная подстанция, газорегуляторные пункты, магистральный газопровод высокого давления, линии электропередачи.

В соответствии с Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории муниципального образования радиационно-опасных объектов, химически опасных объектов (ХОО) и биологически опасных объектов, гидротехнических сооружений - не расположено. На территории расположен взрывопожароопасный объект, занимающиеся транспортировкой природного газа - компрессорная станция Сорумская, Сорумское ЛПУ  МГ ООО «Тюментрансгаз» РАО «Газпром».

Показатели степени риска ЧС потенциально опасного объекта Сорумское ЛПУ МГ приведены в таблице

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| 1. Показатель приемлемого риска, год -1 для персонала; для населения, проживающего на близлежащей территории | 1,42*10 |
| 2. Краткая характеристика наиболее опасного сценарии развития чрезвычайных ситуаций, (последовательность событий) | Разрыв трубопровода на полное сечение - разлет осколков, возникновение ударной волны — истечение газа в виде 2-х свободных струй - горение 2-х независимых высокоскоростных струй газа -прямое огневое и термическое воздействие на окружающую среду |
| 3.Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций; частота наиболее опасного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год-1 количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн. возможное количество погибших среди персонала, чел. возможное количество пострадавших среди персонала, чел. возможное количество погибших среди населения, чел. возможное количество пострадавших среди населения, чел возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел. величина возможного ущерба, руб. | Газопровод - 1,67*10-3 Компрессорные цеха – 6,5*10-5 Помещения ГРП – 3,2*10-4 АГНКС – 1,1*10-5 |
|  | 4400 т. Газопровод – 2 Компрессорные цеха – 8 Помещения ГРП – 1 АГКНС – 2 - - - Около 5 млн. руб. |
| 4. Размеры зон действия поражающих факторов при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайной ситуации: площадь зон действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации, м количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования а зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее опасного сценария развития чрезвычайной ситуации | Потери безвозвратные санитарные 12 53 25 34 |
| 5. Краткая характеристика наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, (последовательность событий) | Частичная разгерметизация трубопровода (свищ)- истечение газа - рассеивание газа в атмосфере |
| 6. Показатели степени риска для персонала и населения при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайной ситуации; частота наиболее вероятного сценария развития чрезвычайных ситуаций, год-1 количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее вероятного сценария, тонн возможное количество погибших среди персонала, чел. возможное количество пострадавших среди персонала, чел. возможное количество погибших среди населения, чел. возможное количество пострадавших среди населения, чел. возможное количество населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел величина возможного ущерба, руб. | Газопровод – 1,86*10 -3 Компрессорные цеха – 3,4*10-2 Помещения ГРП - - АГКНС - - 1674 2 2 Нет Нет Для КС – около 400 тыс. руб. Для линейной части – 5 млн. руб. Для АГКН – около 17 тыс. руб. Для ГРП – около 2 тыс. руб. |
| 7. Размеры зон действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации: наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, м количество разрушенных или поврежденных зданий, сооружений или технологического оборудования в зонах действия поражающих факторов при реализации наиболее вероятного сценария развития чрезвычайной ситуации, (отдельно по «слабой» «средней», «сильной», «полной» в % от общего количества) | Потери безвозвратные санитарные 23 32 - - |
| 8. Индивидуальный риск для персонала объекта, год-1 | 1,5*10-5 |
| 9. Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год-1 | - |
| 10. Коллективный риск (математическое ожидание потерь) - ожидаемое количество пострадавших (погибших) людей (персонала и населения) в результате возможных аварий (ЧС) за определенное время (год), чел/год | 3,98*10-2 |

Перечень факторов и основных возможных причин, способствующих возникновению и развитию аварий на объектах Сорумского ЛПУМГ

| Составляющие объекта | Факторы, способствующие возникновению и развитию аварий | Возможные причины аварий |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Линейная часть | 1. наличие больших количеств пожаро- и взрывоопасного вещества, обращающегося на объекте. 2. высокая производительность данного вида транспорта углеводородов. 3. высокие технологические параметры процесса транспортировки газа. 4. подземная прокладка трубопроводов (обусловливает возможность развития почвенной коррозия). 5. значительная протяженность трубопроводов. 6. экстремальные температурные условия эксплуатации трубопроводов, 7. нестационарность процесса транспортировки газа. | 1. дефекты труб и отсечной арматуры. 2. коррозия и эрозия трубопроводов. 3. физический износ, механическое повреждение или температурная деформация трубопроводов. 4. нарушение правил эксплуатации. 5. брак строительно-монтажных работ. 6. внешние воздействия природного характера (подвижки грунтов в случае растепления вечномерзлых пород…) 7. преднамеренные действия. |
| АГКНС | 1. пожаро- взрывоопасные вещества обращающихся на АГНКС 2. высокая концентрация оборудования на ограниченной территории. | 1. Дефекты оборудования, труб и арматуры. 2. Коррозия и эрозия оборудования и трубопроводов. 3. Физический износ, механическое повреждение или температурная деформация оборудования и трубопроводов. 4. Нарушение правил эксплуатации. 5. Прекращение подачи энергоресурсов. 6. Отсутствие контроля за технологическим процессом. |
| ГРП | 1. пожаро- взрывоопасные вещества, обращающихся на АГНКС 2. высокая концентрация оборудования на ограниченной территории. | 1. Дефекты оборудования, труб и арматуры. 2. Коррозия и эрозия оборудования и трубопроводов. 3. Физический износ, механическое повреждение или температурная деформация оборудования и трубопроводов. 4. Нарушение правил эксплуатации. 5. прекращение подачи энергоресурсов. 6. Отсутствие контроля за технологическим процессом. |
| Компрессорные цеха | 1. Высокие значений параметров технологического процесса. 2. Пожаро- взрывоопасные свойства вещества, обращающихся в компрессорных цехах. 3. Обращение в технологическом процессе значительных количеств опасных веществ. 4. Высокая концентрация оборудования на ограниченной территории. 5. Нестационарность процессов компримирования газа. | 1. Дефекты оборудования, труб и арматуры. 2. Коррозия и эрозия оборудования и трубопроводов. 3. Физический износ, механическое повреждение или температурная деформация оборудования и трубопроводов. 4. Вибрационное разрушение. 5. Помпаж. 6. Прекращение подачи энергоресурсов. 7. Нарушение правил эксплуатации. 8. Брак строительно- монтажных работ. 9. Внешние воздействия природного характера (подвижки грунтов в случае растепления вечномерзлых пород...) отсутствие контроля за технологическим процессом, 10. Преднамеренные действия. |

Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов

Данные о размерах вероятных зон действия поражающих факторов наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев аварий на опасных производственных объектах Сорумского ЛПУМГ приведены в таблице

| Параметр поражения | Наиболее опасный сценарий | Наиболее вероятный сценарий |
| --- | --- | --- |
| Линейная часть магистральных газопроводов |  |  |
| Адиабатическое расширение сжатого газа при разрыве газопровода (методика ВНИИГАЗ, 1999 г) |  |  |
| Размеры зон поражения избыточным давлением. ВУВ для человека, м |  |  |
| Безвозвратные потери (200 кПа) | 12 | - |
| Санитарные потери (20 кПа) | 53 | - |
| Размеры зон разрушения зданий и сооружений, м |  |  |
| Полное разрушение (100 кПа) | 25 | - |
| Тяжелые повреждения (70 кПа) | 34 | - |
| Среднее повреждение (28 кПа) | 50 | - |
| Разрушение оконных проемов (14 кПа) | 75 | - |
| Частичное разрушение остекления (2 кПа) | 300 | - |
| Диффузионное горение высокоскоростных струй газа при разгерметизации газопровода (Комплекс методик оценки размеров зон поражения при аварийном разрыве газопровода, вниигаз, 1999 г.) |  |  |
| Длина факела, м. | 645 | - |
| Диаметр факела, м | 95 | - |
| Дальность прямого огневого воздействия, м | 645 | - |
| Глубина зоны безвозвратных потерь, м | 700 | - |
| Глубина зоны санитарных потерь, м | 750 | - |
| Безопасное расстояние для человека в спецодежде, м | 850 | - |
| Безопасное расстояние для человека без спецодежды, м | 890 | - |
| Линейная часть магистральных газопроводов |  |  |
| Адиабатическое расширение сжатого газа при разрыве газопровода (методика вниигаз, 1999 г) |  |  |
| Размеры зон поражения избыточным давлением ВУВ для человека, м |  |  |
| Безвозвратные потери (70 кПа) | 35 | - |
| Санитарные потери (14 кПа) | 63 | - |
| Размеры зон разрушения зданий и сооружений, м |  |  |
| Полное разрушение (100 кПа) | 30 | - |
| Тяжелые повреждения (70 кПа) | 35 | - |
| Среднее повреждение (28 кПа) | 43 | - |
| Разрушение оконных проемов (14кПа) | 63 | - |
| Частичное разрушение остекления (2кПа) | 150 | - |
| Диффузионное горение высокоскоростных струй газа при разгерметизации газопровода (комплекс методик оценки размеров зон поражения при аварийном разрыве газопровода, ВНИИГАЗ, 1999 г.) |  |  |
| Длина факела, м | 645 | 18 |
| Диаметр факела, м | 95 | 2 |
| Дальность прямого огневого воздействия, м | 645 | 18 |
| Глубина зоны безвозвратных потерь, м | 695 | 23 |
| Глубина зоны санитарных потерь, м | 740 | 32 |
| Безопасное расстояние для человека в спецодежде, м | 820 | 49 |
| Безопасное расстояние для человека без спецодежды, м | 890 | 82 |
| АГКНС |  |  |
| Пожар газа в помещении (ГОСТ Р 12.3.047-98, НПБ 105-97) |  |  |
| Радиус поражения открытым пламенем при мгновенной вспышке, м | 4,5 | - |
| Максимальная среднеобъемная температура, °С | 800 | - |
| Максимальное значение усредненной температуры перекрытий, °С | 620 | - |
| Максимальное значение усредненной температуры перекрытий. °С | 680 | - |
| Время продолжительности пожара, мин | 40 | - |
| ГРП |  |  |
| Дефлаграционное сгорание ГВС в замкнутом пространстве, оборудованном ЛСК (Инструкция по определению площади легкосбрасываемых конструкций, СН 502-77, М., Стройиздат, 1978) |  |  |
| Максимальное давление, развиваемое в помещении, кПа | 3,6 | - |
| Степень разрушения здания | Средняя | - |
| Степень поражения человека | До 13% пострадавших | - |

Данные о возможном числе пострадавших

Магистральные газопроводы

Априорная минимизация поражения населения на объектах, газопровода достигается нормативной регламентацией расстояния от элементов газотранспортной системы до населенных пунктов, предприятий и иных сооружений и назначением охранных зон. Исходя из этого, смертельное и санитарное поражение людей можно ожидать в основном из числа персонала ЛПУ МГ-

Компрессорные цеха КС Сорумская.

Наибольшее количество пострадавших в результате возможных аварий на площадках компрессорных цехов Сорумского ЛПУ МГ ожидается при возникновении аварий» связанных с горением высокоскоростных струй газа (сценарий Ск3) при катастрофической разгерметизации нагнетательных газопроводов-шлейфов и основных коллекторов. В зоне действия поражающих факторов может оказаться значительная часть площадки цеха, где произошла авария, а также территория смежных цехов. В случае реализации указанных аварий в зоне поражающих факторов может оказаться до 12 чел., из них смертельное поражение получат до 8 чел,, санитарное - до 4 чел. Следует отметить, что тот или иной вид поражения, в основном, получат люди из числа персонала Сорумского ЛПУ МГ, находящиеся в момент аварии на открытой площадке.

АГНКС

Наибольшее количество пострадавших ожидается при возникновении аварий, связанных с возгоранием истекающего газа внутри помещения. В случае реализации указанных аварий в зоне поражающих факторов может оказаться до 2 чел, из них смертельное поражение получат 2 чел.

ГРП

Смертельное поражение ожидается только обслуживающего персонала - до 1 чел. Погибших при взрывах ГВС в помещении ГРП. В отношении населения ожидается только санитарное поражение (до 2 чел. пострадавших).

- Основные технико-экономические показатели

сельское поселение Сорум

| № п/п |  | Наименование показателя |  | Единица измерения | Современное состояние (2007 г.) | Расчетный срок (2027 г.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь поселения |  | га | 14851,0 | 14851,0 |  |  |
|  |  |  |  | га/чел | 9,80 | 9,00 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Общая площадь земель населённых пунктов |  | га | 296,2 | 458,2 |  |  |
|  |  |  |  | % | 100 | 100 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | жилые зоны |  | га | 7,20 | 13,9 |  |  |
|  |  |  |  | % от общей площади земель в установленных границах города | 2,42 | 3,02 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  | среднеэтажная жилая застройка |  | га | 1,45 | 10,8 |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,49 | 2,34 |  |  |
| 1.1.2 |  | малоэтажная жилая застройка |  | га | 4,92 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 1,65 | - |  |  |
| 1.1.3 |  | индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) |  | га | 0,83 | 3,1 |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,28 | 0,67 |  |  |
| 1.2 |  | общественно-деловые зоны |  | га | 6,59 | 14,9 |  |  |
|  |  |  |  | % | 2,21 | 3,23 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 |  | социально-бытового назначения |  | га | 0,87 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,29 | - |  |  |
| 1.2.2 |  | торгового назначения |  | га | 0,63 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,21 | - |  |  |
| 1.2.3 |  | учебно-образовательного назначения |  | га | 2,40 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,81 | - |  |  |
| 1.2.4 |  | культурно-досугового назначения |  | га | 0,20 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,07 | - |  |  |
| 1.2.5 |  | спортивного назначения |  | га | 2,04 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,68 | - |  |  |
| 1.2.6 |  | здравоохранения |  | га | 0,08 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,03 | - |  |  |
| 1.2.7 |  | культового назначения |  | га | 0,03 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,01 | - |  |  |
| 1.2.8 |  | многофункционального назначения |  | га | 0,32 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,11 | - |  |  |
| 1.3 |  | производственная зона (промышленности коммунально –складского назначения) |  | га | 47,27 | 81,6 |  |  |
|  |  |  |  | % | 15,85 | 17,7 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 |  | промышленности |  | га | 36,77 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 12,33 | - |  |  |
| 1.3.2 |  | коммунально-складского назначения |  | га | 10,5 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 3,52 | - |  |  |
| 1.3.3 |  | производственные и коммунально-складские территории на перспективу |  | га |  | 9,0 |  |  |
|  |  |  |  | % |  | 1,95 |  |  |
| 1.4 |  | зоны инженерной инфраструктуры |  | га | 5,26 | 23,6 |  |  |
|  |  |  |  | % | 1,76 | 5,12 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 |  | электроснабжения |  | га | 1,2 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,4 | - |  |  |
| 1.4.2 |  | водоснабжения |  | га | 1,58 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,53 | - |  |  |
| 1.4.3 |  | теплоснабжения |  | га | 1,28 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,43 | - |  |  |
| 1.4.4 |  | водоотведения |  | га | 1,02 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,34 | - |  |  |
| 1.4.5 |  | связи |  | га | 0,18 |  |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,06 |  |  |  |
| 1.5 |  | зоны транспортной инфраструктуры |  | га | 36,42 | 60,9 |  |  |
|  |  |  |  | % | 12,22 | 13,21 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.5.1 |  | автомобильного транспорта |  | га | 2,75 | 21,7 |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,92 | - |  |  |
| 1.5.2 |  | воздушного транспорта |  | га | 9,62 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 3,23 | - |  |  |
| 1.5.3 |  | речного (морского) транспорта |  | га | 1,78 | - |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,6 | - |  |  |
| 1.5.4 |  | улично-дорожной сети |  | га | 22,27 | 39,2 |  |  |
|  |  |  |  | % | 7,47 | 8,50 |  |  |
| 1,6 |  | рекреационные зоны |  | га | 188,4 | 254,0 |  |  |
|  |  |  |  | % | 64 | 55,71 |  |  |
|  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |
| 1.6.1 |  | мест отдыха общего пользования |  | га | 0,04 | 8,2 |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,01 | 1,78 |  |  |
| 1.6.2 |  | природных территорий |  | га | 188,36 | 245,8 |  |  |
|  |  |  |  | % | 63,99 | 53,93 |  |  |
| 1.7 |  | зоны сельскохозяйственного использования |  | га | 3,97 | 7,9 |  |  |
|  |  |  |  | % | 1,33 | 1,71 |  |  |
| 1.7.1 |  | в том числе сельскохозяйственных угодий |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | га | 3,63 | 7,9 |  |  |
| 1.7.2 |  | животноводства |  | % | 1,22 | 1,71 |  |  |
|  |  |  |  | га | 0,34 | - |  |  |
| 1.8 |  | зона специального назначения |  | % | 0,11 | - |  |  |
|  |  |  |  | га | 1,09 | 1,4 |  |  |
| 1.8.1 |  | в том числе |  | % | 0,37 | 0,30 |  |  |
| 1.8.2 |  | ритуального назначения |  | га | 1,09 | 1,4 |  |  |
|  |  |  |  | % | 0,37 | 0,30 |  |  |
| 1.8.3 |  | складирования и захоронения отходов |  | га | - | - |  |  |
|  |  |  |  | % | - | - |  |  |
| 2 |  | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Общая численность постоянного (по данным за 2006 г.) |  | чел. | 1509 | 1640 |  |  |
|  |  |  |  | % роста от существующей численности постоянного населения | - | 109 |  |  |
| 2.2 |  | Плотность населения на территории жилой застройки постоянного проживания |  | чел. на га | 226 | 118 |  |  |
| 2.3 |  | Возрастная структура населения (по данным за 2006 г.) |  |  |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | население младше трудоспособного возраста |  | чел. | 354 | 395 |  |  |
|  |  |  |  | % | 24 | 24 |  |  |
| 2.3.2 |  | население в трудоспособном возрасте |  | чел. | 1061 | 878 |  |  |
|  |  |  |  | % | 70 | 54 |  |  |
| 2.3.3 |  | население старше трудоспособного возраста |  | чел. | 94 | 367 |  |  |
|  |  |  |  | % | 6 | 22 |  |  |
| 3 |  |  | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  | Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир | м2 / чел. | 23 | 30 |  |  |
| 3.2 |  |  | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | 34,7 | 50,0 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 37 | 48 |  |  |
|  |  |  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | 100 | 144 |  |  |
| 3.2.1 |  |  | в т. ч. в общем объеме жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 3.2.2 |  |  | Одноквартир. жил. дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,3 | 0,2 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 3 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 1 | 0,4 |  |  |
| 3.2.3 |  |  | Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,8 | 3,5 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 3 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 2 | 7 |  |  |
| 3.2.4 |  |  | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 14,4 | 15,9 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 21 | 16 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 41 | 32 |  |  |
| 3.2.5 |  |  | Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 9,0 | 18,8 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 4 | 6 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 26 | 37 |  |  |
| 3.2.6 |  |  | Многоквартир. жил. дом, 4 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 7,2 | 11,3 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 2 | 3 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 21 | 23 |  |  |
| 3.2.7 |  |  | Общежитие, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,6 | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 2 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 2 | 0,6 |  |  |
| 3.2.8 |  |  | Общежитие, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 2,4 | - |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 2 | - |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 7 | - |  |  |
| 3.3 |  |  | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс. м2 | - | 28,7 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 30 |  |  |
|  |  |  |  | % от сущ. общ. объема жил. фонда | - | 83 |  |  |
| 3.3.1 |  |  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 |  |  | Одноквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 2,7 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 17 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 9 |  |  |
| 3.3.3 |  |  | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 12,1 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 10 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 43 |  |  |
| 3.3.4 |  |  | Многоквартир. жил. дом, 3 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 9,8 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 2 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 34 |  |  |
| 3.3.5 |  |  | Многоквартир. жил. дом, 4 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 4,1 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | - | 14 |  |  |
| 3.4 |  |  | Общий объем жилищного фонда с износом более 60 % | Sобщ., тыс. м2 | 11,4 | - |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 15 | - |  |  |
|  |  |  |  | % от действ. общ. объема жил. фонда | 33 | - |  |  |
| 3.4.1 |  |  | в т. ч. из общ. объема нового жил. стр-ва: |  |  |  |  |  |
| 3.4.2 |  |  | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 9,0 | - |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 13 | - |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 79 | - |  |  |
| 3.4.3 |  |  | Общежитие, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 2,4 | - |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 2 | - |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема жилищного фонда | 21 | - |  |  |
| 3.5 |  |  | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс. м2 | - | 13,3 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 18 |  |  |
|  |  |  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | - | 38 |  |  |
| 3.5.1 |  |  | в т. ч. в общем объеме убыли жилищного фонда |  |  |  |  |  |
| 3.5.2 |  |  | Многоквартир. жил. дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 10,6 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 15 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 80 |  |  |
| 3.5.3 |  |  | Общежитие, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,3 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 2 |  |  |
| 3.5.4 |  |  | Общежитие,2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 2,4 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | - | 2 |  |  |
|  |  |  |  | % от общ. объема убыли жилищного фонда | - | 18 |  |  |
| 3.6 |  |  | Из общего объема убыли жилищного фонда убыль по: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - техническому состоянию | тыс. м2 |  | 11,4 |  |  |
|  |  |  | - другим причинам (архитектурно-планировочные решения генерального плана, организация санитарно-защитных зон) | тыс. м2 |  | 1,9 |  |  |
| 3.7 |  |  | Существующий сохраняемый жилищный фонд | Sобщ., тыс. м2 | 34,7 | 21,3 |  |  |
|  |  |  |  | кол-во домов | 37 | 18 |  |  |
|  |  |  |  | % от общего объема существующего жилищного фонда | 100 | 61 |  |  |
| 3.8 |  |  | Обеспеченность жилищного фонда |  |  |  |  |  |
|  |  |  | водопроводом | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | канализацией | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | централизованным теплоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | электроснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | газоснабжением | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |  |
|  |  |  | связью | % от общего жилищного фонда | 100 | 100 |  |  |
|  | 4 |  | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 |  | Детское дошкольное учреждение | объект | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | мест | 140 | 140 |  |  |
|  |  |  |  | мест на 1000 чел. | 95 | 85 |  |  |
|  | 4.1.2 |  | Общеобразовательная школа | объект | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | мест | 220 | 265 |  |  |
|  |  |  |  | мест на 1000 чел. | 145 | 162 |  |  |
|  | 4.1.3 |  | Дворовый клуб | объект | 1 | 1 |  |  |
|  | 4.1.4 |  | Учреждение дополнительного образования | объект | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | мест | 50 | 30 |  |  |
|  |  |  |  | мест на 1000 человек | 33 | 18 |  |  |
|  | 4.2 |  | Объекты здравоохранения |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.1 |  | Врачебная амбулатория | объект | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | посещений в смену | н/д | н/д |  |  |
|  |  |  |  | посещений в смену на 1000 чел. | н/д | н/д |  |  |
|  | 4.3 |  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |
|  | 4.3.1 |  | Хоккейный корт | объект | - | 1 |  |  |
|  | 4.3.2 |  | Культурно-спортивный комплекс «Олимп» | объект | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | кв.м. общей площади пола | 295 | 295 |  |  |
|  | 4.3.3 |  | Спортивная площадка | объект | 1 | 1 |  |  |
|  | 4.3.4 |  | Лыжная база | объект | - | 1 |  |  |
|  | 4.3.5 |  | Бассейн | объект | - | 1 |  |  |
|  | 4.4 |  | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.1 |  | Учреждение культурно-досугового назначения | объект | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | мест | 300 | 500 |  |  |
|  |  |  |  | мест на 1000 чел. | 200 | 305 |  |  |
|  | 4.4.2 |  | Библиотека | объект | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | тыс. экземпляров | 9,9 | 9,9 |  |  |
|  |  |  |  | тыс.экз. на 1000 чел. | 6,6 | 6,0 |  |  |
|  | 4.5 |  | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |
|  | 4.5.1 |  | Магазины, торговые павильоны | объект | 11 | 11 |  |  |
|  |  |  |  | кв.м. торговой площади | 890 | 1170 |  |  |
|  |  |  |  | кв.м. торговой площади на 1000 чел. | 589 | 713 |  |  |
|  | 4.5.2 |  | Рынок | объект | 1 | - |  |  |
|  |  |  |  | кв.м. торговой площади | 130 | - |  |  |
|  |  |  |  | кв.м. торговой площади на 1000 человек | 86 | - |  |  |
|  | 4.6 |  | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |
|  | 4.6.1 |  | Кафе, столовая | объект | - | 2 |  |  |
|  |  |  |  | мест | - | 90 |  |  |
|  |  |  |  | мест на 1000 чел. | - | 55 |  |  |
|  | 4.7 |  | Организации и учреждения управления | объект | 1 | 1 |  |  |
|  | 4.8 |  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |
|  | 4.8.1 |  | ЖЭО | объект | 1 | 1 |  |  |
|  | 4.8.2 |  | Гостиница | объект | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | мест | 95 | 95 |  |  |
|  |  |  |  | мест на 1000 человек | 63 | 58 |  |  |
|  | 4.8.3 |  | Пожарное депо | объект (автомобиль) | 2 | 2 |  |  |
|  | 4.9 |  | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |
|  | 4.9.1 |  | КБО | объект | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | рабочее место | - | 12 |  |  |
|  |  |  |  | рабочих мест на 1000 человек | - | 7 |  |  |
|  | 4.9.2 |  | Баня | объект | 1 | 1 |  |  |
|  |  |  |  | мест | 20 | 20 |  |  |
|  |  |  |  | мест на 1000 человек | 13 | 12 |  |  |
|  | 4.9.3 |  | Прачечная | объект | - | 1 |  |  |
|  |  |  |  | кг белья в смену | - | 100 |  |  |
|  |  |  |  | кг белья в смену на 1000 человек | - | 61 |  |  |
|  | 4.10 |  | Объекты кредитно-финансового назначения |  |  |  |  |  |
|  | 4.10.1 |  | Отделение сбербанка | объект | 1 | 2 |  |  |
|  |  |  |  | операционных мест | 1 | 3 |  |  |
|  | 4.11 |  | Объекты связи |  |  |  |  |  |
|  | 4.11.1 |  | Почта (пункт связи) | объект | 1 | 1 |  |  |
|  | 4.12 |  | Объекты культового назначения | объект |  |  |  |  |
|  | 4.12.1 |  | Церковь | объект | 1 | 1 |  |  |
|  | 4.12.2 |  | Церковно-приходская школа | объект | 1 | 1 |  |  |
|  | 4.12.3 |  | Часовня | объект | - | 1 |  |  |
|  | 4.12.4 |  | Трапезная | объект | - | 1 |  |  |
|  | 5 |  | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |
|  | 5.1 |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 4,9 | 12,1 |  |  |
|  | 5.2 |  | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -всего | км | 6,6 | 8,6 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - поселковых дорог | км | - | 2,5 |  |  |
|  |  |  | - главных улиц | км | - | 0,7 |  |  |
|  |  |  | - основных улиц | км | - | 1,6 |  |  |
|  |  |  | - второстепенных улиц | км | - | 1,0 |  |  |
|  |  |  | - проездов | км | - | 2,8 |  |  |
|  | 5.3 |  | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |  |  |
|  | 5.4 |  | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |  |  |
|  | 5.5 |  | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | - | 220 |  |  |
|  | 5.6 |  | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-7 |  |  |
|  | 6 |  | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |
|  | 6.1 |  | Водоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | 6.1.1 |  | Водопотребление |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 763,92 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 645,84 |  |  |
|  |  |  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 118,08 |  |  |
|  | 6.1.2 |  | Вторичное использование воды | % |  | - |  |  |
|  | 6.1.3 |  | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 1000 | 795 |  |  |
|  |  |  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 1000 | 795 |  |  |
|  | 6.1.4 |  | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | - | 300 |  |  |
|  |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | - | 300 |  |  |
|  | 6.1.5. |  | Протяженность сетей | км | 7,13 | 7,73 |  |  |
|  | 6.2. |  | Канализация |  |  |  |  |  |
|  | 6.2.1. |  | Общее поступление сточных вод |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 708,48 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 590,4 |  |  |
|  |  |  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 118,08 |  |  |
|  | 6.2.2. |  | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 400 | 710 |  |  |
|  | 6.2.3. |  | Протяженность сетей | км | 7,14 | 3,91 |  |  |
|  | 6.3. |  | Электроснабжение |  |  |  |  |  |
|  | 6.3.1. |  | Потребность в электроэнергии |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,66 | 0,87 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |  |  |
|  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,66 | 0,87 |  |  |
|  | 6.3.2. |  | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |  |  |
|  |  |  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |  |  |
|  | 6.3.3. |  | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |  |  |
|  | 6.3.4. |  | Протяженность сетей | км | 8,66 | 9,33 |  |  |
|  | 6.4. |  | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | 6.4.1. |  | Потребление тепла -всего | Гкал/год | 28078 | 60818 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | 28078 | 60818 |  |  |
|  |  |  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |  |  |
|  | 6.4.2. |  | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 17,4 | 20,0 |  |  |
|  |  |  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - 17,4 | 20,0 |  |  |
|  | 6.4.3. |  | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |  |  |
|  | 6.4.4. |  | Протяженность сетей | км | 7,24 | 3,49 |  |  |
|  | 6.5. |  | Газоснабжение |  |  |  |  |  |
|  | 6.5.1. |  | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | 100 | 100 |  |  |
|  | 6.5.2. |  | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 7,98 |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |
|  |  |  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 7,98 |  |  |
|  |  |  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |  |  |
|  | 6.5.3. |  | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |  |  |
|  | 6.5.4. |  | Протяженность сетей | км | 6,6 | 5,1 |  |  |
|  | 6.6. |  | Связь |  |  |  |  |  |
|  | 6.6.1. |  | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | - | 100 |  |  |
|  | 6.6.2. |  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 500 | 660 |  |  |
|  | 7 |  | РИТУАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |
|  | 7.1 |  | Общее количество кладбищ | ед. / га | - | 1/1,48 |  |  |
|  | 7.2 |  | Общее количество крематориев | ед. | - | - |  |  |
|  | 8 |  | ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЁМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО 1 ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ | млн. руб. | - | 683,5 |  |  |

- Приложения