ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к решению Совета депутатов                                    сельского поселения Сорум

от 03 февраля 2012 года  № 2

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

сельского поселения Сорум

Часть 1. Положения о территориальном планировании

Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;

- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

- 1.1. Задачи территориального планирования

- 1.1.1. Задачи пространственного развития.

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизни и деятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнение территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развития улично-дорожной сети;

- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятий спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения:

- совершенствование пространственной структуры территории населенного пункта;

- регенерация и развитие жилых территорий;

- развитие зоны общественного центра и объектов социальной инфраструктуры;

- реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития населенного пункта.

- 1.1.2. Совершенствование пространственной структуры территории поселка Сорум (далее - населенный пункт, поселок).

Баланс территории с учётом планируемой границы населённого пункта (458,2 га) составляет:

- жилая зона – 13,9 га;

- общественно-деловая зона – 14,9 га;

- производственная зона – 81,6 га;

- зона инженерной инфраструктуры – 23,6 га;

- зона транспортной инфраструктуры – 60,9 га, в т.ч. улично-дорожная сеть – 39,2 га;

- рекреационная зона – 8,2 га;

- зона сельскохозяйственного использования – 7,9 га;

- зона природных территорий  – 245,8 га;

- зона специального назначения – 1,4 га.

К задачам пространственного развития поселения относятся:

- переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

- 1.1.3. Развитие общественного центра и объектов социальной инфраструктуры.

Основными задачами по развитию общественного центра и объектов социальной инфраструктуры поселения являются:

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

- организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

- формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

- 1.1.4. Регенерация и развитие жилых территорий.

Основными задачами по регенерации и развитию жилых территорий населенного пункта являются:

- развитие жилых территорий за счёт повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктуры;

- развитие жилых территорий за счёт освоения внутрипоселковых территориальных резервов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и непригодного для постоянного проживания жилищного фонда;

- вынос территории жилых кварталов из санитарно-защитных зон объектов с негативным воздействием на окружающую среду, не соответствующих нормативным требованиям по отношению к застройке этих территорий;

- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющее запросам различных групп населения.

- 1.1.5. Реорганизация и развитие производственных территорий.

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

- 1.1.6. Транспортная инфраструктура.

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

- 1.1.7. Инженерная инфраструктура.

Основными задачами по обеспечению качественного обслуживания инженерной инфраструктурой населения являются:

- предоставление качественных коммунальных услуг за счет развития инженерных систем, по следующим направлениям:

1) создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

2) развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

- 1.1.8. Задачи по улучшению экологической обстановки и охране окружающей среды.

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей поселения, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

- атмосферного воздуха;

- поверхностных и подземных вод;

- почв, растительности и животного мира.

- 1.1.9. Задачи по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Основными задачами по инженерной подготовке и защите территории от чрезвычайных ситуаций являются:

- обеспечение инженерной защиты застроенной части поселения и инженерная подготовка планируемых к освоению территорий;

- снижение риска возникновения и сокращение тяжести последствий чрезвычайных - ситуаций природного и техногенного характера.

1.1.10. Задачи по благоустройству и озеленению территории и санитарной очистке территории.

Основными задачами по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории поселения являются:

- создание системы зеленых насаждений, как важнейшего фактора в структуре элементов природного комплекса поселения;

- обеспечение безопасной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории поселения.

- 1.1.11. Задачи по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана населенного пункта;

- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

- 1.2. Основные технико-экономические показатели проекта

Проектом генерального плана предлагается совокупность мероприятий, направленных на эффективное использование территории: функциональное зонирование с отображением параметров планируемого развития, упорядочение и уплотнение производственных и коммунально-складских территорий, сохранение и организация природно-ландшафтного каркаса поселка как основы для организации комфортной среды проживания.

Реализация мероприятий генерального плана на расчетный срок предполагает следующие основные позиции:

- установление границы населенного пункта;

- увеличение селитебных территорий населённого пункта засчет свободных территорий;

- увеличение территорий всех функциональных зон селитебной территории: жилых кварталов и микрорайонов, объектов социально-бытового и культурно-досугового назначения в соответствии с действующими нормативами, улично-дорожной сети в соответствии с планировочным решением;

- структуризация и увеличение производственных и коммунально-складских территорий.

Население, возрастная структура населения, баланс территории поселения, жилищный фонд, объекты обслуживания указаны в таблицах 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Таблица 1

Население, чел.

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| п. Сорум |  |  |
| Население | 1510 | 1640 |
| трудовые ресурсы | - | - |
| занятых в отраслях экономики | - | - |

Таблица 2

Возрастная структура населения, %

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| п. Сорум |  |  |
| Всего | 100 | 100 |
| в том числе |  |  |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 24 | 24 |
| трудоспособного возраста (от 16 до 59 лет – мужчины; от 16 до 54 лет – женщины) | 70 | 54 |
| старше трудоспособного возраста (с 60 лет – мужчины, с 55 лет – женщины) | 6 | 22 |

Таблица 3

Баланс территории поселения, га

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| Территория в границах поселения, в том числе: | 14851 | 14851 |
| Земли населенных пунктов: |  |  |
| п. Сорум | 296,2 | 458,2 |
| Земли лесного фонда | 14554,8 | 14392,8 |
| Земли водного фонда | - | - |
| Земли особо охраняемых территорий и объектов | - | - |
| Земли сельскохозяйственного назначения | - | - |
| Земли промышленности | - | - |
| Земли запаса | - | - |

Таблица 4

Баланс территории  поселения, га

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| п. Сорум | 296,2 | 458,2 |
| Жилая зона | 7,2 | 13,9 |
| Общественно-деловая зона | 6,59 | 14,9 |
| Производственная зона | 47,27 | 81,6 |
| Зона инженерной инфраструктуры | 5,26 | 23,6 |
| Зона транспортной инфраструктуры | 36,42 | 60,9 |
| Рекреационная зона | 188,4 | 254 |
| Зона сельскохозяйственного использования | 3,97 | 7,9 |
| Зона специального назначения | 1,09 | 1,4 |
| Зона режимных территорий | - | - |
| Зона акваторий | - | - |

Таблица 5

Жилищный фонд, тыс.кв.м

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| п. Сорум |  |  |
| Жилищный фонд всего, В том числе: | 34,7 | 50,0 |
| многоквартирный | 30,6 | 46,0 |
| индивидуальный | 1,1 | 3,7 |
| общежитие | 3,0 | 0,3 |
| Средняя жилищная обеспеченность (кв.м/чел.) | 23 | 30 |

Таблица 6

Объекты обслуживания

| Наименование | Существующее положение | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
| п. Сорум |  |  |
| Дошкольные образовательные учреждения (объект/мест) | 1 (140) | 1 (140) |
| Общеобразовательные учреждения (объект/мест) | 1 (220) | 2 (265) |
| Внешкольные учреждения (объект) | 2 | 2 |
| Амбулатория (объект) | 1 | 1 |
| Хоккейный корт (объект) | - | 1 |
| Культурно-спортивный комплекс (объект/кв.м площади пола/мест) | 1 (295/300) | 1 (295/300) |
| Спортивный центр с универсальным игровым и плавательным бассейном (объект/чел/час) | 1 (68) | 1 (68) |
| Спортивная площадка (объект) | 1 | 1 |
| Лыжная база (объект) | - | 1 |
| Дом культуры (объект/мест) | - | 1 (200) |
| Библиотека (объект/тыс. экз) | 1 (9,9) | 1 (9,9) |
| Магазины, торговые павильоны (объект/кв.м торговой площади) | 11 (890) | 11 (1170) |
| Рынок (объект/кв.м торговой площади) | 1 (130) | - |
| Предприятия общественного питания (объект/мест) | - | 2 (90) |
| Организации и учреждения управления (объект) | 1 | 1 |
| Жилищно-эксплуатационный участок (объект) | 1 | 1 |
| Гостиница (объект/мест) | 2 (95) | 2 (95) |
| Пожарное депо (объект/автомобиль) | 1 (2) | 1 (2) |
| КБО (объект/рабочее место) | - | 1 (12) |
| Баня (объект/мест) | 1 (20) | 1 (20) |
| Прачечная (объект/кг. белья в смену) | - | 1 (100) |
| Отделение сбербанка (объект/операционных мест) | 1 (1) | 2 (3) |
| Почта (объект) | 1 | 1 |
| Религиозно-культовые объекты (объект) | 2 | 4 |

Часть 2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

- 2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

В основу планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территорий и существующий природный каркас, решения ранее разработанной и утвержденной градостроительной документации.

Генеральным планом предлагается:

- переход развития населенного пункта к функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории в планируемых границах;

- повышение интенсивности использования селитебных территорий за счет упорядочения транспортного каркаса застроенной территории, повышения плотности застройки, сноса непригодного для постоянного проживания жилищного фонда и строительства на его месте нового, с сохранением исторически сложившейся системы кварталов и их функционального назначения;

- развитие и совершенствование сложившегося центра населенного пункта, насыщение его объектами обслуживания;

- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры населенного пункта;

- сохранение и развитие природно-ландшафтного каркаса, образующего природоохранную и рекреационную функциональную структуру территории населенного пункта.

- 2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

- 2.2.1. Жилые зоны.

Развитие жилой застройки планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов, в частности – строительство новых многоквартирных жилых домов по улице Строителей, и строительство новых многоквартирных жилых домов в северо-восточной части населенного пункта по улице Таежная. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в северо-западной и юго-восточной части поселка под строительство кварталов индивидуальной малоэтажной застройки. Южнее от жилой застройки располагаются садово-огородные участки.

На указанных территориях предусмотрено проведение мероприятий по инженерной подготовке.

- 2.2.2. Зоны общественного центра.

Общественный центр населенного пункта имеет компактную структуру и представлен объектами административно-торгового и культурно-досугового назначения – клуб, школа, хоккейный корт, спортивный центр с бассейном, предприятия общественного питания и торговли.

Проектом генерального плана предусмотрено дальнейшее развитие общественного центра, путем освоения свободной территории. Вдоль улицы Строителей размещается спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном. Центр поселка дополнен предприятиями торговли и коммунально-бытового обслуживания – магазины, комбинат бытового обслуживания, магазин. На пересечении улиц Центральная и Таёжная проектом предусмотрен объект, где размещаются клуб, сбербанк, почта и школа искусств.

Особое внимание уделено благоустройству общественной территории в районе проектируемого хоккейного корта и лыжной базы, а так же проектом размещен сквер около проектируемой церкви.

Все это позволит создать организованный общественный центр поселка с учетом особенностей сложившейся планировки.

- 2.2.3. Производственные зоны.

Коммунально-складская зона располагается западнее от общественного центра. На её территории размещены котельные и другие объекты коммунально-складского назначения. Территория компрессорной станции «Сорум» располагается в северной части населенного пункта.

В общую планировочную структуру поселка включены территории водозаборных и очистных сооружений. В западной части поселения располагается аэропорт (на данный момент не действует, но законсервирован и не подлежит сносу) с вертолетной площадкой, которая размещена в соответствии с нормами (300 м от жилой застройки). В южной части населенного пункта проектом предусмотрено кладбище традиционного захоронения.        В юго-восточном направлении поселка за границами населенного пункта с учетом санитарно-защитных норм размещен полигон твердых бытовых отходов.

- 2.2.4. Совершенствование пространственной структуры территории населенного пункта.

Баланс территории с учётом планируемой границы населённого пункта (461 га) составляет:

- жилая зона – 13,9 га;

- общественно-деловая зона – 14,9 га;

- производственная зона – 81,6 га;

- зона инженерной инфраструктуры – 23,6 га;

- зона транспортной инфраструктуры – 60,9 га, в т.ч. улично-дорожная сеть – 39,2 га;

- рекреационная зона – 8,2 га;

- зона сельскохозяйственного использования – 7,9 га;

- зона природных территорий  – 248,6 га;

- зона специального назначения – 1,4 га.

- 2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

- 2.3.1. Развитие и размещение объектов жилья и социально значимых объектов.

- 2.3.1.1.Жилищная сфера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов жилищного строительства:

- увеличение средней жилищной обеспеченности до 30 кв. м/чел. (прирост на 7 кв. м/чел. или 30%);

- снос жилищного фонда в объеме порядка 13,3 тыс.кв.м (18 домов), в том числе непригодного для постоянного проживания  (9,8 тыс.кв.м, 12 домов) и недействующего (1,6 тыс.кв.м, 3 дома);

- реконструкция одноквартирного жилого дома под кафе на 10 мест (150 кв.м);

- новое жилищное строительство в объеме порядка 28,7 тыс.кв.м. (30 домов);

- проектируемый тип жилой застройки - индивидуальная, малоэтажная и среднеэтажная жилая застройка.

- 2.3.1.2. Социальная сфера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию и размещению объектов социальной сферы:

I. Снос объектов:

- пять магазинов (квартал 01:01:01);

- офисное здание (квартал 01:01:01).

II. Реконструкция объектов:

- детский сад «Брусничка» с целью выноса музыкальной школы и организации начальной школы на 45 мест (квартал 01:03:02);

- здание жилищно - коммунального хозяйства (квартал 01:04:01);

- пекарня под магазин-пекарню на 50 кв.м торговой площади (квартал 01:01:01);

- рынок под магазин на 80 кв.м торговой площади (квартал 01:02:01);

- одноквартирный жилой дом под кафе на 10 мест (квартал 01:01:02).

III. Строительство объектов:

1.  Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения:

- спортивный центр с универсальным игровым залом и бассейном пропускной способностью 68 чел./час (квартал 01:02:01);

- лыжная база (квартал 01:04:02);

- хоккейный корт (квартал 01:04:01) .

2. Учреждения культурно-досугового назначения:

- комплекс «Клуб на 200 мест/отделение сберегательного банка на 2 операционных места/почта/школа искусств на 30 мест» (квартал 01:01:01).

3. Учреждения торговли:

- магазин на 80 кв. м торговой площади (квартал 01:01:01);

- магазин на 400 кв. м торговой площади (квартал 01:01:01);

- магазин на 100 кв. м торговой площади (квартал 01:02:02).

4. Предприятия бытового и коммунального обслуживания:

- комбинат бытового обслуживания на 12 рабочих мест с размещением прачечной на 100 кг белья в смену (квартал 01:01:02).

5. Объекты религиозно-культового назначения:

- часовня (квартал 01:03:03);

- трапезная (квартал 01:03:02).

- 2.3.1.3. Производственная сфера.

Генеральным планом в границах населенного пункта установлена площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в размере 86 га, зоны сельскохозяйственного использования - 7 га.

Размещение объектов производственной сферы не предусмотрено.

- 2.3.2. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры.

- 2.3.2.1. Внешний транспорт.

В связи с отсутствием круглогодичной автодорожной связи поселения с административным центром района – г.Белоярским, а также другими населенными пунктами Белоярского района, предусмотрено строительство автомобильной дороги местного значения IV технической категории с капитальным типом дорожной одежды, связывающей п.Сорум и п.Сосновку. Это мероприятие обеспечит надежный выход из поселения на автомобильную дорогу межмуниципального значения «Андра - Белоярский - граница Ямало-Ненецкого автономного округа», подъезд к г.Белоярский. Протяженность участка дороги, предлагаемой к строительству, в пределах поселения Сорум составляет 5,9 км.

2.3.2.2. Улично-дорожная сеть.

Дальнейшее совершенствование улично-дорожной сети населенного пункта предлагается путем реализации мероприятий по реконструкции существующих и строительству новых улиц и дорог:

	- реконструкция основных улиц и дорог на территории поселка;

	- строительство внутриквартальных транспортных связей в районах новой застройки, а также второстепенных улиц и проездов.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры населенного пункта с целью повышению качества обслуживания населения. Параметры улично-дорожной сети должны быть доведены до нормативных и отвечать назначенной категории:

	- поселковые дороги с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 2,5 км, площадью покрытия 19700 м2;

	- главные улицы с шириной проезжей части 8 м, протяженностью 0,7 км, площадью покрытия 5360 м2;

	- основные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6-8 м, протяженностью 1,6 км, площадью покрытия 11400 м2;

	- второстепенные улицы в жилой застройке с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 1,0 км, площадью покрытия 5810 м2;

	- проезды с шириной проезжей части 6 м, протяженностью 2,8 км, площадью покрытия 17280 м2.

В западной части поселения предлагается строительство автомобильной дороги местного значения V технической категории с капитальным типом дорожной одежды протяженностью 2,0 км. Эта дорога свяжет поселение с проектным полигоном твердых бытовых отходов.

2.3.2.3.	Объекты транспортной инфраструктуры.

Генеральным планом предусмотрено размещение следующих объектов на территории населенного пункта:

	- автозаправочная станция в западной части поселка мощностью 2 колонки;

	- станция технического обслуживания в западной части поселка мощностью 3 поста;

	- два гаражных кооператива в западной части поселка общей вместимостью 300 машино-мест;

	- два остановочных павильона общественного транспорта в поселке.

2.3.3. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры.

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

2.3.3.1. Водоснабжение.

Основной целью реконструкции и развития системы водоснабжения является обеспечение жителей качественной питьевой водой в необходимом ее количестве.

Реконструкция и развитие системы водоснабжения - обустройство подземных водозаборных сооружений и строительство кольцевых водоводов обеспечивающих надежность подачи воды потребителю.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных колонок, на расчетный срок устройством индивидуального ввода водопровода каждому потребителю.

Для наружного пожаротушения на водопроводных сетях устанавливаются пожарные гидранты и краны.

По реконструкции и развитию системы водоснабжения в поселении предусмотрены следующие мероприятия:

- сохранение существующих водозаборных скважин, с заменой технического водопровода на полиэтиленовый диаметрами 75-160 мм;

- строительство новой блочной водопроводной очистной станции для нужд населения производительностью 795 м3/сут;

- строительство новой кольцевой магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью магистральных линий 7,73 км;

- 2.3.3.2.  Водоотведение (канализация).

- В населенном пункте предусмотрена централизованная система водоотведения.

По реконструкции и развитию системы водоотведения предусмотрены следующие мероприятия:

- замена существующей канализационной коллекторной сети от общественных и жилых зданий на конец расчетного периода;

- строительство самотечной магистральной коллекторной сети из полиэтиленовых труб диаметром 225 мм, протяженностью 1,31 км;

- вынос существующей канализационной насосной станции (далее – КНС) из жилой застройки. Строительство новой КНС производительностью 29,5 м3/ч;

- строительство напорного коллектора от КНС до канализационных очистных сооружений (далее – КОС) в две нитки из полиэтиленовых трубопроводов диаметром 110 мм, протяженностью трассы 2,6 км;

- реконструкция КОС с доведением до расчетной мощности 710 м3/сут.

- 2.3.3.3.   Теплоснабжение.

В населенном пункте предусмотрены следующие мероприятия по реконструкции и развитию системы теплоснабжения:

- строительство автоматизированной блочной котельной мощностью 20,0 Гкал/час для теплоснабжения общественных, административных и жилых зданий;

- строительство тепловых сетей в пенополиуретановой изоляции диаметром 108-420 мм, протяженностью в двухтрубном исполнении 3,492 км.

- 2.3.3.4.   Газоснабжение.

По развитию системы газоснабжения в населенном пункте предусматривается:

- установка газорегуляторного пункта производительностью 150 м3/час;

- реконструкция газорегуляторного пункта на территории котельной с увеличением мощности до 3000 м3/час;

- прокладка сетей газоснабжения низкого давления диаметром 133 мм, протяженностью 2,6 км;

- прокладка сетей газоснабжения высокого давления диаметром 159 мм, протяженностью 2,3 км.

- 2.3.3.5.    Связь и информатизация.

По развитию системы связи в населенном пункте предусматривается:

- модернизация автоматической телефонной станции с увеличением номерной ёмкости до 660 номеров;

- строительство сетей связи в существующей и перспективной застройке.

- 2.3.3.6.   Электроснабжение.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения предусматриваются следующие мероприятия:

- строительство 8 трансформаторных подстанций, мощностью от 63 кВА и до 630 кВА.

- строительство новых сетей электроснабжения 6 кВ, протяженностью 2,1 км.

- 2.4. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

- 2.4.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- оборудование существующей автозаправочной станции системой закольцовки паров бензина;

- использование в качестве топлива в котельных природного газа;

- организация санитарно-защитных зон источников загрязнения атмосферного воздуха, их благоустройство и озеленение.

На территории населенного пункта установлены санитарно-защитные зоны от следующих объектов и территорий:

- компрессорная станция «Сорум» 700 м.;

- полигон твердых бытовых отходов 500 м.;

- вертолетные площадки 300 м.;

- комплексные очистные сооружения 230 линейно производственного управления 300 м.;

- канализационные очистные сооружения 150 м.;

- автозаправочная станция 50 м.;

- коммунально-складская территория 50 м.;

- понижающая подстанция 50 м.;

- коммунально-складская территория 50 м.;

- станция технического обслуживания 50 м.;

- гаражи 35,15 м.;

- база ремонтное строительное управление 50 м.;

- база управления технологического транспорта и специальной техники 50 м.;

- причал 50 м.;

- база линейно производственного управления 50 м.;

- ферма молочная 50 м.;

- кладбище 50 м.;

- котельная 50 м.

- 2.4.2. Мероприятия по охране водных объектов.

Ширина водоохраной зоны рек, малых рек и ручьев устанавливается Водным Кодексом Российской Федерации.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- ширина водоохраной зоны реки Сорум установлена в размере 200 м.  Водоохранные зоны малых рек и ручьев устанавливаются в размере 50 м. Ширина водоохранной зоны реки Харьёган установлена в размере 50 м. Водоохранные зоны малых рек и ручьев устанавливаются в размере 50 м.

- расчистка прибрежных территорий рек Сорум и Харьёган;

- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф и в реки;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод.

- 2.4.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв.

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при: разработке месторождений полезных ископаемых; прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения; складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов; ликвидации последствий загрязнения земель.

Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также приемку и передачу рекультивированных земель, необходимо осуществлять в соответствии с требованиями Приказа Минприроды РФ и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67 «Об утверждении Основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и охране почв:

- проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки твердых бытовых отходов, расположенной в южной части населенного пункта;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

- 2.4.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по охране минерально-сырьевых ресурсов и подземных вод:

- организация, озеленение и ограждение первого пояса санитарной охраны подземного источника водоснабжения, установленного радиусом 50 метров для водозаборных скважин;

- организация на полигоне твердых бытовых отходов, расположенного западнее п. Сорум системы мониторинга состояния грунтовых вод, создание контрольных колодцев или скважин в санитарно-защитной зоне полигона.

- 2.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территории населенного пункта

- 2.5.1. Мероприятия по озеленению территории населенного пункта.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории населенного пункта:

- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон.

- 2.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территории населенного пункта .

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории населенного пункта:

- строительство полигонов твердых бытовых отходов в западной части населенного пункта;

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза твердых бытовых отходов на полигоны;

- оборудование полигона твердых бытовых отходов биологическими камерами для утилизации трупов животных.

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

- 2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

- 2.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва автозаправочной станции;

- оснащение территории автозаправочной станции современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций.

На объектах повышенной опасности (газорегуляторные пункты, помещениях котельных), находящихся в муниципальной собственности, необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;

- соблюдением норм технологического режима;

- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции;

- установлением в помещениях котельных сигнализаторов взрывоопасных концентраций, срабатывание которых происходит при достижении 20% величины нижнего предела воспламеняемости с автоматическим включением звукового сигнала в операторной.

- 2.6.2.Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера (затопление паводковыми водами, обрушение берегов, развитие оползней, пожары):

- берегоукрепление опасных участков;

- отсыпка территорий подверженных затоплению паводковыми водами;

- контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в населенном пункте.

2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития населенного пункта:

- утверждение правил землепользования и застройки населенного пункта;

- подготовка документации по планировке территории населенного пункта;

- муниципальное правовое обеспечение сохранности зеленых насаждений через разработку комплекса увязанных между собой правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и природопользования;

- подготовка и введение системы мониторинга реализации генерального плана населенного пункта.

___________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

к решению Совета депутатов                                                                        сельского поселения Сорум

от 03 февраля 2012 года  № 2

СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

| № п/п | Наименование и нумерация схем | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Сорум Раздел 3. Сводная схема (основной чертёж) Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана муниципального образования сельское поселение Сорум М 1:25000 | 1:25000 |
| 2 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Сорум Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории плана муниципального образования сельское поселение Сорум М 1:25000 |  |
| 3 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Сорум Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 5. Схема границ территорий и земель муниципального образования сельское поселение Сорум М 1:25000 |  |
| 4 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Сорум Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения муниципального образования сельское поселение Сорум М 1:25000 |  |
| 5 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Сорум Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения муниципального образования сельское поселение Сорум М 1:25000 |  |
| 6 | Часть II. Генеральный план сельского поселения Сорум Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельское поселение Сорум М 1:25000 |  |

______________