ООО «Институт территориального планирования «ГРАД»

ПРОЕКТ КОМПЛЕКСНОЙ системы

УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ

Муниципальное образование

СЕЛЬСКОЕ поселение

Верхнеказымский

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВЕРХНЕКАЗЫМСКИЙ

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА ХМАО-ЮГРЫ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик:          Администрация МО Белоярский район

Договор:          № 09007/УКС от 02.05.2007 г.

Исполнитель: ООО ИТП «Град»

Шифр:              КП 1112-08

Генеральный директор ___________________________________ А. Н. Береговских

Заместитель

Генерального директора _________________________________  М.Н. Дузенко

Заместитель Генерального

директора по правовым вопросам __________________________  Д.В. Шинкевич

Главный архитектор _____________________________________  И.Г. Стуканева

Главный инженер         _______________________________ С.В. Фигуренко

Омск 2008

Авторский коллектив

Руководитель проекта	С.В. Мусийчук

Главный архитектор проекта	Е. П. Посохова

Начальник архитектурного отдела	Т. Б. Смирнова

Начальник отдела градостроительной подготовки	Н. В. Хомякова

Начальник отдела инженерного обеспечения 	А. А. Высоцкий

Начальник аналитического отдела	Е. А. Мосейко

Начальник отдела нормативно-правового обеспечения	Е. В. Бутаков

Начальника отдела экологии	О. К. Баркова

Начальника транспортного отдела	В.А. Самородский

И.о. отдела градостроительной подготовки	О. М. Бутакова

Инженер отдела градостроительной подготовки	Г. В. Давыдович

Ведущий инженер по газоснабжению	А. С. Дмитриев

Старший инженер по газоснабжению	Е. А. Шкаликова

Старший инженер по водоснабжению и водоотведению	А. Ю. Носков

Старший инженер по электроснабжению	С. В. Кондин

Руководитель группы инженерного отдела	О. И. Кутькина

Старший инженер по транспорту	Е. В. Поздняков

Ведущий эколог		А. А. Асоян

Экономист	И.А. Суслина

Старший архитектор	Ю. В. Самсонова

Техник-архитектор	Е. А. Матис

СОДЕРЖАНИЕ:

1.	Введение. Цель и задачи проекта.	7

2.	Природные условия. Инженерно-геологичекая и гидрологическая характеристика территории МО СП ВЕРХНЕКАЗЫМСКИЙ.	8

2.1 Климатическая характеристика	8

2.2 Рельеф	9

2.3 Геологическое строение территории	9

2.4 Растительность и почвенный покров	9

2.5 Гидрография	10

3.	анализ и оценка современной градостроительной ситуации	11

3.1 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения	11

3.2 Жилищная сфера	12

3.3 Социальная сфера	15

3.4 Производственная сфера	22

3.5 Транспортная инфраструктура	22

3.5.1. Внешний транспорт	22

3.6. Коммунальное обслуживание	23

3.6.1. Водоснабжение	23

3.6.2. Водоотведение (канализация)	24

3.6.3. Теплоснабжение	24

3.6.4. Газоснабжение	25

3.6.5. Электроснабжение	26

3.6.6. Связь и информация	26

3.7. Анализ муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки	26

3.8. Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов	27

3.9. Охрана объектов культурного наследия	29

4.	АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.	30

4.1. Архитектурно-пространственные решения	30

4.2. Планировочная организация территории	30

5.	проектные решения.	32

5.1. Жилищная сфера.	32

5.2. Социальная сфера	34

5.3 Производственная сфера	37

5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.	38

5.5 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории	39

5.6 Инженерное оборудование территории.	39

5.6.1 Водоснабжение.	39

5.6.2 Канализация.	42

5.6.3 Теплоснабжение.	43

5.6.4 Газоснабжение	46

5.6.5. Электроснабжение.	47

5.6.6 Связь и информация.	50

5.7 Охрана окружающей среды	50

5.7.1 Санитарно-защитные зоны	51

5.7.2 Водоохранные зоны	53

5.7.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения	54

5.7.4 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	55

5.7.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	55

5.7.6 Мероприятия по охране водной среды	55

5.7.7  Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова	56

5.7.8  Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.56

5.7.9 Инженерно технические мероприятия ГО и ЧС.	56

5.8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.	57

5.8.1 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	57

5.8.2 Перечень потенциально опасных объектов на территории сельского поселения	60

5.9. Охрана объектов культурного наследия	60

6.	Основные технико-экономические показатели      генерального плана поселения	62

7.	Приложения	70

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ

| № листа | Наименование листа | Кол-во |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| 1 | Часть II. Генеральный план с.п. Верхнеказымский Раздел 3. Сводная схема (основной чертёж) Схема 1. Сводная схема (основной чертеж) генерального плана МО с.п. Верхнеказымский М 1:25000 | 1 |
| 2 | Часть II. Генеральный план с.п. Верхнеказымский Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 2. Схема функциональных зон Схема 3. Схема административных границ Схема 4. Схема ограничений использования территории МО с.п. Верхнеказымский М 1:25000 | 1 |
| 3 | Часть II. Генеральный план с.п. Верхнеказымский Раздел 4. Схема границ территорий, земель и ограничений Схема 5. Схема границ территорий и земель МО с.п. Верхнеказымский М 1:25000 | 1 |
| 4 | Часть II. Генеральный план с.п. Верхнеказымский Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 6. Схема планируемого размещения объектов энергоснабжения МО с. п. Верхнеказымский М 1:25000 | 1 |
| 5 | Часть II. Генеральный план с.п. Верхнеказымский Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 7. Схема планируемого размещения объектов транспорта, путей сообщения МО с.п. Верхнеказымский М 1:25000 | 1 |
| 6 | Часть II. Генеральный план с.п. Верхнеказымский Раздел 5. Схема границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Схема 8. Схема планируемого размещения иных объектов капитального строительства местного значения МО с. п. Верхнеказымский М 1:25000 | 1 |
| Материалы по обоснованию |  |  |
| 7 | Схема современного использования и комплексной оценки территории МО с.п. Верхнеказымский М 1:25000 | 1 |
| 8 | Схема современного использования и комплексной оценки территории населённого пункта Верхнеказымский М 1:5000 | 1 |
| 9 | Схема современного транспортного обслуживания и инженерного обеспечения территории населённого пункта Верхнеказымский М 1:5000 | 1 |

- Введение. Цель и задачи проекта.

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский выполнен в соответствии с договором от 02.05.2007 № 09007/УКС и техническим заданием на разработку проекта комплексной системы управления развитием территории Белоярского района, городского поселения Белоярский, сельских поселений Белоярского района: Полноват, Верхнеказымский, Казым, Сорум, Лыхма, Сосновка.

Генеральный план выполнен в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Градостроительный кодекс РФ;

- Земельный кодекс РФ;

- Водный кодекс РФ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Закон РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Закон ХМАО – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»;

- Закон ХМАО – Югры от 25.11.2004. № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

- Постановление Правительства ХМАО – Югры от 13.06.2007 № 154-п «О составе, порядке подготовки документов территориального планирования муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, порядке подготовки изменений и внесения их в такие документы, а также о составе, порядке подготовки планов реализации таких документов».

Цель работы – разработка генерального плана муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский в соответствии с федеральным законодательством и законодательством ХМАО – Югры как основы для разработки правил землепользования и застройки, а также создания ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Основные задачи проекта:

- выявление проблем градостроительного развития территории муниципального образования сельское поселение Верхнеказымский на основе анализа параметров поселковой среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана в соответствии с требованиями новейшего законодательства;

- создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения Mapinfo.

- Природные условия. Инженерно-геологичекая и гидрологическая характеристика территории МО СП ВЕРХНЕКАЗЫМСКИЙ.

## 2.1 Климатическая характеристика

Муниципальное образование сельское поселение Верхнеказымский (далее - поселение) находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного климата, характеризующейся умеренно теплыми, влажными климатическими условиями, с холодной зимой и теплым коротким летом. Западно-Сибирская равнина, обусловленная открытостью с юга и севера, служит ареной проникновения взаимодействия сухих теплых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных арктических Атлантики и Северного Ледовитого Океана.

Это взаимодействие приводит к частой смене погоды, особенно в холодное время года. Зимняя циркуляция устанавливается уже в ноябре. Причем в первую половину зимы относительно велико еще влияние атлантических циклонов, а во второй половине доминирует сибирский антициклон. В апреле последний разрушается, и увеличивается повторяемость циклонов, особенно южных. Летом господствуют воздушные потоки северного направления, поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют преимущественно южное и юго-западное, летом - северное и северо-западное направления. Средняя скорость ветра находится на уровне 2-4 м/сек. Скорость ветра на территориях пойм выше, чем в прилегающих районах. Для рассматриваемого района характерные продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков до середины апреля. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году, а первые заморозки обычно появляются в течении первых десяти дней октября, хотя первые заморозки иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в заболоченных местах.

Продолжительность вегетационного периода с температурами, превышающими 100С, обычно составляет от 90 до 95 дней. В результате продолжительных, холодных зим глубоко промерзает почва.

Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5 м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0 м один раз в пятьдесят лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3 м. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-100С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха на территории. Сухих дней с относительной влажностью воздуха менее 30% обычно бывает не более 5 дней в году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой частой повторяемости туманов.

Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей в приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что играет значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных выбросов.

Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха -17 градусов, ночная -24 градусов. Снег сухой, выпадает часто (13-16 дней) в месяц. Часты метели (20-30 дней). К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Лето (июнь-август) умеренно-теплое, погода неустойчивая. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 градусов, ночная + 14 градусов (абс. макс. +34). В начале и конце лета возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы. Ветры в течение года преобладают западные и юго-западные со скоростью 3-5 м/сек. Годовое количество осадков составляет 400-600 мм.

## 2.2 Рельеф

Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м)

На территории поселения преобладают аллювиальные равнины. Углы наклона рельефа незначительны и колеблются от 0,50 до 1.50.

Глубина вертикального расчленения рельефа, характеризующая превышение водоразделов над урезами рек и озер, не превышает 10 м. Густота линейного расчленения рельефа, определяющая средние расстояния между соседними понижениями рельефа, характеризуется как сильная (от 1,2 до 0,6 км).

## 2.3 Геологическое строение территории

Территория поселения сложена породами четвертичного возраста. Она является геологической средой всех возводимых в районе сооружений, поэтому инженерно-геологическая характеристика включает, в первую очередь, изучение состава и свойств приповерхностных отложений, развитых до глубины 15-20 метров. В разрезах приповерхностных отложений  на территории поселения выделен аллювиальный стратиграфо-генетический комплекс пород, внутри этого комплекса выделяются пески мелкие и пылеватые с прослоями супесей и суглинков.

В пределах территории распространены верховые, низинные и переходные болота.

Эрозионная деятельность постоянных водотоков. Наиболее интенсивно в настоящее время развивается эрозионно-аккумулятивная деятельность реки, которая сводится к боковой эрозии, что подтверждается значительной шириной поймы, интенсивным меандрированием русел, обратными уклонами поверхности террас. Эрозионная деятельность способствует образованию обвально-осыпных явлений.

Эрозионная деятельность временных водотоков. Огромную работу по преобразованию рельефа, осложнению инженерно-геологической обстановки участков, прилегающих к руслам рек, проводят временные водотоки. С их деятельностью связано образование промоин, мелких и глубоких, ветвящихся и нередко энергично растущих оврагов на надпойменных террасах и междуречных равнинах.

Образование оврагов резко усиливается при хозяйственном освоении территории, что обусловлено, прежде всего, уничтожением растительного покрова. Поэтому при освоении территории необходимо учитывать возможность широкого развития овражной эрозии, особенно на приречных участках, так как недоучет ее может привести к разрушению больших массивов.

## 2.4 Растительность и почвенный покров

Согласно почвенно-географическому районированию, территория поселения расположена в центральной, таежно-лесной области Западно-Сибирской провинции глеево-подзолистых и подзолистых иллювиально-гумусовых почв. На территории поселения распространены аллювиальные почвы, часто приуроченные к притеррасным областям пойм. Эти почвы развиваются на аллювиальных отложениях тяжелого механического состава, в основном под болотной растительностью, в условиях постоянного переувлажнения паводковыми и грунтовыми водами. Они формируются в результате сочетания болотного и аллювиального процессов, проявляющихся в виде заплывания почвенного профиля при затоплении территорий речными водами.

В пределах территории поселения основными элементами лесонасаждений естественного происхождения является сосна, ель, шиповник иглистый, лиственница сибирская, морошка приземистая.

## 2.5 Гидрография

Гидрография поселения представлена рекой Казым, озерами Ун-Ильпивор, Шамжанглор, Хышинглор, Имлынглор, Васьпор, Керасолынглор.

Казым - река на севере Запалной Сибири, правый приток Оби. 659 км, площадь бассейна 35,6 тыс. км2. Средний расход воды ок. 267 м3/с. Судоходна на 250 км от устья.

Среднегодовой слой испарения с водной поверхности составляет 300 мм. Суммарное испарение с речных водосборов составляет 450 мм.

Генетический тип озерной котловины – болотный. Озерность территории поселения составляет 10 %. Степень заболоченности территории 10 %. Густота речной сети – 0,33 км/км2.

В целом, около 20 % территории поселения занимают болота и водные объекты, земли, которые не могут быть полноценно вовлечены в градостроительную деятельность с учётом сложных условий их освоения.

Таким образом, более половины земель поселения пригодны для градостроительного освоения.

2.6 Гидрогеологические условия

В гидрогеологическом плане территория поселения относится к Западно-Сибирскому артезианскому бассейну.

Добыча подземных вод для хозяйственно – питьевых нужд поселения осуществляется путем эксплуатации водозаборных скважин из подземного четвертичного водоносного горизонта.

Воды, используемые для хозяйственно-питьевого и производственно-технического водоснабжения, относятся к верхнему гидрогеологическому этажу. Воды этажа пресные, с минерализацией преимущественно до 1 г/ дм3. Мощность гидрогеологического этажа до 300 м.

Обеспеченность населения утвержденными запасами пресных вод составляет 0,1-0,5 м3/сут.

- анализ и оценка современной градостроительной ситуации

## 3.1 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

Задача оценки демографической ситуации – определение места поселения в системе расселения муниципального района, выявление динамики прошлых лет и расчет численности на перспективу.

Существует прямая зависимость между тенденциями изменения численности населения и экономическим развитием территории поселения, в частности его производственной, социальной и иных сфер.

В состав поселения входит один населенный пункт: п. Верхнеказымский, в котором по состоянию на конец 2006 года проживало более 1920 человек. Поселок расположен на районной оси расселения («оси магистрального газопровода»)

Характеристика существующей демографической ситуации и прогноз численности населения на расчетный срок производились на основе предоставленных данных об общей численности населения поселения и населенных пунктов, входящих в его состав на конец 2006 года, данных о естественном движении населения в Белоярском районе в 2004 – 2006 гг., сведений о половозрастной структуре численности населения Белоярского района в 2005 году.

Прогноз динамики численности населения поселения осуществлялся на основе модели передвижки возрастов. За базовый период принимался конец 2006 года. При определении прогнозной численности населения делалось предположение о сохранении существующих ежегодных значений естественной динамики. Также при определении прогнозного коэффициента рождаемости учитывались предполагаемые результаты реализации концепции демографического развития Российской Федерации, выражающиеся в постепенном повышении рождаемости. Так же в расчете учитывалась федеральная целевая программа «Дети России» в части снижения коэффициента младенческой смертности. Расчет численности населения ведется в предположении, что ежегодное сальдо миграции в течение расчетного во всех населенных пунктах поселения равно нулю.

В настоящий момент поселение занимает 6,5% от общей численности Белоярского района. К концу 2027 года доля поселения снижается до уровня 5,5% от расчетной численности района.

Динамика численности поселения

| Название | Численность населения на конец 2006г. | Прогноз численности на конец года |  |  | Темп прироста |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2012 г. | 2017 г. | 2027 г. | абсол. | отн., % |
| с.п. Верхнеказымский | 1926 | 2000 | 2070 | 2150 | 224 | 12 |
| п. Верхнеказымский | 1926 | 2000 | 2070 | 2150 | 224 | 12 |

Прогноз изменения возрастной структуры численности населения поселения

| Возрастные группы, используемые при расчете | Факт | Оценка | Прогноз |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2006 г. | 2007 г. | 2012 г. | 2017 г. | 2027 г. |
| Общая численность населения | 1926 | 1940 | 2000 | 2070 | 2150 |
| младше трудоспособного возраста (до 16 лет) | 450 | 451 | 437 | 458 | 522 |
| трудоспособный возраст (от 16 до 59 лет - мужчины, от 16 до 54 лет - женщины) | 1355 | 1365 | 1409 | 1370 | 1153 |
| старше трудоспособного возраста (с 60 лет - мужчины, с 55 лет - женщины) | 121 | 124 | 154 | 242 | 475 |

Увеличение численности населения на расчетный срок наблюдается в среднем на 12% по сравнению с уровнем 2006 г.

На конец 2006 года структура численности населения по основным возрастным группам поселения представляла собой следующее процентное соотношение: 23/70/7. К концу 2027 года данное соотношение составит 24/54/22 процентов. Данное изменение связано с предполагаемым постепенным увеличением рождаемости и продолжительностью жизни в связи с реализацией мероприятий, предусмотренных соответствующими целевыми программами.

Следует отметить, что используемая модель отражает общую динамику изменения численности населения и дает приближенные сведения о возрастной структуре населения. При изменении коэффициента рождаемости или при существенных его колебаниях в течение рассматриваемого периода, итоговая численность населения может быть отлична от расчетной. На реальный результат могут также повлиять изменения в интенсивности миграционных потоков в и из населенных пунктов. Например, при фактическом превышении количества выбывших над количеством прибывших, численность населения может оказаться меньше расчетной.

В целом, реализация мероприятий, заложенных в генеральном плане поселения и в схеме территориального планирования Белоярского района (при преобладании тенденции интеграции юга и севера автономного округа, а также при подъеме сельского хозяйства и значительном росте качества жизни на селе), способна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие региона и, соответственно, поддержать тенденции естественного роста численности населения поселения и Белоярского района.

## 3.2 Жилищная сфера

Обеспечение качественным жильем населения поселения является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Муниципальная жилищная политика – совокупность систематически принимаемых решений и мероприятий с целью удовлетворения потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

1) учет (мониторинг) жилищного фонда;

2) определение существующей обеспеченности жильем населения поселения;

3) установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающие местные условия поселения;

4) организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

5) формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Суммарная общая площадь жилищного фонда поселения на 2007 г. составляет порядка 42,5 тыс. кв.м (в том числе строящийся жилфонд). При численности в 1926 человек средняя обеспеченность общей площадью жилищного фонда составляет 21 кв. м на человека.

Структура существующего жилищного фонда представлена на рисунке 1.

- Структура жилищного фонда по виду застройки

Основная доля существующего жилищного фонда представлена многоквартирными жилыми домами, меньшую долю составляют одноквартирные жилые дома, относительно равный удельный вес занимают двухквартирные жилые дома и общежития.

Объем нового строительства составляет порядка 0,2 тыс. кв. м или 4% от общего объема жилищного фонда.

Общий объем ветхого жилищного фонда составляет порядка 3,6 тыс. кв.м. (4 дома), что составляет 8% от общего объема существующего жилищного фонда.

Характеристика существующего жилищного фонда приведена на рисунке 2 и в таблице 3.

Характеристика действующего жилищного фонда поселения

| Наименование объекта | Всего |  |  | в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Строящийся |  |  | Существующий |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | всего |  |  | в том числе ветхий |  |  |
|  | Sобщ, кв.м | % | шт. | тыс. м2 | % | шт. | Sобщ, кв.м | % | шт. | Sобщ, кв.м | % | шт. |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 2 367 | 6 | 31 | 64 | 39 | 1 | 2 303 | 5 | 30 | - | - | - |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 1 596 | 4 | 9 | 101 | 61 | 1 | 1 495 | 3 | 8 | - | - | - |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 1 939 | 5 | 14 | - | - | - | 1 939 | 5 | 14 | - | - | - |
| Двухквартирный жилой дом, 2 эт. | 295 | 1 | 1 | - | - | - | 295 | 1 | 1 | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 2 030 | 5 | 9 | - | - | - | 2 030 | 5 | 9 | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 16 204 | 38 | 20 | - | - | - | 16 204 | 38 | 20 | 3 603 | 100 | 4 |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | 11 914 | 28 | 5 | - | - | - | 11 914 | 28 | 5 | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 4 эт. | 3 712 | 9 | 1 | - | - | - | 3 712 | 9 | 1 | - | - | - |
| Общежитие, 1 эт. | 2 337 | 6 | 7 | - | - | - | 2 337 | 5 | 7 | - | - | - |
| Сторожка | 90 | 0,2 | 1 | - | - | - | 90 | 0,2 | 1 | - | - | - |
| Итого | 42 483 | 100 | 98 | 165 | 100 | 2 | 42 318 | 100 | 96 | 3 603 | 100 | 4 |

- Структура жилищного фонда по текущему состоянию

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03. «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» размещение жилья в санитарно-защитных зонах (далее - СЗЗ) не допускается.

В СЗЗ расположено 10 жилых домов суммарной общей площадью порядка 2,3 тыс. кв. м, что составляет 5% от действующего жилищного фонда. Источниками санитарно-защитных зон в данном случае являются: котельные, склады, прачечная, гаражи индивидуального транспорта, пекарня. Схема влияния градостроительных ограничений на жилье представлена на рисунке 3.

- Схема влияния градостроительных ограничений на жилье

Жилищный фонд в населенном пункте полностью обеспечен сетями инженерной инфраструктуры, в том числе газоснабжением, теплоснабжением, водопроводом, водоотведением, электроснабжением, связью.

## 3.3 Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений) и коммуникаций населенного пункта (территории), а также предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Социальная сфера поселка представлена следующими объектами:

Учреждения образования:

Детский сад «Колокольчик» на 110 мест, фактическая загруженность – 79 %. Объект введен в эксплуатацию в 1986 г., степень износа – 65%;

Средняя общеобразовательная школа на 250 мест (фактическая загруженность - 144%), общая площадь 3,5 тыс. кв.м. Здание введено в эксплуатацию 2002 г., износ – 4%;

Сельский класс МУДОД «Детская школа искусств г. Белоярского» на 50 мест, фактически загруженное на 76%, общей площадью 0,2 тыс. кв.м., введено в эксплуатацию в 1983 г., реконструкция в 2006 г.

Объекты здравоохранения:

- Амбулатория на 53 посещения в смену и 15 коек дневного пребывания. Здание введено в эксплуатацию в 1986 г., степень износа – 13%.

Объекты спортивного назначения:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс с единовременной пропускной способностью в 35 человек, площадь спортивного зала – 288 кв.м. Здание введено в эксплуатацию в 1985 г., был проведен капитальный ремонт в 2002 г.;

- Спортзал, 400 кв.м. площади пола.

Объекты культурно-досугового назначения:

- Клуб на 300 мест (фактическая загруженность – 100%) и библиотека на 6,7 тыс. экземпляров, расположены в одном здании, введено в эксплуатацию в 2002 г., степень износа 18%.

- Детский дворовый клуб, проектной мощностью 50 мест, общей площадью 0,3 тыс. кв.м.

Объекты торгового назначения:

- 9 магазинов, отдельностоящих, суммарной торговой площадью 540 кв.м. (общая площадь 675 кв.м.);

- 4 магазина, расположенных в здании почты.

Объекты общественного питания:

- Столовая (недействующая), общей площадью 0,3 тыс. кв.м.

Объекты бытового обслуживания, связи и кредитно-финансового назначения:

- прачечная;

- пожарная часть;

- баня на 15 мест;

- почта;

- участковый пункт милиции, расположенный в здании ДК;

- Сбербанк России, расположенный в здании ДК;

- Белоярсктелеком, расположенный в здании ДК;

- АТС;

- парикмахерская, расположенная в здании почты.

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства:

- ЖКХ, расположенное в здании реконструируемого магазина;

- гостиница «Уют» на 10 мест.

Объекты управления, общественного назначения:

- администрация;

- контора СУ-7;

- административное здание Газпром Трансгаз Югорск;

- административное здание.

Современная обеспеченность населения по отдельным видам обслуживания значительно отстает от нормативных показателей, рекомендуемых СНиП 2.07.01.89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Характеристика объектов и обеспеченность населениями учреждениями социально-бытового назначения представлена в таблице 4.

Обеспеченность населения п. Верхнеказымский объектами социально-бытового назначения (население 1930 человек)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Кол-во | Проектная мощность | Фактическая мощность | Загрузка объекта, % | Норматив | Требуемая мощность | Фактическая обеспеченность, % | Излишек (+), дефицит (-) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Детские дошкольные учреждения | место | 1 | 110 | 87 | 100 | 85% детей дошкольного возраста | 123 | 89 | -13 | Детский сад "Колокольчик", степень износа 65%, 6 групп |
| 1.2 | Школьные учреждения | учащиеся | 1 | 250 | 360 | 114 | 100% детей школьного возраста | 360 | 69 | -110 | степень износа-4% |
| 1.3 | Внешкольные учреждения | место | 2 | 100 | - | - | 10% общего числа школьников | 36 | 278 | 64 | ДШИ г. Белоярского, год ввода 1983, рекон. 2006 г., Детский дворовый клуб |
| 1.4 | Межшкольные учебно-производственные комбинаты | место | - | - | - | - | 8% общего числа школьников | 30 | 0 | -30 | - |
| 2 | Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Амбулатория | коек/посещение в смену | 1 | 15/53 | 15/53 | 100 | 181,5 посещений в смену на 10 тыс. жителей | 26/35 | 58/152 | -11/ 18 | степень износа 13% |
| 2.2 | Аптечный пункт | объект | 1 | 1 | 1 | 100 | - | 1 | 1 | - | расположен в здании магазина |
| 2.3 | Выдвижные пункты скорой медицинской помощи | автомобиль | - | - | - | - | 1 на 5 тыс. чел. | 1 | 0 | -1 | - |
| 2.4 | Молочные кухни | порция в сутки | - | - | - | - | 4 | 112 | 0 | -112 | - |
| 2.5 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общ. площади на ребенка до года | - | - | - | - | 0,3 | 8 | 0 | -8 | - |
| 3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Помещения физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общей площади пола | 2 | 688 | - | - | 540 кв.м. | 540 | 127 | 148 | ФОК, год ввода 1985, реконстр. 2002 г., ЕПС – 35, спортзал |
| 4 | Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Дом культуры | посетительское место | 1 | 300 | 300 | 100 | от 2 до 5 - 230-190 на 1 тыс. человек | 443 | 68 | -143 | степень износа 18% |
| 4.2 | Библиотека | тыс.ед. хранения | 1 | 6,7 | 7,9 | 120 | 2 до 5 - 5-6/4-5 на 1 тыс. чел. | 12 | 58 | -5 | в здании ДК |
| 5 | Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Магазины | м2 торговой площади | 12 | 1025* | 1025* | 100 | 300 на 1 тыс. чел. | 578 | 177 | 447 | - |
| 6 | Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Предприятие общественного питания | место | 1 | - | - | - | 40 на 1 тыс. чел. | 77 | 0 | -77 | Столовая, недействующая |
| 7 | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 1 | 2* | 2* | 100 | 7 на 1 тыс. чел. | 13 | 15 | -11 | парикмахерская |
| 7.2 | Прачечные | кг белья в смену | 1 | н/д | - | - | 60 на 1 тыс. чел. | 116 | - | - | - |
| 7.3 | Химчистки | кг вещей в смену | - | - | - | - | 3,5 на 1 тыс. чел. | 7 | 0 | -7 | - |
| 7.4 | Баня | место | 1 | 15* | - | - | 7 на 1 тыс. чел. | 13 | 111 | 2 | - |
| 7.5 | Пожарная часть | кол-во машин | 1 | 2* | 2 | 100 | по нормам НПБ 101-95 | 2 | 100 | 0 | - |
| 7.6 | Участковый пункт милиции | объект | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | в здании ДК |
| 7.8 | Парикмахерская | объект | 1 | 1 | 1 | 100 | - | - | - | - | в здании почты |
| 8 | Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Отделения и филиалы сберегательного банка | операционное место | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 на 1-2 тыс. чел. | 1 | 100 | 0 | в здании ДК |
| 9 | Отделения связи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Почтовое отделение | объект | 1 | 1 | 1 | 100,0 | По нормам и правилам министерств связи РФ | 1 | 100 | 0 | - |
| 9.2 | АТС | номеров | 1 | н/д | н/д | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Администрация | объект | 1 | 1 | 1 | 100 | По заданию на проектирование | 1 | 100 | 1 | - |
| 10.2 | Административные здания | объект | 3 | 3 | 3 | 100 | По заданию на проектирование | 1 | 100 | 2 | - |
| 11 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Гостиницы | место | 1 | 10* | - | - | 6 на тыс. чел. | 12 | 87 | -2 | - |
| 11.2 | ЖЭО | объект | 1 | 1 | 1 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | Реконструируется магазин под ЖКХ |

Примечание: *- мощность определена условно

Проанализировав современное состояние социальной сферы поселка, можно сделать следующие выводы:

- Дефицит объектов:

- детский сад (дефицит – 13 мест);

- общеобразовательная школа (дефицит – 110 мест);

- амбулатории (дефицит - 11 коек);

- объекты общественного питания (дефицит - 77 мест);

- дом культуры (дефицит – 143 мест);

- библиотека (дефицит – 5 тыс. экз.);

- учреждения жилищно-коммунального хозяйства;

- предприятия бытового обслуживания (дефицит - 11 рабочих мест).

- Отсутствие объекта:

- молочная кухня (112 порций в сутки) с раздаточным пунктом (8 кв.м. на ребенка до года).

- Ветхость:

- деревянный корпус детского сада «Колокольчик».

Схема обеспеченности территории объектами общеобразовательных учреждений, здравоохранения и спортивного назначения представлена на рисунке 4. Очевидно, что территория населенного пункта почти полностью находится в радиусе обслуживания школы. С детскими садами ситуация складывается менее благополучно - половина территории не покрыта радиусами обслуживания. Такая же ситуация складывается с радиусами обслуживания объектами спортивного назначения. Радиусы обслуживания объектами здравоохранения полностью покрывают данную территорию.

- Схема обеспеченности территории объектами общеобразовательных учреждений, здравоохранения и спортивного назначения

Часть учреждений размещена в СЗЗ объектов и предприятий, что противоречит нормам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Например, детский дворовый клуб, административное здание попадают в СЗЗ от ФОК. Таким образом, требуются мероприятия по выносу социальных объектов из СЗЗ или перенос объекта имеющего СЗЗ.

## 3.4 Производственная сфера

Одной из основных задач территориального планирования является развитие производственной сферы, создание высокооплачиваемых рабочих мест, повышение уровня жизни населения. Решение этих задач позволит говорить о возможности перспективного развития Белоярского района во всех отраслях хозяйствования.

Создание условий для развития производственной сферы, малого и среднего бизнеса позволит привлечь на территорию поселения инвестиционные средства, создать рабочие места и тем самым увеличить доходную часть районного и муниципального бюджетов, а рост доходов позволит увеличить расходную часть бюджетов и реализовывать программы в области жилищной и социальной сфер.

На территории поселения находятся следующие производственные объекты:

- Верхнеказымское ЛПУ магистральных газопроводов ООО «Тюментрансгаз» РАО «Газпром»;

- Автоколонна №7 Белоярского УТТиСТ;

- Ремонтно-строительное управление №7;

- Верхнеказымский участок Белоярского КПТУ;

- ТУСМ №3;

- Участок РСУ-8.

В 2006 году объем выпуска хлеба и хлебобулочных изделий составил 79 тонн.

За 2006 год на приусадебных участках и на землях сельхозназначения было выращено 4 тонны овощей и 61 тонна картофеля (рост составил 5%).

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта составила 147 га, в том числе промышленности - 129 га, коммунально-складского назначения - 18 га, зоны сельскохозяйственного назначения - 11,3 га.

## 3.5 Транспортная инфраструктура

### 3.5.1. Внешний транспорт

Поселение расположено в средней части Белоярского района ХМАО – Югры, на расстоянии 70км от административного центра района – г.Белоярского. По южной части территории п.Верхнеказымского проходит автомобильная дорога межмуниципального значения "Андра - Белоярский - граница Ямало-Ненецкого автономного округа", подъезд к г.Белоярский с капитальным типом дорожной одежды. Эта дорога соединяет п.Верхнеказымский с с.Казымом и п.Лыхмой на юго-западе, а так же с п.Сосновкой на северо-востоке, по ней осуществляется регулярное автобусное движение. В зимнее время связь с другими поселениями Белоярского района так же осуществляется по автозимникам.

Из объектов других видов транспорта, действующих на территории поселения, следует отметить вертолетную площадку, расположенную в южной части п.Верхнеказымского, и два причала, расположенных в северной части населенного пункта. Сообщение поселка с соседними населенными пунктами при помощи вертолетов осуществляется в течение всего года.

Железнодорожный транспорт на территории Белоярского района отсутствует.

На сегодняшний день поселение в основном обеспечено внешними транспортными связями, однако двух причалов, действующих на территории поселения, оказывается не достаточно для полноценной работы водного транспорта.

3.5.2. Улично-дорожная сеть

В настоящее время большая часть улиц и дорог п.Верхнеказымского имеют дорожные одежды капитального типа со сборным железобетонным покрытием. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенного пункта представлены в таблице 5.

Показатели существующей улично-дорожной сети

| № п/п | Вид покрытия | Площадь покрытия, м2 | Протяженность дорог с данным видом покрытия, км |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сборное железобетонное | 103 700 | 19,2 |
| 2 | Грунтовое | 14 000 | 5,2 |
|  | Итого: | 117 700 | 24,4 |

Из таблицы видно, что порядка 12% улиц поселка не имеют дорожных одежд капитального типа, что затрудняет движение по ним в неблагоприятные периоды года.

Пешеходное движение на некоторых улицах осуществляется по их проезжим частям вследствие отсутствия тротуаров.

На территории поселения в настоящее время не имеется автозаправочных станций (далее по тексту – АЗС) и станций технического обслуживания (далее по тексту – СТО). Ремонт и обслуживание автотранспортных средств производятся в гаражах и на территории предприятий.

Хранение индивидуального автотранспорта осуществляется на территории приусадебных участков, а так же в гаражах. Общая мощность гаражей, расположенных на территории населенного пункта, составляет 105 машино-мест.

При рассмотрении работы современного транспорта поселения выявлены следующие основные проблемы:

- низкое качество обслуживания автомобильных дорог;

- отсутствие четкой дифференциации улично-дорожной сети по категориям;

- часть улиц не имеет дорожных одежд капитального типа;

- на части улиц отсутствуют тротуары;

- отсутствуют АЗС и СТО.

## 3.6. Коммунальное обслуживание

### 3.6.1. Водоснабжение

Современная схема водоснабжения п. Верхнеказымский представляет собой централизованную закольцованную систему подачи воды. Источником водоснабжения поселка служит подземный водозабор - куст скважин, расположенный юго-восточнее населенного пункта.

Суммарный дебит куста скважин составляет 5000 м.куб/сут. Над водозаборными скважинами располагаются павильоны с встроенным водоподъемным оборудованием. Система водоснабжения включает в себя водозаборные и водоочистные сооружения (далее - ВОС), совмещенные со зданием насосной станции второго подъема и водопроводную сеть. ВОС расположены в южной части населенного пункта и имеют производительность на сегодняшний день 5000 м.куб/сут.

Также на площадке ВОС расположены три резервуара для хранения питьевой воды объемом 2х100 и 1000 куб.м.

Хозяйственно-питьевой водопровод объединен с противопожарным. На сети установлены пожарные гидранты.

Водозаборные скважины и водоподъемное оборудование, удаленное от населенного пункта, подает воду на ВОС. После очистки вода транспортируется в разводящую сеть с помощью повысительной насосной станции.

Расчетные расходы воды на бытовые нужды приняты:

- на одного жителя – 230 л/сут;

- на наружное пожаротушение – 25 л/с;

- на внутреннее пожаротушение – 5 л/с

Расход воды в целом по поселку составляет 3755 м.куб/сут., а расход на противопожарные нужды 326 м.куб/сут.

Сети водопровода проложены на эстакаде совместно с теплосетью в общей изоляции. Материал труб – сталь, диаметр магистральных сетей составляет 100 – 219 мм. Износ сетей водоснабжения в настоящее время составляет 70%.

Анализ существующего состояния системы водоснабжения в населенном пункте установил наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные качества:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- наличие нескольких источников водоснабжения обеспечивает надёжность системы водоснабжения.

Отрицательные качества:

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

### 3.6.2. Водоотведение (канализация)

В п. Верхнеказымский существует централизованная система водоотведения. Хозяйственно-бытовые стоки от жилых и общественных зданий поступают по самотечным коллекторам в канализационные насосные станции (далее – КНС), количество которых в поселке 4 штуки (производительность КНС составляет 1680; 1920; 2х2160 м.куб/сут.) и далее по напорному коллектору направляются на канализационные очистные сооружения (далее – КОС), расположенные в западной части населенного пункта и имеющие производительность 800 м.куб/сут.

Сети канализации приняты из стальных труб и проложены подземно ниже глубины проникновения нулевой температуры.

Износ сетей водоотведения в настоящее время очень велик и составляет 90%.

Анализ существующего состояния системы водоотведения установил следующие ее недостатки:

- большой износ оборудования и сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.

- сброс сточных вод с отсутствием должной степени очистки негативно сказывается на экологическом состоянии Белоярского района.

### 3.6.3. Теплоснабжение

Система теплоснабжения п. Верхнеказымский централизованная.

Основным источником теплоснабжения посёлка являются теплоутилизационные установки компрессорной станции (далее - КС) «Верхнеказымская». В теплоутилизационных установках используется тепло уходящих газов газотурбинных приводов компрессорных агрегатов. От КС к посёлку подается теплоноситель с параметром 115/70 ºС, используемый для теплоснабжения микрорайонов № 2, 3, 4, 5.

Горячее водоснабжение микрорайонов №№ 2, 3, 4, 5 обеспечивает существующая котельная «2БВК» установленной мощностью 3,6 Гкал/час (согласно режимным картам-2,4 Гкал/час); год ввода в эксплуатацию - 1983; капитальный ремонт котельной -2003г; котлоагрегаты – «ВВД-1,8» (2 шт.); КПД котлов – 83,3%; вид топлива – газ; установка химводоподготовки отсутствует.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение микрорайона №1 обеспечивает котельная «Новитер» установленной мощностью 3 Гкал/час; год ввода -1997; котлоагрегаты «Новитер» (2 шт.); КПД котлов – 91,67%; температурный график 95/70 ºС; вид топлива – газ;  имеется установка химводоподготовки.

Отопление базы горюче-смазочных материалов (далее – ГСМ) и ангаров обеспечивает котельная «ЗИОСАБ», установленной мощностью 1,6 Гкал/час; год ввода в эксплуатацию - 2007; КПД котлов – 92 %; температурный  график 95/70 ºС; вид топлива – газ; имеется установка химводоподготовки.

Система теплоснабжения закрытая, четырёхтрубная. Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая.

Протяженность тепловых сетей – 17690 м, диаметр от 32 мм до 426 мм. Прокладка сетей надземная на низких опорах, а так же подземная бесканальная, изоляция – стекловата и рубероид.

Компенсация температурных расширений решена с помощью углов поворота теплотрассы и П-образных компенсаторов.

Около 10 % тепловых сетей нуждается в замене.

Особенности существующей системы теплоснабжения:

- отсутствие в населённом пункте источника теплоснабжения для покрытия отопительной нагрузки микрорайонов 2-5.

- значительный физический износ оборудования котельной 2БВК;

- отсутствие водоподготовки в котельной 2БВК.

### 3.6.4. Газоснабжение

Газоснабжение п. Верхнеказымский централизованное от газораспределительной станции (далее - ГРС), расположенной на территории КС «Верхнеказымская».

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газоснабжения 2-х ступенчатая:

- от ГРС отходят газопроводы высокого (0,6 МПа) давления II-категории, подходящие к ГРП котельных и жилой застройки;

- от газорегуляторных пунктов (далее ГРП) запитываются сети низкого (0,005 МПа) давления.

Система газоснабжения смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов и присоединяемых к ним тупиковых газопроводов, которые осуществляют подачу газа к потребителям.

Материал газопроводов высокого давления - сталь, способ прокладки – подземный.

Материал газопроводов низкого давления - сталь; способ прокладки – подземный, надземный.

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется тремя ГРП (мощностью 600 м3/час каждый), которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

Анализ существующего состояния системы газоснабжения выявил наличие следующих проблем:

- существующая схема газоснабжения тупиковая, из-за чего происходит снижение давления газа у отдельных потребителей по мере удаления от ГРП;

- питание газом тупиковых сетей происходит только в одном направлении, поэтому возникают затруднения при ремонтных работах.

- отсутствуют газовые сети в районах перспективной застройки.

### 3.6.5. Электроснабжение

Система электроснабжения п. Верхнеказымский централизованная.

Источником централизованного электроснабжения является Тюменская энергосистема. Подключение к Тюменской энергосистеме выполнено через понижающую станцию (далее - ПС) «Верхнеказымская» 110/10 кВ, мощностью 2х25 МВА, по линии электропередач 110 кВ.

Распределение электрической энергии от ПС «Верхнеказымская» до трансформаторных подстанций (далее - ТП) выполнено по линиям электропередач (далее - ЛЭП) 10 кВ.

В населенном пункте располагаются 26 ТП различной мощности. Передача электрической энергии от ТП до потребителей выполнено по ЛЭП 0,4 кВ.

Протяженность ЛЭП 10 кВ составляет 15,44 км.

### 3.6.6. Связь и информация

Поселок Верхнеказымский телефонизирован от автоматической телефонной станции (далее АТС). АТС на 1000 номеров расположена в центральной части поселка по ул. Микрорайон 2. Связь между АТС и абонентами осуществляется по кабельным и воздушным линиям связи.

В населенном пункте установлено два антенно-мачтовых сооружения - вышки связи. Одна расположена около АТС, другая - в юго-западной части поселка.

## 3.7. Анализ муниципальной правовой базы поселения в области землепользования и застройки

Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004 № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» образовано в составе территории муниципального образования Белоярский район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Верхнеказымский.

Поселение является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселения, в пределах полномочий, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на сегодняшний день отсутствуют.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки.

В поселении нет муниципальных правовых актов, регулирующих вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядка предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещения объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться главным богатством, приносящим основную часть дохода бюджета поселения - землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения, с целью непрерывного поступательного развития поселения и создания благоприятных инвестиционных условий для привлечения в градообразующие сферы деятельности частного капитала, роста благосостояния жителей поселения являются:

1) принятие плана реализации генерального плана поселения;

2) координация действий органов местного самоуправления поселения по обеспечению реализации генерального плана поселения;

3) муниципальное правовое обеспечение сохранности объектов культурного наследия на территории поселения и природных ценностей в процессе реализации генерального плана;

4) обеспечение контроля реализации генерального плана поселения;

5) принятие правил землепользования и застройки поселения;

6) муниципальное правовое обеспечения привлечение инвестиций в поселение через разработку комплекса муниципальных правовых актов в сфере градостроительства, землепользования и застройки, природопользования и в иных сферах деятельности;

7) подготовка и ведение системы мониторинга реализации генерального плана поселения;

8) разработка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

9) разработка и утверждение правил благоустройства территории поселения.

Учитывая социально-экономическую значимость многих вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

## 3.8. Обоснование перевода земель различных категорий в земли населенных пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом ХМАО – Югры от 25.11.2004. № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Границы населенного пункта п. Верхнеказымский установлены по материалам ФГУП «Рослесинфорг», в соответствии с муниципальным договором от 3 июня 2009 года № 06/146-09 Р/14709/УАГ.

В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий:

- земли населенных пунктов (п. Верхнеказымский) – 493 га;

- земли лесного фонда – 15027 га;

- земли промышленности и иного специального назначения – 18 га.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей в состав проекта генерального плана поселения (Схема генерального плана сельского поселения Верхнеказымский), а состав и порядок их использования определены Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями промышленности и иного специального назначения являются земли, расположенные за границами населенных пунктов и используемые или предназначенные для обеспечения деятельности организаций и эксплуатации объектов транспорта, осуществления иных специальных задач.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Граница п. Верхнеказымский отделяет земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, промышленности и иного специального назначения, лесного фонда. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящего в его состав населенного пункта, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов. В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь населенного пункта п. Верхнеказымский увеличивается на 339 га за счет земель лесного фонда (336 га), земель промышленности и иного специального назначения (3 га).

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, установление или изменение границ населенного пункта является переводом земель или земельных участков иных категорий (земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда) в земли населенных пунктов. Установлением или изменением границ населенного пункта является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения Советом депутатов поселения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждается граница населенного пункта п. Верхнеказымский, входящего в состав поселения, и происходит перевод земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда в земли населенных пунктов.

- До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации. После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет депутатов поселения, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

- Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

## 3.9. Охрана объектов культурного наследия

В соответствии со Списком выявленных объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, утвержденного приказом директора Департамента культуры и искусства автономного округа от 11.02.2008 № 14/01-12, в границах сельского поселения Верхнеказымский выявлены следующие памятники археологии:

1) селище Керасъегамкурт 1;

2) селище Керасъегамкурт 2;

3) селище Нерыпъюхынглор 1.

Местонахождение объектов:

1) селище Керасъегамкурт 1, находится в 32,6 км. к северо-востоку от села Казыма, левобережье реки Казыма;

2) селище Керасъегамкурт 2, находится в 28,8 км. к северу-востоку от села Казыма, левобережье реки Казыма;

3) селище Нерыпъюхынглор 1, находится в 32,4 км. к северу-востоку от села Казыма, левобережье реки Казыма.

Техническое состояние вышеуказанных вновь выявленных памятников археологии – аварийное.

- В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.06.2006 № 64-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» в материалах генерального плана установлены временные зоны охраны вышеуказанных объектов. Границы временных зон охраны установлены на расстоянии 25 метров от объекта культурного наследия.

- АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ.

## 4.1. Архитектурно-пространственные решения

Архитектурно-планировочные решения территории п. Верхнеказымский приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории п. Верхнеказымский, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки;

- существующие транспортные связи, в том числе транспортные связи регионального значения

- сложившаяся планировочная структура населённого пункта;

- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу поселения, в частности – КС «Верхнеказымская»;

- наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение посёлка.

Развитие населённого пункта планируется за счёт естественного прироста населения, создания новых производственных площадей и упорядочивания существующих.

Архитектурно-планировочные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт организации межквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;

- размещение объектов общественно-делового центра;

- благоустройство территорий поселка, формирование улично-дорожной сети, организация отвода поверхностных и талых вод, устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав, посадка деревьев и кустарников;

- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания.

Благодаря комплексному подходу предлагаемое архитектурно-планировочное решение территории п. Верхнеказымский, где селитебная территория гармонично вписана в природный ландшафт, позволяет организовать удобную и комфортную среду проживания для жителей поселения.

## 4.2. Планировочная организация территории

Проектные решения по формированию планировочной структуры населенного пункта основываются на развитии существующей планировочной структуры поселка с учетом природных условий, планировочных ограничений и размещения расчетных объемов строительства. Упорядочение системы улиц и пешеходных направлений позволяет создать наиболее рациональную планировочную структуру, которая обеспечивает удобную связь между различными функциональными зонами поселка: жилыми, общественными, производственными и рекреационными.

Сложившийся дорожно-транспортный каркас имеет четкую структуру взаимно перпендикулярных улиц и дорог, расположенных в широтном и меридиональном направлении, между которыми размещаются территории кварталов.

Развитие жилой застройки планируется за счет регенерации существующего жилищного фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительство новых благоустроенных жилых домов. В частности – строительство новых домов на месте ветхих в микрорайоне 2, и строительство новых многоквартирных жилых домов в микрорайоне 3. На расчетный срок предусматривается освоение свободных территорий в северной и восточной части поселка под строительство кварталов индивидуальной малоэтажной застройки, а так же предлагаются резервные территории в северо-восточной части для жилых кварталов за расчетный срок. С западной стороны главной дороги располагаются садово-огородные участки.

Существующий центр состоит из объектов социально-бытового, культурно-досугового, торгового и административно-делового назначения.

Общественно-деловая застройка запроектирована с учётом обеспечения населения необходимыми объектами обслуживания. Развитие территории общественного центра поселка Верхнеказымский предусмотрено за счёт реконструкции и нового строительства общественных зданий.

В центральной части населенного пункта, на свободной от застройки территории, организована площадь,  которую формируют реконструируемый  клуб с пристроенным к нему актовым залом и библиотекой, реконструируемая школа с увеличением мощности за счет строительства нового корпуса, проектная школа искусств, спортивный центр с универсальным спортивным залом и плавательным бассейном. При школе организованы спортивные площадки и стадион.

Проектом предусмотрена реконструкция амбулатории и размещение рядом с ней здания аптеки с фитобаром. Севернее амбулатории  предложено размещение детского сада.

Проектом предложено формирование административно-делового комплекса в центральной части посёлка, рядом с реконструируемым административным зданием предусматривается строительство сбербанка, гостиницы, строительство выставочного зала, организация бульвара и сквера.

Севернее общественного центра образован подцентр, который сформирован зданиями торгового назначения.

На въезде в поселок, предлагается строительство комбината бытового обслуживания и торгового комплекса.

В юго-восточной части населенного пункта, проектом предусмотрено размещение лыжной базы и организована лыжня.

Коммунально-складская зона располагается в западной части поселка. На её территории размещены котельная, ГРС и другие объекты коммунально-складского назначения. Территория КС «Верхнеказымская» располагается в южной части населенного пункта.

В общую планировочную структуру поселка включены территории водозаборных и очистных сооружений. Южнее от жилой застройки располагается вертолетная площадка, которая размещена в соответствии с нормами (300 м от жилой застройки). В юго-восточной части населенного пункта проектом предусмотрено кладбище традиционного захоронения, а так же за границами поселка с учетом санитарно-защитных норм размещен полигон твердых бытовых отходов (далее – ТБО) и скотомогильник.

В решениях генерального плана предусмотрена ступенчатая непрерывная система озеленения территории поселка: от озеленения общественного центра поселка с организацией площадок для отдыха и праздничных гуляний населения, территорий детского сада и культурно-образовательного центра до обустройства буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Проектными решениями предлагается корректировка существующей границы населённого пункта с учетом развития планировочной структуры. Проектируемая граница населенного пункта включает освоенную территорию и зоны перспективного градостроительного развития, определенные генеральным планом. Площадь населенного пункта в проектируемых границах составляет 837 га.

Таким образом, архитектурно-планировочное решение отражает целесообразность организации среды жизнедеятельности, всесторонний учет взаимного влияния таких составляющих, как природные факторы, жилые образования, зоны общественного центра, зоны отдыха, производственные зоны и зоны инженерных и транспортных инфраструктур.

- проектные решения.

## 5.1. Жилищная сфера.

Общий объем ликвидируемого жилищного фонда в поселении на конец расчетного срока планируется порядка 7,9 тыс. кв.м. общей площади (22 дома), что составляет 19% от общего объема существующего жилищного фонда. Наиболее высокий процент (68%) от ликвидируемого жилищного фонда – это многоквартирные жилые дома.

Проект предполагает равномерное распределение объемов сноса в течение расчетного срока. Предполагаемый ежегодный объем сноса составит порядка 390 кв.м.

Объем сохраняемого жилищного фонда составит порядка 33,3 тыс. кв.м., 83% которого приходится на многоквартирные жилые строения.

Характеристика изменения существующего жилищного фонда представлена в таблице 6 и на рисунке 5.

Изменение существующего жилищного фонда в течение расчетного срока

| Наименование | Существующий жилищный фонд (в т.ч. строящийся) |  |  | Сохраняемый жилищный фонд |  |  | Реконструируемый жилищный фонд |  |  | Ликвидируемый жилищный фонд |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь, кв.м. | % | Кол-во домов | Общая площадь, кв.м. | % | Кол-во домов | Общая площадь, кв.м. | % | Кол-во домов | Общая площадь, кв.м. | % | Кол-во домов |
| Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | 2 367 | 6 | 31 | 2 323 | 7 | 30 | - | - | - | 44 | 1 | 1 |
| Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | 1 596 | 4 | 9 | 1 495 | 4 | 8 | - | - | - | 101 | 1 | 1 |
| Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | 1 939 | 5 | 14 | 1 939 | 6 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| Двухквартирный жилой дом, 2 эт. | 295 | 1 | 1 | - | - | - | 295 | 26 | 1 | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | 2 030 | 5 | 9 | 207 | 1 | 1 | - | - | - | 1823 | 23 | 8 |
| Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | 16 204 | 38 | 20 | 11 787 | 35 | 15 | 860 | 74 | 1 | 3 558 | 45 | 4 |
| Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | 11 914 | 28 | 5 | 11 914 | 36 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| Многоквартирный жилой дом, 4 эт. | 3 712 | 9 | 1 | 3 712 | 11 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| Общежитие, 1 эт. | 2 337 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | 2337 | 29 | 7 |
| Сторожка, 1 эт. | 90 | 0,2 | 1 | - | - | - | - | - | - | 90 | 1 | 1 |
| Итого | 42 483 | 102 | 98 | 33 377 | 100 | 74 | 1155 | 100 | 2 | 7 953 | 100 | 22 |

- Изменение существующего жилищного фонда, %

Расчет проектируемого жилищного фонда по трем периодам

| № п/п | Наименование показателей | Ед. изм. | Значения |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2007 г. | 2008-2012 гг. | 2013-2017 гг. | 2018-2027 гг. | Всего (без 2007 г.) |
| 1 | Расчетная численность населения | чел. | 1 926 | 2 000 | 2 070 | 2 150 |  |
| 2 | Расчетное количество семей | семей | 584 | 606 | 627 | 652 | - |
| 3 | Средний размер семьи | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 | - |
| 4 | Средняя норма общей площади жилищного фонда | м2/чел. | 22 | 23 | 24 | 25 | - |
| 5 | Расчетная общая площадь жилищного фонда | м2 | - | 46 000 | 49 680 | 53 750 | - |
| 6 | Существующая сохраняемая общая площадь на начало периода | м2 | 42 483 | 42 483 | 46 000 | 49 680 | - |
| 7 | Снос жилья (в том числе по износу) | м2 | - | 2 062 | 2 062 | 4 124 | 8 247 |
| 8 | Существующая сохраняемая общая площадь в течение периода (пригодная) | м2 | 42 318 | 40 421 | 43 938 | 45 557 | - |
| 9 | Дефицит жилья на периоде | м2 | - | 5 579 | 5 742 | 8 194 | 19 514 |
| 10 | Общий объем нового строительства (с учетом сноса) | м2 | 165 | 5 579 | 5 742 | 8 194 | 19 514 |
| 11 | Сохраняемая общая площадь к концу периода | м2 | 42 483 | 46 000 | 49 680 | 53 750 | 53 750 |

По результатам оценки в соответствии с принятыми показателями обеспеченности населения общей площадью жилищного фонда (25 кв. м на 1 человека) и принятой проектной численностью населения на 2027 год, потребность в жилье на расчетный срок составит не менее 53,8 тыс. кв. м, при этом объем нового жилищного строительства - не менее 19,5 тыс. кв. м.

К строительству на территории поселка запроектировано порядка 21,2 тыс. кв. м жилищного фонда, в том числе индивидуальной жилой застройки – 7,5 тыс. кв. м и многоквартирных жилых домов – 13,7 тыс. кв.м.

Дополнительно, с учетом спроса населения в течение срока реализации проекта жилищный фонд может быть увеличен на 54 дома суммарной общей площадью 4,3 тыс. кв. м, за расчетный срок – 50 домов общей площадью 3,8 тыс. кв.м.

Структура проектируемого жилищного фонда представлена на рисунке 6.

- Структура проектируемого жилищного фонда, тыс. кв. м

Строительство нового жилья будет производиться как на свободной территории, так и на местах ликвидируемого жилищного фонда.

Соотношение объемов строительства в течение расчетного срока по очередям следующее:

1 очередь (20%) – 4,2 тыс. кв. м;

2 очередь (30%) – 6,4 тыс. кв. м;

3 очередь (50%) – 10,6 тыс. кв. м.

Большой объем строительства на первую очередь представлен индивидуальной жилой застройкой на существующих отводах и двумя запроектированными к строительству трехэтажными многоквартирными жилыми домами суммарной общей площадью 5,8 тыс. кв.м.

К концу расчетного срока общий объем жилищного фонда должен составить 55,4 тыс. кв. м, в котором объем сохраняемого – 62%, объем проектируемого – 38%. Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда достигнет 25 кв. м на человека.

## 5.2. Социальная сфера

Решениями генерального плана поселения в социальной сфере предполагаются следующие мероприятия:

- снос объектов соцкультбыта по причине ветхости здания;

- строительство новых объектов в соответствии с расчетной мощностью и взамен ликвидируемых объектов;

- реконструкция объектов.

Снос объектов социальной сферы и новое строительство запланировано в три этапа, аналогично очередям сноса и строительства жилищного фонда.

Запланированы к сносу следующие объекты:

- корпус детского сада «Колокольчик» на 30 мест (микрорайон 3);

- два магазина, в т.ч. 1 недействующий (микрорайон 2);

- прачечная (микрорайон 1);

- детский дворовый клуб (микрорайон 1);

- классы школы искусств на 50 мест (микрорайон 2);

- недействующая столовая (микрорайон 2);

- гостиница «Уют» (микрорайон 2).

Реконструкции подлежат следующие объекты:

- амбулатория с сохранением функционального назначения и увеличением мощности до 22 коек/53 посещений в смену;

- администрация сельского поселения с сохранением функционального назначения (микрорайон 2);

- корпус детского сада на 80 мест под противорадиационные укрепления (микрорайон 3);

- магазин под контору ЖКХ (микрорайон 2);

- два магазина с сохранением функционального назначения и увеличением мощности до 200 кв. м торговой площади каждого (микрорайон 3);

- магазин с сохранением функционального назначения и увеличением мощности до 100 кв. м торговой площади (микрорайон 1);

- жилой дом под детский сад на 50 мест (микрорайон 4).

Расчет потребностей в объектах социальной сферы на конец расчетного срока представлены в таблице 8.

Расчет потребности  в основных объектах социальной сферы на 2027 г.

(население 2150 человек)

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | Сохр. мощность | Требуемая мощность | Дефицит/ излишек | Проектная мощность |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 0 | 147 | -147 | 265 |
| 2 | Школьные учреждения | учащихся | 250 | 343 | -93 | 100 |
| 3 | Внешкольные учреждения | мест | 0 | 34 | -34 | 50 |
| Учреждения здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Поликлиники, амбулатории, диспансеры без стационара | посещений в смену / коек | 53/15 | 38/22 | 15/-7 | 53/22 |
| 5 | Молочные кухни | порций в сутки | 0 | 134 | -134 | 0 |
| 6 | Раздаточные пункты молочных кухонь | м2 общей площади на 1 ребенка до года | 0 | 10 | -10 | 0 |
| Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Спортивные залы и крытые бассейны | м2 общей площади пола/зеркала воды | 688 | 1 спортзал на 540 кв. м пл. пола | 148 | 68 чел./час |
| Клубы и библиотеки сельских поселений |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Клубы | посетительское место | 300 | 495 | -195 | 200 |
| 9 | Сельские массовые библиотеки | тыс.ед. хранения | 6,7 | 13 | -6 | 6 |
| Предприятия торговли |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Магазины | м2 торговой площади | 736 | 645 | 91 | 842 |
| Предприятия общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Предприятия общественного питания | место | 0 | 86 | -86 | 90 |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 2 | 15 | -13 | 15 |
| 13 | Прачечные | кг белья в смену | 0 | 129 | -129 | 0 |
| 14 | Химчистки | кг вещей в смену | 0 | 8 | -8 | 0 |
| 15 | Бани | место | 15 | 15 | 0 | 0 |
| Кредитно-финансовые учреждения |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Отделения и филиалы сбербанка | операц. место | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Отделения связи |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Отделения связи | объект | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |
| 18 | ЖЭО | объект | 0 | 1 | -1 | 1 |
| 19 | Гостиницы | место | 0 | 13 | -13 | 15 |
| 20 | Пожарное депо | автомобиль | 2 | 2 | 0 | 0 |

Генеральным планом предусмотрено строительство следующих объектов обслуживания населения:

1 очередь:

- школа на 100 учащихся (планировочный квартал 01:04:01, микрорайон 3, пристрой к существующей школе);

- детский сад на 115 мест (планировочный квартал 01:04:01, микрорайон 3);

- спортивный центр с универсальным игровым залом и плавательным бассейном на пропускной способностью 68 чел./час (планировочный квартал 01:04:01, микрорайон 3);

- лыжная база (планировочный квартал 01:03:04);

- столовая на 40 мест / кафе на 30 мест (планировочный квартал 01:01:01, микрорайон 2);

- КБО на 15 рабочих мест (планировочный квартал 01:02:01).

2 очередь:

- детский сад на 50 мест (планировочный квартал 01:03:03);

- аптека, фитобар на 15 мест (планировочный квартал 01:03:06);

- кафе на 20 мест (планировочный квартал 01:05:01, микрорайон 1);

- отделение сбербанка на 1 операционное место (микрорайон 2, пристрой к зданию АТС);

- выставочный зал (планировочный квартал 01:01:01, микрорайон 2);

- детская школа искусств на 50 мест (планировочный квартал 01:04:01, микрорайон 3).

3 очередь:

- актовый зал на 200 мест, библиотека на 6 тыс. экземпляров (пристрой к действующему клубу, планировочный квартал 01:04:01, микрорайон 3);

- магазин 250 кв. м. торг. площади (планировочный квартал 01:05:01);

- торговый комплекс 200 кв. м торг. площади (планировочный квартал 01:02:04);

- гостиница на 15 мест (планировочный квартал 01:01:01, микрорайон 2);

- детский сад на 100 мест (планировочный квартал 01:03:06).

Схема обеспеченности территории объектами общеобразовательных учреждений, здравоохранения и спортивного назначения на конец расчетного срока представлена на рисунке 7.

- Схема обеспеченности территории объектами общеобразовательных учреждений, здравоохранения и спортивного назначения на конец расчетного срока

## 5.3 Производственная сфера

Решением генерального плана размещение объектов производственной сферы не предусмотрено.

Площадь зоны производственного и коммунально-складского назначения к концу расчетного срока должна составить 422,2 га (прирост на 187%), зоны сельскохозяйственного использования - 13,2 га (прирост на 17%).

## 5.4 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть.

При анализе работы существующего транспорта поселения Верхнеказымский были выявлены проблемы, для решения которых предлагаются нижеприведенные мероприятия.

Учитывая низкое качество обслуживания сети автомобильных дорог Белоярского района, предлагается строительство дорожно-эксплуатационного участка мощностью 200 км. дорог на территории п.Верхнеказымского.

Для улучшения работы водного транспорта предусмотрено строительство, в дополнение к 2 сохраняемым, 1 причала в северной части населенного пункта. Для повышения эффективности работы планируется разделение причалов по их функциональному назначению на грузовые и пассажирские.

В связи с тем, что потребность в воздушных перевозках на территории поселения в будущем не исчезнет, предлагается оставить действующей вертолетную площадку.

В соответствии с п.6.17 СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (далее по тексту – СНиП 2.07.01-89*) введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- поселковая дорога;

- главная улица;

- улица в жилой застройке основная;

- улица в жилой застройке второстепенная;

- проезд.

Предлагается строительство новых и реконструкция уже существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями п.6.18* СНиП 2.07.01-89* ширина проезжей части главной улицы и поселковых дорог принята равной 8м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных – 8м и 6м, проездов – 6м. В качестве покрытия дорожной одежды предусмотрены железобетонные плиты. При проектировании улично-дорожной сети максимально учтены сложившаяся система улиц и направление развития населенного пункта.

Основные показатели предлагаемой улично-дорожной сети представлены в нижеприведенной таблице 9

Основные показатели улично-дорожной сети

| № п/п | Показатели улично-дорожной сети | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общая протяженность / общая площадь покрытия, | км / м2 | 21,9 / 148330 |
|  | в том числе по категориям: - поселковая дорога - главная улица - улица в жилой застройке основная - улица в жилой застройке второстепенная - проезд | км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 | 2,7 / 21710 0,9 / 6940 4,0 / 31520 4,0 / 24170 10,3 / 63990 |

Для движения пешеходов в составе улиц предусмотрены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,5-3,0м, варьирующейся в зависимости от категории улицы.

В юго-восточной части поселения предлагается строительство двух автомобильных дорог местного значения V технической категории с капитальным типом дорожной одежды общей протяженностью 1,1км. Эти дороги связывают п.Верхнеказымский с проектным полигоном твердых бытовых отходов, скотомогильником и кладбищем.

Согласно п.6.3 СНиП 2.07.01-89* уровень автомобилизации на расчетный срок принят равным 250 автомобилям на 1000 человек, при этом расчетное количество автомобилей составляет 538 единиц.

Потребность в АЗС и СТО определена согласно п.6.41 и п.6.40 СНиП 2.07.01-89* исходя из норм: 1 топливораздаточная колонка АЗС на 1200 легковых автомобилей и 1 пост СТО на 200 легковых автомобилей. Мощность объектов, предлагаемых к строительству, составляет: АЗС – 1 объект с 2 топливораздаточными колонками (на 2 вида топлива), СТО – 1 объект на 3 поста. Размещение АЗС и СТО предусмотрено в центральной части п.Верхнеказымского.

Для обслуживания транзитного автотранспорта на автомобильной дороге межмуниципального значения "Андра - Белоярский - граница Ямало-Ненецкого автономного округа", подъезд к г.Белоярский предусмотрена АЗС мощностью 4 топливораздаточных колонки. Станция размещается в южной части поселка.

В связи с расчетным увеличением численности индивидуальных легковых автомобилей на территории поселка предлагается сохранение части существующих и строительство дополнительных гаражей для постоянного хранения автотранспортных средств этой группы. Согласно п.6.33 СНиП 2.07.01-89* гаражи предусмотрены для 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Учитывая, что значительная часть населения поселка обеспечена индивидуальным жильем с приквартирными земельными участками, на территории которых, как правило, размещаются гаражи, при расчете потребности гаражей учтены только легковые автомобили, принадлежащие гражданам, проживающим в многоквартирных домах без приквартирных земельных участков. Минимально необходимая мощность гаражей составляет порядка 350 машино-мест. Из 105 гаражей, имеющихся в настоящее время в поселке, предлагается сохранить 60 гаражей и построить три гаражных кооператива общей мощностью 310 машино-мест. Таким образом, суммарное количество сохраняемых и строящихся гаражей в поселке составит 370шт. Этого количества гаражей достаточно для размещения 90% расчетного парка легковых индивидуальных автомобилей.

## 5.5 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территории

Анализ современного состояния территории поселка показал, что при освоении северной и западной территорий необходимо устройство дамбы обвалования. Протяженность дамбы составит порядка 5,3 км. Объем работ для устройства дамбы определяется на стадии рабочего проектирования.

С целью защиты откосов дамбы от воздействия водной и воздушной эрозии генеральным планом предлагается устройство укрепления. Протяженность укрепления откосов составляет 6,5 км. Объемы и тип укрепления определяются на стадии рабочего проектирования.

## 5.6 Инженерное оборудование территории.

### 5.6.1 Водоснабжение.

Система водоснабжения населенного пункта Верхнеказымский принята с учетом его развития на расчетный срок – до 2027 г. Все расчеты выполнены на конец расчетного периода.

Система водоснабжения для населенного пункта предусмотрена централизованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Категория системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды в населенном пункте в соответствии с п.4.4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - III.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п. 2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При расчете общего водопотребления для населенного пункта в связи с отсутствием данных и стадией проектирования учтено примечание 4 таблицы 1 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, учтено примечание 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливов принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п. 2.2. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Результаты расчетов водопотребления приведены в таблице 10.

| № п/п |  | Наименование водопотребителей | Население, чел |  |  |  |  | Норма водопот-ребления, л/сутчел. |  | Количество потребляемой воды, м3/сут. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. |  | Расчетный срок |  |  |  |  | Qсут.ср |  | Qсут.max |
| п. Верхнеказымский |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилые дома квартирного типа, с водопроводом и канализацией с ванными |  |  | 1805 |  | 1675 | 230 |  | 385,25 |  | 462,3 |  |
| 2 | Расход воды на полив территории |  |  | - |  | 1675 | 30 |  | 50,25 |  | 60,30 |  |
| 3 | Местное производство и неучтенные расходы, % |  |  | 20 |  | - | - |  | 77,05 |  | 92,46 |  |
| Итого по населенному пункту: |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,55 |  | 615,06 |  |

Для данного населенного пункта принято сохранить водозаборный узел, представленный кустом водозаборных скважин и существующими ВОС. Водозабор состоит из семи скважин и по проекту удовлетворяет хозяйственно-питьевые и противопожарные нужды населения. Его суммарная производительность, как и производительность ВОС, составляет 5000 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции.

ВОС, исходя из условий обеспеченности населения чистой питьевой  водой, принято сохранить с незначительным изменением технологической схемы очистки, руководствуясь более прогрессивными методами и средствами.

Основной состав водозаборного узла:

- куст водозаборных скважин в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием;

- ВОС совмещенная с насосной станцией второго подъема;

- резервуары чистой воды (хозяйственно-питьевой и противопожарный запас), емкость для хранения промывной воды.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий. Местное частное производство к проектируемой централизованной системе водоснабжения не подключается.

Производственные предприятия (компрессорная станция) на востоке населенного пункта обеспечиваются технической водой по существующей схеме.

Водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб ГОСТ 18599-2001 диаметром 90-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 11,93 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью 1,3 м/с. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Глубину заложения водоводов принять в соответствии с п. 8.42 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» - на 0,5 м ниже расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Для уменьшения глубины заложения (зона отрицательных температур) предусмотреть кольцевую теплоизоляцию из пенополиуретана; материал труб и элементов стыковых соединений, которые удовлетворяют требованиям морозоустойчивости; конструкцию водопроводных колодцев с арматурой, которая исключает замерзание последней; постоянную циркуляция воды по замкнутому контуру.

Расход воды на наружное пожаротушения принят 15 л/с, в соответствии с таблицами 5, 6 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Расчетное количество одновременных пожаров – один. Продолжительность тушения пожара составляет 3 ч.

На водопроводной сети установить гидранты северного исполнения. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен и фундаментов капитального строительства.

На первом этапе обеспечить индивидуальный ввод водопровода в общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо выполнить следующие мероприятия:

- выполнить гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- выполнить замену морально устаревшего оборудования комплекса водозаборных сооружений;

- строительство новой кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб 90-160 мм, общей протяженностью магистральных линий 11,93 км;

- при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

### 5.6.2 Канализация.

Система водоотведения населенного пункта Верхнеказымский принята с учетом его развития на расчетный срок – до 2027 г. Все расчеты выполнены на конец  расчетного периода. Проектом предусмотрена централизованная система водоотведения. На первую очередь необходимо выполнить замену существующей коллекторной сети водоотведения от общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственных зданий), на последующих очередях - от жилых зданий и производственных предприятий.

Существующие трубопроводы водоотведения – стальные, и на конец расчетного периода будут иметь значительный износ. Поэтому на перспективу развития населенного пункта проектом принято обновление всей системы водоотведения в целом с использованием более долговечных и надежных в эксплуатации материалов.

Проектируемые самотечные и напорные сети водоотведения выполнить из полиэтиленовых труб диаметром 110-280 мм, общей протяженностью магистральных линий 9,34 км. Сбор хозяйственно-фекальных стоков от жилой и общественной застройки осуществить одной сохраняемой, реконструируемой и одной проектируемой КНС. Проектируемую КНС, производительностью 500 м3/сут. расположить на территории магазина смешанных товаров. По самотечному коллектору 200 мм стоки перекачиваются на реконструируемую ГКНС, расположенную на территории зеленых насаждений в западной части поселка. Необходимо предусмотреть  изменение мощности данной ГКНС до 1680 м3/сут.

Хозяйственно-фекальные стоки северной части поселка канализуются по самотечному коллектору 250 мм в сохраняемую КНС производительностью 1920 м3/сут, которая, в свою очередь, транспортирует стоки посредством самотечного трубопровода 250 мм в ГКНС, имеющую производительность 1680 м3/сут.

От ГКНС по напорному коллектору в количестве двух ниток диаметром 125 мм стоки поступают на сохраняемые КОС, расположенные на промышленной территории в западной части поселка. Мощность КОС на расчетный срок принято оставить без изменения - 800 м3/сут; морально устаревшее оборудование заменить.

КОС относятся к III классу надежности. Производительность КОС рассчитана по удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на полив территорий и зеленных насаждений. Площадка КОС расположена с подветренной стороны для господствующих ветров по отношению к жилой застройке. Сброс очищенных сточных вод предусмотреть на поля фильтрации.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

- замена существующей канализационной коллекторной сети от общественных и жилых зданий на конец расчетного периода диаметром 110-280 мм, общей протяженностью магистральных линий 9,34 км;

- строительство одной новой КНС производительностью 500 м3/сут, а также реконструкция действующей КНС с заменой морально устаревшего оборудования, с изменением производительности до 1680 м3/сут;

- строительство напорного магистрального коллектора в количестве двух ниток диаметром 125 мм и общей протяженностью 1,8 км.

Для обеспечения надежности работы комплекса КОС необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

### 5.6.3 Теплоснабжение.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления – минус 43 °С.

Средняя температура за отопительный период – минус 9,9 С.

Продолжительность отопительного периода - 257 суток.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий микрорайона  №1 выполнить от котельной «Новитер». С учётом подключения к котельной проектной жилой и общественной застройки, мощность котельной составит 4,3 Гкал/час.

Проектом предлагается выполнить реконструкцию существующей котельной «Новитер» с увеличением мощности до 4,3 Гкал/час. Вид топлива – газ. Температурный график – 95 /70 ºС.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями составит:

- на отопление и вентиляцию 2,298 Гкал/час (6279 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 0,908 Гкал/час (6895 Гкал/год).

Итого: 3,206 Гкал/час (13174 Гкал/год).

Расход тепла  с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 3,439 Гкал/час (14129 Гкал/год).

В качестве основного источника теплоснабжения жилых и общественных зданий микрорайонов №№ 2,3,4,5 решено сохранить котельную «2БВК», проведя её реконструкцию с увеличением мощности до 16,6 Гкал/час. Вид топлива – газ. Температурный график – 95 /70 ºС.

Расход тепла жилыми и общественными зданиями составит:

- на отопление и вентиляцию 10,125 Гкал/час (27931 Гкал/год);

- на горячее водоснабжение 2,217 Гкал/час (16841 Гкал/год);

Итого: 12,342 Гкал/час (44772 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек и тепловых потерь в сетях составит 13,237 Гкал/час (48018 Гкал/год).

В связи с наличием в населённом пункте теплоутилизационных установок КС «Верхнеказымская», являющихся дополнительным источником тепловой энергии, в период их работы котельная «2БВК» по отопительной нагрузке выводится в резерв, и работает только на обеспечение горячего водоснабжения микрорайонов №№ 2,3,4,5.

Отопление базы ГСМ и ангаров обеспечить от существующей котельной «ЗИОСАБ» установленной мощностью 1,6 Гкал/час.

Система теплоснабжения поселка закрытая, четырёхтрубная.

Тепловые сети котельных «Новитер», «2БВК», «ЗИОСАБ» взаимоувязаны между собой через перемычки, что обеспечивает повышение надёжности системы теплоснабжения.

Проектные магистральные тепловые сети общей протяженностью 6469 м (в четырёхтрубном исполнении) диаметром 57 - 377 мм проложить подземно бесканально. Прокладку новых тепловых сетей выполнить в пенополиуретановой (далее - ППУ) изоляции.

Компенсацию температурных расширений тепловых сетей выполнить с помощью углов поворота и компенсаторов.

Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений согласно СНиП 2.04.07-86 «Тепловые сети». Результат расчёта приведён в таблице 11.

| № | Наименование здания | Площадь общая здания, м2 | Теплопотребление, Гкал/ч |  |  |  | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Отопле ние | Вентиляция | ГВС | Сумма |  |
| 1 | Микрорайон 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Котельная «Новитер» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Магазин | 183,66 | 0,015 | 0,0000 | 0,0030 | 0,018 | сущ. |
| 4 | Контора СУ-7 | 303,42 | 0,029 | 0,0058 | 0,0004 | 0,035 | сущ. |
| 5 | Магазин «Северянка» | 41,41 | 0,003 | 0,0000 | 0,0007 | 0,004 | сущ. |
| 6 | Детский дворовый клуб | 295,26 | 0,025 | 0,0055 | 0,0005 | 0,031 | сущ. |
| 7 | ФОК | 343,23 | 0,032 | 0,0219 | 0,1287 | 0,182 | сущ. |
| 8 | Пекарня | 248,38 | 0,019 | 0,0359 | 0,0946 | 0,149 | сущ. |
| 9 | Молочная кухня | 503,95 | 0,038 | 0,0728 | 0,1920 | 0,303 | сущ. |
| 10 | Магазин | 248,86 | 0,020 | 0,0000 | 0,0040 | 0,024 | сущ. |
| 11 | Кафе | 528,65 | 0,040 | 0,0764 | 0,2014 | 0,318 | сущ. |
| 12 | Двухквартирный жилой дом | 145,98 | 0,030 | 0,0000 | 0,0049 | 0,035 | сущ. |
| 13 | Двухквартирный жилой дом | 142,84 | 0,029 | 0,0000 | 0,0048 | 0,034 | сущ. |
| 14 | Двухквартирный жилой дом | 141,85 | 0,029 | 0,0000 | 0,0047 | 0,034 | сущ. |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | 382,02 | 0,079 | 0,0000 | 0,0127 | 0,092 | сущ. |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | 786,98 | 0,162 | 0,0000 | 0,0262 | 0,189 | сущ. |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | 794 | 0,164 | 0,0000 | 0,0265 | 0,190 | сущ. |
| 18 | Многоквартирный жилой дом | 782,35 | 0,161 | 0,0000 | 0,0261 | 0,188 | сущ. |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | 206,89 | 0,043 | 0,0000 | 0,0069 | 0,050 | сущ. |
| 20 | Индивидуальные жилые дома (всего 92 объекта) | 7065,56 | 1,162 | 0,0000 | 0,1696 | 1,331 | пр. |
|  | Всего: |  | 2,080 | 0,218 | 0,908 | 3,206 |  |
|  | Микрорайоны 2, 3, 4, 5 |  |  |  |  |  |  |
|  | Котельная «2БВК» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Администрация | 1580,74 | 0,134 | 0,0270 | 0,0018 | 0,163 | сущ. |
| 2 | Пожарная часть | 181,41 | 0,018 | 0,0052 | 0,0012 | 0,025 | сущ. |
| 3 | Клуб. Белоярсктелеком. Сбербанк России. Участковый пункт милиции. Библиотека | 250,22 | 0,020 | 0,0129 | 0,0003 | 0,033 | сущ. |
| 4 | Больница | 1790,48 | 0,148 | 0,1105 | 0,0671 | 0,326 | сущ. |
| 5 | Магазин | 875,18 | 0,070 | 0,0000 | 0,0142 | 0,085 | сущ. |
| 6 | Магазин | 392,7 | 0,032 | 0,0000 | 0,0064 | 0,038 | сущ. |
| 7 | Парикмахерская. Почта. 4 магазина | 82,58 | 0,008 | 0,0016 | 0,0001 | 0,010 | сущ. |
| 8 | Магазин | 478,4 | 0,039 | 0,0000 | 0,0078 | 0,046 | сущ. |
| 9 | Столовая | 152,64 | 0,012 | 0,0221 | 0,0582 | 0,092 | сущ. |
| 10 | АТС | 261,43 | 0,025 | 0,0050 | 0,0003 | 0,030 | сущ. |
| 11 | Гостиница «Уют» | 137,99 | 0,019 | 0,0000 | 0,0054 | 0,024 | сущ. |
| 12 | МУДОД «Детская школа искусств» | 260,34 | 0,022 | 0,0048 | 0,0005 | 0,027 | сущ. |
| 13 | Магазин | 225,92 | 0,018 | 0,0000 | 0,0037 | 0,022 | сущ. |
| 14 | Средняя общеобразовательная школа | 41,1 | 0,003 | 0,0008 | 0,0001 | 0,004 | сущ. |
| 15 | Административное здание Газпром Трансгаз Югорск | 3494,14 | 0,273 | 0,0522 | 0,0041 | 0,329 | сущ. |
| 16 | Магазин | 204,93 | 0,017 | 0,0000 | 0,0033 | 0,020 | сущ. |
| 17 | Детский сад | 47,46 | 0,004 | 0,0012 | 0,0004 | 0,006 | сущ. |
| 18 | Баня | 238,68 | 0,017 | 0,0568 | 0,1432 | 0,217 | сущ. |
| 19 | Администрация | 609,1 | 0,058 | 0,0117 | 0,0007 | 0,071 | сущ. |
| 20 | Сбербанк | 152,64 | 0,015 | 0,0029 | 0,0002 | 0,018 | сущ. |
| 21 | КБО | 263,79 | 0,020 | 0,0381 | 0,1005 | 0,159 | сущ. |
| 22 | Магазин | 380,61 | 0,031 | 0,0000 | 0,0062 | 0,037 | сущ. |
| 23 | Магазин | 333,1 | 0,027 | 0,0000 | 0,0054 | 0,032 | сущ. |
| 24 | Детский досуговый центр | 444,15 | 0,037 | 0,0083 | 0,0008 | 0,046 | сущ. |
| 25 | Спортивный комплекс | 2861,42 | 0,185 | 0,1182 | 0,0572 | 0,360 | сущ. |
| 26 | Магазин | 466,61 | 0,038 | 0,0000 | 0,0076 | 0,045 | сущ. |
| 27 | Лыжная база | 319,37 | 0,025 | 0,0165 | 0,0064 | 0,048 | сущ. |
| 28 | Актовый зал, библиотека | 4137,94 | 0,323 | 0,0618 | 0,0048 | 0,389 | сущ. |
| 29 | Столовая, кафе | 147,52 | 0,011 | 0,0213 | 0,0562 | 0,089 | сущ. |
| 30 | Школа | 4091,73 | 0,291 | 0,0591 | 0,0072 | 0,357 | сущ. |
| 31 | Детский сад | 503,27 | 0,044 | 0,0122 | 0,0044 | 0,061 | сущ. |
| 32 | Детский сад | 524,2 | 0,046 | 0,0127 | 0,0046 | 0,063 | сущ. |
| 33 | Аптека, фитобар | 342,57 | 0,033 | 0,0066 | 0,0004 | 0,040 | сущ. |
| 34 | Административное здание | 181,41 | 0,017 | 0,0035 | 0,0002 | 0,021 | сущ. |
| 35 | Общежитие | 262,74 | 0,054 | 0,0000 | 0,0051 | 0,059 | сущ. |
| 36 | Многоквартирный жилой дом | 267,78 | 0,055 | 0,0000 | 0,0089 | 0,064 | сущ. |
| 37 | Общежитие | 262,42 | 0,054 | 0,0000 | 0,0051 | 0,059 | сущ. |
| 38 | Двухквартирный жилой дом | 294,62 | 0,061 | 0,0000 | 0,0098 | 0,071 | сущ. |
| 39 | Одноквартирный жилой дом | 76,22 | 0,016 | 0,0000 | 0,0025 | 0,018 | сущ. |
| 40 | Одноквартирный жилой дом | 76,54 | 0,016 | 0,0000 | 0,0026 | 0,018 | сущ. |
| 41 | Одноквартирный жилой дом | 77,18 | 0,016 | 0,0000 | 0,0026 | 0,018 | сущ. |
| 42 | Одноквартирный жилой дом | 77,3 | 0,016 | 0,0000 | 0,0026 | 0,019 | сущ. |
| 43 | Одноквартирный жилой дом | 75,46 | 0,016 | 0,0000 | 0,0025 | 0,018 | сущ. |
| 44 | Одноквартирный жилой дом | 76,08 | 0,016 | 0,0000 | 0,0025 | 0,018 | сущ. |
| 45 | Одноквартирный жилой дом | 75,82 | 0,016 | 0,0000 | 0,0025 | 0,018 | сущ. |
| 46 | Одноквартирный жилой дом | 76,17 | 0,016 | 0,0000 | 0,0025 | 0,018 | сущ. |
| 47 | Одноквартирный жилой дом | 76,1 | 0,016 | 0,0000 | 0,0025 | 0,018 | сущ. |
| 48 | Одноквартирный жилой дом | 70,01 | 0,014 | 0,0000 | 0,0023 | 0,017 | сущ. |
| 49 | Одноквартирный жилой дом | 70,05 | 0,014 | 0,0000 | 0,0023 | 0,017 | сущ. |
| 50 | Одноквартирный жилой дом | 76,04 | 0,016 | 0,0000 | 0,0025 | 0,018 | сущ. |
| 51 | Одноквартирный жилой дом | 71,06 | 0,015 | 0,0000 | 0,0024 | 0,017 | сущ. |
| 52 | Одноквартирный жилой дом | 71,92 | 0,015 | 0,0000 | 0,0024 | 0,017 | сущ. |
| 53 | Одноквартирный жилой дом | 74,61 | 0,015 | 0,0000 | 0,0025 | 0,018 | сущ. |
| 54 | Одноквартирный жилой дом | 74,57 | 0,015 | 0,0000 | 0,0025 | 0,018 | сущ. |
| 55 | Одноквартирный жилой дом | 79,66 | 0,016 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 | сущ. |
| 56 | Одноквартирный жилой дом | 76,91 | 0,016 | 0,0000 | 0,0026 | 0,018 | сущ. |
| 57 | Одноквартирный жилой дом | 77,36 | 0,016 | 0,0000 | 0,0026 | 0,019 | сущ. |
| 58 | Одноквартирный жилой дом | 116,07 | 0,024 | 0,0000 | 0,0039 | 0,028 | сущ. |
| 59 | Одноквартирный жилой дом | 185,97 | 0,038 | 0,0000 | 0,0062 | 0,045 | сущ. |
| 60 | Одноквартирный жилой дом | 186 | 0,038 | 0,0000 | 0,0062 | 0,045 | сущ. |
| 61 | Одноквартирный жилой дом | 83,82 | 0,017 | 0,0000 | 0,0028 | 0,020 | сущ. |
| 62 | Двухквартирный жилой дом | 144,61 | 0,030 | 0,0000 | 0,0048 | 0,035 | сущ. |
| 63 | Двухквартирный жилой дом | 141,34 | 0,029 | 0,0000 | 0,0047 | 0,034 | сущ. |
| 64 | Двухквартирный жилой дом | 144,26 | 0,030 | 0,0000 | 0,0048 | 0,035 | сущ. |
| 65 | Двухквартирный жилой дом | 143,47 | 0,030 | 0,0000 | 0,0048 | 0,034 | сущ. |
| 66 | Двухквартирный жилой дом | 139,94 | 0,029 | 0,0000 | 0,0047 | 0,034 | сущ. |
| 67 | Одноквартирный жилой дом | 193,92 | 0,040 | 0,0000 | 0,0065 | 0,046 | сущ. |
| 68 | Одноквартирный жилой дом | 202,22 | 0,042 | 0,0000 | 0,0067 | 0,048 | сущ. |
| 69 | Одноквартирный жилой дом | 152,85 | 0,032 | 0,0000 | 0,0051 | 0,037 | сущ. |
| 70 | Одноквартирный жилой дом | 73,06 | 0,015 | 0,0000 | 0,0024 | 0,018 | сущ. |
| 71 | Одноквартирный жилой дом | 75,81 | 0,016 | 0,0000 | 0,0025 | 0,018 | сущ. |
| 72 | Одноквартирный жилой дом | 76,65 | 0,016 | 0,0000 | 0,0026 | 0,018 | сущ. |
| 73 | Одноквартирный жилой дом | 76,1 | 0,016 | 0,0000 | 0,0025 | 0,018 | сущ. |
| 74 | Одноквартирный жилой дом | 77,66 | 0,016 | 0,0000 | 0,0026 | 0,019 | сущ. |
| 75 | Одноквартирный жилой дом | 77,62 | 0,016 | 0,0000 | 0,0026 | 0,019 | сущ. |
| 76 | Одноквартирный жилой дом | 198,64 | 0,041 | 0,0000 | 0,0066 | 0,048 | сущ. |
| 77 | Одноквартирный жилой дом | 188,16 | 0,039 | 0,0000 | 0,0063 | 0,045 | сущ. |
| 78 | Одноквартирный жилой дом | 186,86 | 0,039 | 0,0000 | 0,0062 | 0,045 | сущ. |
| 79 | Одноквартирный жилой дом | 93,71 | 0,019 | 0,0000 | 0,0031 | 0,022 | сущ. |
| 80 | Одноквартирный жилой дом | 63,64 | 0,013 | 0,0000 | 0,0021 | 0,015 | сущ. |
| 81 | Многоквартирный жилой дом. Газпромбанк | 3712,29 | 0,498 | 0,0000 | 0,1237 | 0,622 | сущ. |
| 82 | Многоквартирный жилой дом | 263,9 | 0,054 | 0,0000 | 0,0088 | 0,063 | сущ. |
| 83 | Двухквартирный жилой дом | 134,03 | 0,028 | 0,0000 | 0,0045 | 0,032 | сущ. |
| 84 | Двухквартирный жилой дом | 132,97 | 0,027 | 0,0000 | 0,0044 | 0,032 | сущ. |
| 85 | Двухквартирный жилой дом | 132,42 | 0,027 | 0,0000 | 0,0044 | 0,032 | сущ. |
| 86 | Двухквартирный жилой дом | 128,48 | 0,027 | 0,0000 | 0,0043 | 0,031 | сущ. |
| 87 | Двухквартирный жилой дом | 133,46 | 0,028 | 0,0000 | 0,0044 | 0,032 | сущ. |
| 88 | Двухквартирный жилой дом | 132,98 | 0,027 | 0,0000 | 0,0044 | 0,032 | сущ. |
| 89 | Многоквартирный жилой дом | 2790,62 | 0,374 | 0,0000 | 0,0930 | 0,467 | сущ. |
| 90 | Многоквартирный жилой дом | 2083,42 | 0,279 | 0,0000 | 0,0694 | 0,349 | сущ. |
| 91 | Многоквартирный жилой дом | 2809,82 | 0,377 | 0,0000 | 0,0937 | 0,471 | сущ. |
| 92 | Многоквартирный жилой дом | 2085,05 | 0,280 | 0,0000 | 0,0695 | 0,349 | сущ. |
| 93 | Многоквартирный жилой дом | 2144,66 | 0,288 | 0,0000 | 0,0715 | 0,359 | сущ. |
| 94 | Одноквартирный жилой дом | 100,9 | 0,021 | 0,0000 | 0,0034 | 0,024 | сущ. |
| 95 | Одноквартирный жилой дом | 79,65 | 0,016 | 0,0000 | 0,0027 | 0,019 | сущ. |
| 96 | Одноквартирные жилые дома с приусадебным участком (всего 17 объектов) | 1680 | 0,276 | 0,0000 | 0,0403 | 0,317 | пр. |
| 97 | Индивидуальный жилой дом (всего 24 объекта) | 1919,99 | 0,316 | 0,0000 | 0,0461 | 0,362 | пр. |
| 98 | Многоквартирный жилой дом (всего 15 объектов) | 33766,95 | 3,287 | 0,0000 | 0,8104 | 4,097 | пр. |
|  | Всего: |  | 9,452 | 0,673 | 2,217 | 12,342 |  |

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

### 5.6.4 Газоснабжение

Газоснабжение п. Верхнеказымский – централизованное, от газораспределительной станции (ГРС), расположенной на территории компрессорной станции КС "Верхнеказымская"

От ГРС отходят газопроводы высокого давления диаметром 219 мм, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных и посёлка.

Проектом предусмотрено использование пяти газорегуляторных пунктов:

- двух проектных газорегуляторных пунктов для обеспечения потребителей жилой застройки производительностью 200 м3/час;

- трех реконструируемых газорегуляторных пунктов, находящихся на территории котельных. Реконструкция связана с увеличением мощности до 2075 м3/час – для ГРП котельной «2БВК»; 538 м3/час - для ГРП котельной «Новитер»; 200 м3/час - для ГРП котельной "ЗИОСАБ".

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей необходимо выполнить:

- прокладку сетей газоснабжения высокого  давления диаметром 219 мм, 159 мм, 57 мм, протяженностью  1,13  км;

- прокладку сетей газоснабжения низкого давления диаметром 219 мм, 159 мм, протяженностью 6,39 км.

Характеристика системы газоснабжения населенного пункта:

- вид транспортируемого газа – природный;

- по числу ступеней давления – двухступенчатая;

- давление газа – высокое (II-категории) 0,6 МПа. Газопроводы высокого давления служат для питания распределительных газопроводов низкого давления через ГРП.

- местоположение газопроводов относительно земли – подземное;

- материал газопроводов высокого и низкого давления – сталь,

- по виду трассировки газопроводов – кольцевая. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа у всех потребителей, облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ, повышается надежность газоснабжения.

Охват жилой застройки газоснабжением на расчетный срок принят 100 %.

Использование газа предусматривается для нужд отопления, горячего водоснабжения и пишеприготовления.

Для определения расходов газа на бытовые нужды населения приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП  42-01-2002 «Газораспределительные системы», м3/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м3 (8000 ккал/м3):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения – 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300;

- при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения – 180.

В таблице 12 приведены проектные данные газопотребления на 2027 г.

| N п/п | Назначение | Количество проживающих, чел. | Годовой расход газа, м3 | Часовой расход газа, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная и существующая жилая застройка (пищеприготовление): | 1675 | 1827250 | 639 |
| 2 | Котельная |  | 7257625 | 2075 |
| 3 | Котельная «Новитер» |  | 605125 | 200 |
| 4 | Котельная «ЗИОСАБ» |  | 1626250 | 538 |
|  | Итого: |  | 9690000 | 2914 |

### 5.6.5. Электроснабжение.

В п. Верхнеказымский сохраняется централизованная система электроснабжения. Источником электрической энергии является Тюменская энергосистема, от которой получает питание ПС «Верхнеказымская» 110/10 кВ мощностью 2х25 МВА. Реконструкция существующей ПС не предусматривается.

Распределение электрической энергии от ПС «Верхнеказымская» до ТП осуществляется по ЛЭП напряжением 10 кВ.

Проектом предусмотрено строительство 3 ТП (2х250 кВА, 400 кВА, 630 кВА), демонтаж 10 ТП, а также реконструкция 16 ТП. Суммарное количество существующих и проектируемых ТП в населенном пункте составляет 19 шт.

Общая протяженность существующих и проектных ЛЭП напряжением 10 кВ составляет 16,14 км.

По надежности электроснабжения потребители электроэнергии относятся в основном к – III категории. Но КОС, насосные станции, ВОС, установки тепловых сетей и котельных относятся к потребителям II категории и в условиях крайнего севера требуют обеспечения резервного питания (СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»). Резервное питание предусмотреть от индивидуальных дизель-генераторов, расположенных на территории этих объектов.

Расчет электрических нагрузок по населенному пункту

| № п/п | Наименование потребителей | Этажность | Общая площадь (кв.м.) | Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.) | Обществ. здания (кВт) | К см | Рр на шинах 0,4 кВ ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП (скважины) проект 2х250 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Скважины |  |  |  |  |  | 120,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 120,00 |
|  | ТП (база) сущ 400 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | База |  |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 200,00 |
|  | ТП (причал) сущ 250 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Причал |  |  |  |  |  | 120,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 120,00 |
|  | ТП (МПО) сущ 160 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Спортзал |  | 716,81 |  | 32,26 | 0,8 | 25,81 |
| 2 | Ангар |  | 1474,85 |  | 53,09 | 0,7 | 37,17 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 62,97 |
|  | ТП (Мостоотряд) сущ 400 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом (проект) | 1-2 | 7065,56 | 0,02 |  | 0,9 | 127,18 |
| 2 | Жилой дом | 1-2 | 637,56 | 0,02 |  | 0,9 | 11,48 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 138,66 |
|  | КТП (1-й микрорайон) сущ 400 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магазин |  | 183,66 |  | 24,24 | 0,8 | 19,39 |
| 2 | Офисы СУ-7 |  | 303,42 |  | 13,65 | 0,6 | 8,19 |
| 3 | Хлебопекарня |  | 248,38 |  | 48,43 | 0,8 | 38,75 |
| 4 | магазин «Северянка» |  | 41,41 |  | 5,47 | 0,8 | 4,37 |
| 5 | магазин |  | 248,86 |  | 32,85 | 0,8 | 26,28 |
| 6 | ФОК |  | 343,23 |  | 15,45 | 0,8 | 12,36 |
| 7 | Детский дворовый клуб |  | 295,26 |  | 13,29 | 0,8 | 10,63 |
| 8 | Молочные кухни |  | 503,95 |  | 22,68 | 0,7 | 15,87 |
| 9 | Кафе |  | 528,65 |  | 23,79 | 0,7 | 16,65 |
| 10 | Жилой дом | 1-2 | 2745,35 | 0,02 |  | 0,9 | 49,42 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 201,92 |
|  | ТП №3 сущ 2х250 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детский сад |  | 503,27 |  | 10,07 | 0,8 | 8,05 |
| 2 | Жилой дом (проект) | 1-2 | 7039,51 | 0,02 |  | 0,9 | 126,71 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 134,76 |
|  | ТП (3-й микрорайон) сущ 400 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом (проект) | 1-2 | 4172,92 | 0,02 |  | 0,9 | 75,11 |
| 2 | Жилой дом | 1-2 | 7039,53 | 0,02 |  | 0,9 | 126,71 |
| 3 | магазин |  | 333,1 |  | 43,97 | 0,8 | 35,18 |
| 4 | магазин |  | 47,46 |  | 6,26 | 0,8 | 5,01 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 242,01 |
|  | КТП №5 (школа) сущ 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | школа |  | 7585,87 |  | 111,26 | 0,4 | 44,50 |
| 2 | Аптека, Фитобар |  | 342,57 |  | 15,42 | 0,7 | 10,79 |
| 3 | Больница |  | 875,18 |  | 39,38 | 0,7 | 27,57 |
| 4 | Спортивный комплекс |  | 2861,42 |  | 128,76 | 0,8 | 103,01 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 185,87 |
|  | ТП №3 проект 630 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | магазин |  | 466,61 |  | 61,59 | 0,8 | 49,27 |
| 2 | Клуб, Сбербанк |  | 1790,48 |  | 80,57 | 0,6 | 48,34 |
| 3 | Дворец культуры |  | 4137,94 |  | 186,21 | 0,8 | 148,97 |
| 4 | Администрация |  | 761,37 |  | 34,26 | 0,6 | 20,56 |
| 5 | магазин |  | 392,7 |  | 51,84 | 0,8 | 41,47 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 308,61 |
|  | ТП №5 проект 400 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 3 | 4874,04 | 0,0102 |  | 0,9 | 44,74 |
| 2 | Жилой дом (проект) | 3 | 11138,54 | 0,0102 |  | 0,9 | 102,25 |
| 3 | магазин |  | 41,1 |  | 5,43 | 0,8 | 4,34 |
| 4 | магазин |  | 380,61 |  | 50,24 | 0,8 | 40,19 |
| 5 | Столовая, Кафе |  | 147,52 |  | 6,64 | 0,7 | 4,65 |
| 6 | Почта, магазин, парикмахер. |  | 478,4 |  | 63,15 | 0,8 | 50,52 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 246,69 |
|  | КТП №4 сущ 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 3 | 3712,29 | 0,0102 |  | 0,9 | 34,08 |
| 2 | Жилой дом | 1-2 | 4531,09 | 0,02 |  | 0,9 | 81,56 |
| 3 | Жилой дом (проект) | 1-2 | 3600 | 0,02 |  | 0,9 | 64,80 |
| 4 | Дворец творчества |  | 444,15 |  | 6,51 | 0,4 | 2,61 |
| 5 | Жилой дом | 2 | 294,62 | 0,02 |  | 0,9 | 5,30 |
| 6 | Лыжная база |  | 319,37 |  | 14,37 | 0,8 | 11,50 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 199,84 |
|  | КТП №2 «финская» сущ 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Жилой дом | 3 | 11416 | 0,0102 |  | 0,9 | 104,80 |
| 2 | Жилой дом | 1-2 | 1058,24 | 0,02 |  | 0,9 | 19,05 |
| 3 | Общежитие |  | 1053,28 |  | 47,40 | 0,7 | 33,18 |
| 4 | Сбербанк |  | 152,64 |  | 6,87 | 0,6 | 4,12 |
| 5 | АТС |  | 138 |  | 6,21 | 0,6 | 3,73 |
| 6 | Администрация |  | 226,76 |  | 10,20 | 0,6 | 6,12 |
| 7 | магазин |  | 152,64 |  | 20,15 | 0,8 | 16,12 |
| 8 | Столовая |  | 261,43 |  | 11,76 | 0,7 | 8,24 |
| 9 | школа искусств |  | 225,92 |  | 3,31 | 0,4 | 1,33 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 196,67 |
|  | КТП №1 сущ 2х630 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ВОС |  |  |  |  |  | 200,00 |
| 2 | Пожарное депо |  | 250,22 |  | 11,26 | 0,7 | 7,88 |
| 3 | Баня |  | 238,68 |  | 10,74 | 0,7 | 7,52 |
| 4 | КБО |  | 263,79 |  | 11,87 | 0,7 | 8,31 |
| 5 | Склады |  | 570,02 |  | 20,52 | 0,7 | 14,36 |
| 6 | Газпром Трансгаз Югорск |  | 205 |  | 9,23 | 0,6 | 5,54 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 243,61 |
|  | ТП №6 сущ 2х400 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | КОС |  |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 200,00 |
|  | ТП РСУ-7 сущ 400 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | РСУ |  |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 200,00 |
|  | ТП «База ГРИНС» сущ 400 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | База ГРИНС |  |  |  |  |  | 200,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 200,00 |
|  | ТП №8 сущ 250 кВА |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Неучтенная нагрузка |  |  |  |  |  | 150,00 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 150,00 |
|  | Неучтенная нагрузка: |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная |  |  |  |  |  | 247,50 |
|  |  |  |  |  |  | Итого: | 247,50 |
|  |  |  |  | Всего по п. Верхнеказымский: |  |  | 3699,12 |

Суммарная электрическая нагрузка по населенному пункту Верхнеказымский составляет 3,7 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 4,1 МВт.

### 5.6.6 Связь и информация.

Одним из вариантов модернизации системы связи п. Верхнеказымский предлагается строительство кабельной канализации для прокладки магистральных линий связи, протяженностью 3,31 км. Телефонную канализацию выполнить из асбоцементных труб БНТ-100.

Генеральным планом предусмотрено сохранение существующей АТС (номерная емкость-1000 номеров), расположенной по адресу ул. Микрорайон 2. Номерная емкость на расчетный срок при численности населения п. Верхнеказымский - 1675 человек составит 670 абонентских номеров, исходя из нормы 400 номеров на 1000 человек. Увеличение мощности действующей АТС на расчетный срок не требуеться.

Для предоставления услуг Интернет  предлагается технология ADSL2+ с установкой оборудования в существующей АТС. Строительство распределительной сети в районах перспективной и существующей застройки  производить с учетом заинтересованных абонентов. При модернизации и строительстве применять кабель с гидрофобным наполнением, распределительные шкафы и оконечные кабельные устройства герметичного типа. Предусмотреть защиту оконечных устройств и линейных сооружений от несанкционированного доступа.

## 5.7 Охрана окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом  зависят планировочная структура населенных пунктов, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- СЗЗ предприятий, сооружений и иных объектов;

- водоохранными зонами;

- зонами охраны источников водоснабжения;

- охранными зонами транспортной и инженерной инфраструктуры.

- 5.7.1 Санитарно-защитные зоны

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране воздуха, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление СЗЗ.

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На территории поселка нет крупных предприятий и объектов, накладывающих существенные ограничения на развитие селитебных территорий. Предприятия, сооружения и объекты, располагающиеся в непосредственной близости от жилой застройки и оказывающие на нее негативное влияние, относятся, в основном к 4 и 5 классам вредности и представлены объектами коммунально-складского назначения и инженерной инфраструктуры.

На территории п. Верхнеказымский расположены следующие объекты, требующие организации санитарно-защитных зон в соответствие с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»:

прачечная, пекарня, складские территории, лесопилка, промбазы ЛПУ и СУ-7, котельные, КОС, гаражные кооперативы, вертолетная площадка, причалы, свалка.

Разработан «Проект организации санитарно-защитной зоны Верхнеказымского ЛПУ МГ». Проект разработан с учетом розы ветров расположения предприятия. Согласно данному документу максимальный радиус санитарно-защитной зоны равен 4180 м при юго-западном направлении ветра. При северном направлении ветра, распространяющем загрязнения в направлении населенного пункта, радиус СЗЗ устанавливается  в размере 352 м. Вопрос разработки и согласования проекта СЗЗ Верхнеказымского ЛПУ находится на рассмотрении в отделе ООС ООО «Тюменьтрансгаз». В связи с отсутствием документов, утверждающих данный проект, необходимо предусмотреть минимальный размер санитарно-защитной зоны для компрессорной станции в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Таблица Градостроительные ограничения, установленные от объектов, расположенных не территории поселения.

| № п/э | Назначение объекта | Нормативный размер, м |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полигон ТБО | 500 |
| 2 | Скотомогильник | 500 |
| 3 | Вертолетная площадка | 300 |
| 4 | КОС | 300 |
| 5 | Автозаправочная станция | 50 |
| 6 | Причал | 50 |
| 7 | Котельная | 50 |
| 8 | ГРП | 10 |
| 9 | Склады СУ - 7 | 50 |
| 10 | Склады ГСМ | 100 |
| 11 | Промбаза ЛПУ | 100 |
| 12 | Пекарня | 50 |
| 13 | КС «Верхнеказымская» | 700 |
|  | Гаражи индивидуального транспорта | 35, 25 |
| 15 | Производственная и коммунально-складская территория | 50 |
| 16 | Канализационные насосные станции | 20 |
| 17 | Дорожно-эксплуатационный участок - Верхнеказымский | 100 |
| 18 | Станция технического обслуживания | 50 |
| 19 | Лесопилка | 100 |
| 20 | Понизительная подстанция | 50 |

Для каждого конкретного объекта (предприятия) должен разрабатываться проект санитарно-защитной зоны. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для действующих предприятий проект организации санитарно-защитной зоны должен быть обязательным документом. В этих проектах предусматриваются конкретные мероприятия, учитывающие специфику предприятия и защиту от его вредных воздействий.

СЗЗ или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ СЗЗ.

Для котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для крышных, встроенно-пристроенных котельных размер СЗЗ не устанавливается. Размещение указанных котельных осуществляется в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Охранная зона газопровода высокого давления, проходящего по территории жилых кварталов, устанавливается в соответствии со СНиП 2.07.01–89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Ширина охранной зоны газопровода высокого давления устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода с каждой стороны.

На территории п. Верхнеказымский проходит многониточный магистральный газопровод высокого давления. Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов диаметром свыше 1000 мм  устанавливаются в размере 350 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

СЗЗ КОС с полями фильтрации при расчетной производительности от 800 м куб./сут. следует принимать в размере 300 м согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На территории поселения расположена вертолетная площадка. В соответствии со СНиП 32-03-96 «Аэродромы» посадочные площадки вертолетов должны иметь разрыв между боковой границей селитебной территории не менее 300 м.

- 5.7.2 Водоохранные зоны

Помимо СЗЗ, градостроительные ограничения на использование территории поселения накладывает наличие водоохранных зон (далее – ВЗ) и прибрежных защитных полос (далее – ПЗП).

ВЗ и ПЗП водных объектов устанавливаются в соответствие со статьей 65 Водного кодекса РФ. Разработанных и утвержденных проектов ВЗ водных объектов в поселении в настоящее время нет, поэтому для отображения ВЗ и ПЗП на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики. Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью закрепления на местности границ ВЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина ВЗ реки Казым установлена в размере 200 м.

ПЗП реки устанавливается в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий, и составляет 50 м.

В пределах ВЗ запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- проведение авиационно-химических работ;

- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах ПЗП дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Соблюдение специального режима на территории ВЗ является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

- 5.7.3 Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

На территории поселения расположен подземный водозабор в юго-восточной части поселка. Проектом предусматривается сохранение ВОС, расположенных на территории поселка

На существующих и проектируемых (реконструируемых) водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зона источника водоснабжения в месте забора воды должна состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

Первый пояс ЗСО скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, определённые санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

- 5.7.4 Охранные и санитарно-защитные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов имеющих градостроительные ограничения на территории поселения имеются ЛЭП напряжением 110 кВ. В соответствии с «Правилами охраны электрических сетей напряжением свыше 1000 вольт», утвержденными Постановлением Совмина СССР от 26.03.1984 №255, охранные зоны для них устанавливаются на расстоянии от крайних проводов:

- 110 киловольт - 20м;

По территории поселения проходит магистральный газопровод высокого давления. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992 № 9 составляют:

- вдоль трасс трубопроводов, транспортирующих природный газ – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящими в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны;

- вдоль трасс многониточных трубопроводов – в виде участка земли, ограниченного условными линиями, проходящих на расстоянии 25 м от осей крайних трубопроводов;

- вокруг компрессорных станций –  в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территории станции  на 100 м  во все стороны.

Рекомендуемые минимальные расстояния от магистральных газопроводов  высокого давления установлены в размере 350 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Также по территории муниципального образования проходит нефтепровод. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», СЗЗ нефтепровода устанавливается в размере 200 метров.

- 5.7.5 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по защите воздушного бассейна муниципального образования:

- четкое функциональное зонирование, упорядочение промышленных зон поселения;

- вынос промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных объектов за пределы жилой застройки;

- организация, благоустройство СЗЗ промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

- благоустройство, озеленение улиц и населенных пунктов в целом;

- упорядочение транспортной сети, обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между транспортными магистралями и застройкой;

- использование в качестве топлива в котельных природного газа;

- 5.7.6 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- организация и благоустройство ВЗ и ПЗП реки Казым;

- расчистка прибрежных территорий;

- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

- организация на территории поселения системы сбора и очистки ливневых сточных вод, загрязненных нефтепродуктами, при помощи системы водоотводных лотков с последующей очисткой на локальных очистных сооружениях.

- строительство КОС.

- 5.7.7  Мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

- проведение рекультивации территории ликвидируемой свалки ТБО, расположенной северо-восточнее п. Верхнеказымский;

- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

- 5.7.8  Отходы производства и потребления. Санитарная очистка территории.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;

- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Организация системы санитарной очистки надлежащим образом чрезвычайно актуальна вследствие гидравлической зависимости водных систем от состояния территории селитебной и промышленной зон, от состояния почвы.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории поселения:

- переоборудование свалки, расположенной юго-восточнее населенного пункта в полигон ТБО; площадь полигона определена из расчета 0,04 га на 1 тыс.т. сухого мусора и составит на расчетный срок 1,0 га.

- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

- проектирование полигона ТБО восточнее населенного пункта;

- проектирование скотомогильника восточнее населенного пункта;

- селективный сбор и сортировка отходов перед их обезвреживанием с целью извлечения полезных и возможных к повторному использованию компонентов.

- 5.7.9 Инженерно технические мероприятия ГО и ЧС.

Основные характеристики объекта градостроительной деятельности.

Электроснабжение посёлка предусмотрено от понижающей  электроподстанции «Верхнеказымская» 110/10 кВ мощностью 2х25 МВА по линии электропередач 110 кВ. От источника электроэнергия распределяется по двухцепной ЛЭП 10 кВ на трансформаторные подстанции (19 шт.), и далее до  потребителей. Потребность в электроэнергии составляет 0,77 млн. кВт.ч./в год. Система электроснабжения имеет достаточную мощность для надежного обеспечения потребителей.

Водоснабжение жилой и общественной застройки осуществляется от реконструируемых водозаборных скважин суммарной производительностью 5000 м3/сут и сохраняемых водоочистных сооружений мощностью 5000 м3/сут.

Водоотведение хозяйственно-бытовых стоков предусмотрено на сохраняемые канализационные очистные сооружения.

Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий микрорайона №1 обеспечивается от существующей котельной «Новитер». Проектом решено  выполнить реконструкцию котельной «Новитер» с увеличением мощности до 4,3 Гкал/час.

В качестве источника теплоснабжения жилых и общественных зданий микрорайонов №№ 2,3,4,5 решено сохранить котельную «2БВК», проведя её реконструкцию с увеличением мощности до 16,6 Гкал/час.

Кроме того, в населённом пункте имеется дополнительный источник тепловой энергии - теплоутилизационные установки КС «Верхнеказымская».

Газоснабжение жилой застройки и коммунально-бытовых потребителей осуществляется централизованно, от газораспределительной станции, расположенной на территории компрессорной станции «Верхнеказымская».

## 5.8. Защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

## 5.8.1 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;

- межмуниципального характера;

- регионального характера;

- межрегионального характера;

- федерального характера.

ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории поселения возможны следующие чрезвычайные ситуации:

| № п/п | Источник природной ЧС | Наименование поражающего фактора |  |  | Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опасные геологические процессы |  |  |  |  |
|  | Землетрясение |  | Сейсмический | Сейсмический удар Деформация горных пород Взрывная волна Гравитационное смещение горных пород, снежных масс, ледников |  |
| 2 | Опасные гидрологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 2.1 | Подтопление | Гидростатический |  |  | Повышение уровня грунтовых вод |
|  |  | Гидродинамический |  |  | Гидродинамическое давление потока грунтовых вод |
|  |  | Гидрохимический |  |  | Загрязнение (засоление) почв, грунтов Коррозия подземных металлических конструкций |
| 3 | Опасные метеорологические явления и процессы |  |  |  |  |
| 3.1 | Сильный ветер | Аэродинамический |  |  | Ветровой поток Ветровая нагрузка Аэродинамическое давление Вибрация |
| 3.2 | Сильные осадки |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Сильный снегопад | Гидродинамический |  |  | Снеговая нагрузка Снежные заносы |
| 3.2.2 | Сильная метель | Гидродинамический |  |  | Снеговая нагрузка Снежные заносы Ветровая нагрузка |
| 3.2.3 | Гололед | Гравитационный |  |  | Гололедная нагрузка |
| 3.3 | Заморозок | Тепловой |  |  | Охлаждение почвы, воздуха |
| 4 | Природные пожары |  |  |  |  |
| 4.1 | Пожар (ландшафтный, степной, лесной) | Теплофизический |  |  | Пламя Нагрев теплым потоком Тепловой удар |
|  |  | Химический |  |  | Помутнение воздуха Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы Опасные дымы |

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий.

Согласно с  Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории в соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» возможны следующие внешние природные воздействия, проявления:

| Источник ЧС | Категория опасности процессов (приложение Б СНиП 22-01-95) | Интенсивность проявления |
| --- | --- | --- |
| Ураганы | Весьма опасные | 44 м/с |
| Землетрясение | Умеренно опасные | 5 баллов |

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.
          Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

ЧС техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории поселения классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта  России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;

- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;

- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;

- волну сжатия в грунте;

- сейсмовзрывную волну;

- волну прорыва гидротехнических сооружений;

- обломки или осколки;

- экстремальный нагрев среды;

- тепловое излучение;

- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

К опасным факторам пожара, воздействующим на людей и имущество в соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности», утвержденным от 22.07.2008 г. № 123- ФЗ относятся:

- пламя и искры;

- тепловой поток;

- повышенная температура окружающей среды;

- повышенная концентрация токсичных продуктов горения и термического разложения;

- пониженная концентрация кислорода;

- снижение видимости в дыму.

К сопутствующим проявлениям опасных факторов пожара относятся:

- осколки, части разрушившихся зданий, сооружений, строений, транспортных средств, технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- радиоактивные и токсичные вещества и материалы, попавшие в окружающую среду из разрушенных технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- вынос высокого напряжения на токопроводящие части технологических установок, оборудования, агрегатов, изделий и иного имущества;

- опасные факторы взрыва, происшедшего вследствие пожара;

- воздействие огнетушащих веществ.

Существует постоянный риск загрязнения окружающей среды, обусловленный высокой пожаро-взрывоопасностью технологией добычи, транспортировки и подготовки газа, высоким давлением в технических системах, большой протяженностью линейных сооружений - газопроводов. Все технологическое оборудование, коммуникации, предназначенные для добычи, переработки и транспортировки газа работают в условиях очень низких температур, под большим избыточным давлением. В связи с этим на технологических коммуникациях и газопроводах возможны аварии, сопровождающиеся порывом труб, нарушением герметичности фланцевых и сварочных соединений, образованием взрывчатых смесей газа и воздуха, разрушением трубопроводов.

Аварии являются также следствием ошибочно принятых в проектах технологических схем добычи, сбора, транспортировки продукции скважин, поддержания пластового давления, отступлений от проектов при их реализации, отсутствия опыта работы в нештатных экстремальных ситуациях.

С учетом экстремальных природно-климатических условий севера и очень низкой устойчивости ландшафтов к антропогенной нагрузке техногенные аварии трудно устранимы и могут привести к чрезвычайным ситуациям территориального масштаба, что требует особых мер по защите населения и природной среды.

## 5.8.2 Перечень потенциально опасных объектов на территории сельского поселения

На территории находятся следующие потенциально опасные и вредные объекты: вертолетная площадка, склад ГСМ, канализационные очистные сооружения, котельные, магистральный газопровод высокого давления, понизительная подстанция, линии электропередачи, газопровод высокого давления.

В соответствии с Разделом VII Расчетно-пояснительной записки Паспорта безопасности территории Белоярского района ХМАО-ЮГРЫ на территории муниципального образования радиационно-опасных объектов, химически опасных объектов (ХОО) и биологически опасных объектов, гидротехнических сооружений - не расположено. На территории расположен взрывопожароопасный объект, занимающиеся транспортировкой природного газа - компрессорная станция Верхнеказымская, Верхнеказымское ЛПУ  МГ ООО «Тюментрансгаз» РАО «Газпром».

## 5.9. Охрана объектов культурного наследия

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.04.2008 № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29.06.2006 № 64-ОЗ «О сохранении, использовании, популяризации и государственной охране объектов культурного наследия в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» необходимо подготовить проекты зон охраны и выполнить мероприятия по установлению границ территорий следующих объектов культурного наследия:

1) селище Керасъегамкурт 1;

2) селище Керасъегамкурт 2;

3) селище Нерыпъюхынглор 1.

- Основные технико-экономические показатели      генерального плана поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние на 2007 год | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границах поселения | тыс. га га/чел. | 15,5 8,1 | 15,5 7,18 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | Общая площадь земель в границе населенного пункта п. Верхнеказымский | га | 493 | 832 |
|  |  | % | 100 | 100 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1 | жилые зоны | га | 21,5 | 41,8 |
|  |  | % от общей площади земель в установленных границах поселка (…) | 4,4 | 5,00 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.1.1 | Среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей) | га | 0,8 | 14,1 |
|  |  | % | 0,15 | 1,69 |
| 1.1.2 | Малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей) | га | 9 | - |
|  |  | % | 1,82 | - |
| 1.1.3 | Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) | га | 11,7 | 22,1 |
|  |  | % | 2,38 | 2,64 |
| 1.1.4 | Перспективной жилой застройки | га | - | 5,6 |
|  |  | % | - | 0,67 |
| 1.2 | общественно-деловые зоны | га | 6,6 | 19,9 |
|  |  | (…) | 1,34 | 2,38 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.2.1 | административно-делового назначения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,03 | - |
| 1.2.2 | социально-бытового назначения | га | 1,1 | - |
|  |  | % | 0,23 | - |
| 1.2.3 | торгового назначения | га | 0,6 | - |
|  |  | % | 0,12 | - |
| 1.2.4 | учебно-образовательного назначения | га | 3,7 | - |
|  |  | % | 0,75 | - |
| 1.2.5 | культурно-досугового назначения | га | 0,7 | - |
|  |  | % | 0,14 | - |
| 1.2.6 | спортивного назначения | га | 0,1 | - |
|  |  | % | 0,03 | - |
| 1.2.7 | здравоохранения | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,04 | - |
| 1.2.8 | многофункционального назначения | га | - | - |
|  |  | % | - | - |
| 1.2.9 | общественно-деловая зона на перспективу | га | - | 0,9 |
|  |  | % | - | 0,11 |
| 1.3 | производственная зона | га | 147,3 | 423,2 |
|  |  | (…) | 29,9 | 50,56 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.3.1 | промышленности | га | 129,1 | - |
|  |  | % | 26,19 | - |
| 1.3.2 | коммунально-складского назначения | га | 18,2 | - |
|  |  | % | 3,7 | - |
| 1.3.3 | производственные и коммунально-складские территории на перспективу | га | - | 9,4 |
|  |  | % | - | 1,12 |
| 1.4 | зоны инженерной инфраструктуры | га | 127,3 | 34,9 |
|  |  | (…) | 25,82 | 4,17 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.4.1 | водоснабжения | га | 6,7 | - |
|  |  | % | 1,36 | - |
| 1.4.2 | теплоснабжения | га | 1,3 | - |
|  |  | % | 0,26 | - |
| 1.4.3 | водоотведения | га | 2,3 | - |
|  |  | % | 0,46 | - |
| 1.4.4 | связи | га | 1,1 | - |
|  |  | % | 0,22 | - |
| 1.4.5 | газоснабжение | га | 115,9 |  |
|  |  | % | 23,52 |  |
| 1.5 | зоны транспортной инфраструктуры | га | 66 | 85,4 |
|  |  | (…) | 13,40 | 10,20 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.5.1 | автомобильного транспорта | га | 1,6 | - |
|  |  | % | 0,32 | - |
| 1.5.2 | воздушного транспорта | га | 0,2 | - |
|  |  | % | 0,03 | - |
| 1.5.3 | речного транспорта | га | 0,3 | - |
|  |  | % | 0,06 | - |
| 1.5.4 | улично-дорожной сети | га | 63,9 | 70,9 |
|  |  | % | 12,99 | 8,47 |
| 1.6 | рекреационные зоны | га | 105,6 | 213,4 |
|  |  | (…) | 21,42 | 27,49 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.6.1 | мест общего пользования | га | 0,9 | 31,9 |
|  |  | % | 0,19 | 3,81 |
| 1.6.2 | природных территорий | га | 104,7 | 186,5 |
|  |  | % | 21,23 | 22,28 |
| 1.7 | зоны сельскохозяйственного использования | га | 11,3 | 9,7 |
|  |  | (…) | 2,29 | 1,16 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.7.1 | сельскохозяйственных угодий | га | 11,3 | 9,7 |
|  |  | % | 2,29 | 1,16 |
| 1.8 | зоны специального назначения | га | 6,9 | 2,6 |
|  |  | (…) | 1,41 | 0,31 |
|  | в том числе |  |  |  |
| 1.8.1 | ритуального назначения | га | - | 2,6 |
|  |  | % | - | 0,31 |
| 1.8.2 | складирования и захоронения отходов | га | 6,9 | - |
|  |  | % | 1,41 | - |
| 1.9 | зона акваторий | га | 0,5 | 1,1 |
|  |  | (…) | 0,1 | 0,13 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |
| 2.1 | Общая численность наличного населения | чел. | 1 926 | 2 150 |
| 2.2 | Плотность населения | чел. на га | 81 | 50 |
| 2.3 | Возрастная структура населения |  |  |  |
| 2.3.1 | население младше трудоспособного возраста | чел. | 450 | 520 |
|  |  | % | 23 | 24 |
| 2.3.2 | население в трудоспособном возрасте | чел. | 1370 | 1160 |
|  |  | % | 71 | 54 |
| 2.3.3 | население старше трудоспособного возраста | чел. | 106 | 470 |
|  |  | % | 6 | 22 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |
| 3.1 | Средняя обеспеченность населения Sобщ. жилья | м2/ чел. | 22 | 25 |
| 3.2 | Средняя обеспеченность вахтового населения Sобщ. жилья | м2/ чел. | 13 | 13 |
| 3.3 | Общий объем жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 | 42,5 | 55,4 |
|  |  | кол-во домов | 98 | 175 |
|  | в том числе из общего объема жилищного фонда: |  |  |  |
| 3.3.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 2,4 | 8,9 |
|  |  | кол-во домов | 31 | 116 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 6,0 | 16 |
| 3.3.2 | Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 1,6 | 2,3 |
|  |  | кол-во домов | 9 | 13 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 4,0 | 4 |
| 3.3.3 | Двухквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 1,9 | 1,9 |
|  |  | кол-во домов | 14 | 14 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 5,0 | 3 |
| 3.3.4 | Двухквартирный жилой дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,3 | 0 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 0 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 1,0 | 0 |
| 3.3.5 | Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 2,0 | 0,2 |
|  |  | кол-во домов | 9 | 1 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 5,0 | 0,4 |
| 3.3.6 | Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 16,2 | 16,4 |
|  |  | кол-во домов | 20 | 21 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 38,0 | 29,6 |
| 3.3.7 | Многоквартирный жилой дом, 3 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 11,9 | 21,9 |
|  |  | кол-во домов | 5 | 9 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 28,0 | 40 |
| 3.3.8 | Многоквартирный жилой дом, 4 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 3,7 | 3,7 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 1 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 9 | 7 |
| 3.3.9 | Общежитие, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 2,3 | 0 |
|  |  | кол-во домов | 7 | 0 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 6 | 0 |
| 3.3.10 | Сторожка | Sобщ., тыс. м2 | 0,09 | 0 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 0 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 0,2 | 0 |
| 3.4 | Общий объем нового жилищного строительства | Sобщ., тыс.м2 | 0,16 | 21,2 |
|  |  | кол-во домов | 2 | 100 |
|  |  | % от общего объема действующего жилищного фонда | 0,4 | 50 |
|  | в т. ч. из общего объема нового жилищного строительства: |  |  |  |
| 3.4.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | 0,06 | 6,6 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 86 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 39 | 31 |
| 3.4.2 | Одноквартирный жилой дом, 2 эт | Sобщ., тыс. м2 | 0,1 | 0,8 |
|  |  | кол-во домов | 1 | 5 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | 61 | 4 |
| 3.4.3 | Многоквартирный жилой, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 3,7 |
|  |  | кол-во домов | - | 5 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | - | 17 |
| 3.4.4 | Многоквартирный жилой, 3 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 10,0 |
|  |  | кол-во домов | - | 4 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | - | 48 |
| 3.5 | Общий объем убыли жилищного фонда | Sобщ., тыс.м2 | - | 8,3 |
|  |  | кол-во домов | - | 23 |
|  |  | % от общего объема действующего жилищного фонда | - | 19 |
| 3.5.1 | Одноквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,04 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | - | 0,5 |
| 3.5.2 | Одноквартирный жилой дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,1 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | - | 1,2 |
| 3.5.3 | Многоквартирный жилой дом, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 1,8 |
|  |  | кол-во домов | - | 8 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | - | 22 |
| 3.5.4 | Многоквартирный жилой дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 3,6 |
|  |  | кол-во домов | - | 4 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | - | 43,3 |
| 3.5.5 | Общежитие, 1 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 2,3 |
|  |  | кол-во домов | - | 7 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | - | 28 |
| 3.5.6 | Сторожка | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,09 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | - | 1 |
| 3.5.7 | Двухквартирный жилой дом, 2 эт. | Sобщ., тыс. м2 | - | 0,3 |
|  |  | кол-во домов | - | 1 |
|  |  | % от общего объема жилищного строительства | - | 4 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |
| 4.1 | Детский сад | объект | 1 | 3 |
|  |  | мест | 110 | 265 |
|  |  | мест на 1000 чел | 57 | 123 |
| 4.2 | Школа | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 250 | 350 |
|  |  | мест на 1000 чел | 130 | 163 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | объект | 2 | 1 |
|  |  | мест | 100 | 50 |
|  |  | мест на 1000 чел | 52 | 23 |
| 4.4 | Клуб | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 300 | 500 |
|  |  | мест на 1000 чел | 156 | 233 |
| 4.5 | Библиотека | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | 6,7 | 12,7 |
|  |  | тыс. экз. на 1000 чел | 3,5 | 5,9 |
| 4.6 | Амбулатория | объект | 1 | 1 |
|  |  | посещений/коек | 53/15 | 53/22 |
|  |  | посещений/коек на 1000 человек | 28/8 | 25/10 |
| 4.7 | Аптека | объект | 1 | 2 |
| 4.8 | Физкультурно-оздоровительный комплекс | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв.м. площади пола | 288 | 288 |
| 4.9 | Спортивный зал | объект | 1 | 1 |
|  |  | кв.м. площади пола | 400 | 400 |
| 4.10 | Спортивный центр с плавательным бассейном | объект | - | 1 |
|  |  | чел/час | - | 32 |
|  |  | чел/час на 1000 чел. | - | 15 |
| 4.11 | Лыжная база | объект | - | 1 |
| 4.12 | Объекты торгового назначения | объект | 12 | 12 |
|  |  | кв.м торговой площади | 1025 | 1578 |
|  |  | кв.м торговой площади | 532 | 734 |
| 4.13 | Предприятия общественного питания | объект | - | 3 |
|  |  | мест | - | 90 |
|  |  | мест на 1000 чел. |  | 42 |
| 4.14 | Администрация | объект | 1 | 1 |
| 4.15 | Отделение сбербанка | объект | 1 | 2 |
| 4.16 | Отделение связи | объект | 1 | 1 |
| 4.17 | Парикмахерская | объект | 1 | 1 |
| 4.18 | Гостиница | объект | 1 | 1 |
|  |  | мест | н/д | 15 |
|  |  | мест на 1000 чел. | - | 7 |
| 4.19 | Прачечная | объект | 1 | - |
| 4.20 | Баня | объект | 1 | 1 |
| 4.21 | КБО | объект | - | 1 |
|  |  | раб. мест | - | 15 |
|  |  | раб.мест на 1000 чел. | - | 7 |
| 4.22 | Пожарная часть | объект (автомобилей) | 1 (2) | 1 (2) |
| 5 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 18,5 | 16 |
| 5.2 | Протяженность основных улиц и проездов |  |  |  |
|  | -всего | км | 12,2 | 22,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - поселковых дорог | км | - | 2,7 |
|  | - главных улиц | км | - | 0,9 |
|  | - основных улиц | км | - | 4,3 |
|  | - второстепенных улиц | км | - | 4,7 |
|  | - проездов | км | - | 10,3 |
| 5.3 | Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности | % | - | 0 |
| 5.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями | автомобилей на 1000 жителей | - | 350 |
| 5.5 | Количество транспортных развязок в разных уровнях | единиц | 0 | 0 |
| 5.6 | Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец | мин. | - | 5-7 |
| 6 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |
| 6.1 | Водоснабжение |  |  |  |
| 6.1.1 | Водопотребление |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | 3,75 | 0,615 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на хозяйственно-питьевые нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,462 |
|  | - на производственные нужды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,092 |
| 6.1.2 | Вторичное использование воды | % | - | - |
| 6.1.3 | Производительность водозаборных сооружений | тыс. куб. м/в сутки | 5,0 | 5,0 |
|  | в том числе водозаборов подземных вод | тыс. куб. м/в сутки | 5,0 | 5,0 |
| 6.1.4 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л./в сутки на чел. | 230 | 230 |
|  | в том числе |  |  |  |
|  | -на хозяйственно-питьевые нужды | л./в сутки на чел. | 230 | 230 |
| 6.1.5. | Протяженность сетей | км | 18,92 | 11,93 |
| 6.2. | Канализация |  |  |  |
| 6.2.1. | Общее поступление сточных вод |  |  |  |
|  | - всего | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,554 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - хозяйственно-бытовые сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,462 |
|  | - производственные сточные воды | тыс. куб. м/в сутки | - | 0,092 |
| 6.2.2. | Производительность очистных сооружений канализации | тыс. куб. м/в сутки | 0,8 | 0,8 |
| 6.2.3. | Протяженность сетей | км | 11,19 | 11,14 |
| 6.3. | Электроснабжение |  |  |  |
| 6.3.1. | Потребность в электроэнергии |  |  |  |
|  | - всего | млн. кВт. ч./в год | 0,77 | 0,87 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на производственные нужды | млн. кВт. ч./в год | - | - |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. кВт. ч./в год | 0,77 | 0,87 |
| 6.3.2. | Потребление электроэнергии на 1 чел. в год | кВт. ч. | 950 | 1150 |
|  | в том числе: -на коммунально-бытовые нужды | кВт. ч. | 950 | 1150 |
| 6.3.3. | Источники покрытия электронагрузок: | МВт | - | - |
| 6.3.4. | Протяженность сетей | км | 15,44 | 16,14 |
| 6.4. | Теплоснабжение |  |  |  |
| 6.4.1. | Потребление тепла -всего | Гкал/год | - | 66988 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | -на коммунально-бытовые нужды | Гкал/год | - | 66988 |
|  | -на производственные нужды | Гкал/год | - | - |
| 6.4.2. | Производительность централизованных источников теплоснабжения -всего | Гкал/час | 8,2 | 22,5 |
|  | в том числе: - ТЭЦ (АТЭС, АСТ) - районные котельные | Гкал/час Гкал/час | - - 8,2 | - - 22,5 |
| 6.4.3. | Производительность локальных источников теплоснабжения | Гкал/час | - | - |
| 6.4.4. | Протяженность сетей | км | 17,69 | 6,47 |
| 6.5. | Газоснабжение |  |  |  |
| 6.5.1. | Удельный вес газа в топливном балансе поселка | % | 100 | 100 |
| 6.5.2. | Потребление газа - всего | млн. куб. м./год | - | 6,96 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | - на коммунально-бытовые нужды | млн. куб. м/год | - | 6,96 |
|  | - на производственные нужды | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.3. | Источники подачи газа | млн. куб. м/год | - | - |
| 6.5.4. | Протяженность сетей | км | 57,9 | 41,4 |
| 6.6. | Связь |  |  |  |
| 6.6.1. | Охват населения телевизионным вещанием | % от населения | 100 | 100 |
| 6.6.2. | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров | 1000 | 1000 |
| 6.7 | Санитарная очистка территории |  |  |  |
| 6.7.1 | Объем бытовых отходов | тыс. т/год |  |  |
| 6.7.2 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц /га | - | 1/1,0 |
| 6.7.3 | Общая площадь свалок | единиц /га | 1/0,9 | - |
|  | в том числе стихийных | - - |  |  |
| 6.8 | Иные виды инженерного оборудования территории |  |  |  |
| 6.8.1 | Скотомогильники | единиц | - | 1 |
| 7 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 7.1 | Общее количество кладбищ | единиц /га | - | 1/2,6 |
| 8 | Ориентировочная стоимость строительства по мероприятиям реализации проекта |  |  |  |
| 81 | Всего | млн. руб. |  | 1 121,091 |

- Приложения